建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万立方米混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南永基混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙东镯（410727198610256224） |  |  | 联系人 |  | 黄恒飞 |  |  |
| 通讯地址 | 河南永基混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18568247733 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县潘店镇周口工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 | 2018-410727-41-03-000163 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7992 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 44 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.8% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2018.08 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 - 一、项目由来 河南永基混凝土有限公司2015年租赁周口村王薛渠西侧窑坑建设了年产30万立方米混凝土搅拌站建设项目，其环境影响报告表于2015年11月5日经新乡市环境保护局审核通过，审批文号为新环表审（2015）273号（环评批复见附件4）。新乡市环境保护监测站于2016年9月对现有进行了验收监测，并编制了其竣工环境保护验收监测表，于2016年10月通过新乡市环境保护局竣工环境保护验收，审批文号为新环验（2016）149号（验收批复见附件5）。 为满足市场需求，河南永基混凝土有限公司拟投资500万元，租赁现有工程西侧12亩土地（原窑坑填平后植树绿化）扩建一条30万立方米/年混凝土生产线，扩建完成后企业将具备年产60万立方米混凝土生产能力，本次评价对象为年产30万立方米混凝土扩建工程。扩建工程主要新增4000平方米封闭石料场和一条混凝土生产线，办公楼、沉淀池、车轮冲洗池、化粪池等设施依托现有工程，企业扩建对现有工程产能无影响。现场勘察时，扩建工程未开工建设，不具备生产能力，不属于未批先建项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），扩建工程不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属于允许类项目，符合国家产业政策，封丘县发展和改革委员会同意该扩建工程项目备案，项目代码2018-410727-41-03-000163（备案确认书见附件2）。扩建工程土地性质为建设用地，封丘县潘店镇人民政府为出具了该工程符合潘店镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划证明（证明见附件3）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，河南永基混凝土有限公司年产30万立方米混凝土建设项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单规定，本扩建工程属于“十九、非金属矿物制品业”的第50项“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响评价报告表。 受河南永基混凝土有限公司委托（附件1），河南省广宇环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了该项目的环境影响报告表。 - 建设项目概况 - 1、扩建工程与备案相符性分析 扩建工程与封丘县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2018-410727-41-03-000163）中的相关数据及内容一致，扩建工程实际建设内容与发改委备案确认书相符性分析见表1。 表1 项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案规模; 实际建设规模; 备案相符性. 项目代码：2018-410727-41-03-000163. 建设单位; 河南永基混凝土有限公司; 河南永基混凝土有限公司; 相符. 项目名称; 年产30万立方米混凝土建设项目; 年产30万立方米混凝土生产线项目; 相符. 建设性质; 扩建; 扩建; 相符. 投资; 500万元; 500万元; 相符. 占地面积; 新增占地12亩; 新增占地12亩; 相符. 主要工艺技术; 购进原料→进场检验→电脑配料→生产搅拌→取样质检→装罐发货→现场浇注; 购进原料→进场检验→电脑配料→生产搅拌→取样质检→装罐发货→现场浇注; 相符. 由表1可知，扩建工程实际建设规模与备案内容一致。 - 2、项目建设地点及周围环境状况 本工程位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，东侧为企业现有工程，南隔小路为农田，西侧和北侧均为农田。项目周围环境示意图见图1、项目厂区平面布置图见附图4。 项目周围主要环境敏感点为：项目东275m的周口村、东南900m的后石寨村、东南860m的老庄村、西南970m的小黑岗村，西侧560m的大黑岗村和北侧690m的老薛庄村。 北 周口村 后石寨村 老庄村 小黑 岗村 大黑 岗村 老薛庄村 现有工程 扩建工程 275m 900m 860m 970m 560m 690m 王薛渠 天然八支渠 大广高速 039县道 道路 图1 项目周围环境示意图 三、扩建项目工程内容 1、扩建工程概况 扩建项目基本情况见表2： 表2 扩建项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产30万立方米混凝土建设项目. 2; 产品方案; 年产混凝土30万立方米. 3; 建设性质; 扩建. 4; 建设单位; 河南永基混凝土有限公司. 5; 项目地址; 新乡市封丘县潘店镇周口工业园. 6; 总投资（万元）; 500. 7; 定员与工作制度; 从现有员工中调剂，不新增员工，现有28人，一班生产，全年工作330天. 8; 供电; 依托当地电网供给. 9; 给水; 厂区内自备水井. 10; 排水; 车辆及生产设备冲洗废水沉淀后用于生产拌料. 2、扩建项目工程组成 经现场勘查，本次建设内容主要为搅拌楼和封闭料棚，工程组成见表3。 表3 工程组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 建设内容; 依托关系. 1; 主体工程; 搅拌楼; 搅拌生产线一条; 新建. 2; 封闭料棚; 80m×50m×15m; 新建. 3; 辅助工程; 办公室; 1500m2; 依托现有. 4; 化验室; 1000m2; 依托现有. 5; 环保工程; 污水治理; 化粪池; 依托现有. 6; 轮胎清洗池; 依托现有. 7; 沉淀池及砂石分离系统; 依托现有. 8; 废气治理; 袋式除尘器1套; 新建. 9; 滤筒除尘器4套; 新建. 10; 公用工程; 给水; 自备井供水; 依托现有. 11; 供电; 乡镇电网供电; 依托现有. 扩建工程不新增员工，无新增生活污水，现有化粪池可满足企业生活污水处理需求；企业轮胎清洗水循环使用，现有轮胎清洗池可满足轮胎清洗需求；现有工程砂石分离系统每日仅工作1小时即可满足现有生产线需求，故扩建工程可依托现有砂石分离系统及沉淀池。 3、主要生产设备 扩建工程主要生产设备见表4。 表4 扩建工程主要生产设备一览表 序列; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 1; 混凝土搅拌机组; HZS240; 1. 2; 粉料仓筒仓; 200T; 1套（4座料仓）. 3; 输送皮带; /; 1. 4; 下料及计量装置; /; 1组（每组4个）. 5; 电子磅; 100T; 1. 6; 铲车; /; 1. 7; 运输车; 14m3; 2. 4、主要原辅材料、能源消耗量 扩建工程主要原辅材料和能源消耗量见表5。 表5 扩建工程主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 规格; 单耗 t/m3; 用量 （t/a）; 最大储存最（t）; 备注. 1; 水泥; PO42.5; 0.24; 72000.03; 400; 粉料. 2; 粉煤灰; II级; 0.08; 24000.01; 200. 3; 矿粉; S95级; 0.08; 24000.01; 200. 4; 石子; 5~20mm; 1.0; 300000.07; 6000; 骨料. 5; 机制沙; /; 0.82; 246000.6; 4000. 6; 高效外加剂; /; 0.008; 2400; 20; 以聚羧酸减水剂为主要成分，并含有泵送剂和引气剂，冬季配方另外含有防冻剂. 7; 水; /; 0.17; 51000; /; 生产拌料用水. 8; 电; /; /; 32.1万度; /; 当地电网. 三、扩建工程与新环【2015】342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表6 扩建工程与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与扩建工程相关条文; 扩建工程情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目选址位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，属于农产品主产区; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 属于. 特殊环境敏感区：禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 扩建工程为混凝土生产项目; 扩建工程产品均不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于封丘县潘店镇，属于大气污染防治重点单元; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）； 三类工业项目：非金属矿采选及制品制造（水泥制造；建筑及卫生陶瓷制造；石墨、碳素制品）；; 扩建工程为混凝土地生产，属于二类工业项目中的非金属矿采选及制品制造; 扩建工程属于二类工业项目. 由上表可知，该工程选址位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，选址属于“农产品主产区”，扩建工程与其相符性见表7。 表7 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 扩建工程情况; 是否相符. 环境准入政策; 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 扩建工程不在豁免管理名单内，需办理环评手续; 相符. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 扩建工程需编制环境影响报告表混凝土制品生产项目，不在简化审批范围内; 相符. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 扩建工程不属三类工业项目；生产过程不涉及重金属及持久性有机污染物排放；不会对周边环境产生不良影响; 相符. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 扩建工程属于《水污染防治重点单元》区域，但扩建工程产品为商砼，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等行业，项目无新增生活污水。; 相符. 由表7可知，扩建工程符合农产品主产区环境准入政策，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为扩建项目，现有工程为河南永基混凝土有限公司租赁周口村王薛渠西侧窑坑建设的年产30万立方米混凝土搅拌站建设项目，该项目环境影响报告表于2015年11月5日经新乡市环境保护局以新环表审（2015）273号予以批复，2016年9月新乡市环境保护监测站进行验收监测，2016年10月新乡市环境保护局以新环验（2016）149号文件通过竣工环境保护验收。 1、现有工程概况 1.1 主要建设内容 现有工程主要建设内容见表8。 表8 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 建筑面积50m2; 封闭式. 封闭料棚; 建筑面积7200m2; 封闭式. 辅助工程; 办公楼; 占地面积500m2，建筑面积2500m2，共5层，底部两层为化验室，上部三层为办公室。; /. 化验室. 环保工程; 除尘器; 粉料仓顶4套、搅拌楼1套; /. 管网洒水系统; 覆盖料场; /. 沉淀池; 配套砂石分离系统; /. 车轮冲洗池; 配套建设冲洗水沉淀池; /. 化粪池; 15m3; /. 1.2 产品方案 现有工程产品为商品混凝土，产能为30万立方米/年。 1.3主要设备 现有工程主要设备详见表9所示。 表9 主要生产设备一览表 序列; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 1; 混凝土搅拌机组; HLS180; 1. 2; 粉料仓筒仓; 200T; 1套（4座料仓）. 3; 输送皮带; /; 1. 4; 下料及计量装置; /; 1组（每组4个）. 5; 电子磅; 100T; 1. 6; 铲车; /; 1. 7; 运输车; 14m3; 2. 1.4 主要生产工艺 购进原料→进场检验→电脑配料→生产搅拌→取样质检→装罐发货→现场浇注。 1.5 劳动定员及工作制度 项目实际劳动定员28人，均不在厂区内食宿，采用单班制工作制度，每班工作时间8h，年工作330d。 2、现有工程产污环节及治理措施 根据新乡市环境保护监测站2016年9月出具的验收监测表可知，监测期间全厂产能负荷满足验收工况要求，各污染治理措施均正常稳定运行，符合监测条件。 2.1 废气 现有工程运营期间废气主要为骨料仓装卸粉尘、粉料筒仓打料粉尘以及搅拌机粉尘。 表10 现有工程大气污染源及处理措施一览表 序号; 污染源; 污染物; 污染治理措施. 1; 骨料仓; 颗粒物; 洒水降尘、料仓密闭、设置卫生防护距离. 2; 粉尘仓; 颗粒物; 布袋除尘+20m排气筒. 3; 搅拌楼; 颗粒物; 布袋除尘、尾气排回搅拌楼. 4; 物料运输; 扬尘; 车辆慢行、道路清扫、洒水降尘. （1）有组织排放废气 新乡市环境保护监测站于2016年9月21日、22日对该项目废气进行为期两天的监测，其监测结果见表11。 表11 有组织排放废气（粉尘）监测结果一览表 检测位置; 测定时间; 周期; 测定位置; 频次; 废气流量 (标m3/h); 颗粒物. 排放浓度 (mg/ m3); 排放速率 (kg/h). 筒库除尘器出口合并排气筒; 2016.09.21; 1; 出口; 第一次; 1.94×103; 9.3; 0.106. 第二次; 8.6; 0.0963. 第三次; 8.9; 0.0958. 2016.09.22; 2; 第一次; 9.1; 0.102. 第二次; 7.9; 0.105. 第三次; 8.6; 0.0970. 标准限值; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物10mg/m3. 根据验收监测表，现有工程有组织排放颗粒物最大浓度为9.3mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物10mg/m3排放限值要求。 （2）无组织排放废气 项目现有工程砂石骨料堆放于全封闭钢结构料场内，料场上方设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量，并通过洒水降尘和降低物料落差，减少装卸物料粉尘，其粉尘排放量约为0.08t/a；骨料输送采用密闭传送带输送，粉尘排放量较小，约为0.05t/a；汽车运输扬尘量为0.73t/a。工程搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，配料完成后开启仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，粉状物料下落在上升气流的作用下产生大量粉尘，该废气采用布袋除尘后于配料仓上层排放，其类比排放量为0.05t/a。新乡市环境保护监测站于2016年8月10日~12日对该项目废气进行为期三天的监测，其监测结果见表12。 表12 无组织排放废气（粉尘）监测结果一览表 监测时间; 检测点位; 无组织排放最高浓度值. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 8月10日; 9:00-10:00; 0.170; 0.321; 0.358; 0.302; 0.358. 11:00-12:00; 0.189; 0.340; 0.321; 0.377; 0.377. 15:00-16:00; 0.208; 0.358; 0.396; 0.340; 0.396. 8月11日; 9:00-10:00; 0.189; 0.302; 0.340; 0.321; 0.340. 11:00-12:00; 0.208; 0.340; 0.377; 0.340; 0.377. 15:00-16:00; 0.226; 0.377; 0.358; 0.415; 0.415. 8月12日; 9:00-10:00; 0.167; 0.315; 0.352; 0.296; 0.352. 11:00-12:00; 0.151; 0.321; 0.302; 0.340; 0.340. 15:00-16:00; 0.189; 0.358; 0.396; 0.377; 0.396. 标准限值; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控点浓度限值（颗粒物厂界限值0.5mg/m3）. 根据验收监测表，颗粒物无组织排放浓度周界外最高点的测定值为0.415mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控点浓度限值（颗粒物0.5mg/m3）。 2.2 废水 项目生产过程中产生的设备及车辆冲洗水通过砂石分离系统处理后回用于生产，不外排；车轮冲洗水通过沉淀处理后循环使用，不外排；运营期废水主要为生活污水，产生量约为0.36m3/d，厂区内设置15m3的化粪池，对其进行处理后定期清运，不外排。 2.3 噪声 现有工程验收监测表，昼间噪声监测结果（项目夜间不生产）与评价标准一览表见表13。 表13 噪声监测结果与评价标准一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 2016年8月10日; 2016年8月11日; 2016年8月12日. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 53.2; 53.7; 56.0. 西厂界; 55.8; 55.0; 54.6. 北厂界; 53.8; 53.6; 53.6. 标准限值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准： 昼间≤60 dB(A). 由上表知，监测期间现有工程各厂界昼间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)）要求。 2.4 固废 项目职工生活产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；营运期沉淀池产生沉渣全部用于生产拌料；收尘系统收集粉尘量收集后用于配料生产。项目收集到的固废不堆存，随时收集随时利用，不需额外设置一般固废临时堆场。 2.5 现有工程主要污染物产排情况 根据验收监测数据、原环评报告以及企业实际生产情况，主要污染物产排见表14。 表14 现有工程主要污染物排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物 名称; 排放浓度及排放量. 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 筒库（有组织）; 颗粒物; 9.3; 0.0476t/a. 料仓卸料粉尘; 颗粒物; /; 0.08. 传送带输送粉尘; 颗粒物; /; 0.05. 运输扬尘; 颗粒物; /; 0.73. 搅拌楼（无组织）; 颗粒物; /; 0.05. 水污染物; 生活污水; COD、 SS、 NH3-N; /; 0. 固体废物; 生产过程; 沉淀池沉渣; 3750t/a; 0（回用于生产）. 收集粉尘; 122.5t/a; 0（回用于生产）. 职工生活; 生活垃圾; 4.62t/a; 0（收集后，定期运往当地环卫部门）. 噪声; 设备运行产生的噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 2.6主要环境问题 结合报告编制期间的现场调查，企业现场管理不完善，存在厂区绿化不完全、道路洒水不及时、道路清扫不彻底等问题，需严格按照新乡市环境保护局《关于进一步加强商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作的通知》新环[2014]311号文有关规定，减少扬尘对周边环境的影响。具体要求如下： 1、作业场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 2、厂区围墙外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 3、作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 4、厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得排入城市管网。明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 5、厂区内的物料堆场要采取全封闭的措施，具有防渗、防雨淋、防风等设施，防治扬尘和渗漏污染。 6、厂区内的散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 7、运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输从单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取封闭运输，车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 8、应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部新乡市东南隅，地处北纬34º53′-35º14′、东经114º14′-114º46′之间。黄河流经南界和东界。隔河与开封市、开封县、兰考县相望，北和东北与滑县、长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤。东西宽48.7km，南北长38.2km，总面积1221km2。 项目选址位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，详见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 5、水文及水资源 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499 km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。天然渠规划功能为IV类，文岩渠规划功能为V类，由于接纳了大量的工业、生活废水，目前水质超过了GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类水质标准。 距离项目最近地表水体为东侧紧邻的王薛渠，王薛渠最终汇入天然渠，扩建工程无新增生活污水,设备及罐车冲洗水经沉淀处理后用于生产配料,不外排，对王薛渠影响较小。 - 土壤植被 封丘县植被在中国植被区划上属暖温带落叶阔叶林区的黄辽平原栽培的落叶阔叶林和侧柏疏林的人工植被。目前所看到的绝大部分为栽培的草本农业植被，仅在沙荒、盐碱地上可看到天然和半天然植被。 7、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 扩建工程所在地为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。该项目位于封丘县潘店镇周口工业园，根据新乡市环保局发布的封丘县空气质量数据，选用2018.3.1-2018.3.30发布的新乡市封丘县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表15 封丘县空气质量日报（2018年3月1日—3月30日） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 占标率范围; 达标情况. PM10; 62~189μg/m3; 150μg/m3; 0.41~1.26; 出现超标. PM2.5; 31~96μg/m3; 75μg/m3; 0.41~1.28; 出现超标. AQI; 56~193; /; /; /. 由表15可知，PM2.5和PM10出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5、PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 - 水环境质量现状 距项目最近的地表水体为东侧紧临的王薛渠，属天然渠支流，根据新乡市水环境功能区划，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。根据河南省环境保护厅网站公示的2017年第39~42期《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，天然渠封丘陶北断面监测结果为COD 26.6~28.1mg/L、NH3-N 0.17~0.33mg/L、TP 0.03~0.04mg/L，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，扩建工程所在区域地表水环境质量现状良好。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。经现场监测，项目各厂界监测结果如下： 表16 项目声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 方位; 监测结果; 是否达标. 2018年6月19日; 2018年6月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; E; 53.7; 46.7; 56.0; 47.2; 达标. 2; 南厂界; S; 53.4; 42.7; 52.7; 43.1; 达标. 3; 西厂界; W; 55.0; 43.5; 54.6; 44.1; 达标. 4; 北厂界; N; 53.6; 49.6; 53.6; 47.7; 达标. GB3096-2008中2类标准; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 由上表知，企业各厂界昼间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)）要求。 4、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，地表植物主要为当地农作物，区域内无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边1000m范围内无划定的自然保护区，扩建工程建成后对周边生态环境影响较小。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 扩建工程周围环境保护目标和保护级别见表17。 表17 环境保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气 环境; 周口村; 东; 275m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 大黑岗村; 西; 560m. 老薛庄村; 北; 690m. 老庄村; 东南; 860m. 后石寨村; 东南; 900m. 小黑岗村; 西南; 970m. 地表水; 王薛渠; 东; 紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： [24h平均浓度SO2≤150μg/m3，NO2≤80μg/m3，PM10≤150μg/m3，PM2.5≤75μg/m3，CO≤4mg/m3，O3-8h≤4μg/m3] 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： [COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L] 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）： [2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）] |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3 [水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处颗粒物浓度限值0.5mg/m3] 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： [2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）] 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总量控制指标 | 扩建工程不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、扩建工程工艺流程简介 扩建工程建设一条年产混凝土30万立方米的生产线，将外购的原料（水泥、石子、砂子、粉煤灰、矿粉、外加剂）和水进行计量混合（生产1m3混凝土所需的各原料配比分别为：水泥0.24t、石子1.0t、砂子0.82t、粉煤灰0.08t、矿粉0.08t、外加剂8kg、水0.17t）后送到混凝土搅拌机内进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至建筑工地。具体生产工艺流程及产污环节图见图2。 送建筑工地 料斗 混凝土运输车 料斗 放料阀 泵 搅 拌 机 计量 计量 计量 计量 计量 微机控制系统根据选定的配方进行计量 计量泵 配料斗 配料斗 螺旋机 水泵 砂土、石子 原料库 进料口 石仓 砂仓 筒库 粉状原料 （水泥、粉煤灰等） 水槽 外加剂储罐 汽运 装载机 图2 扩建工程生产工艺流程框图 生产工艺流程说明： 1、石子、砂土的运输、输送与装填 本工程外购砂土与石子由汽运方式运输进厂后堆存于封闭原料库内，利用铲车将石子、砂土等物料放入锥形下料器内，下料器出口（下料口均处于地下）安装有计量秤，称重后的物料通过皮带输送入搅拌机（输送过程处于封闭状态）。在铲车将石子、砂土放入料仓及粉状物料进入搅拌机时的落料过程均会产生较大扬尘。 2、水泥、粉煤灰储存与输送 水泥、粉煤灰、矿粉分别由封闭罐车运输进厂，经罐车自带的空压机打入封闭式筒库，本次建设工程共设筒库4座。在向筒库进料的过程中，由于物理落差，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有滤筒式除尘器对此部分粉尘进行治理。 每座筒库库底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 3、水和外加剂 搅拌用水采用压力供水，外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于供料罐内，通过计量泵进行配比拌料。 4、配料、搅拌 骨料、粉料、水及外加剂按照设定的时间投入搅拌机，物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行强烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车，运往施工现场。 二、水平衡 项目运营过程中的用水环节主要为配料用水、料场喷洒用水、搅拌机清洗用水和混凝土运输车辆清洗用水，总用水量为171.9m3/d（56727m3/a）。 1、配料用水 根据消耗定额，生产用水量共计51000m3/a（154.5m3/d），此部分水进入产品，无废水产生。 2、搅拌机清洗用水 项目每条生产线设置搅拌机1台，在暂停生产时须冲洗干净。经企业提供资料，项目每天生产完毕后清洗一次搅拌机，一次清洗时间为0.5h，清洗用水量为2m3/次，项目年工作330d，则搅拌机清洗次数为330次/年，搅拌机清洗用水量为2.0m3/d（660m3/a），产污系数按0.9计，则搅拌机清洗废水产生量为1.8m3/d（594m3/a），搅拌机清洗废水由混凝土运输车送至砂石分离系统处理后回用于产品配料，不外排。 3、混凝土运输车辆清洗用水 本次工程生产规模为30万立方米，混凝土运输量平均为1000m3/d，单车每次最大运输量按14m3计算，则每天需运输约72车次。每辆车运输完一次均需进行冲洗，通过水管将水注入运输车辆进行清洗，车辆冲洗水量为0.5m3/辆·次，则运输车辆清洗用水量为36.0m3/d（11880m3/a），产污系数按0.9计，则混凝土运输车辆清洗废水产生量为32.4m3/d（10692m3/a），清洗废水直接进入砂石分离系统进行处理回用于产品配料，不外排。 4、车轮冲洗用水 项目厂区骨料车、粉料车及搅拌车出厂过泵前，在车轮冲洗台对车轮进行冲洗，扩建工程每天冲洗121车次，合计冲洗水量48.4t/d，冲洗台下设置沉淀池，冲洗水沉淀处理后循环利用不外排，冲洗池定期补加损耗，补水量2t/d，合计660t/a。 5、料场喷洒用水 项目料场上方拟设置1套覆盖全料场管网洒水系统，库内一天洒水三次，每次洒水5min，所采用喷头流量为500L/min，则料场喷洒用水量为7.5m3/d（2745m3/a），该水自然挥发耗散。 6、道路洒水降尘用水 项目设置1台喷淋洒水车，对厂区道路进行洒水降尘，平均每天洒水4次，洒水量1t/次，合计4t/d（1320t/a）。 由以上分析可知，项目生产废水产生量为11286t/a（34.2m3/d），该生产废水经稀释后回用于产品配料，不排放。 项目水平衡图见图3。 图3 项目水平衡图 单位：t/d 171.9 配料用水 搅拌仓清洗用水 混凝土罐车清洗用水 车轮冲洗用水 料场喷洒用水 道路降尘用水 砂石分离器 4 7.5 2 2 7.5 4 蒸发耗散 蒸发耗散 蒸发耗散 2 36 120.4 0.2 损耗 损耗 3.6 34.2 34.2 154.6 进入产品

主要污染工序： 扩建项目营运期产污环节如下： 1、大气污染源 （1）骨料堆存、装卸、投料产生的粉尘； （2）粉料仓粉尘； （3）原料进入搅拌机下料时及搅拌过程产生的粉尘； （4）运输车辆产生的道路扬尘。 2、水污染源 项目废水主要为搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗废水。 3、噪声污染源 搅拌机、运输车辆、皮带输送机、水泵等装置运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 （1）粉料仓及搅拌机配套除尘器收集的粉尘； （2）沉淀池分离出的砂石、沉渣。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 大气污染物 气污染物 | 粉料筒库 | 粉尘 | 9300mg/m3 47.6t/a | 9.3mg/m3 0.0476t/a |
|  | 骨料装卸 | 粉尘 | 0.20t/a | 0.08t/a |
|  | 骨料输送 | 粉尘 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 搅拌楼配料 | 粉尘 | 75t/a | 0.05t/a |
|  | 道路扬尘 | 粉尘 | 3.67t/a | 0.73t/a |
| 水污染物 | 设备及罐车冲洗废水（11286t/a） | SS | 2000mg/L 22.572t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 砂石、沉渣 | 3750t/a | 0 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 122.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于搅拌设备、装载机、物料传输等。声压等级在75~92dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另加附页） 项目位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，不属于生态敏感或脆弱区。营运期产生的各种污染物经过治理后，对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经现场调查，项目拟建场地地面已硬化完成，施工期主要是轻钢结构料仓建设和输送机与搅拌机等设备安装，不进行地表开挖类土建施工，本评价主要对营运期环境影响评价。

营运期环境影响简要分析： 扩建工程对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 1、有组织排放粉尘 项目有组织排放粉尘主要是粉料筒仓打料时产生的含尘呼吸废气。 项目粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）均为筒仓储藏，由罐车自带的空压机打入筒仓，打料过程粉料呈流化态，仓顶呼吸孔粉尘浓度很大，拟在每台粉料仓顶部各配置有1台布袋除尘器，除尘效率可达99.9%，各筒仓呼吸废气经除尘器除尘由高于仓顶3m排气筒（净高17m）集中排放。现有工程筒仓呼吸废气经除尘器处理后最大监测浓度为9.3mg/m3，粉料运输罐车向筒仓打料速度为1t/min，年均总打料时间为2000h，验收监测废气量为1940m3/h。本次扩建工程与现有工程筒仓储存及打料情况一致，类比现有工程，扩建工程废气产生量为1940m3/h，废气中粉尘浓度为9300mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.9%，废气经处理后排放浓度为9.3mg/m3，由20m排气筒排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 2、无组织排放源 无组织排放源主要为搅拌机回气粉尘、骨料卸料粉尘、皮带输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。 （1）搅拌楼粉尘 扩建工程设置一套搅拌机组，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，配料完成后开启仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，形成回气，回气中带有大量粉尘，通过与配料仓相连的布袋除尘器处理后引入搅拌楼排放。类比现有工程，该工段粉尘产生量75t/a，布袋除尘器处理后无组织排放量为0.05t/a。 （2）骨料堆存和装卸粉尘 扩建工程砂石骨料堆放于全封闭钢结构料场内，料场上方设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要为产生于装卸环节。 ①卸料起尘量计算 扩建工程采用秦皇岛装卸起尘量计算模式，秦皇岛和项目所在地均为北方气候，气候类型相似，装卸方式和项目所采取的装卸方式相同，故可以采用秦皇岛装卸起尘模式对扩建工程砂装卸起尘量进行计算。 Q=e0.61uM13.5装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q—装卸起尘量，g/次； U—平均风速，u取2.6m/s；M—汽车卸料量，取40t。 公式适用条件：天气良好，无洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm ，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005 年 10 月第 21 卷第 2 期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，扩建工程料场装卸过程起尘量核算情况见表18。 表18 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸载量（t/a）; 卸载次数（次/a）; Q（g/次）; 起尘量产; 产生源强（kg/h）. 骨料装卸; 546000.67; 13651; 14.47; 0.20; 0.1. ②根据《2016年度新乡市蓝天工程行动计划实施方案》要求，为进一步降低骨料装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： a、目前项目料场已进行了全封闭，仅保留运输、装卸车辆通道，采取此措施后，风力作用起尘将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离； b、针对机械装载粉尘，企业拟在料场上方安装洒水系统，以确保有效降尘，评价要求制定装卸料相关制度，确保卸料时开启洒水系统进行洒水； c、装卸车在作业时，尽量降低物料落差。 经采取以上措施后，可有效降低骨料料场粉尘对周围环境的影响，粉尘去除率可达60%，则装卸粉尘排放量为0.08t/a，粉尘排放量较低，对周围环境影响不大。 （3）骨料和粉料投料、输送粉尘 扩建工程骨料砂、石输送至搅拌机的过程为：先通过骨料斗下方的传送带输送至斜传送带，再通过斜传送带输送至预加料斗，再通过预加料斗投至搅拌机，其中骨料斗上方设置有移动式洒水喷头，在投料时对骨料和料斗进行洒水；另外骨料斗下方的传送带输送系统位于地下，斜传送带采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在停车过程中沉降下来，收集后回用于生产，故骨料投料、输送过程粉尘产生量不大。 扩建工程粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）以封闭式螺旋输送机输送给粉料秤供料，称料后由管道进入粉料合料斗，再通过粉料合料斗投至搅拌机，项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。 类比同类项目，该部分粉尘产生量约为0.05t/a，产生量较小，对周围环境影响不大。 （4）运输道路扬尘 扩建工程原料与产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量、道路表面扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123（（V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）; W—汽车质量（t）； P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10。 扩建工程成品混凝土运输车辆、骨料运输车辆、粉料运输车辆空车质量约10t，载重混凝土运输车辆质量约40t，载重骨料运输车辆质量约50t，载重水泥、矿粉运输车辆质量约70t，载重粉煤灰运输车辆质量约55t；车辆在厂区内行驶速度约5km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表19。 表19 料场装卸过程起尘量核算一览表 车辆类型; 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.054. 载重混凝土车辆; 40; 0.17. 载重骨料车辆; 50; 0.21. 载重水泥、矿粉车辆; 70; 0.28. 载重粉煤灰车辆; 55; 0.23. 项目车流量：成品混凝土每天运输量为1000m3，单车每次运输量按 14m3计算，每天运输车辆为144车次（载重72次，空车72次）；骨料砂子、石子每天运输量为1655t，单车每次运输量按40t计算，每天运输车辆为84车次（载重42次，空车42次）；粉料水泥、矿粉每天运输量为291t，其中水泥、矿粉单车运输量为60t，则水泥、矿粉每天运输车辆为10车次（载重5次，空车5次）；粉料粉煤灰每天运输量为73t，粉煤灰单车运输量为45t，则粉煤灰每天运输车辆为4车次（载重2次，空车2次）。 汽车在厂区内行驶距离以 100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为3.67t/a。 为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： ① 及时对厂区内地面进行洒水降尘、清扫； ② 汽车进入厂区后要减速慢行； ③砂子和石子运输车辆要封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输，减小原料的散落。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.73t/a，对周围环境影响不大。 （4）无组织粉尘环境影响预测 经计算，扩建工程无组织粉尘排放量为0.86t/a（0.4125kg/h），将骨料堆场、车辆运输密集区及搅拌楼看成一个整体面源，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件对粉尘无组织排放进行预测，排放源参数见表20，预测结果见表21。 表20 扩建工程无组织排放面源参数 污染物; 排放速率(kg/h); 评价标准(mg/m3); 排放源参数. 面源面积（m2）; 源的释放高度（m）; 矩形面源长度（m）; 矩形面源宽度（m）. 粉尘; 0.4125; 0.9; 4000; 12; 80; 50. ### 根据无组织排放源强及项目所在区域的气象特征，预测厂区无组织排放源对厂界的贡献值表21。 表21 厂区无组织排放预测结果一览表 污染物; 粉尘. 最大地面浓度（mg/m3）; 0.07459（92m）. 厂界浓度（mg/m3）; 东厂界; 0.07195. 南厂界; 0.07367. 西厂界; 0.04269. 北厂界; 0.03457. 由预测结果可知，建设项目粉尘无组织排放源对厂界外20m处贡献值为0.03457mg/m3~0.07367mg/m3，占标准的3.8411%~8.1856%，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 3、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，扩建工程大气环境防护距离计算参数见下表。 表22 大气环境防护距离计算参数一览表 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. 颗粒物; 0.4125; 0.9; 80; 50; 12. 经计算，项目厂区无组织排放废气无超标点。 2、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： Lp=10lgi=1n100.1Li 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84 表23 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表24 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源面积 m2; 计算结果 m; 确定距离 m. 粉尘; 0.4125; 0.9; 4000; 13.595; 50. 经计算扩建工程粉尘无组织排放卫生防护距离为13.595m，根据取值原则确定本次建设工程应设卫生防护距离为50m，根据卫生防护距离包络图可知，扩建工程卫生防护区域范围为项目东厂界外0m、南厂界外0m、西厂界外40m、北厂界外50m范围。根据现场调查，扩建工程卫生防护距离之内西侧和北侧为农田，其中没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 二、废水 扩建工程无新增职工，无新增生活污水；营运期废水主要为设备、罐车及车辆冲洗废水，产生量11286t/a（34.2m3/d），主要污染因子为SS，浓度大致为2000mg/L，经砂石分离后用于配料生产，生产配料需水量为51000t/a，满足该废水回用水量要求；车轮冲洗废水沉淀后循环使用，定期补充消耗，不外排；料场及厂区道路喷洒降尘用水量4065t/a，均挥发耗散，不产生废水。 综上所述，项目营运期废水均能得到妥善处置，不会对周围水环境造成影响。 三、噪声 噪声主要来源于搅拌设备、装载机、物料传输等。类比确定声压等级在75~92dB（A）之间，经现场调查，项目设备均选用了低噪声设备，并对设备安装了减振基础，且主体工程均采用全封闭结构，具有良好的降噪效果。为进一步减小运营过程中产生的噪声，评价要求各高噪声设备定期维修，保证设备正常运转，避免设备不正常运行导致的噪声增高；运输车辆在厂区内减速慢行，禁止鸣笛。 扩建工程的声环境影响预测，主要对搅拌楼及输送设备运行噪声影响进行预测，其对厂界的影响预测结果见表25。 表25 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 背景值; 预测值; 标准. 昼间. 东厂界; 搅拌机; 55; 100; 15; 27.3; 56.0; 56.0; 60. 输送机; 67; 100; 27. 南厂界; 搅拌机; 55; 130; 12.7; 25.1; 53.4; 53.4. 输送机; 67; 140; 24.8. 西厂界; 搅拌机; 55; 50; 21; 33.3; 54.6; 54.6. 输送机; 67; 50; 33. 北厂界; 搅拌机; 55; 80; 17; 37.5; 53.6; 53.7. 输送机; 67; 30; 37.5. 根据预测结果，项目营运期厂界噪声预测值在标准范围之内，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的标准要求。 四、固体废弃物 扩建工程产生的固体废物主要是各种除尘器收集的粉尘、砂石分离系统分离的废砂。 （1）袋式除尘器收集的粉尘 扩建工程粉料仓除尘器粉尘收集量47.552t/a，搅拌机除尘器粉尘收集量74.95t/a，两部分粉尘共122.5t/a，收集后均回用于生产。 （2）沉淀池废砂、沉渣 扩建工程罐车、搅拌机清洗废水送至砂石分离系统沉淀池处理，根据建设单位提供资料，砂石分离系统产生的现有工程废砂石及沉渣量约为3750t/a，经分离后用于生产配料，扩建工程类比废砂石及沉渣量约为3750t/a，经分离后用于生产配料。现有工程废砂及沉渣完全回收用于生产配料，生产运行良好，处置方式妥善可行。 项目产生的固体废弃物能够全部处理或综合利用，对周围环境影响不大。 五、扩建前后三笔账 本次扩建工程建设前后污染物产排量见表26。 表26 项目建设前后污染物排放情况对比 种类; 污染物名称; 扩建工程产生量（t/a）; 扩建工程排放量（t/a）; 现有工程产生量（t/a）; 现有工程排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 扩建后排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; 废水量; 11286; 0; 11286; 0; 0; 0; 0. 废气; 有组织粉尘; 47.6; 0.0476; 47.6; 0.0476; 0; 0.0952; +0.0476. 无组织粉尘; 78.92; 0.91; 78.92; 0.91; 0; 0.91; 1.82. 固废; 沉渣、砂石; 3750; 0; 3750; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 122.5; 0; 122.5; 0; 0; 0; 0. 六、厂址选择合理性分析 该项目为扩建项目，占地7992m2，位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，性质为建设用地，封丘县潘店镇人民政府为出具了项目符合潘店镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划证明（证明见附件3）。 扩建工程营运期间产生粉尘，搅拌仓安装除尘器尾气引入搅拌楼内，原料堆场设置封闭原料库以减少扬尘；粉料罐仓安装除尘器，除尘率达99.9%，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中：水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处，颗粒物无组织排限值0.5mg/m3；生产废水主要为搅拌机、运输车辆清洗水，排入沉淀池后回用于生产，车轮冲洗水循环使用不外排；高噪声设备采取减振、设备密闭及距离衰减等措施后，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘均回用于生产，实现资源化利用。在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 经计算，扩建工程无组织排放的废气周界外无超标点，不设置大气环境防护距离，无组织排放源设置50m卫生防护距离，根据卫生防护距离包络图可知，企业全厂卫生防护距离设置情况为：东厂界外40m、南厂界外0m、西厂界外40m、北厂界外50m范围。根据现场调查，企业全厂卫生防护距离之内东侧为王薛渠和农田、南侧在厂区范围内、西侧和北侧均为农田，其中没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。评价建议规划部门在防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 综上所述，评价认为本工程厂址较为合理。 七、工程环保投资 扩建工程环保投资概算及环保设施竣工三同时验收见表28。工程环保投资总计44万元，占总投资的8.8％。 表27 环保投资概算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）. 1; 粉料筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+高于库顶3m排气筒集中排放; 10. 2; 搅拌配料; 粉尘; 袋式除尘器治理后引入搅拌楼排放; 4. 3; 全厂无组织排放; 粉尘; 入厂原料做到入库存放，禁止露天堆存；投料斗设置在料棚内；加强搅拌楼、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。; 25. 4; 设备及车辆冲洗水; SS; 沉淀池收集回用; 利用现有. SS; 在厂区车辆出口处建设轮胎清洗池. 5; 生产设备; 噪声; 减振、封闭隔音; 5. 合计; 44. 八、环保验收内容 本次工程环保设施验收清单见下表。 表28 工程环保设施竣工验收一览表 序号; 产污环节; 验收内容; 执行标准. 1; 粉料筒仓; 每个筒库库顶各配备一台布袋除尘器（共计4台），尾气通过高于库顶3m排气筒有组织集中排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度. 2; 搅拌楼配料粉尘; 加强配料设备的封闭性，配备1台袋式除尘器对配料工段粉尘进行收集和处理，尾气引入搅拌楼内排放. 3; 全厂无组织排放粉尘; 建设封闭原料库，入厂原料禁止露天堆存。投料斗设置在料棚内。加强搅拌楼、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。. 4; 设备及车辆冲洗水; 沉淀池一座用于收集和处理设备及车辆冲洗废水。 厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置轮胎清洗池，污水不得外排。明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。; /. 5; 生产设备; 高噪声设备应采取减振、封闭隔音等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥、粉煤灰、矿粉筒库 | 粉尘 | 4台滤筒式除尘器治理，尾气经高于库顶3m合并排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度 |
|  | 搅拌楼配料 | 粉尘 | 袋式除尘器治理，尾气引入搅拌楼内排放 |  |
|  | 全厂无组织排放 | 粉尘 | 入厂原料需做到封闭堆存，禁止露天堆存。投料斗设置在料棚内。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 |  |
| 水污染物 | 设备及车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于生产拌料，不外排 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池、砂石分离系统 | 砂石、沉渣 | 回用于生产拌料 | 可行 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 回用于生产拌料 | 可行 |
| 噪 声 | 高噪声设备经减振、封闭隔音等措施治理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂址周围种植绿化林带，可以起到隔声降噪和阻止粉尘扩散等作用，预计扩建工程营运期不会对所在区域生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、扩建工程为混凝土搅拌站建设项目，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）中淘汰类和限制类，为允许类，并经封丘县发改委备案，符合国家产业政策要求。 2、该项目建设性质为扩建，占地7992m2，位于新乡市封丘县潘店镇周口工业园，性质为建设用地，封丘县潘店镇人民政府为出具了项目符合潘店镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划证明（证明见附件3）。 扩建工程营运期间产生粉尘，搅拌仓安装除尘器尾气引入搅拌楼内，原料堆场设置封闭原料库以减少扬尘；粉料罐仓安装除尘器，除尘率达99.9%，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中：水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处，颗粒物无组织排限值0.5mg/m3；生产废水主要为搅拌机、运输车辆清洗水，排入沉淀池后回用于生产，车轮冲洗水循环使用不外排；高噪声设备采取减振、设备密闭及距离衰减等措施后，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘均回用于生产，实现资源化利用。在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 计算，扩建工程无组织排放的废气周界外无超标点，不设置大气环境防护距离，无组织排放源设置50m卫生防护距离，根据卫生防护距离包络图可知，企业全厂卫生防护距离设置情况为：东厂界外40m、南厂界外0m、西厂界外40m、北厂界外50m范围。根据现场调查，企业全厂卫生防护距离之内东侧为王薛渠和农田、南侧在厂区范围内、西侧和北侧均为农田，其中没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。评价建议规划部门在防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 根据上述分析，项目建成后，经采取有效的污染防治措施，运营期产生的污染物均能达标排放或综合利用，故不会对周围环境造成大的不利影响。因此，评价认为扩建工程选址是可行的。 3、项目建成后，工程的废气、废水、噪声、固废等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求。 a、水泥、粉煤灰、矿粉筒库呼吸口粉尘经配备的滤筒除尘器治理后，治理后尾气通过高于库顶3m的排气筒排放，外排粉尘浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 项目无组织粉尘排放主要为搅拌楼粉尘、骨料卸料粉尘、骨料输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。企业搅拌楼配料粉尘经布袋除尘器处理后引入搅拌楼内排放，骨料全部入库存放，投料斗设置在料棚内，加强生产管理和生产设备的封闭，厂区车辆慢速行驶以及加强厂区、厂界绿化等措施加以防治后，能够将无组织排放量降至最低，无组织粉尘对厂区外的影响可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 b、项目生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，该部分废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产拌料，生产废水不外排。项目生活污水进入化粪池内处理，定期清理外运，生活污水同样不外排，对地表水环境无影响。 c、项目固废主要为沉淀池产生的砂石，经砂石分离后用于生产拌料。除尘系统收集的粉尘作为原料利用。本工程固废处置措施可行，不向外环境排放。 d、工程高噪声设备经减振、封闭隔音等措施治理后，厂界噪声能够满足排放标准要求，噪声对外环境影响较小。 4、卫生防护距离 本次工程设卫生防护距离为50m，厂址能够满足要求，评价提出防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 5、总量控制指标 项目建成后主要污染物为粉尘，不设总量控制指标。 6、清洁生产 扩建工程采用较为先进的生产工艺；对污染物采取了行之有效的治理措施，贯彻了清洁生产原则。 7、环保投资 本次工程应设环保投资共计为44万元，占总投资的8.8%，其中39万元用于厂区内大气污染防治，0万元用于废水治理，5万元用于厂内噪声治理。项目环保投资所占总投资比例较小，在可承受范围之内。 二、建 议 （1）建设单位应严格执行本次环评提出的污染治理措施，并确保环保资金落实到位； （2）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行； （3）对厂区地面进行硬化，加强对厂区和厂区四周的绿化，经常进行地面洒水，抑制扬尘； （4）排气筒底部应设置永久性采样口，便于环保部门监管； （5）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 项目建设符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地土地利用规划要求。企业对各种污染物均采取了合理有效的治理措施，其外排污染物对周围环境的影响处于可接受程度，项目选址可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽量减少无组织排放源的存在。从环保角度分析，该项目可行。 河南省广宇环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 扩建工程四周情况图 附图3 厂区平面布置图 附图4 卫生防护距离设防图 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 规划证明 附件4 项目土地租赁协议 附件5 现有工程环评报复 附件6 现有工程验收批复 附件7 企业营业 附件8 法人身份证 附件9 专家技术意见 附件10 专家意见修改单 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。