- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目（一期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省仨福众达绿色农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李喜初 | 身份 证号 |  |  | 41232619770710391X |  |  |  | 联系人 | 李喜初 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县居厢镇居厢村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18131119518 |  |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县居厢镇居厢村（西南方向约200m处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 备案代码 |  | 2018-410727-26-03-049381 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 40000.2 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 2000 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 6000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 120 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2019年1月 |  |  |  |
| 项目内容及规模： #### 一、项目由来 河南省仨福众达绿色农业科技有限公司拟投资9000万元，在新乡市封丘县居厢镇居厢村，建设年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目，该项目分两期进行，其中一期投资6000万，占地面积为60亩，建筑面积为12000m2，主要生产有机肥；二期投资3000万，占地面积为30亩，主要生产畜禽粪便处理设备，目前二期用地尚未征收。根据居厢镇国土资源局出具的土地证明，本项目用地为工业用地，土地证明详见附件3，根据居厢镇人民政府出具的证明，本项目用地符合居厢镇土地利用总体规划，详见附件4。本次评价内容为一期工程，二期工程后期单独进行环评，不在本次评价范围内。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起实施）规定，项目有机肥属“第十五项、化学原料和化学制品制造业”中的“37、肥料制造”中的“其他类”，应编制环境影响报告表； 河南省仨福众达绿色农业科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 根据现场勘查，本项目拟选厂区为一片空地，地表尚无建筑物，本项目建设性质为新建。 工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村，项目北侧为一家地板砖销售部，项目东侧为S219省道，项目东北侧200m为居厢村，项目南侧和西侧为农田，项目东侧约120m处为封丘县人民法院居厢法庭，项目南侧约210m处的封丘县居厢镇中学，距项目最近的地表水体为东南侧约530m处的文岩九支渠，项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 2、建设规模及内容 本项目一期总投资为6000万元，占地面积为60亩，项主要建设内容如表1所示。项目厂区总平面布置图见附图4。 表1 本项目主要建筑一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1500; 钢构; 1层，新建. 2#生产车间; 1500; 钢构; 1层，新建. 3#生产车间; 1500; 钢构; 1层，新建. 4#生产车间; 1500; 钢构; 1层，新建. 5#车间（仓库）; 1500; 钢构; 1层，新建. 2; 辅助工程; 办公室; 1410; 砖混; 2层，新建. 宿舍楼; 960; 砖混; 3栋，每栋2层，新建. 3; 环保工程; 废气; 发酵废气; 项目发酵过程（包括好氧发酵、杀菌）产生的恶臭气体分别经密闭车间负压引风，通过生物滤池除臭装置处理之后分别通过1根15m高的排气筒达标排放. 4; 秸秆投料粉尘、有机肥粉碎、筛分、包装粉尘; 粉尘经各自的集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理之后通过15m高排气筒排放. 食堂油烟及液化气燃烧废气; 食堂油烟经静电式油烟净化器处理后与液化气燃烧废气再经专用烟道高于屋顶排放. 5; 废水; 生活污水经过化粪池处理后，定期清运. 6; 噪声; 翻抛机、粉碎机、制粒机、烘干机、筛分机、压块机、包装机、风机等运行噪声，减振、隔声. 7; 固废; 设置一般固废暂存间. 3、项目产品方案 本项目产品方案见下表所示。 表2 项目产品方案一览表 产品名称; 规模; 单位; 包装规格. 有机肥; 粉状有机肥; 2; 万吨/年，含水率约20%; 40kg/袋. 滤饼状有机肥; 3; 40kg/箱. 粒状有机肥; 5; 40kg/袋. 表3 项目产品指标 序号; 项目; 有机肥指标. 1; 检测标准; NY525-2012. 2; 有机质（以烘干计），%; ≥45. 3; 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾），%; ≥5.0. 4; 水分，%; ≤30. 5; 有益菌数≥5亿/g; /. 6; 酸碱度（pH）; 5.5-8.5. 7; 蛔虫卵死亡率%; ≥95. 8; 粪大肠杆菌个/g; ≤100. 9; 总砷; 总砷≤15mg/kg. 10; 总镉; 总镉≤3mg/kg. 11; 总铅; 总铅≤50mg/kg. 12; 总汞; 总汞≤2mg/kg. 13; 总铬; 总铬≤150mg/kg. 4、原辅材料与能源消耗量 本项目原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 耗量; 备注. 1; 原料; 猪粪; 17万t/a; 含水率85-90%. 2; 秸秆; 5万t/a; 含水率30%，粒度为40目 袋装，无需粉碎. 3; 辅料; 菌种; 1.5万t/a; 外购，用于物料好氧发酵. 包膜粉; 0.5t/a; 增加颗粒的亮度与圆润度，主要成分为硫酸镁和硫酸亚铁. 4; 能源; 电; 80万kw·h/a; 当地电网. 5; 水; 1320m3/a; 厂区自备井供给. 6; 液化气; 1.5t/a; 灌装，外购. 5、项目设备情况 本项目生产设备情况见下表： 表5 项目设备情况一览表 序号; 名称; 数量（台）; 型号; 用途; 备注. 1; 发酵罐（杀菌罐）; 10; 30m3; 用于粪便杀菌; 位于1#车间. 2; 翻抛机; 6; FPS10; 发酵翻抛; 宽10米，高1.5m， 1/2/3#车间各2台. 3; 干湿物料粉碎机; 2; LSF-900; 用于有机肥粉碎; 位于4#号车间. 4; 滚筒筛分机; 2; GS-1860; 用于有机肥筛分. 5; 皮带输送机; 60m; FD-500; 用于物料输送; 位于各个车间地下，用于物料输送. 6; 自动包装秤; 1; BWF-A50; 产品包装; 位于4#车间. 7; 压块机; 2; YKJ; 物料压块. 8; 自动配料仓; 1; ZP-2500; 配料. 9; 造粒机; 1; ZL; 造粒. 0; 烘干机; 2; HG; 密闭式滚动干燥，电加热. 11; 冷却机; 2; LQ; 物料冷却. 12; 包膜机; 1; BM; 产品表面包膜，增加颗粒圆润度和光泽. 13; 输送机; 160m; FD-600; 物料输送. 14; 包装机; 3; /; 产品包装. 15; 罐车; 10; 10t; 粪便运输; /. 6、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设. 鼓励类相符性; 无. 限制类; 无. 淘; 类 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目属于鼓励类，符合国家产业政策. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 项目建设情况与备案相符性详见表7。 表7 项目建设与备案相符性分析一览表 类别; 备案内; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目; 年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目（一期工程）; 不一致. 厂址; 新乡市封丘县居厢镇居厢村; 新乡市封丘县居厢镇居厢村; 一致. 投资; 总投资9000万元，一期6000万元，二期3000万元; 6000万元; 一期一致. 产品方案; 年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备; 年产10万吨有机肥; 项目拟建设一期工程，产品方案一致. 工艺; 有机肥工艺流程：畜禽粪便收集—添加辅料（农作物秸秆）—添加菌种—发酵槽堆积翻堆发酵—出发酵槽—再堆积发酵—干燥—过筛—称重—包装。畜禽粪便处理设备工艺：外购原材料（钢材）—切割—焊接—打磨—组装—成品；; 有机肥工艺流程：畜禽粪便收集—添加辅料（农作物秸秆）—添加菌种—发酵槽堆积翻堆发酵—出发酵槽—再堆积发酵—干燥—过筛—称重—包装。; 一期一致. 主要设备; 一期：发酵罐、造粒机、翻抛机、包装机 二期：剪板机、折弯机、冲床、焊机、切割机；; 发酵罐（杀菌罐）、造粒机、翻抛机、包装机等; 一期一致. 由于本项目拟建设一期工程，生产规模为年产10万吨有机肥。项目一期建设内容与发改委备案的项目名称、厂址、投资、产品方案、建设内容、工艺和主要设备等方面基本一致。 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员60人，其中约20人在厂区内住宿，全年生产300天，24h三班工作制。 8、公用工程 1）供水 本项目生产过程不用水，项目用水主要为生活用水，用水量为1320m3/a，厂区自备井供给，可以满足本项目用水需求。 2）排水 项目生产过程无废水产生，本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3）供电 本项目用电量为80万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 4）供热 本项目生产过程采用电加热方式，办公生活取暖采用分体式空调。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 ： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村，项目地理位置图见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 5、水文特征 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 本工程无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水环境影响可以接受。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 5、土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 7、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

7、与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; 饮用水源地：黄德镇叶寨村水厂地下水井群，其一级保护区范围为水厂厂区及外围东45米、西15米、南30米、北45米的区域。; 距本项目最近的水源地为黄德镇叶寨村水厂地下水井群，在本项目东北侧约4.7km处，项目不在集中水源地保护区范围内; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管; 名录 查无相关条目; 年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外） 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为有机肥生产项目，不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 距本项目最近的集中式饮用水源地为项目东北侧约4.7km处的黄德镇叶寨村水厂地下水井群，其一级保护区范围为水厂厂区及外围东45米、西15米、南30米、北45米的区域，本项目不在该集中水源地保护区范围内。 综上，该项目符合该《通知》的要求。 8、京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案以及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）的相关要求 行动方案及实施方案（以下简称方案）中明确从产业结构调整、能源结构调整、运输结构调整、用地结构调整、工业炉窑专项整治、VOCs 专项整治、重污染天气应对以及能力建设等8个大的类别进行部署。 本项目属于有机肥生产项目，不属于方案中提到的产能过剩企业和“散乱污”企业，属于方案中提出的节能环保产业。 方案的相关要求与本项目相关主要是用地结构调整中秸秆综合利用的问题，方案中要求提高秸秆综合利用水平，不断完善秸秆收储体系，进一步推进秸秆肥料化、能源化、饲料化、基料化、原料化利用，加快秸秆综合利用产业化，本项目是以猪粪便、秸秆等作为原料生产有机肥，做到了秸秆肥料化，是方案的具体实施和落实，因此，项目建设符合上述文件的要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局网站公布的2018年6月份新乡市环境空气质量监测浓度值（月均值），见下表。 表9 新乡市2018年6月环境空气质量达标情况一览表 单位:(μg/m3) 污染因子; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 监测值; 81; 40; 21; 34. 24小时平均标准值; 150; 75; 150; 80. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年6月项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境质量现状 距项目最近的地表水体为东南侧约530m处的文岩九支渠（为文岩渠支流），根据新乡市水环境功能区划，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的 2018 年第 6 期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》发布的数据，文岩渠封丘王堤断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表10 新乡市2018年6月封丘王堤断面地表水质量达标情况一览表 单位：mg/L 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 22; 0.; 8 0.040. 标准值; 40; 2.0; 0.. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目东边界距省道距离约为40m，故项目东厂界执行4a类。根据现场勘查时现场实测（2018年8月21日），各厂界噪声现状值见表11。 表11 项目区声环境现状实测结果一览表 dB（A） 监测方位; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 居厢村; 学校; 法庭. 昼间; 53.2; 49.3; 49.4; 50.9; 50.7; 50.9; 51.3. 夜间; 42.3; 38.5; 38.6; 40.1; 39.9; 40.1; 40.5. 执行标准; 东、南、西厂界执行2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 东厂界执行4a类标准，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；. 从上表实测结果表明，项目南、西和北厂界及项目南侧的学校、项目东侧的法庭和项目东北侧的居厢村处声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目东厂界处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目所在区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表12。 表12 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 居厢镇中学（约800人）; S; 210m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 封丘县人民法院居厢法庭; E; 120m. 声环境; 西、南、北厂界; /; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 居厢村（600人）; NE; 200m. 东厂界; E; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类. 地表水; 文岩九支渠; SE; 530m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2日平均; μg/m3; 150. NO2日平均; 80. PM10日平均; 150. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）; NH3一次最高容许浓度; mg/m3; 0.2. H2S一次最高容许浓度; mg/m3; 0.01. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; COD; mg/L; 40. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB(A); 昼间≤60 夜间≤50. 4a类; dB(A); 昼间≤70 夜间≤55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表1（无组织排放）; 厂界标准值二级 氨≤1.5mg/m3硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）. 表2（有组织排放）; 排气筒高度15m 时，氨≤4.9kg/h 硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：颗粒物排放浓度≤120 mg/m3，排放速率≤3.5kg/h（15m高排气筒） 无组织：厂界外浓度1.0 mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型; 油烟; 排放浓度≤1.0mg/m3、去除效率≥90%. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 噪声; 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50d. (A); 4类; 昼间≤70dB(A)，夜间≤5. 固废dB(A); 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制 | 建议控制总量指标为：SO20.00001t/a，NOX0.00018t/a。 |

- 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目施工期主要施工活动为生产车间、住宿及办公楼等的基础开挖、工程施工、设备安装、装修等，项目具体施工流程及产污环节见下图： 扬尘、噪声、固废 噪声、固废 基础开挖 工程施工 设备安装 装修等 建筑垃圾 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 二、营运期工艺流程简述 将外购的罐装畜禽粪便经添加辅料和菌种之后进行发酵，经翻堆出发酵槽之后经压块、粉碎、制粒烘干、筛分、包装之后即为成品。其成品主要包括粉状有机肥、滤饼有机肥和颗粒有机肥。 秸秆 猪粪 罐中杀菌 废气 菌种 好氧发酵 废气、噪声 翻堆 废气、噪声 出发酵槽 压块 包装 成品 滤饼状 粉碎 废气、噪声 废气、噪声 制粒烘干 废气、噪声 废气、噪声 粉状 成品 筛分 包装 噪声 包膜 粒状 废气、噪声 包装 成品 图2 项目有机肥生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）罐体高温杀菌：本项目外购养猪场的猪粪便（含水率85%~90%）经泵打入本项目罐车，由罐车运往本项目厂区，经泵打入本项目生产车间内的罐体（导热油加热）内进行灭活杀菌，温度为80℃，杀菌时间为6-8h，目的是杀死细菌，保证物料无有害细菌。 通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段，本项目杀菌过程大约80℃，在此温度的情况下，罐内沼气菌已经进入休眠甚至死亡阶段，结合企业提供实际案例情况，在此高温情况下，罐内无沼气产生。 （2）好氧发酵、翻堆：经罐体杀菌之后经罐体下部的绞龙输送（密闭输送）进入各个生产车间的发酵槽内并添加菌种进行好氧发酵，发酵过程中经翻抛机进行不停的翻抛，以使其与氧气充分接触，发酵温度为60℃左右，发酵时间为28天。 （3）出发酵槽、粉碎：发酵完成之后通过发酵槽底部的输送皮带（密闭），通过地下输送方式进入4#车间（即后续粉碎、造粒车间），车间内配备有计量料斗，皮带输送过来的物料通过板式提升机提升至料斗内，之后通过配料斗将物料分成两部分。 一部分物料经压块机压块成为滤饼有机肥；另一部分物料经提升泵提升进入生产车间内的粉碎机进行粉碎，粉碎之后一部分物料经筛分（筛分机密闭）之后进行包装即为粉状有机肥； （4）烘干：另一部分粉碎后的物料经密闭的皮带输送机输送进入制粒烘干设备（通过电加热方式，烘干设备成一定的坡度，烘干后的物料慢慢向下移动，烘干温度为50℃）。 （5）筛分、包膜、包装：烘干后的物料经密闭的皮带输送进入筛分机（密闭）。经筛分之后进入包膜机（包膜原料为包膜粉，主要成分为植物所需的硫酸镁、硫酸亚铁等）进行外部包膜，以增加颗粒光泽度和圆润度，并使肥效有一定的缓释作用，之后经过包装机包装之后即为粒状有机肥。 项目物料转运、传输过程：项目粉碎、制粒烘干、筛分等全过程进行密闭操作，出发酵槽进入设备之间通过密闭的绞龙输送，两个车间之间通过地埋式密闭的皮带输送，物料提升过程采用密闭的板链提升机进行提升上料，其中产尘点主要是秸秆投料过程、有机肥粉碎过程、筛分过程以及成品包装过程，其他工段均位于地下或密闭管道内，不会有粉尘外排。 二、主要污染工序 1、施工期 （1）废气：施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和机动车尾气。 （2）噪声：本项目施工噪声主要来源于建筑物建设噪声，其在施工阶段的噪声主要分为机械噪声、施工车辆噪声和施工作业噪声，高噪声设备主要有挖掘机、装载机、推土机、运输车等施工机械。 （3）废水：施工期产生的废水污染物主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （4）固废：施工期固废主要来自于施工人员的生活垃圾及施工垃圾等。 2、运营期 （1）废气：本项目废气主要为好氧发酵过程产生的恶臭气体、秸秆投料过程粉尘、有机肥粉碎、筛分、包装等有机肥生产过程产生的粉尘以及职工食堂产生的油烟、液化气燃烧废气。 （2）噪声：本项目噪声主要为制粒机、翻抛机、烘干机压块机等设备运行时产生的噪声，噪声值为75-85dB（A）。 （3）废水：本项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。 （4）固废：本项目固废主要包括废弃包装袋、废土石、废生物填料、不合格品、布袋收集粉尘和职工生活垃圾。 三、源强分析 施工期源强分析： （1）废气 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和机动车尾气。 ①建筑材料运输、装卸、堆存，混凝土搅拌时产生的扬尘，主要污染物为粉尘。 施工扬尘的产生主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在具有中等活动水平、适中的泥沙含量（约30%）、半干旱的气候特点中施工的建筑工地，每个操作面平均每4060m2建筑面积排放1.2t扬尘，据此估算单位建筑面积扬尘的排放量为9.85g/d•m2，另有部分运输建筑材料的施工车辆进出场地造成的道路扬尘。以此推测本项目施工阶段的扬尘排放量约为0.41t/d，工地内扬尘浓度约为0.3~0.7mg/m3。 ②施工工地使用的各种燃油动力机械作业时排出的燃油尾气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，因普遍安装尾气净化装置，且间歇运行排放，污染物排放量较小。 （2）废水 施工期产生的废水污染物主要为施工人员的生活污水和施工废水。 ①施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。 施工期生活污水根据项目建设不同阶段工程量的变化，施工人员数量也发生变化，根据建设单位提供资料，施工期间人员最高峰约为60人，施工人员不在厂区住宿，用水定额参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014）城镇生活用水定额中办公类中小城市用水量，按照50L/（人•d）计算，排水系数取80%，则施工期污水排放量为2.4m3/d。 施工场地设置一座12m3临时化粪池，用于临时处理施工期生活污水。经类比，施工期生活污水主要污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L。经化粪池处理后用于项目周边农田的施肥。 ②施工冲洗废水主要为浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，废水产生量为2m3/d，废水主要含泥砂，经沉淀处理后用于洒水降尘。 （3）噪声： 本项目施工噪声主要来源于建筑物建设噪声，其在施工阶段的噪声主要分为机械噪声、施工车辆噪声和施工作业噪声，高噪声设备主要有挖掘机、装载机、推土机、运输车等施工机械。 施工各阶段主要噪声源见表13。 表13 施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级[dB(A)]. 土石方阶段; 各种建筑施; 和工程机械，如推土机、挖掘机 95~105. 结构阶段; 混凝土振捣棒、混凝土输送车; 90~100. 装修阶段; 电锯、电钻; 90. 由上表可知，施工期机械的单体声级一般均高于90dB（A），部分设备声源高达105dB（A），且各施工阶段均有大量设备交互作业。评价建议施工单位应严格按照《郑州市环境噪声污染防治办法》中的规定，注意应合理安排施工时间，避免夜间施工，合理布置施工现场、降低设备声级、施工现场围墙适当加高措施，本项目施工期间在采取严格的降噪措施后，可最大限度的降低噪声对周围敏感点的影响。 （4）固废 施工期固废主要来自于施工人员的生活垃圾及施工垃圾等。 ①施工垃圾 施工垃圾主要是施工过程中施工建筑垃圾（建材损耗、装修垃圾）和挖方弃土。 1）施工建筑垃圾 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，建筑物在建造过程中，单位建筑面积建筑垃圾产生量约为0.03t/m2，本项目新建建筑物总建筑面积为41207m2，则施工期共产生建筑垃圾约为1236.21t。评价建议在施工场地设置建筑垃圾堆放池1座，建筑垃圾经分类收集后，可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾暂存于垃圾堆放池，然后及时清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场进行卫生填埋。 2）挖方弃土 项目主体工程建设时只有基底施工时产生挖方，开挖量较小。据估算全部用于回填、绿化和平整厂区，项目填挖土方基本平衡，不会产生施工废弃土方。 ②施工人员的生活垃圾 施工期的生活垃圾主要是施工人员的生活废物物品，由于施工现场生活条件及生活环境所限产生量较小，按照0.2kg/人•d计算，产生量约为0.012t/d，由当地环卫部门收集后统一处理处置。 （5）生态环境 施工期施工过程中地面平整、地表开挖、修筑道路等对土地造成扰动影响，堆填土方、地表裸露等引起水土流失增加。 土建施工时引起水土流失的工程因素，施工时泥土转运装卸作业和堆放时都可能出现散落和流失。同时，施工时土壤结构受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀将会造成严重水土流失。本项目厂区地势较平，建筑物建设过程基本不改变原有整体的地形，加之地面硬化、堆土覆盖、绿化措施的实施，可大大降低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。 运营期源强分析： 1、废气 本项目废气主要为发酵过程产生的1-3#车间发酵过程产生的恶臭气体、1#车间秸秆投料过程粉尘，4#生产车间生产过程粉碎、筛分、包装过程产生的粉尘以及职工食堂产生的食堂油烟，液化气燃烧废气。 1.1恶臭气体 本项目产生恶臭气体的部分主要为罐体杀菌及生产车间发酵槽好氧发酵工艺，其主要污染物为氨气、硫化氢以及臭气浓度（主要为焦磷酸、硫醇、粪臭素、脂肪酸等，本次评价以臭气浓度表示）。项目恶臭污染物（硫化氢、氨及臭气浓度）主要来源于罐体杀菌过程和堆放好氧发酵过程。 根据《河南万业源肥业有限公司年产5000 吨生物有机肥项目》环评报告，本项目与被类比项目原料、生产工艺相同、产品相同，具有可类比性，类比一般粪便堆肥恶臭产生量，恶臭气体（氨气、硫化氢）产生量约为0.05kg/t物料，项目发酵物料量（含秸秆、菌种）为235000t/a，好氧工段发酵周期较长（28d），其以氨气产生为主，硫化氢产生量较少，大致比例为10:1，因此项目好氧发酵工段（1、2、3号发酵车间）氨总产生量为10.68t/a，硫化氢产生量为1.07t/a，臭气浓度约为800，无量纲。 项目杀菌罐体共10个，位于1#车间，每个罐体容积为30m3，密闭加盖形式进行杀菌，罐体设有排气口，采用电机热方式，加热温度为80℃，杀菌过程周期较短（6-8h），产生的恶臭气体约为0.01kg/t物料，杀菌过程产生的恶臭气体（氨气与硫化氢比例约3:1），即氨产生量为1.76t/a，硫化氢产生量为0.59t/a，臭气浓度800，无量纲。 项目1#、2#、3#车间为好氧发酵车间，根据平面布置，三个好氧发酵车间为东西走向，每个车间有两个发酵槽，每个发酵槽深2.8m（高出地面0.5m），宽9.5m，长110m（1#车间发酵槽长约60m），发酵槽内各安装1台翻抛机，物料输送、转移均采用地埋式密闭皮带输送，实现全程机械化操作。 本项目有3个发酵车间，每个发酵车间内分别有2个发酵槽，1#车间内每个发酵槽有效通风尺寸为60×9.5×2m，2#车间内每个发酵槽的尺寸为110×9.5×2m，3#车间内每个发酵槽的尺寸为110×9.5×2m；根据每个有效空间的换气次数（50-100次/h），考虑本项目发酵槽容积较大，且全密闭形式，建议换气次数按50次/h计，则1#车间每个发酵槽引风机风量约为57000m³/h，2#车间每个发酵槽引风机风量为104500m³/h，3#车间每个发酵槽引风机风量为104500m³/h。各个车间将恶臭气体引出后，通过恶臭处理措施处理后，尾气通过15m排气筒有组织排放。 a.治理措施 除臭方法经历了一个发展过程，从最初采用的水洗法，逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有生物滤池法、吸附法、燃烧法、光催化氧化法和低温等离子体法等，以下列举集中常用的除臭方法。 ①生物滤池法： 生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收，然后被微生物分解成二氧化碳和其他微生物，从而达到除臭的目的。填料主要有天然有机纤维、生物质填料、硅酸盐材料、多孔陶瓷制品、发酵后的谷糠、纤维状多孔塑料凳，这些材料具有：表面积大，能保持久的水分、压力损失小、耐性性能好、吸附量较大、能保持丰富的微生物、不会产生副反应等特点，处理恶臭气体的效率较高，运行成本较低。 ②低温等离子体法 车间收集的恶臭气体通过离心风机先经过过滤器去除杂质和水分等，再到达低温等离子体反应器内，等离子体反应器内部的高压电流产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。 该方法适用范围广，尤其适用于处理其它方法难以处理的多组分恶臭气体；占地面积小；设备能耗小，运行稳定，反应快，停止十分迅速，随用随开，但受废气温度影响，遇到高温气体有爆炸危险，且仅能处理低浓度有机废气，运行费用低。 ③吸附法 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率，用途广泛，但吸附剂较为昂贵，运行成本高。 ④光催化氧化法 利用高能高臭氧UV废气净化设备的紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等，应用较为广泛，但更换的废紫外灯管属于危险废物，且二氧化钛更换较为昂贵，仅用于处理低浓度的废气，运行费用低。 表14 各种除臭方法对比一览表 治理 方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相; 适用处理低浓度，高净化要求的恶臭气体; 净化效率很高，可以处理多组分恶臭气体，使用范围较广，适用于各种废气; 吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量，多与其他方法联合使用. 生物 滤池; 恶臭气体经过除尘增湿或降温等预处理工艺后，从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床，恶臭气体有气相转移至水——微生物混合相，通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉; 目前研究最多，工艺最成熟，在实际中也最常用的生物脱臭方法，又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等; 净化效率高，处理费用低，适用于污泥处理厂、有机肥厂等; 占地面积稍大，脱臭过程很难控制，受温度和湿度的影响大，生物菌培训需要较长时间，遭到破坏后恢复时间较长，填料需定期更换，并进行处理. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分; 适合低浓度大风量的恶臭气体，能处理苯、苯乙烯、二硫化碳、二甲胺等混合气体; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定，适用于低浓度有机废气; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子. 低温等离子法; 等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能力的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的; 适用范围广，净化效率高，尤其适用于其他方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等; 占地面积小，电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用，净化效率高，运行费用低，反应停止十分迅速，随用随开，适用于低浓度有机废气; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，受温度影响较大，遇到高温气体有爆炸危险. 根据收集的数据以及上述比较，国内目前采用的除臭方法中，同类有机肥生产企业及污泥处理厂，用的较多为生物滤池除臭，生物滤池除臭难点在于除臭填料的来源和后期处理，填料为主要为天然物质，所采用的材料主要为地表肥沃土特别是腐植土，在其中添加比表面积大的其他透气媒介物（如木块、树皮碎块、泥炭块堆肥或脱水污泥等），本项目原料之一即为农作物秸秆，是天然的填料，且吸附恶臭后的填料可直接用于项目好氧堆肥，从而降低处理恶臭的运行成本。 因此，本项目恶臭气体处理拟采用生物滤池处理，经类比同类企业，恶臭气体处理效率不低于85%。 图3 恶臭气体生物滤池处理工艺流程图 项目每个车间内的两个发酵槽均采用塑钢玻璃覆盖，玻璃罩高2m，将整个发酵槽覆盖，在玻璃罩外，车间内预留人工通道和检修口，每个发酵槽东侧送风，西侧引风，使整个车间形成微负压状态，恶臭气体收集后拟采用“生物滤池装置”进行处理，经处理之后通过每个车间的15m 高的排气筒排放，每个车间设1套“生物滤池装置”。 根据1#、2#、3#车间好氧发酵的物料比例，并根据1#车间杀菌过程恶臭气产生量，1#车间好氧发酵过程中产生的氨气4.05t/a，硫化氢0.82t/a，杀菌过程中产生的氨气1.76t/a，硫化氢0.59t/a；2#车间好氧发酵过程中产生的氨气4.20t/a，硫化氢0.42t/a；3#车间好氧发酵过程中产生的氨气4.20t/a，硫化氢0.42t/a。 由于发酵槽密闭效果较好，好氧发酵集气效率按95%计算，杀菌罐通过管道连接，恶臭气体集气效率按100%计算。 A、有组织恶臭气体 根据前文描述，项目1#车间恶臭气体有组织产生量分别为氨气6.13t/a，硫化氢1.01t/a；2#车间恶臭气体有组织产生量分别为氨气3.990t/a，硫化氢0.40t/a：3#车间恶臭气体有组织产生量分别为氨气3.99t/a，硫化氢0.40t/a。 “生物滤池除臭装置”对恶臭气体去除率按85%计，则1#车间氨有组织废气排放量为0.92t/a（0.128kg/h），硫化氢有组织废气产生量为0.15t/a（0.021kg/h），2#车间氨有组织废气排放量为0.60t/a（0.083kg/h），硫化氢有组织废气产生量为0.06t/a（0.008kg/h），3#车间氨有组织废气排放量为0.60t/a（0.083kg/h），硫化氢有组织废气产生量为0.06t/a（0.008kg/h），每个发酵车间的臭气浓度为114，无量纲。 B、无组织恶臭气体 发酵车间剩余未收集到的废气以无组织形式排放，全厂氨的无组织排放量为0.412t/a，排放速率为0.057kg/h；硫化氢无组织排放量为0.062t/a，排放速率为0.009kg/h，无组织排放的恶臭浓度约40，无量纲，经通风扩散后，厂界处恶臭浓度可以降至20以下。 1.2粉尘 根据项目生产的工艺流程及产污环节，项目车间之间的物料周转、输送过程均位于地下，且传送皮带为密闭传输（预留检修口），无粉尘排放，好氧堆肥翻抛过程位于密闭的玻璃罩内，粉尘排放较少，不在进行量化。 粉尘集中在秸秆投料过程（秸秆粒径为40目），以及有机肥粉碎、筛分和包装等过程。 A、有组织粉尘 项目秸秆投料过程位于1#车间，秸秆经开包后通过板式提升机投料进入计量式配料斗，然后经配料斗通过密闭管道靠重力作用进入杀菌罐内，投料过程会有少量的粉尘产生，类比同类投料过程粉尘产生情况，秸秆投料粉尘产生量约占总投料量的0.1‰，项目秸秆年用量约5万吨，则投料粉尘产生量约为5t/a，即0.69kg/h，料斗上方配套有集气罩（集气效率按85%计），用于收集秸秆投料过程粉尘，经收集后的粉尘通过布袋除尘器处理，袋式除尘器处理效率为99.5%，之后经15m排气筒有组织排放。则有组织秸秆粉尘产生量约为4.25t/a，1.77kg/h（每年秸秆投料时间约2400h），有组织秸秆粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.009kg/h，无组织秸秆粉尘产生量为0.75t/a。 好氧堆肥后的有机肥粉碎、筛分以及包装过程中会有粉尘产生，本项目粉状及粒状生产线包装工序产生的粉尘分别经集气罩收集后进入袋式除尘器进行除尘，之后通过一根15m高排气筒排放。 项目每年有机肥破碎、筛分及成品包装工作时间均为1800h，粉尘产生量按成品量的0.1‰计，本项目需破碎、筛分及包装的成品量（主要是粒装有机肥、粉状有机肥）为70000t/a，则粉尘产生量为7t/a，集气罩集气效率85%，袋式除尘器处理效率99.5%，则有组织粉尘产生量约为5.95t/a，即3.31kg/h，经袋式除尘器处理后粉尘有组织排放量为0.03t/a，即0.017kg/h；无组织排放的粉尘量为1.05t/a。 集气罩风量确定原则： 在污染设备上方设置集气罩，为避免横向气流干扰，要求H 尽可能＜0.3L(罩口长边尺寸)，其排风量按下式计算： Q=KPHv 式中：P——罩口敞开面周长，m；H——罩口至污染源距离，m；v ——控制速度，m/s；K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，取K=14。 秸秆投料过程共设置1个集气罩，集气罩开口直径为0.8m（周长3.2m），罩口至污染源距离0.2m，控制速度为0.3m/s，则秸秆投料过程风量为9676.8m³/h，考虑到风力损失，设计风机风量为10000m³/h。 项目有机肥粉碎、筛分各设置2个集气罩，集气罩开口直径为0.5m（周长2m），包装设备设置3个集气罩，集气罩开口直径为0.4m（周长1.6m），罩口至污染源距离0.2m，控制速度为0.3m/s，粉碎、筛分以及包装工段公用一套布袋除尘器，则引风机风量是上述各个风量计算之和，即38707.2m³/h，考虑风力损失，设计风机风量为40000m³/h。 B、无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要为秸秆投料、有机肥粉碎、筛分及包装工序产生，根据前文分析，项目无组织秸秆粉尘产生和排放量为0.75t/a，排放速率为0.31kg/h（2400h工时）；有机肥粉碎、筛分及包装工序产生的无组织粉尘量为1.05t/a，排放速率为058kg/h（1800h工时）。 1.3食堂油烟 本项目职工食堂使用的燃料为液化石油气。食堂设置3个基准灶头，属中型食堂，每天烹调制作6小时，厨房食用平均耗油系数以0.04kg/p·d计，就餐人数为20人。则消耗食用油量约0.8kg/d(即208kg/a)。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取4%，则本项目油烟产生量为0.032kg/d（即9.6kg/a）。评价要求项目食堂安装静电式油烟净化器处理食堂餐饮废气，风量约为3000m3/h，静电式油烟净化器对油烟的去除效率在90%以上，经处理后项目餐饮废气经过高出屋顶的专用烟道排放，油烟排放浓度为0.178 mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准要求。 1.4 液化气燃烧废气 食堂燃气采用液化气，液化气用量按0.1kg/人·d计算，项目劳动定员60人，则液化气用量为1.5t/a，参照”生活源产排系数及使用说明”（环境保护部华南环境科学研究所）（2010年修订）, 液化石油气燃烧排污系数详见下表。 表15 生活源燃气设施排污系数（液化石油气） 燃气名称; 设备名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 液化气; 燃气炉灶; 烟气量; 标立方米/吨-气; 17000. 烟尘; 克/吨-气; 4.7. 二氧化硫; 千克/吨-气; 0.0068. 氮氧化物; 千克/吨-气; 1.2. 根据上表计算本项目厨房液化气燃烧废气产排情况见表16。 表16 液化气燃烧废气产排情况一览表 燃气名称; 污染物指标; 产污系数; 产生量; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施. 液化气; 烟气量; 17000Nm3/t; 25500m3/a; /; /; 与食堂油烟一同经油烟净化器抽走. 烟尘; 4.7g/t; 7.05g/a; 0.0000047; 0.28. 二氧化硫; 0.0068kg/t; 0.0102kg/a; 0.0000068; 0.40. 氮氧化物; 1.2kg/t; 1.8kg/a; 0.0012; 70.59. 液化气属于清洁能源，且项目用量较少，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，因此，液化气燃烧废气对周边环境影响可以接受。 项目废气产排污情况及污染防治措施详见表17。 表17 项目废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 拟采取的污染防治措施; 排放情况. 有组织废气; 1#车间; 发酵及杀菌工序; 氨; 6.13t/a; 负压收集+生物滤池除臭+1根15m高排气筒，2个发酵槽各配套1组风机，风量均为57000m3/h；; 0.92t/a（0.128kg/h）. 硫化氢; 1.01t/a; 0.15t/a（0.021kg/h）. 臭气浓度; 800; 114. 秸秆投料; 粉尘; 4.25t/a; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒，风机风量为10000m³/h; 0.02t/a （0.009kg/h）. 2#车间; 发酵工序; 氨; 3.99t/a; 负压收集+生物滤池除臭+1根15m高排气筒，2个发酵槽各配套1组风机，风量均为104500m3/h；; 0.60t/a（0.083kg/h）. 硫化氢; 0.40; /a; 0.06t/a（0.008kg/h）. 臭气浓度; 800; 114. 3#车间; 发酵工序; 氨; 3.99t/a; 负压收集+生物滤池除臭+1根15m高排气筒，2个发酵槽各配套1组风机，风量均为104500m3/h；; 0.60t/a（0.083kg/h）. 硫化氢; 0.40t/a; 0.06t/a（0.008kg/h）. 臭气浓度; 800; 114. 4#车间; 破碎、筛分、包装; 颗粒物; 5.95t/a; 集气罩+袋式除尘器+15高排气筒，风量为40000m3/h；; 0.03t/a （0.017kg/h）. 食堂油烟; 油烟; 1.78mg/m3、 9.6kg/a; 静电式油烟净化器处理后由专用烟道高于屋顶排放，风量为3000m3/h; 0.178mg/m3、 0.96kg/a. 无组织废气; 液化气 燃烧废气 烟气量25500m3/a; 烟尘; 7.05g/a; 与食堂油烟共用烟道排出; 7.05g/a. 二氧化硫; 0.0102kg/a; 0.0102kg/a. 氮氧化物; 1.8kg/a; 1.8kg/a. 发酵车间; 氨; 0.412t/a 0.057kg/h; 厂区四周种植高大乔木，增加厂区内绿化面积; 0.412t/a 0.057kg/h. 硫化氢; 0.062t/a 0.009kg/h; 0.062t/a 0.009kg/h. 1#车间; 秸秆投料过程粉尘; 0.75t/a; 0.75t/a. 4#车间; 破碎、筛分、包装过程粉尘; 1.05t/a; 1.05t/a. 2、废水 本项目生产过程无废水排放，项目废水主要为职工生活污水。 本项目有职工60人，其中约20人在厂区食宿，住宿职工日常生活用水按每人80L/d计算、非住宿职工按每人20L/d计算，则项目生活用水量为2.4m3/d、720m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为1.92m3/d、576m3/a。类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为COD：300mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：2.5 mg/L，污染物产生量分别为COD：0.17t/a、NH3-N：0.0144t/a、TP：0.00144t/a。项目生活污水经化粪池（1座，20m3）处理后定期清运，不外排。 3、噪声 本项目噪声主要为翻抛机、粉碎机、制粒机、烘干机、筛分机、压块机、包装机、风机等运行过程中产生的噪声，噪声值为65~85dB（A）。设备均布置在厂房车间内，通过厂房隔声、距离衰减、安装减振基础后噪声约降低20~30dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表18。 表18 本工程主要高噪声设备噪声产排情况表 序号; 噪声源; 安装位置; 数量 （台）; 源强 （dB(A)）; 排放情况 （dB(A)）; 采取 措施. 1; 翻抛机; 发酵车间; 2; 75; 55; 厂房隔声、距离衰减、减振. 2; 粉碎机; 包装车间; 2; 85; 60. 3; 制粒机; 包装车间; 1; 75; 55. 4; 烘干机; 包装车间; 2; 75; 55. 5; 筛分机; 包装车间; 2; 75; 55. 6; 压块机; 包装车间; 2; 80; 60. 7; 包装机; 包装车间; 3; 65; 50. 8; 风机; 发酵车间和 包装车间; 1; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减. 4、固废 本项目固废主要为废弃包装袋、筛分过程产生的不合格产品、废土石、布袋收集粉尘、废生物填料以及职工生活垃圾，均属于一般固体废物。 秸秆投料过程、有机肥粉碎、筛分及包装过程经布袋收集的粉尘量约10.15t/a，该部分粉尘集中收集后，作为粉状有机肥包装外售。 根据建设单位提供的资料，本项目废弃包装袋约1t/a。 经类比，筛分过程产生的不合格产品约为原料用量的0.1%，本项目需筛分的原料用量为164500t/a，则筛分过程产生的不合格品为164.5t/a，筛分出来的废土石约为20t/a。 项目恶臭气体采用生物滤池过滤，过滤材料为天然的生物质填料，根据同类企业使用情况，每套生物滤池装填生物量约0.5t，每两个月更换一次填料，则项目每年产生废弃生物质填料18t，属于一般固体废物，废弃的生物质填料统一收集后用于好氧堆肥，做到综合利用。 项目共有职工60人，其中约20人在厂区内食宿，食宿人员生活垃圾产生量按1.0kg/人·d，不在厂区食宿人员生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，项目年工作300天，则职工生活垃圾产生量为40gk/d，也即是12t/a。 本项目固体废物的产生量见表19。 表19 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 布袋收集粉尘; 秸秆投料、有机肥粉碎、筛分及包装过程; 10.15; 一般固废; 收集后作为产品外售. 2; 废弃包装袋; 原辅料拆包过程; 1t/a; 一般固废; 进行外售处置. 3; 不合格品; 筛分工序; 164.5t/a; 一般固废; 返回发酵工序. 4; 废土石; 筛分工序; 20 t/a; 一般固废; 进行铺路填沟等综合利用. 5; 废生物填料; 生物滤池使用过程; 18 t/a; 一般固废; 返回发酵工序. 6; 生活垃圾; 职工生活; 12 t/a; 一般固废; 交由环卫部门处置.

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发酵及杀菌工序 | 有组织 | 1#车间 | 氨 | 39.67mg/m3，5.71t/a | 5.95mg/m3，0.857t/a |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 4.8mg/m3，0.69t/a | 0.72mg/m3，0.104t/a |
|  |  |  | 2#车间 | 氨 | 26.4mg/m3，3.8t/a | 3.96mg/m3，0.57t/a |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 3.19mg/m3，0.46t/a | 0.48mg/m3，0.069t/a |
|  |  |  | 3#车间 | 氨 | 26.4mg/m3，3.8t/a | 3.96mg/m3，0.57t/a |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 3.19mg/m3，0.46t/a | 0.48mg/m3，0.069t/a |
|  |  |  | 1-3车间 | 臭气浓度 | 800（无量纲） | 114（无量纲） |
|  |  | 无组织 | 1-3车间 | 氨 | 0.412t/a，0.057kg/h | 0.412t/a，0.057kg/h |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.062t/a，0.009kg/h | 0.062t/a，0.009kg/h |
|  | 秸秆投料工序 | 有组织 | 1#车间 | 颗粒物 | 177.1mg/m³，4.25t/a | 0.83mg/m³，0.02t/a |
|  |  | 无组织 |  | 颗粒物 | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  | 肥料粉碎筛分包装 | 有组织 | 4#车间 | 颗粒物 | 82.75mg/m³，5.95t/a | 0.425mg/m³，0.03t/a |
|  |  | 无组织 |  | 颗粒物 | 1.05t/a | 1.05t/a |
|  | 食堂 | 做饭过程油烟 |  |  | 1.78mg/m3、9.6kg/a | 1.78mg/m3、9.6kg/a |
|  |  | 液化气燃烧过程 | 烟气量25500m3/a | 烟尘 | 7.05g/a | 7.05g/a |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.0102kg/a | 0.0102kg/a |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 1.8kg/a | 1.8kg/a |
|  | 粉碎筛分包装 | 无组织 | 4# 车间 | 颗粒物 | 1.75t/a | 1.75t/a |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量 |  | 576m3/a | 0 |
|  |  |  | COD |  | 300mg/L,0.17t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L,0.0144t/a | 0 |
|  |  |  | TP |  | 2.5mg/L,0.00144t/a | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 布袋收集粉尘 |  | 10.15 t/a | 收集后作为产品外售 |
|  |  |  | 废弃包装袋 |  | 1t/a | 进行外售处置 |
|  |  |  | 不合格品 |  | 164.5 t/a | 返回发酵工序 |
|  |  |  | 废土石 |  | 20 t/a | 进行铺路填沟等综合利用 |
|  |  |  | 废生物填料 |  | 18 t/a | 返回发酵工序 |
|  |  |  | 职工生活垃圾 |  | 12 t/a | 交由环卫部门处置 |
| 噪声 |  | 项目高噪声设备主要为翻抛机、粉碎机、制粒烘干机、筛分机、压块机、包装机和风机等，噪声源强为65~85dB（A），经安装减振基础、厂房隔声、距离衰减后各厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东厂界4类）标准要求，项目周边200m范围内的环境敏感点处的声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域主要为人工生态系统，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物。项目建设对生态环境产生一定的影响，经采取水土保持等相应措施后，项目建设不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

#### 一、施工期环境影响分析 本项目为新建项目，目前企业尚未动工，本项目施工期主要建设内容为厂房、生活区的建设、生产设备的安装及环保工程的施工。施工过程中会产生部分扬尘、废水、固废和噪声。 1、环境空气影响 项目施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和机动车尾气。 施工扬尘的产生主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，为减少项目扬尘对周围环境的影响，评价建议采取以下措施： ①强化施工扬尘监管。所有工地按照“8个100%”标准要求整治达标，即现场封闭围挡100%，现场湿法作业100%，场区道路硬化100%，物料堆放覆盖100%，在建楼体封闭100%，渣土车辆密闭运输率100%，出入车辆清洗100%，文明施工达标率100%。 ②施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容； ③施工场地内80%以上面积的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施； ④在施工场地四周必须连续设置稳定、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2m，围挡（墙）间无缝隙，尽量做到封闭施工，以减少扬尘污染影响； ⑤道路开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散； ⑥道路开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施。无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖。施工结束后渣土必须清运完毕； ⑦易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘； ⑧施工现场应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班2次。靠近敏感点的区域，要加强洒水的频率和强度； ⑨四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； ⑩施工现场出入口要由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保运输车辆不带泥出场； ⑪文明施工、规范操作；经采取以上措施，预计项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及敏感点影响可以接受。 项目施工期汽车尾气经采取禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 综上所述，项目施工期废气污染物对周围环境的影响可以接受。 2、水环境影响 施工期产生的废水污染物主要为施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员生活污水经临时化粪池处理后用于周边农田施肥，不排放。 施工废水主要是运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS，评价要求在施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于冲洗地面及喷洒路面不外排，沉淀的泥浆与施工废弃土方混合后用于回填土。 因此，评价认为该项目施工期废水对区域地表水影响不大。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 （1）预测模式 采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式噪声传播衰减模式为： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—距声源的参照距离，m，r0=1m； （2）预测结果及评价 施工场地主要施工机械噪声预测结果见表18。 表18 施工机械在不同距离的噪声值 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]; 施工阶段. 10m; 15m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机、推土机; 75; 71.48; 65.46; 63; 61; 55; 49; 土石方. 2; 混凝土振捣棒、混凝土输送车; 73; 69; 63; 61; 59; 53; 47; 结构. 3; 电锯、电钻; 60; 56; 50; 48; 46; 40; 34; 装修. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，建筑施工过程中场界噪声昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55 dB（A），由上表可以看出： 土石方阶段：施工现场昼间18m处可达到噪声限值要求，夜间100m处可达标； 结构施工阶段：昼间15m内即可达标，夜间80m内可达标； 装修阶段：昼间10m内即可达标，夜间30m内可达标。 根据以上分析，本项目施工期噪声会对周围敏感点有一定的影响，为减轻施工期噪声对周围环境的影响，参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中不同施工阶段噪声排放要求，结合项目施工特点，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术，使噪声在施工中加以控制； （2）建设单位在施工现场四周应设置临时的屏障设施，如围墙，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播； （3）对固定的机械设备尽量入棚操作，定期保养，减少磨损，降低噪声； （4）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19：00-22：00）禁止高噪设备施工，午间（12:00-14:00）及夜间（22:00-6:00）严禁一切施工活动。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工； （5）对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等； （6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 4、固废环境影响分析 项目施工期固废主要来自于施工人员的生活垃圾及施工垃圾等，施工垃圾主要是施工过程中施工建筑垃圾（建材损耗、装修垃圾）和挖方弃土。 根据工程分析内容，项目施工建筑垃圾产生量为1236.21t，评价建议在施工场地设置建筑垃圾堆放池1座，建筑垃圾经分类收集后，可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾暂存于垃圾堆放池，然后及时清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场进行卫生填埋；项目主体工程建设时只有基底施工时产生挖方，开挖量较小。据估算全部用于回填、绿化和平整厂区，项目填挖土方基本平衡，不会产生施工废弃土方。项目施工垃圾对周边环境的影响可以接受。 施工期的生活垃圾产生量约为0.012t/d，由当地环卫部门收集后统一处理处置。 项目施工期固废均得到了合理的处置，对周边环境的影响可以接受。 #### 二、运营期环境影响分析 ##### 1、环境空气影响分析 根据工程分析可知，本项目废气主要为发酵过程产生的1-3#车间发酵过程产生的恶臭气体、4#生产车间生产过程粉碎、制粒、烘干、筛分、包装过程产生的粉尘以及职工食堂产生的食堂油烟，液化气燃烧废气。 食堂油烟经油烟净化器处理后与液化气燃烧废气经食堂专用烟道外排，对周边环境影响可以接受，本次评价不再单独进行预测。以下对企业生产过程中产生的恶臭气体及粉尘进行预测和分析。 1.1大气环境影响预测 根据工程分析可知，项目1-3#车间好氧发酵过程产生的恶臭气体（氨气、硫化氢、臭气浓度）在经车间负压引风+生物滤池除臭处理后，尾气经15m排气筒排放。 其中1#车间氨气有组织排放速率为0.128kg/h，硫化氢有组织排放速率为0.021kg/h，臭气浓度为114（无量纲）；2#车间以及3#车间氨气有组织排放速率为0.083 kg/h，硫化氢有组织排放速率为0.008kg/h，臭气浓度为114（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排气筒高度15m 时，氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）排放限值要求。 因此，项目发酵过程中产生的恶臭气体经负压车间收集，并通过生物滤池除臭装置处理后，恶臭气体对周边环境影响可以接受。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用大气环境影响预测估算模式，预测本项目产生的无组织废气对周围大气环境的影响，选用参数见下表。 表20 项目估算模式参数一览表 污染源名称; 污染源; 污染物类型; 源强（kg/h）; 面源; 排放参数. 无组织废气; 发酵过程; NH3; 0.057; 三个发酵车间作为一个整体面源; 120m×99m×8.15m. H2S; 0.009. 秸秆投料过程粉尘; 颗粒物; 0.31; 1#车间; 120m×25m×8.15m. 粉碎、筛分、包装工序; 颗粒物; 0.58; 4#车间; 120m×25m×8.15m. 预测结果如下表所示。 表21 各污染物对厂界及敏感点影响预测结果汇总表 预测项目 距离m; 发酵车间; 1#车间; 4#车间. NH3; H2S; 颗粒物; 颗粒物. 浓度mg/m³; 占标率; 浓度 mg/m³; 占标率; 浓度 mg/m³; 占标率; 浓度 mg/m³; 占标率. 1; 0.002857; 1.43; 0.000451; 4.51; 0.03658; 7.32; 0.06844; 13.69. 100; 0.008404; 4.20; 0.001327; 13.27; 0.1159; 23.18; 0.2168; 43.36. 200; 0.01009; 5.05; 0.001593; 15.93; 0.1288; 25.76; 0.2409; 48.18. 300; 0.0101; 5.05; 0.001595; 15.95; 0.1227; 24.54; 0.2296; 45.92. 400; 0.01015; 5.08; 0.001603; 16.03; 0.1205; 24.10; 0.2255; 45.10. 500; 0.01004; 5.02; 0.001585; 15.85; 0.1048; 20.96; 0.1962; 39.24. 600; 0.009414; 4.71; 0.001486; 14.86; 0.08851; 17.70; 0.1656; 33.12. 700; 0.008646; 4.32; 0.001365; 13.65; 0.0746; 14.92; 0.1396; 27.92. 800; 0.00791; 3.96; 0.001249; 12.49; 0.06361; 12.72; 0.119; 23.80. 900; 0.007229; 3.61; 0.001141; 11.41; 0.05492; 10.98; 0.1028; 20.56. 1000; 0.00661; 3.31; 0.001044; 10.44; 0.04787; 9.57; 0.08956; 17.91. 1100; 0.006066; 3.03; 0.000958; 9.58; 0.04223; 8.45; 0.07901; 15.80. 1200; 0.005579; 2.79; 0.000881; 8.81; 0.03762; 7.52; 0.07038; 14.08. 1300; 0.00514; 2.57; 0.000812; 8.12; 0.03376; 6.75; 0.06316; 12.63. 1400; 0.004745; 2.37; 0.000749; 7.49; 0.03048; 6.10; 0.05702; 11.40. 1500; 0.004391; 2.20; 0.000693; 6.93; 0.02769; 5.54; 0.0518; 10.36. 1600; 0.004073; 2.04; 0.000643; 6.43; 0.0253; 5.06; 0.04733; 9.47. 1700; 0.003789; 1.89; 0.000598; 5.98; 0.02323; 4.65; 0.04346; 8.69. 1800; 0.003532; 1.77; 0.000558; 5.58; 0.02142; 4.28; 0.04009; 8.02. 1900; 0.003302; 1.65; 0.000521; 5.21; 0.01984; 3.97; 0.03712; 7.42. 2000; 0.003095; 1.55; 0.000489; 4.89; 0.01845; 3.69; 0.03451; 6.90. 2100; 0.002914; 1.46; 0.00046; 4.60; 0.01724; 3.45; 0.03226; 6.45. 2200; 0.002753; 1.38; 0.000435; 4.35; 0.01617; 3.23; 0.03025; 6.05. 2300; 0.002605; 1.30; 0.000411; 4.11; 0.01521; 3.04; 0.02845; 5.69. 2400; 0.002468; 1.23; 0.00039; 3.90; 0.01434; 2.87; 0.02683; 5.37. 2500; 0.002344; 1.17; 0.00037; 3.70; 0.01355; 2.71; 0.02535; 5.07. 封丘县居厢镇中学210; 0.01003; 5.02; 0.001584; 15.84; 0.1293; 25.86; 0.2419; 48.38. 居厢村200; 0.01009; 5.05; 0.001593; 15.93; 0.1288; 25.76; 0.2409; 48.18. 法庭120; 0.009305; 4.65; 0.001469; 14.69; 0.117; 23.40; 0.219; 43.80. 最大落地点; 0.01021; 5.11; 0.001612; 16.12; 0.1293; 25.86; 0.2419; 48.38. 对应距离（m）; 433; 210; 210. 根据上表可知，项目氨、硫化氢厂界处、最大落地浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3）要求；各敏感点处恶臭气体满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（NH3≤0.2mg/m3、H2S≤0.01mg/m3）要求。 项目颗粒物厂界处、最大落地浓度0.3712mg/m³（叠加值）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级1.0mg/m3无组织排放限值要求，各敏感点颗粒物预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，项目产生的无组织废气对周边环境影响可以接受。 1.2防护距离计算 本项目无组织排放的氨、硫化氢、颗粒物无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。 ①大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，以污染源中心点为起点，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 经计算，项目大气环境防护距离无超标点。 ②卫生防护距离计算 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价主要选取氨、硫化氢以及4#车间无组织排放的颗粒物为主要无组织污染物计算卫生防护距离，计算结果见表22。 表22 卫生防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源面积; 计算结果; 防护距离; 类别. 发酵车间; NH3; 0.057; 11880m2; 5.74; 50; 卫生防护距离. H2S; 0.009; 22.54; 50. 4#车间; 颗粒物; 0.58; 3000; 48.1; 50. 根据表22可知，项目各污染物卫生防护距离预测结果均为50m，根据卫生防护距离的设置的相关要求，两种及以上污染物在同一级差范围内时，卫生防护距离应提高一级，即本项目设置卫生防护距离为100m，具体为北厂界外98m，东厂界外85m，西厂界外85m，南厂界外10m。在卫生防护距离范围内主要是地板砖销售部、田地，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图5），因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 综上所述，项目废气对周边环境影响可以接受。 1.3项目物料运输过程对周边环境影响 项目运配备猪粪便运输罐车10辆，用于运输猪粪，年运输量粪便17万吨，车辆运输过程会对沿线居民等敏感点一定的影响。因此，评价建议企业合理规划运输路线，尽量避开距道路较近的敏感点，在沿有敏感点的道路运输过程中，尽量降低车速，禁止鸣笛，避免罐车物料跑冒滴漏，定期对运输司机进行环保培训，减少夜间运输时间，按需保养车辆，避免粪便抛洒，并制定应急保护措施。经采取上述措施，运输过程对周边环境影响可以接受。 ##### 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，项目生活污水产生量为1.92m3/d、576m3/a，本项目生活污水水质为COD：300mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：2.5mg/L，项目生活污水经化粪池（1座，20m3）处理后定期清运，不外排。 因此，本项目对周边地表水环境影响可以接受。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016，按照地下水环境影响评价项目类别，本项目为肥料制造项目，属于Ⅲ类建设项目，本项目所在区域不涉及敏感特征、不涉及较敏感特征，所涉及的地下水敏感特征判定为不敏感，根据导则要求，本项目地下水评价等级为三级。地下水划分工作等级表详见表23。 表 23 评价工作等级分级别 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目所在区域地形相对平坦，西高东低，北高南低。平均高程在69.7m左右。项目所在区域包气带主要岩性为砂土，粉土及粘性土。包气带厚度总的规律是中部较薄，一般4-6m，向南北两侧厚度逐渐增加到10m左右。 依据含水介质及孔隙类型，地下水可划分为松散盐类孔隙水、半胶结碎屑盐类孔隙裂隙水。含水层按埋藏条件，可进一步划分为浅层含水层组、中深层含水层组、深层含水层组。其中，浅层水为潜水~微承压水，中深层水和深层水为承压水。浅层含水层组含水介质有冲洪积粗砂、中砂及细砂，可见2~4层，单层厚8~80m，总厚度为44~110m，由南向北含水层厚度变薄。浅层地下水埋深从西北向东南一次为<4m，4~8m，>12m，地下水位标高66~72m。 由于项目区域潜水层埋深较浅，包气带厚度较薄，渗透性较好，防污染能力较差，本次预测忽略包气带对污染物的阻隔作用。评价要求本项目采取相应的防渗措施，发酵槽区域地面渗透系数K≤1×10-7cm/s。 正常状况下，项目发酵槽区域防渗措施较好，不会出现发酵废液下渗污染地下水的现象，本次预测主要针对非正常状况下发酵槽对项目所在区域的地下水环境影响。 在非正常工况下，发酵槽底部出现故障导致发酵废液下渗，导致污水中COD污染物通过防渗层下渗进入地下水，对渗漏区域以外的地下水污染浓度值很小，可忽略不计，另外考虑到COD污染物在地下的运移、扩散、吸收、转化等作用，实际运行过程中污染物随时间推移会逐渐减少，因此，项目营运期间对地下水影响可以接受。 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施： ●源头控制措施：构建完善的渗漏溢出检测设施，发酵槽区域附近设置监测水井，定期抽取水样，进行监测，一旦出现水质超标现象，应立即采取相应的保护措施，如停止发酵，检查渗漏点等； ●分区防治措施：根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；一般污染防治区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；非污染防治区为一般和重点污染防治区以外的区域或部位。项目重点污染防治区主要包括发酵槽区域。一般污染防治区主要包括化粪池、公厕区。非污染防治区主要包括绿化区、停车区等区域。 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，进行分区防渗，本项目分区防渗图见附图6。 ●地下水污染监控：建议按定期进行地下水环境的监测，项目建设单位应根据本项目的特点，建立地下水污染监控制度和环境管理系统，制定详细的监测计划。 ●风险事故应急响应：建设单位在项目生产运行前做好地下水风险事故应急响应预案，在地下水监测中发现有成分含量超过地下水背景值的异常现象，以及超过本次类比分析的浓度和范围时，应立即采取包括停止发酵、检查收集系统与处理系统等。 ●运营管理制度：营运期生产区加强管理，设置明显的警示标志，专人负责，防止因火灾引起的地下水污染。 ●施工报告制度：出现污染事故时，应采取事故报告制度，第一时间通过无线通信、网络、在线系统等向本区环保主管部门汇报，并立即采用编制事故报告，报告内容应包括：项目地点、地下水环境监测数据、污染物种类、数量及浓度等。 评价建议企业做好地下水环境的长期监测工作，采取各种相应的方法和手段，做到对地下水环境保护的有效性和长期性，并做好地下水环境的各种保护措施，进行源头控制，分区防治等。一旦发生事故，应立即采取事故报告制度进行相关处理。另外，评价建议建设单位加强对本项目发酵区的管理，以降低非正常工况的发生。 综上所述，在落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，非正常工况下的COD污染物对区域地下水影响可以接受。 3、声环境影响分析 根据工程分析可知，本项目噪声主要为机械设备的运行噪声，其噪声源强在65～85dB(A)之间，设备均布置在厂房车间内，通过厂房隔声、距离衰减、安装减振基础后噪声约降低20~30dB（A），距本项目最近的敏感点为项目南侧的学校和项目东侧的法庭。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： a.点声源衰减模式 Lr = Lro - 20log（r/ro）- △L0 式中： Lr、Lro—— 分别是r、ro处的噪声级，dB(A)； r——预测点距声源的距离， m； ro ——参比距离，m； △L0——噪声附加衰减， dB(A) b.噪声叠加模式 式中： L—噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个噪声级，dB(A)。 项目噪声预测结果见下表。 表24 厂界周围及敏感点噪声预测分析一览表 dB（A） 项目; 距离（m）/噪声值（dB(A)）. 噪声源; 源强; 数量; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界; 学校; 法庭. 翻抛机; 55; 2; 55/23.2; 170/13.4; 60/22.4; 8/39.9; 270/13.4; 180/12.9. 粉碎机; 60; 2; 80/24.9; 130/20.7; 30/33.5; 115/21.8; 265/18.7; 165/18.7. 制粒机; 55; 1; 76/17.4; 132/12.6; 36/23.9; 118/13.6; 263/10.8; 160/10.9. 烘干机; 55; 2; 79/20.0; 132/15.6; 39/26.2; 115/16.8; 260/13.9; 153/14.3. 筛分机; 55; 2; 76/20.4; 135/15.4; 33/27.6; 119/16.5; 258/14.0; 150/14.5. 压块机; 60; 2; 40/31.0; 134/20.5; 60/27.4; 117/21.6; 270/14.4; 140/20.1. 包装机; 50; 3; 25/26.8; 130/12.5; 68/18.1; 120/13.2; 270/6.14; 150/11.2. 风机; 60; 1; 25/32.0; 130/17.7; 35/29.1; 103/19.7; 255/16.2; 136/17.3. 贡献值; 36.13; 26.21; 37.05; 40.13; 23.64; 25.19. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 50.9; 51.3. 夜间; /; /; /; /; 40.2; 40.6. 达标评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准限值; 本项目夜间不运营，西、南、北厂界执行（GB12348-2008）2类：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB（A），东厂界执行（GB12348-2008），4类：昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB（A）；. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目西、南、北厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。居厢镇中学、居厢法庭和居厢村等敏感点处声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目运营期噪声对周边环境影响可以接受。 ##### 4、固体废物影响分析 本项目固废主要为废弃包装袋、筛分过程产生的不合格产品、废土石、布袋收集粉尘、废生物填料以及职工生活垃圾，均属于一般固体废物。具体产排及处置情况见下表所示。 表25 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 布袋收集粉尘; 秸秆投料、有机肥粉碎、筛分及包装过程; 10.15; 一般固废; 收集后作为产品外售. 2; 废弃包装袋; 原辅料拆包过程; 1t/a; 一般固废; 进行外售处置. 3; 不合格品; 筛分工序; 164.5t/a; 一般固废; 返回发酵工序. 4; 废土石; 筛分工序; 20 t/a; 一般固废; 进行铺路填沟等综合利用. 5; 废生物填料; 生物滤池使用过程; 18 t/a; 一般固废; 返回发酵工序. 6; 生活垃圾; 职工生活; 12 t/a; 一般固废; 交由环卫部门处置. 采取相应的措施后，项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，本项目固体废物能够得到合理处置，对周围环境的影响可以接受。 ##### 5、公众参与 1、公众参与的目的 由于本项目生产过程中会有恶臭气体产生和排放，且项目周边200m左右有居民点及学校，项目建设地点较为敏感，为此，企业本照着公众参与的原则，对附近居民、学校、机关单位等进行意见征求，并发放调查表，通过公众参与的调查研究，了解公众对该项目的认知情况，了解他们对项目建设的态度和建议。 2、公众参与的对象 本项目调查的公众为项目附近的居厢村（主要针对距项目较近的区域内的居民）、封丘县人民法院居厢法庭、封丘县居厢镇中学以及征求居厢镇人民政府的意见。本次公众参与调查全面、客观、公正，调查的对象具有充分的代表性和广泛性。 3、公众参与调查方式 按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006[8]号文）的要求，本次评价采用了发放公众意见调查表方式征求公众意见。本次调查对居厢村、封丘县人民法院居厢法庭、封丘县居厢镇中学以及征求居厢镇人民政府进行走访调查并征求他们对本项目建设的意见。 4、公众参与调查结果统计分析 本项目公众参与期间共发放问卷30份，有效回收30份，回收率为100%。通过对收回的公众意见调查表进行归类整理，统计分析公众对本项目的看法和意见，及时反馈给建设单位和有关部门。 表26 公众参与基本情况统计表 项目; 调查对象情况; 比例（%）. 发放表格份数; 30; /. 回收表格份数; 30; 100. 性别构成; 男; 25; 83. 女; 5; 17. 年龄构成; 50岁以上; 9; 30. 35～50岁; 20; 67. 35岁以下; 1; 3. 文化程度构成; 大专以上; 1; 3. 高中或中专; 9; 30. 初中及以下; 20; 67. 职业构成; 工人; 1; 3. 农民; 29; 97. 个体; 0; 0. 其他; 0; 0. 表27 公众意见调查结果统计表 调查内容; 意见; 人数; 比例%. 您对项目建设的了解程度？; 知道; 24; 80. 略有所知; 6; 20. 不知道; 0; 0. 您认为当地目前的环境状况怎样？; 很好; 15; 50. 较好; 15; 50. 一般; 0; 0. 较差; 0; 0. 您认为当地目前的主要环境问题是？; 噪声污染; 6; 20. 废气污染; 10; 33. 水环境污染; 3; 10. 其它; 11; 37. 您对本项目最关心的影响问题是？; 废气; 2; 7. 恶臭; 4; 13. 噪声; 3; 10. 固废; 2; 7. 其它; 19; 63. 您认为本工程对您的生活有无不利影响？; 有; 0; 0. 没有; 20; 67. 不知道; 10; 33. 您认为本项目在此选址可行吗？; 可行; 30; 100. 基本可行; 0; 0. 不可行; 0; 0. 您支持该项目的建设吗？; 支持; 30; 100. 无所谓; 0; 0. 不支持; 0; 0. 从表27统计结果可以看出： （1）80%的公众表示知道本项目，20%公众对本项目表示略有所知。 （2）50%的公众认为当地目前环境质量很好，50%的公众认为当地目前环境质量一般。 （3）20%公众认为当地目前的主要环境问题是噪声污染，33%公众认为当地目前的主要环境问题是废气污染，10%公众认为当地目前的主要环境问题是水环境污染，其他占37%。 （4）7%的公众认为对本项目最关心的影响问题是废气，13%的公众认为对本项目最关心的影响问题是恶臭，10%的公众认为对本项目最关心的影响问题是噪声，7%的公众认为对本项目最关心的影响问题是固废，其他占63%。 （5）67%公众认为本项目建设对生活无影响，33%公众表示不知道。 （6）100%公众认为本项目选址可行。 （7）被调查所有公众均支持本项目的建设，无反对意见。 5、公众参与意见和结论 （1）公众的建议及要求 根据项目公众意见调查，公众在调查表中对项目建设的建议和要求归纳如下： 本项目运营期间后应加强污染防治和管理工作，使各类污染物做到达标排放或合理处置，以减轻对周围环境的影响。 （2）公众参与意见和结论 被调查的所有公众都表示本工程应严格执行环评中所明确的污染防治措施，加强管理，在项目做好环保工作的前提下支持本项目建设。 根据学校、法庭及居厢村委会的回馈意见（见附件5），对本项目建设表示无异议，支持项目建设，建设单位公众参与工作具有真实性、程序合法性，形式有效性，调查对象具有代表性，符合相关环保要求。 6、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类中的有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。封丘县发展和改革委员会同意该项目备案，备案代码为：2018-410727-26-03-049381。 7、选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村，项目北侧为一家地板砖销售部，项目东侧为S219省道，项目东北侧200m为居厢村，项目南侧和西侧为农田，项目东侧约120m处为封丘县人民法院居厢法庭，项目南侧约210m处的封丘县居厢镇中学，距项目最近的地表水体为东南侧约530m处的文岩九支渠。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，项目地理位置详见附图1。 （2）产业政策相符行分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类中的有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。封丘县发展和改革委员会同意该项目备案，备案代码为：2018-410727-26-03-049381。 （3）规划相符性 根据居厢镇国土资源局出具的土地证明，本项目用地为工业用地，土地性质证明详见附件3，根据居厢镇人民政府出具的证明，本项目用地符合居厢镇土地利用总体规划，详见附件4，项目选址符合新环（2015）342号文件的相关要求。 （4）本项目对周围环境影响可以接受 项目废气、固废、噪声等在采取相应的环保措施后，均能实现达标排放或合理处置，对周边环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 ##### 8、环保投资 项目投资6000万元，其中环保投资120万元，占总投资的2%，环保投资情况及环保设施验收清单见表28。 表28 本项目环保措施及验收投资一览表 单位：万元 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 1#车间、2#车间、3#车间、发酵过程恶臭气体; 负压收集+生物滤池除臭+1根15m高排气筒排放，每个发酵槽配套两个风机; 车间负压+生物滤池除臭装置+15m高排气筒；（每个车间2套，共6套）; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准; 90. 1#车间秸秆投料粉尘; 秸秆投料粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器进行除尘后经过1根15m高排气筒排放; 集气罩（1个）+袋式除尘器1套+15m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物≤120mg/m3、颗粒物≤3.5kg/h）; 6. 4#车间破碎、筛分及包装粉尘; 破碎、筛分及包装过程粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器进行除尘后经过1根15m高排气筒排放; 集气罩（5个）+袋式除尘器（1台）+1根15m高排气筒; 16. 食堂油烟; 食堂油烟经静电式油烟净化器处理后由专用烟道高于屋顶排放; 静电式油烟净化器+专用烟道; 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准要求; 2. 液化气燃烧废气; 与食堂油烟经厨房烟道排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 废水; 职工生活污水; 生活污水经化粪池处理后定期清运; 化粪池（1座，20m3）; /; 1. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声; 减振基础; 西、南北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1. 厂房隔声; 减振基础; 东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固废; 布袋收集粉尘; 收集后作为产品外售; 布袋收集; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求; 4. 废弃包装袋; 进行外售处置; 一般固废暂存间（1间，10m2）. 不合格品; 返回发酵槽. 废生物填料; 返回发酵工序. 废土石; 铺路填沟. 职工生活垃圾; 交由环卫部门处置; 垃圾桶若干; 卫生填埋. 合计; /; /; /; 120.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 道路硬化、洒水和喷淋设施、渣土进行覆盖等； | 达标排放 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | NOx、CO、THC | 缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 1#车间 | 氨、硫化氢 | 负压收集+生物滤池除臭+ 15m高排气筒达标排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33 kg/h）要求 |
|  |  | 2#车间 |  |  |  |
|  |  | 3#车间 |  |  |  |
|  |  | 发酵车间无组织 | 氨、硫化氢 | 无组织排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3）要求 |
|  |  | 1#车间 4#车间 | 颗粒物 | 粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理之后通过15m高排气筒达标排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物≤120mg/m3、颗粒物≤3.5kg/h） |
|  |  | 食堂油烟 | 烟尘 | 食堂油烟经静电式油烟净化器处理后由专用烟道高于屋顶排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准要求 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 施工废水经沉淀处理后用于冲洗地面及喷洒路面不外排 | 对周围环境影响可以接受 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 经临时化粪池处理后用于周边农田施肥，不排放 | 对周围环境影响可以接受 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后定期清运 | 对环境影响可以接受 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 施工垃圾 | 建筑垃圾经分类，可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾暂存然后及时清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场进行卫生填埋 | 对周围环境影响可以接受 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部分处置 | 对周围环境影响可以接受 |
|  | 运营期 | 一般固废 | 布袋收集粉尘 | 收集后作为产品外售 | 合理处置 |
|  |  |  | 废生物填料 | 返回发酵工序 | 合理处置 |
|  |  |  | 废弃包装袋 | 一般固废暂存间（10m2）暂存后，进行外售处置 | 合理处置 |
|  |  |  | 不合格品 | 返回发酵槽 | 合理处置 |
|  |  |  | 废土石 | 进行铺路填沟 | 合理处置 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 卫生填埋 |
| 噪声 | 施工期 | 目施工期工段为主要来源于建筑物建设噪声，高噪声设备主要有挖掘机、装载机、推土机、运输车等施工机械，评价要求施工单位应严格按照《环境噪声污染防治办法》中的规定，注意应合理安排施工时间，避免夜间施工，合理布置施工现场、降低设备声级、施工现场围墙适当加高措施，本项目施工期间在采取严格的降噪措施后，场界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 项目噪声经采取减振措施、厂房隔声、距离衰减后，项目西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目噪声对周围环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 该拟建厂址所在区域无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，项目建设对生态环境产生一定的影响，经采取水土保持等相应措施后，项目建设不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少。企业运营过程中，应加强厂区内外的绿化建设和保护，项目结束后应进行植被恢复。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

##### 一、项目概况 河南省仨福众达绿色农业科技有限公司投资建设的年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目（一期工程），位于新乡市封丘县居厢镇居厢村（西南方向约200m处），本项目投资为6000万元，占地面积为60亩，主要生产有机肥，项目劳动定员60人，该项目建成后具有较大的经济效益和社会效益。 ##### 二、选址可行性分析 ##### （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类中的有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。封丘县发展和改革委员会同意该项目备案，备案代码为：2018-410727-26-03-049381。 ##### （2）项目土地利用合理性 项目位于新乡市封丘县居厢镇居厢村，根据居厢镇国土资源局出具的土地证明，本项目用地为工业用地，根据居厢镇人民政府出具的证明，本项目用地符合居厢镇土地利用总体规划，项目选址符合新环（2015）342号文件的相关要求。 综上，项目选址可行。 ##### 四、运营期污染防治措施分析 （1）废气 本项目废气主要为发酵过程产生的恶臭气体、4#生产车间生产过程（粉碎、筛分、包装）产生的粉尘以及职工食堂产生的食堂油烟、液化气燃烧废气等。 本项目罐体杀菌及车间发酵槽好氧发酵工艺产生恶臭气体（氨气、硫化氢等），经各个密闭车间负压引风后，在分别经生物滤池除臭装置处理后通过15m高的排气筒达标排放，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（有组织排放）排气筒高度15m 时，氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲） 标准限值要求；厂区无组织排放的氨气、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（无组织排放）氨≤1.5mg/m3硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲） 标准限值要求。 敏感点处恶臭气体满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）NH3一次最高容许浓度0.2mg/m³，H2S一次最高容许浓度0.01mg/m³的限值要求。 秸秆投料粉尘、有机肥粉碎、筛分及包装粉尘经集气罩收集之后进入袋式除尘器进行处理之后经过15m高的排气筒排放。颗粒物排放速率、排放浓度为均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 敏感点处颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目食堂油烟通过安装静电式油烟净化器设备处理之后经过高出屋顶的专用烟道排放，油烟排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准要求；液化气燃烧废气与食堂油烟一起经专用烟道排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 综上所述，项目实施运行过程中，废气对周围环境的影响可以接受。 项目设置卫生防护距离100m，经现场踏勘，在该防护距离内未发现村庄、学校、医院等环境敏感点，另外根据封丘县居厢镇人民政府出具的承诺，在该防护距离内不再规划村庄、学校、医院等环境敏感点。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 地表水：本项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目职工生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，对附近地表水体影响可以接受。 地下水：在落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，非正常工况下的COD污染物对区域地下水影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备的运行噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目西、北、南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目东厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目周边敏感点处声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）固废 项目产生的固体均为一般固体废物，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，本项目固体废物能够得到合理处置，对周围环境的影响可以接受。 （5）公众参与 根据学校、法庭及居厢村委会的回馈意见，各部门对本项目建设表示无异议，支持本项目项目，周边村民代表对本项目表示支持。 建设单位公众参与工作具有真实性、程序合法性，形式有效性，调查对象具有代表性，符合相关环保要求。 ##### 五、总量控制 建议总量控制指标为SO2 0.00001t/a，NOx0.0018 t/a，COD 0t/a，NH3-N 0t/a，TP 0t/a。 #### 六、建议 - 按照环保“三同时”要求，切实落实废气、噪声、固废等防治措施，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停止生产。 - 加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 七、环评总结论 综上所述，河南省仨福众达绿色农业科技有限公司年产10万吨有机肥、100套畜禽粪便处理设备建设项目符合国家产业政策，选址可行，用地符合封丘县居厢镇用地的要求。企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物均能达到“总量控制、达标排放”，对环境的影响可以接受。在确保各项污染防治措施安全有效运行的前提下，从环境保护角度分析，该建设项目可行。 宁夏智诚安环技术咨询有限公司