建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500000立方米混凝土及年产8万立方米免蒸发泡砌块扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县金鑫建筑模块有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邹晓飞 410727198605137810 |  |  |  | 联系人 | 海建平 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县陈桥镇时寺村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938749985 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县陈桥镇时寺村 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410727-30-03-054134 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12亩（8000m2） |  |  | 绿化面积 （平方米） | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 31.7 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.34% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 封丘县金鑫建筑模块有限公司现有年产300000立方米混凝土项目。该项目于2018年10月通过验收。随着我国城镇化水平的提高，城乡建设飞速发展，对商品混凝土及免蒸发泡砌块的需求量越来越大。为满足市场需求，封丘县金鑫建筑模块有限公司拟投资500万元，在封丘县陈桥镇时寺村租用新乡马氏皮业有限公司场地建设年产500000立方米混凝土及年产8万立方米免蒸发泡砌块扩建项目。项目属于扩建项目，项目用地为建设用地，符合土地利用政策，符合当地相关规划。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不属于限制类第九条“建材”第8款中的“单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块”以及第9款中的“10万立方米/年以下的加气混凝土生产线”，因此项目不属于限制类和淘汰类,属于允许类项目。同时项目已经由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410727-30-03-054134。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家有关产业政策。 项目主要进行商品混凝土及免蒸发泡砌块生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），项目属于非金属矿物制品业中的“C3021水泥制品制造”及“C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条列》（国务院令第682号），项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令），项目属于“十九、非金属矿物制品业”“50砼结构构件制造、商品混凝土加工”及“51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了《封丘县金鑫建筑模块有限公司年产500000立方米混凝土及年产8万立方米免蒸发泡砌块扩建项目环境影响报告表》（委托书详见附件一）。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目位于新乡市封丘县陈桥镇时寺村，项目系租用新乡马氏皮业有限公司厂地进行建设。项目选址位于新乡马氏皮业有限公司院内东南角。新乡马氏皮业有限公司南北西三侧均为农田，东侧隔封司路由北向南为树林和时寺村。项目厂址北侧和西侧均为新乡马氏皮业有限公司，南侧为由西向东为农田和时寺村住户，东侧隔封司路为时寺村。距离项目较近的环境敏感点为项目厂址南侧1m处的时寺村住户以及项目厂址东侧28m处的时寺村。 项目地理位置详见附图一，项目周边环境详见附图二。 ### 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内容. 1; 项目名称; 年产500000立方米混凝土及年产8万立方米免蒸发泡砌块扩建项目. 2; 建设地点; 新乡市封丘县陈桥镇时寺村. 3; 占地面积; 8000m2（12亩）. 4; 投资总额; 500万. 5; 产品规模; 年产混凝土500000立方米、免蒸发泡砌块8万立方米. 6; 建设方案; 建设一条商品混凝土生产线，及一条免蒸发泡砌块生产线. 7; 工作制度; 混凝土：一天一班，一班8小时，年工作时间300天 免蒸发泡砌块：一天两班，一班8小时，年工作时间320天. 8; 劳动定员; 项目新增劳动定员20人，均不在厂区食宿，其中混凝土生产线增加8人，免蒸发泡砌块增加12人. ### 3、产品方案及生产规模 本项目建设总规模为年产商品混凝土500000立方米及免蒸发泡砌块8万立方米。项目产品方案及生产规模详见表2。 表2 项目生产方案及生产规模一览表 序号; 产品类别; 产品规格; 生产规模（万m3/a）. 扩建工程; 扩建完成后全厂. 1; 商品混凝土; C10; 3; 5. 2; C15; 5; 6. 3; C20; 10; 11. 4; C25; 20; 38. 5; C30; 10; 16. 6; C40; 1; 2. 7; C50; 1; 2. 8; 合计; 50; 80. 9; 免蒸发泡砌块; 200mm×200mm×600mm; 3; 3. 10; 200mm×240mm×600mm; 3; 3. 11; 200mm×300mm×600mm; 2; 2. 12; 合计; 8; 8. 4、工程内容 项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、办公生活设施和环保工程。项目主体工程主要包括免蒸发泡砌块生产车间、上料间和搅拌楼；辅助工程为实验室；储运工程为原料仓、各粉料料仓、减水剂罐等；办公生活设施为办公室、地磅房和职工休息室；环保工程主要为沉淀池处理系统、袋式除尘器、脉冲袋式除尘器和化粪池等。 扩建工程混凝土生产线位于现有工程北侧，免蒸发泡砌块生产车间位于现有工程西南侧。扩建工程原料仓位于厂区西侧，上料间位于原料仓内东南角，搅拌楼位于原料仓西侧，各料仓均匀分布在搅拌楼北侧。免蒸发泡砌块车间位于厂区西南角，其内部建设两个养护房，由北向南布置在车间内西侧，其内部分为平切区、脱模区、切割区、成品区，原料区布置在车间西北角，平切区、脱模区、切割区、成品区在车间内由西向东布置。一般固废暂存间布置在免蒸发泡砌块车间外西北角。项目厂区分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目厂区平面布置详见附图三。免蒸发泡砌块车间功能分区详见附图四。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 40.6m2，密闭，主要放置搅拌机; 原料混合后搅拌，新建. 上料间; 13.44m2，长4.2m、宽3.2m、高3.3m一层，建设在原料仓内; 原料上料，新建. 免蒸发泡砌块生产车间; 3000m2，钢构，内部建设两间养护房（210m2/间），分为平切区、脱模区、切割区、成品区及原料区; 生产免蒸发泡砌块，租赁. 储运工程; 水泥仓; 2个，高20m，直径4.2m; 存储水泥，新建. 粉煤灰仓; 1个，高20m，直径4.2m; 存储粉煤灰，新建. 矿粉仓; 1个，高20m，直径4.2m; 存储矿粉，新建. 减水剂罐; 2个，10t/个; 存储减水剂，新建. 原料仓; 3000m2（50m×60m×9m），密闭钢构结构形式; 存储石子、砂，新建. 蓄水罐; 50m3; 存储搅拌用水，新建. 辅助工程; 实验室; 220m2，一层; 养护和检验，依托现有. 办公生活设施; 办公室; 230m2，一层; 办公生活，依托现有. 地磅房; 12 m2，一层; 来往车辆称重办公室，依托现有. 职工休息室; 653m2，一层; 职工休息，依托现有. 公用工程; 供水工程; 厂区自备井; 依托现有. 排水工程; 项目废水主要包括搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水和生活污水。搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用，生活污水采用化粪池进行处理后定期清运; 依托现有. 供电工程; 当地供电部门; 依托现有. 环保工程; 废水; 沉淀池处理系统（沉淀池2个（105m3），搅拌池2个（73.5m3），清水池1个（102m3）），用于搅拌机及成品运输车辆清洗废水沉淀; 依托现有. 依托马氏皮革化粪池; 依托马氏皮革化粪池. 废气; 7套袋式除尘器，分别设置在各料仓仓顶仓顶; 新建. 1套脉冲袋式除尘器，用于搅拌工段粉尘处理; 新建. 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒，用于免蒸发泡砌块上料工序粉尘处理; 新建. 固废; 一般固废暂存间（10m2）; 新建. 5、主要生产设备 项目主要生产设备包括搅拌机、输送机、水泥仓、粉煤灰仓等，项目主要生产设备情况详见表4。 表4项目主要生产设备情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 备注. 1; 混凝土; 皮带输送机; -; 1; 输送原料. 2; 配料机; -; 1; 配料. 3; 搅拌机; HZSH240C8; 1; 原料搅拌 生产能力：240m3/d. 4; 水泥仓; 300t; 2; 存储水泥. 5; 粉煤灰仓; 300t; 1; 存储粉煤灰. 6; 矿粉仓; 300t; 1; 存储矿粉. 7; 减水剂罐; 10t; 2; 存储减水剂. 8; 蓄水罐; 50t; 1; 存储生产用水. 9; 装载机; 50型; 1; 物料装载. 10; 成品运输车辆; 18m3; 10; 成品运输. 11; 空压机; W-1.6/8; 1; 提供空气动力. 12; 免蒸发泡砌块; 水泥仓; 100t; 1; 存储水泥. 13; 石灰仓; 100t; 1; 存储生石灰. 14; 粉煤灰仓; 100t; 1; 存储粉煤灰. 15; SH泡沫混凝土砌块操控主机; SH-1800ZJ; 1; 上料、搅拌，生产能力：16m3/d. 16; 平面切割机; SH-18PQ; 2; 平切. 17; 脱模机; SH-18TM; 2; 坯料脱模. 18; 切割机; SH-18; 4; 切割. 19; 摆渡车; SH-18JTQG; 8; 运输坯料. 20; 模具; 1.22m×1.22m×0.6m; 50; -. 21; 养护行走小车; 1.3m×1.3m×0.165m; 55; 运输坯料. 扩建项目主要生产设备均为重新购置设备，不依托现有工程生产设备。 6、主要原辅材料及能耗用量 项目生产混凝土主要原辅材料为水泥、石子、砂、粉煤灰、矿粉、减水剂等，生产免蒸发泡砌块主要原辅材料为水泥、粉煤灰、生石灰、发泡剂等。原辅材料及能源消耗情况详见表5，原辅材料理化性质详见表6。 表5原辅材料及能耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 单位产品耗量（kg/m3）; 单位; 年耗量; 厂区存储量; 备注. 1; 原辅材料; 混凝土; 水泥; 250; 万t/a; 12.5; 0.1; 罐车运输. 2; 石子; 粒径0~5mm; 573; 万t/a; 28.65; 0.1; 汽运散装入场. 3; 粒径10~20mm; 957; 万t/a; 47.85; 0.2. 4; 砂; 294; 万t/a; 14.7; 0.1. 5; 粉煤灰; 70; 万t/a; 3.5; 0.03; 罐车运输. 6; 矿粉; 65; 万t/a; 3.25; 0.03. 7; 减水剂; 7.7; 万t/a; 0.385; 0.02. 8; 免蒸发泡砌块; 水泥; 200; 万t/a; 1.6; 0.01; 罐车运输. 9; 粉煤灰; 400; 万t/a; 3.2; 0.01. 10; 生石灰; 50; 万t/a; 0.4; 0.01. 11; 发泡剂（粉剂）; 0.6; 万t/a; 0.048; 0.001; 50kg/袋. 12; 能源消耗; 水; -; m3/a; 106252.185; -; 自备井. 13; 电; -; 万（kW·h）; 50; -; 当地供电部门. 项目备案中免蒸发泡砌块生产时涉及原辅材料较多，由于备案时建设单位对产品原料调研不足，备案中涉及调整剂及保凝剂，经过进一步调研分析，项目免蒸发泡砌块生产时仅需使用发泡剂即可满足产品生产要求。因子本次评价中不涉及调整剂及保凝剂。 表6 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 减水剂; 定义：减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的减水剂。 性质：浅棕至深棕色微黏液体，减水率≥25%，密度1.09g/ml，固含量22或者40，水泥净浆流动度≥250mm，pH6-8，氯离子含量≤0.02%，碱含量≤0.2%。碱含量极低，可有效防止碱骨料反应的发生，产品稳定性好，长期储存无分层、沉淀现象发生，低温时无结晶析出，产品绿色环保，不含甲醛，经济效益好，同强度条件下可节省水泥15-25%。. 发泡剂（粉剂）; 主要成分为铝粉，俗称“银粉”，即银色的金属颜料，以纯铝箔加入少量润滑剂，经捣击压碎为鳞状粉末，再经抛光而成。铝粉由于用途广、需求量大、品种多，所以是金属颜料中的一大类。 物化性状和用途：无气味。银白色金属粉末，自燃温度：5900℃，粉尘爆炸下限：40mg/m3。 毒性：该品无毒。 发泡机理：发泡剂（铝粉）和生石灰在温水条件下发生反应，混合释放出气体，达到发泡效果。. 7、公用工程 （1）给排水 项目用水主要包括生产用水、道路洒水用水、原料抑尘用水、混凝土搅拌机、成品运输车辆冲洗用水、搅拌桶冲洗用水、模具冲洗用水、养护房用水和生活用水。项目新鲜用水量为106036.2m3/a。混凝土搅拌机、成品运输车辆冲洗用水、搅拌桶冲洗用水、模具冲洗用水经沉淀后循环回用，生活污水采用化粪池进行处理后定期清运。 （2）供电 本项目用电由当地供部门提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 封丘县金鑫建筑模块有限公司位于封丘县陈桥镇时寺村，公司现有年产300000立方米混凝土项目。根据《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682 号；《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部第9号公告（2018年5月15日）；河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（豫环办[2018]95号）及相关文件要求，该项目于2018年10月通过验收。本次评价现有工程以项目现状评估内容为依据，并结合厂区建设实际情况进行评价。对本项目有关的现有工程介绍如下： 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表7。 表7 现有工程基本情况 序号; 工程名称; 内容. 1; 建设地点; 新乡市封丘县陈桥镇时寺村. 2; 占地面积; 8000m2（12亩）. 3; 工作制度; 一天一班，一班8小时，年工作时间320天. 4; 产品及规模; 年产混凝土30万方. 5; 劳动定员; 劳动定员20人. 6; 建设内容; 设一条商品混凝土生产线，年产混凝土300000立方米. 7; 主体工程; 搅拌楼; 40.6m2，密闭，主要放置搅拌机. 上料间; 240m2，一层，建设在原料仓内. 8; 储运工程; 水泥仓; 2. 粉煤灰仓; 1. 矿粉仓; 1. 减水剂罐; 共两个，1个5t，1个8t. 原料仓; 1152m2，密闭钢构结构形式. 蓄水罐; 20m3. 9; 辅助工程; 实验室; 288m2，一层. 10; 办公生活设施; 办公室; 216m2，一层. 值班室; 25 m2. 地磅房; 12 m2，一层. 职工休息室; 653m2，一层. 11; 公用工程; 供水工程; 厂区自备井. 排水工程; 项目废水主要为搅拌机、车辆冲洗废水和生活污水，搅拌机冲洗废水、成品运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用，生活污水采用化粪池进行处理后定期清运. 供电工程; 当地供电部门. 12; 环保工程; 废水; 沉淀池，用于搅拌机及成品运输车辆清洗废水沉淀. 依托新乡马氏皮业有限公司化粪池. 废气; 4套圆筒滤芯除尘器，分别设置在2个水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓仓顶. 1套脉冲袋式除尘器，用于搅拌工段粉尘处理. 2、现有工程产品方案、原辅料及动力消耗情况 现有工程产品方案见表8，原辅材料及动力消耗情况见表9。 表8 现有工程生产方案及生产规模一览表 序号; 产品类别; 产品规格; 生产规模 （万m3/a）. 1; 商品混凝土; C10; 2. 2; C15; 1. 3; C20; 1. 4; C25; 18. 5; C30; 6. 6; C40; 1. 7; C50; 1. 合计; 30. 表9 现有工程原辅材料及能耗情况一览表单位（万吨） 序号; 类别; 名称; 单位产品耗量（kg/m3）; 年耗量; 备注. 1; 原辅材料; 水泥; 250; 7.5; 罐车运输. 2; 石子; 粒径0~5mm; 573; 17.19; 汽运散装入场. 3; 粒径10~20mm; 957; 28.71. 4; 砂; 294; 8.82. 5; 粉煤灰; 70; 2.1; 罐车运输. 6; 矿粉; 65; 1.95. 7; 减水剂; 7.7; 0.231. 8; 能源消耗; 水（m3/a）; 生产用水; -; 54122; 自备井. 9; 生活用水; -; 192. 10; 电（kW·h）万; -; 36; 当地供电部门. 3、现有工程主要设备及设施 现有工程主要生产设备见表10。 表10 现有工程主要设备及设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 配料机; -; 1. 2; 皮带输送机; -; 1. 3; 搅拌机; HZS120; 1. 4; 水泥仓; 100t; 2. 5; 粉煤灰仓; 100t; 1. 6; 矿粉仓; 100t; 1. 7; 减水剂罐; 5t; 1. 8t; 1. 8; 装载机; 50型; 1. 9; 成品运输车辆; 12~18m3; 10. 10; 地磅; 100t; 1. 11; 蓄水罐; 20m3; 1. 12; 空压机; W-0.9/8; 1. 4、现有工程生产工艺 现有工程生产工艺主要包括原料入场、配料、搅拌和卸料等工序。现有工程生产工艺流程及产污环节见图1。 |

具体生产工艺流程如下： 原料入场：项目原料水泥、粉煤灰、矿粉和减水剂均由罐车运送入场后由罐车自带空气压缩机提供动力将物料直接泵入料仓或储罐中，砂、石子等原料则由汽运散装入场后堆存在原料仓。评价要求建设密闭原料仓（车间顶部设置喷淋装置，进出口安装大门，卸料、投料过程大门均密闭）用于砂石原料的存储。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 配料：项目原料仓东北角设置上料间，上料间设置2台配料机，2个进料斗的配料机用于砂上料，1个进料斗的配料机用于石子上料，上料时由装载机在密闭原料仓内分别将砂、石子送入相应的进料斗中，进料斗均为地下布置，且下方设置计量斗进行自动计量，经计量后的砂和石子通过皮带输送机输送至搅拌楼内搅拌机配套的计量斗内；同时水泥、粉煤灰、矿粉和减水剂也分别通过螺旋绞龙（螺旋输送机）或泵输送至各自计量斗进行自动计量，水则通过管道由蓄水池直接泵入计量水箱中进行计量完成配料。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 搅拌、卸料：经计量后的原料石子、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂和水等原料直接进入搅拌机内进行混合搅拌，通过搅拌机内离心力作用使各原料亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料至成品运输车辆内运输至各个施工现场。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 5、现有工程产污环节 现有工程产污环节见表11。 表11 现有工程产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 营运期; 废气; 有组织; 水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓; 粉尘; 圆筒滤芯除尘器+仓顶排放. 无组织; 原料 装卸; 粉尘; 设置专用密闭原料仓，顶部设置喷淋装置，进出口安装大门，设置原料仓仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭. 物料 转运; 粉尘; 设置喷淋设施 皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖. 搅拌 工段; 粉尘; 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌楼内排放. 运输 车辆; 扬尘; 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布. 废水; 搅拌机及成品运输车辆清洗废水; SS; 泥沙分离器+沉淀池处理系统（沉淀池2个（105m3），搅拌池2个（73.5m3），清水池1个（102m3））处理后用于生产拌料. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托马氏皮革化粪池. 固废; 沉淀池和砂石分离器; 沉渣; 回用. 脉冲袋式除尘器及脉冲袋式除尘器; 集尘; 回用. 噪声; 搅拌机、装载机、水泵等; 机械噪声; 室内布置、减振基础. 空压机; 空气动力性噪声; 室内布置、消音器、隔声罩. 6、现有工程污染物产排情况 本次评价以《封丘县金鑫建筑模块有限公司年产300000立方米混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》为主要依据，确定污染物源强。 6.1现有工程废气污染物产排情况 项目营运期废气主要包括有组织排放和无组织排放。有组织排放废气主要包括水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘，无组织排放废气为原料装卸粉尘、物料转运粉尘、搅拌工段粉尘以及运输车辆产生的扬尘。 （1）水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓粉尘 项目所用原料水泥、粉煤灰、矿粉经罐车运至厂内后直接泵入各自筒仓内储存。项目1#搅拌楼和2#搅拌楼均配套设置2个水泥仓、1个粉煤灰仓和1个矿粉仓。在水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓进料和出料过程中仓顶压力平衡口处有粉尘溢出。根据项目验收检测数据，废气产排情况见表12。 表12 废气产排情况一览表 污染物; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 实际年排放量（t/a）. 有组织; 水泥仓1#仓顶除尘器出口; 颗粒物; 圆筒滤芯除尘器; 8.9; 0.0276. 水泥仓2#仓顶除尘器出口; 颗粒物; 圆筒滤芯除尘器; 8.9; 0.0287. 粉煤灰仓仓顶除尘器出口; 颗粒物; 圆筒滤芯除尘器; 7.9; 0.0234. 矿粉仓仓顶除尘器出口; 颗粒物; 圆筒滤芯除尘器; 8.9; 0.0287. 无组织; 颗粒物; 设置专用密闭原料仓，顶部设置喷淋装置，进出口安装大门，原料仓仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭，上料间设置喷淋设施，皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖，搅拌工段粉尘采用脉冲袋式除尘器+密闭搅拌楼内排放，定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布; 0.356; -. 注：无组织废气浓度为厂界下风向最大监测浓度值. 6.2、现有工程废水污染物产排情况 现有工程项目用水主要包括生产用水、道路洒水用水、原料仓原料喷水用水、搅拌机、成品运输车辆冲洗用水和生活用水。项目废水主要包括搅拌机、成品运输车辆冲洗废水和生活污水。 项目搅拌机及成品运输车辆清洗废水经泥沙分离器+沉淀池处理后回用于生产不外排，生活污水经化粪池处理并暂存后定期清运，对地表水环境影响可接受。 项目废水治理措施详见表13。 表13 废水治理措施一览表 项目; 产污环节; 污染物名称; 治理措施; 排放规律; 排放去向. 废水治理; 搅拌机及成品运输车辆清洗废水; SS; 泥沙分离器+沉淀池处理系统（沉淀池2个（105m3），搅拌池2个（73.5m3），清水池1个（102m3））; 间歇; 回用. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托新乡马氏皮业有限公司化粪池; 间歇; 定期清运. 6.3、现有工程噪声污染物产排情况 现有工程噪声主要为搅拌机、装载机、水泵等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施后，噪声值降低至55-65dB（A）。 现有工程噪声监测结果详见表14。 表14 现有工程厂界噪声监测结果 监测点位 监测时间; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 时寺村. 2018.08.27; 昼间; 58.3; 58.4; 57.7; 57.2; 55.2. 夜间; 46.5; 45.9; 44.2; 44.6; 42.3. 2018.08.28; 昼间; 59.1; 58.9; 58.1; 56.9; 54.2. 夜间; 47.2; 46.1; 45.3; 45.7; 43.5. 标准限值; 昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）. 由监测结果可知，封丘县金鑫建筑模块有限公司各厂界噪声的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 6.4、现有工程固废污染物产排情况 现有工程固废主要包括沉淀池和砂石分离器产生的沉渣、脉冲袋式除尘器及脉冲袋式除尘器集尘。其中沉淀池和砂石分离器产生的沉渣量为120t/a，脉冲袋式除尘器及脉冲袋式除尘器集尘约为230.2856t/a，均可直接作为原料回用于生产工段。 综上所述，本项目固废处置率100%，不会对周围环境产生影响。 6.5现有工程“三废”污染物汇总情况 现有工程“三废”污染物排放汇总情况见表15。 表15 现有工程“三废”污染物排放汇总情况 类别; 项目; 单位; 排放量. 废气; 颗粒物; t/a; 0.1084. 固废; 一般固废; t/a; 0. 7、现有工程存在的环保问题及解决措施 现有工程于2018年10月通过验收，验收监测期间，各污染物排放均满足相关标准要求。根据现场调查，现有工程无组织粉尘产生量较大，评价建议适当增加原料仓雾炮机的数量，装卸物料及物料转运过程中，合理布设雾炮机的位置，提高无组织废气处理效率，由于改造后无组织粉尘不涉及总量，因此本次改造不考虑以新带老削减量。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 ### 封丘县位于河南省东北部、新乡市东南隅。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。黄河从县境南部自西向东，在东南部成近120°的夹角，流向东北，形成大面积的河滩地。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。县境南北长38.2km，东西宽48.7km。面积1220.5km2。 项目选址位于新乡市封丘县陈桥镇时寺村，具体位置详见附图一。 ### 2、地址构造与地形地貌 封丘县地处黄河大冲积平原的北半部，南面和东南紧靠黄河。封丘县地貌属于平原地貌范畴，微地形有起伏，大地貌相对平坦，总的地势由西南到东北倾斜，有1/6000-1/8000的坡降。境内南部、东部的黄河大堤和北部的太行堤将全县分为三部分：1）黄河大堤以南、以东为黄河河床和滩地区；2）太行堤北是古黄河决口泛滥影响的地区，地貌海拔高度在66.25-65m，起伏较小；3）黄河大堤和太行堤之间的地区，地貌海拔高度在72.5-65m。根据国家地震局颁发的《中国地震烈度区划图》（1990年），封丘县地震基本烈度为7度。本项目场址属于黄河冲积平原细粒松散土体工程地质区，地基条件较好，地震基本烈度为7度。 ### 3、气候、气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。5厘米地温平均15.3℃，界于地表温度和气温之间，月际间变化规律与气温一致，地温年际变化不大。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 ### 4、水文 （1）地表水状况 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境，该渠在封丘县境内流长42.2km，流域面积499km2。天然渠规划功能为IV类，目前渠内水质能够满足标准要求。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439km2。文岩渠规划功能为V类，由于接纳了大量的工业、生活废水，目前水质超过了《地表水环境质量标准》V类水质标准。 扩建工程搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水依托现有工程沉淀池+搅拌池+清水池进行沉淀处理，设置砂石分离器，清洗废水经砂石分离器去除石子后再进入沉淀池进行沉淀，沉淀后废水全部用于混凝土生产拌料。扩建项目生活污水依托新乡马氏皮业有限公司化粪池对生活污水进行处理后，定期清运，项目对地表水环境影响可接受。 （2）地下水 ①该区内含水层属第四条松散岩类孔隙含水层。根据含水层的埋藏条件、组合规律和水动力特征。可划分为浅层、深层两个含水层： 浅层含水层组，顶板埋深为25—55m、底板埋深为90—100m，含水介质时代Q4、Q32，岩性属组砂、中砂层、厚度为30—55m。 深层含水层：顶板埋深为110—130m，底板埋深为230—280m，含水介质Q32—Q2，岩性属细砂、3粉砂层，厚度为40—90m。 ②该区受中部、北部井灌区影响及该区深水井密集人工开采，高水位期多出现在10—12月份，低水位期出现于5—6月份，一般水位埋深为6—10m。年变幅为2—5m，年际变化主要受人工开采影响，随着井灌的发展，该区深水井密集，浅水水位量有下降趋势。 ③深层水运动规律 a.该区补给项单一，仅有西南部的侧向径流补给； b.该区径流深层水总体流向为西南—东北，水力坡度为4/10000左右； c.该区排泄方式有两种：一是镇区工业深井开采，二是东部和西部以径流排泄出境。 ④该区深层水化学特征 该区深层水化学类型为HCO3•Na型，矿化度为0.66～0.69g/L，氟含量为1.52～2.23mg/L。 ### 本项目所在区域地下水属于黄河冲积平原孔隙型水文地质区。 ### 5、土壤 封丘县土壤类型分为潮土、风沙土两大类，分黄潮土、褐土化潮土、盐化潮土、风沙土4个亚类，9个土属，64个土种。 ### 6、自然资源 自然资源比较丰富，植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。封丘县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。 经调查，评价区域内未发现珍惜动植物资源。

一、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、行政区划及人口 封丘县总面积1220.5km2，辖8镇11乡（其中1个回族乡），609个行政村，总人口81.95万，除汉族外，有回、满、朝鲜、蒙古、苗族等，其中回族人口占总人口的2%。 ### 2、区域经济 封丘县工业势头强劲。两个产业集聚区初具规模，已形成农副产品加工、轻纺、生化、机械制造等优势产业。新入驻企业23个，总数达到47个。项目带动工作稳步推进，全县投产工业企业项目27个，总投资4亿元。民营经济已成为工业经济的支柱，新增企业832个、5138人；全年完成工业增加值5.03亿元，实现利润6002万元，分别增长20.9%、56.8%。 封丘县农业优势明显。是全国商品粮基地县之一，是全国粮食生产先进县、省农业综合开发重点县，是著名的优质小麦、优质水稻生产基地和“国家级绿色肉牛、肉羊养殖科技示范区；作为金银花原产地，在全国享有大田种植面积、单位产量、品质、效益、管理技术等“五个第一”。农民减负增收3061万元，人均纯收入增加229元，增长11%。优质麦种植面积新增3333.33公顷，占总播种面积的75.3%。粮食总产量52万吨，农业产值完成20.9亿元，增长30.6%。畜牧业产值完成10亿元，增长96%，占农业总产值的比重达47.6%。新增无公害蔬菜种植面积4666﹒67公顷，总产量3.5亿公斤，产值2.1亿元。 ### 3、科教文卫 全县拥有中小学407所，教师5952人，在校学生122534人。 卫生医疗机构健全，设备先进，医术高明。县城内设有人民医院、中医院、妇幼保健院、眼科医院、痔瘘医院、疾控中心、公疗门诊等多种医疗机构，乡乡有卫生院，村村有医疗所。 ### 4、交通运输 封丘县位于新乡市东南60公里处，直达山东省石臼港的新荷铁路、新开公路和106国道贯穿全境，南至陇海铁路50公里，西至京广铁路60公里，距107国道仅有30公里，且中华人民共和国国家高速公路“7918工程”规划的纵向第五条线大广高速公路经过本县，开封黄河大桥在该县境内，是南北公路交通动脉这咽喉。120公里的高速公路可直达郑州国际机场。300多公里的省市一、二级公路和地方柏油路纵横交错，形成全县与全国各地的交通网络，四通八达，95%以上的村通柏油路。 ### 5、自然遗迹及人文景观 （1）青堆遗址：青堆遗址在县城东北16km的青堆村东，是新石器时代遗址，高出地面约4m。遗址占地面积13万m2，遗物有石器、灰陶（条纹、方格纹）和俑腿。是1963年6月20日河南省公布的第一批文物保护单位。1978年，又发现蚌镰、陶仓、陶瓮。 （2）古黄池碑：古黄池古黄池在县城南11.3km处的坝台村东，周穆王曾游于此。据《封丘县志》载：“天子东游于黄泽。歌曰：黄之池，其马喷沙，黄之泽，其马喷玉。”故春秋时称黄池。周敬王三十八年（前482），吴王夫差率军于黄池大会诸侯，与晋争做盟主，这就是历史上有名的黄池之会。今仅存古黄池碑一通，建砖砌碑楼加以保护。 （3）陈桥驿：陈桥驿站位于封丘县城东南15km处的陈桥镇。公元960年，后周大将赵匡胤在此“黄袍加身”发动兵变，开创了大宋300年基业。这里作为出过皇帝的地方，也因此而名扬天下，注入史册，一度成为护卫京都开封的四大名镇之一，是宋文化的源头，也是河南省文物保护单位。 （4）古平丘：周景王十六年（前529），晋召公为国君，为巩固先主霸业，与齐国争霸，“公会刘子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子于平丘”。7月又同盟于平丘。据《封丘县志》载，平丘春秋时属卫。故址在县城东南25km黄陵镇平街村。 经现场调查，评价区域内无重点保护的风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 二、相关规划 饮用水源地 封丘县共有三处饮用水源地，分别为封丘县水厂厂区地下水井群、封丘县边庄地下水井群、封丘县南范庄地下水进群，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107），封丘县饮用水水源地保护区划分情况如下： (1)封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 项目选址距离封丘县水厂地下水井群二级保护区西边界7.2km，不在其保护区范围内。 (2)封丘县边庄地下水井群(共8眼井) 一级保护区范围:井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米、北至南干道,西、南至封曹路的区域。 项目选址距离封丘县水厂地下水井群二级保护区边界3.9km，不在其保护区范围内。 (3)封丘县南范庄地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米、东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域。 项目选址距离封丘县水厂地下水井群二级保护区边界3.9km，不在其保护区范围内。 综上所述，项目不在饮用水源地保护区范围内。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据封丘县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018.1.10-2018.1.16发布的自动监测数据进行评价，环境空气质量数据详见表16。 表16 封丘县自动监测站环境空气质量数据（2018.1.10-2018.1.16） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 74~162μg/m3; 150μg/m3; 出现超标. PM2.5; 39~78μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. SO2; 36~98μg/m3; 150μg/m3; 未超标. NOX; 12~36μg/m3; 80μg/m3; 未超标. 由上表可知，SO2和NOX可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于封丘县环境气候冬季干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5、PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水 本项目所在区域最近的地表水体为厂址西北750m处的天然渠，根据河南省环保厅发布的2017年第53周（2017.12.25～2017.12.31）河南省地表水责任目标断面水质周报，天然渠封丘陶北断面COD19.6mg/L，NH3-N0.32mg/L，COD和NH3-N浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、声环境 根据声环境功能区划分规定，项目所在地为二类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目四厂界及敏感点噪声值详见表17。 表17现状噪声值一览表 厂界及敏感点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 时寺村住户; 时寺村. 昼间; 51.2~52.3; 44.7~48.5; 45.6~50.1; 46.1~51.0; 49.2~51.3; 48.2~50.6. 夜间; 42.8~43.1; 39.5~40.2; 40.3~41.3; 42.2~44.6; 33.1~35.6; 33.8~40.1. 执行标准 GB3096-2008; 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 项目厂址四厂界域噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境 项目评价区域内生态环境主要为人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国际保护的动植物种类。

主要保护目前（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目东侧为时寺村主体，项目东南侧有一户时寺村住户。本项目周围主要环境保护目标见表18。 表18 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位及距离; 保护级别. 大气环境; 时寺村; 东侧28m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 时寺村住户; 南侧1m. 声环境; 时寺村; 东侧28m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 时寺村住户; 南侧1m. 水环境; 天然渠; 西北侧750m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 标准名称及标准号; 因子; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. SO2; 24小时平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. NO2; 24小时平均; μg/m3; 80. 1小时平均; μg/m3; 200. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类; pH; -; 无量纲; 6~9. COD; ≤; mg/L; 30. 氨氮; ≤; mg/L; 1.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; Leq; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; dB（A）; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值; 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 10. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 无组织排放监控浓度限值; mg/m3; 0.5（厂界外20m）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 排放速率; kg/h; 3.5（15m）. 5.9 （20m）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; Leq; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; dB（A）; 50. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单. |
| 总量控制指标 | 控制因子; 总量控制建议指标（t/a）. 颗粒物; 0.4062. |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述及产污环节： 1、扩建工程施工期工艺流程 项目施工期施工工艺及产污环节如图2。 2、扩建工程营运期产品工艺流程叙述及产污环节 （1）混凝土生产工艺及产污环节 本次扩建工程，混凝土生产工艺与现有工程相同，主要以水泥、砂、石子、粉煤灰、矿粉、减水剂等为原料，不同规格型号的混凝土仅原料调配比例有稍有差异，生产工艺相同，生产工艺主要包括原料入场、配料、搅拌和卸料等工序。 混凝土生产工艺流程及产污环节详见图3。

具体生产工艺流程如下： 原料入场：项目原料水泥、粉煤灰、矿粉和减水剂均由罐车运送入场后由罐车自带空气压缩机提供动力将物料直接泵入料仓或储罐中，砂、石子等原料则由汽运散装入场后堆存在原料库。评价要求建设密闭原料库（车间顶部设置喷淋设施，进出口安装大门，卸料、投料过程大门均密闭）用于砂石原料的存储。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 配料：上料间布置在原料库东南部，上料间设置1台配料机，上料时由装载机在密闭原料库内分别将砂、石子送入相应的进料斗中，进料斗均为地下布置，且下方设置计量斗进行自动计量，经计量后的砂和石子通过皮带输送机输送至搅拌楼内搅拌机配套的计量斗内；同时水泥、粉煤灰、矿粉和减水剂也分别通过螺旋绞龙（螺旋输送机）或泵输送至各自计量斗进行自动计量，项目蓄水罐内的水根据产品生产用水量通过管道直接泵入计量水箱中进行计量完成配料，蓄水池内的水进行实时补充。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 搅拌、卸料：经计量后的原料石子、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂和水等原料直接进入搅拌机内进行混合搅拌，通过搅拌机内离心力作用使各原料亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料至成品运输车辆内运输至各个施工现场。该工序产生污染物主要为废气和噪声。 （2）免蒸发泡砌块生产工艺及产污环节 扩建工程免蒸发泡砌块仅产品规格不同，生产工艺主要包括上料、搅拌、浇注、静养、平切、脱模、切割、自然养护等。 具体生产工艺流程如下： （1）上料、搅拌 项目SH泡沫混凝土砌块操控主机由上料、搅拌及浇注系统组成，分为上中下三层，顶层为计量仓，中层为搅拌桶，下层为模具浇注处。外购水泥、粉煤灰、生石灰、发泡剂及水按照200:400:50:0.6:150的比例进行配比，首先在搅拌桶内注入50℃温水（项目温水利用新乡马氏皮业有限公司地热水，从其生产车间设置管道引入本项目车间，使用时打开阀门，注入搅拌桶内），之后水泥、粉煤灰、生石灰从各自筒仓由螺旋蛟龙输送至称量系统称量后，由密闭管道注入搅拌桶内，发泡剂由人工加入到搅拌桶中进行搅拌，使各物料与温水充分混合呈水泥浆。项目发泡剂（铝粉）和生石灰在温水条件下发生反应，混合释放出气体，达到发泡效果。上料工序主要污染物为废气：颗粒物；搅拌工序主要污染物为废水：搅拌桶冲洗废水，噪声：机械噪声。 （2）浇注 将模具放置在摆渡车上，推至搅拌桶下方，之后将搅拌桶下方阀门打开，搅拌均匀的水泥浆自上而下泄入模具内。 （3）静养 人工将承载水泥浆的摆渡车推入养护房进行恒温静养，静养温度为35℃，恒温条件下保证气泡在水泥浆内分部均匀，保证水泥强度同时不产生异常凝结现象。在养护室内，使用养护行走小车对浇注后的模具进行运输，使各模具有序摆放。项目静养时间为2-4h，经过静养后，水泥浆固化，形成固体坯料。养护房利用水暖方式（利用新乡马氏皮业有限公司地热水）保证养护房内保持在恒定温度。水温降低达不到生产要求后回用到新乡马氏皮业有限公司用于生产加工。该工序主要污染物为废水：冷却废水。 （4）平切 经过静养后的固体坯料，使用平切机将顶部高出磨具部分切除，使固体坯料与模具齐平。由于坯体尚未干化，不会产生切割粉尘。该工序主要污染物为固废：废边角料，噪声：机械噪声。 （5）脱模 经平切后的坯料使用摆渡车运至脱模机，脱模机采取向上提拉方式将模具与固体坯体进行分离，脱模完成。脱模后的固体坯料尚未完全干化，由摆渡车运至切割工序。该工序主要污染物为废水：模具冲洗废水，噪声：机械噪声。 （6）切割 经脱模后的坯体尚未完全干化，此时使用纵向切割机首先自上而下缓慢进行纵向切割，之后由横向切割机自上而下缓慢进行横向切割后成型，项目切割时速度较慢，保证不在切割过程中损毁产品，同时由于坯体尚未干化，不会产生切割粉尘。该工序主要污染物为噪声：机械噪声。 （7）自然养护 经切割后的产品使用摆渡车运至成品区自然养护，包薄膜，自然养护时间一般为28天，产品内的水分缓慢蒸发完全干化后即可外售。 二、扩建工程平衡分析 （1）混凝土物料平衡 工程混凝土原辅材料为水泥、石子、砂、粉煤灰、矿粉、减水剂等，其中石子用量为765000t/a，砂用量为147000t/a，水泥用量为125000t/a，粉煤灰用量为35000t/a，矿粉用量为325000t/a，减水剂用量为3850t/a。用水量为87500t/a，项目产品产出量1195849.398t/a。 扩建项目混凝土物料平衡详见图5。

（2）免蒸发泡砌块物料平衡 工程免蒸发泡砌块原辅材料为水泥、粉煤灰、生石灰、发泡剂等，其中水泥用量为16000t/a，粉煤灰用量为32000t/a，生石灰用量为4000t/a，发泡剂用量为480t/a。用水量为12000t/a，项目产品产出量52479.2466t/a。 扩建项目混凝土物料平衡详见图6。 - 项目水平衡 - 现有工程水平衡 项目用水主要包括生产用水、道路洒水用水、原料仓原料喷水用水、搅拌机、成品运输车辆冲洗用水和生活用水。项目新鲜用水量为54324m3/a，其中重复用水量为5168m3/a，进入产品52500m3/a，散失量为1670.4m3/a，排放量为0m3/a。 项目给排水情况详见表19。现有工程水平衡详见图7。 表19现有工程给排水情况一览表单位：m3/a 项目; 总用水量; 新鲜用水量; 重复用水量; 进入产品; 散失量; 排放量. 生产用水; 47332; 47332; 0; 47332; 0; 0. 道路洒水 用水; 1200; 1200; 0; 0; 1200; 0. 原料喷水 用水; 160; 160; 0; 0; 160; 0. 搅拌机冲洗用水; 960; 960; 912; 912; 48; 0. 成品运输车冲洗用水; 4480; 4480; 4256; 4256; 224; 0. 生活用水; 192; 192; 0; 0; 38.4; 0. 合计; 54324; 54324; 5168; 52500; 1670.4; 0. （2）扩建工程水平衡 扩建项目用水主要包括生产用水、道路洒水用水、原料抑尘用水、混凝土搅拌机、成品运输车辆冲洗用水、搅拌桶冲洗用水、模具冲洗用水、养护房用水和生活用水。项目新鲜用水量为104767.385m3/a，其中重复用水量为8607m3/a，进入产品99500m3/a，散失量为4300.44m3/a，排放量为0m3/a。 扩建工程给排水情况详见表20。项目水平衡图详见图8。 表20 扩建工程给排水情况一览表单位：m3/a 项目; 总用水量; 新鲜用水量; 重复用水量; 进入产品; 散失量; 排放量. 生产用水; 90893; 90893; 0; 90893; 0; 0. 道路洒水用水; 960; 960; 0; 0; 960; 0. 原料抑尘用水; 2880; 2880; 0; 0; 2880; 0. 混凝土搅拌机冲洗用水; 900; 900; 855; 855; 45; 0. 成品运输车冲洗用水; 6400; 6400; 6080; 6080; 320; 0. 搅拌桶冲洗用水; 160; 160; 152; 152; 8; 0. 模具冲洗用水; 1600; 1600; 1520; 1520; 80; 0. 养护房用水; 787.185; 787.185; 0; 0; 0; 0. 办公生活用水; 187.2; 187.2; 0; 0; 37.44; 0. 合计; 104767.385; 104767.385; 8607; 99500; 4330.44; 0. （3）全厂水平衡图 扩建项目完成后，全厂用水量合计为159091.385m3/a。全厂给排水情况详见表21。全厂水平衡详见图9。 表21 全厂给排水情况一览表单位：m3/a 项目; 总用水量; 新鲜用水量; 重复用水量; 进入产品; 散失量; 排放量. 生产用水; 138225; 138225; 0; 138225; 0; 0. 道路洒水用水; 2160; 2160; 0; 0; 2160; 0. 原料抑尘用水; 3040; 3040; 0; 0; 3040; 0. 混凝土搅拌机冲洗用水; 1860; 1860; 1767; 1767; 93; 0. 成品运输车冲洗用水; 10800; 10800; 10366; 10336; 544; 0. 搅拌桶冲洗用水; 160; 160; 152; 152; 8; 0. 模具冲洗用水; 1600; 1600; 1520; 1520; 80; 0. 养护房用水; 787.185; 787.185; 0; 0; 0; 0. 办公生活用水; 379.2; 379.2; 0; 0; 75.84; 0. 合计; 159091.385; 159091.385; 13775; 152000; 6000.84; 0. 三、扩建工程产污环节分析 根据生产工艺分析，扩建工程施工期及生产运营期主要产污环节详见表22。 表22施工期及生产运营期产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 施工期; 废气; 建筑施工; 扬尘; 施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输等. 废水; 施工期施工废水; COD、SS、石油类; 隔油池+沉淀池. 施工期生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池. 固废; 施工过程; 建筑垃圾; 指定地点堆放等. 生活垃圾; 环卫部门清运处理. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 合理布置施工时间，应尽可能选择低噪声设备等. 营运期; 废气; 有组织; 混凝土; 水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放. 免蒸发泡砌块; 水泥仓、石灰仓、粉煤灰仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放. 上料; 粉尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 设置专用密闭原料库，顶部设置喷淋设施，进出口安装大门，原料库仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭，同时设置雾炮机. 物料转运; 粉尘; 上料间密闭，设置喷淋设施 皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖，进口和出口设置喷淋设施. 搅拌工段; 粉尘; 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌机内排放. 运输车辆; 扬尘; 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布. 砌块上料工段; 粉尘; -. 废水; 搅拌机冲洗废水; SS; 泥沙分离器+沉淀池处理系统处理后用于生产拌料. 成品运输车辆清洗废水; SS. 搅拌桶冲洗废水; SS. 模具冲洗废水; SS. 养护房冷却废水; -; 回用至新乡马氏皮业有限公司. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后定期清运. 固废; 沉淀池和砂石分离器; 沉渣; 回用. 脉冲袋式除尘器; 集尘; 回用. 平切; 废边角料; 回用. 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存间. 噪声; 搅拌机、装载机、平面切割机、切割机等; 机械噪声; 室内布置、减振基础. 空压机; 空气动力性噪声; 室内布置、消音器、隔声罩. 四、拟建工程污染源强分析与核算 1、废气污染源及治理措施分析 项目扩建工程营运期废气主要包括有组织废气和无组织废气。 1.1有组织排放废气 项目有组织废气包括混凝土生产时水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘；免蒸发泡砌块生产时水泥仓、石灰仓和粉煤灰仓粉尘，上料粉尘。 （1）混凝土 ①水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓粉尘 项目所用原料水泥、粉煤灰、矿粉经罐车运至厂内后直接泵入各自筒仓内储存。项目扩建工程设置2个水泥仓、1个粉煤灰仓和1个矿粉仓。在水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓进料和出料过程中仓顶压力平衡口处有粉尘溢出。评价要求各料仓分别设置袋式除尘器（4套），将其与仓顶压力平衡口相连，进出料废气经袋式除尘器除尘后，由各自仓顶排气筒（搅拌楼配套料仓高20m）排放。各料仓进出时间均为8h/d，类比现有工程，确定扩建项目各料仓废气产生量均为3000m3/h，粉尘产生浓度为6000mg/m3，则每个料仓有组织粉尘产生量均为43.2t，产生速率为18kg/h。脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，经处理后，各料仓粉尘排放量为0.0432t/a，排放浓度均为6mg/m3，排放速率为0.0180kg/h，粉尘排放浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 （2）免蒸发泡砌块 ①水泥仓、石灰仓和粉煤灰仓粉尘 项目所用原料水泥、石灰、粉煤灰经罐车运至厂内后直接泵入各自筒仓内储存。扩建项目免蒸发泡砌块设置1个水泥仓、1和石灰仓和1个粉煤灰仓。在水泥仓、石灰及粉煤灰仓进料和出料过程中仓顶压力平衡口处有粉尘溢出。评价要求各料仓分别设置脉冲袋式除尘器（3套），将其与仓顶压力平衡口相连，进出料废气经除尘器除尘后，由各自仓顶排气筒（配套料仓高20m）排放。各料仓进出时间均为6h/d，经类比同类项目，废气产生量均为2000m3/h，粉尘产生浓度为4000mg/m3，则每个料仓有组织粉尘产生量均为15.36t，产生速率为8kg/h。脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，经处理后，各料仓粉尘排放量为0.0154t/a，排放浓度均为4mg/m3，排放速率为0.0080kg/h，粉尘排放浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 ②上料粉尘 扩建项目免蒸发泡砌块水泥、粉煤灰和生石灰由各自料仓由螺旋蛟龙输送至SH泡沫混凝土砌块操控主机进行上料，SH泡沫混凝土砌块操控主机分为上中下三层，顶层为计量仓，中层为搅拌桶，下层为模具浇注处。上料时SH泡沫混凝土砌块操控主机计量仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流产生粉尘。经类比同类项目，物料下泄时粉尘产生系数为0.4kg/t物料。项目物料上料工段粉状原料（水泥、粉煤灰、生石灰、发泡剂）用量合计为51999.9538t/a。则项目上料工段粉尘产生量为20.8t/a。评价要求在SH泡沫混凝土砌块操控主机上方设置集气罩，集气罩在不影响操作施工的情况下，尽量靠近操控主机，以保证集气效率，粉尘经集气罩收集后引入一套脉冲袋式除尘器进行处理后，15m高排气筒进行排放。设计引风量为5000m3/d，上料工序工作时间为16h/d（5120h/a）。项目集气罩集气效率为90%，脉冲袋式除尘器除尘效率为99%，则项目有组织粉尘产生量为18.72t/a，经处理后有组织粉尘排放量为0.1872t/a，排放浓度为7.3mg/m3，排放速率为0.0366kg/h。粉尘排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 1.1无组织排放废气 项目无组织粉尘包括原料装卸粉尘、物料转运粉尘、搅拌工段粉尘、免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘、运输车辆产生的扬尘。 ①原料装卸粉尘 项目混凝土生产时，石子和砂料运入厂区后堆存在扩建项目原料库。物料在装卸过程中会产生大量粉尘，对周围环境产生影响。评价要求设置专用密闭原料库，顶部设置喷淋设施，进出口安装大门，车间内设置雾炮机，原料库大门仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭，原料卸料过程中会产生大量粉尘，但该过程均在密闭车间内完成，且产生粉尘粒径较大，可避免卸料过程中产生的粉尘通过大门外排进入环境中，仅极少部分会通过车间大门外排进入外界。 在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度、沙含水率，风速等有关，装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算装卸扬尘量，公式如下： Q=1133×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s；H-物料落差，m；w-物料含水率，%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.4m/s，物料落差取0.5m，物料含水率取6%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目装卸起尘速率为1927mg/s，即6.9kg/h，按每天1h的装卸时间计算，项目沙堆装卸时起尘量为2.07t/a。除尘设施除尘效率为90%，则项目原料装卸时无组织排放粉尘为0.207t/a。 ②物料转运粉尘 扩建工程原料水泥、粉煤灰、矿粉等经过密闭管道直接输送至搅拌楼内的计量斗中，转运过程中均为密闭，不会有无组织排放粉尘产生。物料转运扬尘主要产生于上料及皮带输送过程中。上料：评价要求建设的密闭原料库建成后上料间位于密闭车间内，上料过程中由装载机将砂石原料送至上料间料斗内，该过程中将会有粉尘产生，评价要求在上料间上方设置喷淋设施进行喷淋以减少上料时粉尘产生量，同时由于该过程是在密闭车间内完成，因此产生的扬尘仅有极少部分会通过车间大门外排进入外界，对外环境影响较小。 皮带输送：工程砂石经计量后通过皮带输送机从地下输送至搅拌楼内的计量斗中，评价要求皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖，同时在物料进口和出口设置喷淋设施，经采取以上措施后，砂石在皮带输送过程中无组织排放扬尘量较小。 项目物料转运过程中粉尘产生量为转运物料的0.0002%，则项目物料转运粉尘产生量约为1.824t/a。上述措施对物料转运粉尘处理效率约为90%，则项目物料转运粉尘无组织排放量为0.1824t/a，经采取评价要求的措施后，可有效降低物料在转运过程中粉尘的无组织排放量。 ③搅拌工段无组织粉尘 扩建项目混凝土生产时设置1台搅拌机，搅拌机均为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经配料仓计量后下泄至搅拌仓内，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料下泄粉尘产生系数为0.4kg/t物料。项目搅拌工段粉状原料（水泥、粉煤灰和矿粉）用量合计约为192499.8272t/a。则搅拌工段粉尘产生量为77t/a。评价要求搅拌机设置脉冲袋式除尘器，除尘效率为99%，搅拌工段粉尘经处理后有0.77t/a尾气直接在搅拌机内排放，搅拌机密闭，该部分外排粉尘多数在搅拌机内沉降，但仍会有少量进入外界，无组织排放量约为0.04t/a。 ④免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘 扩建项目免蒸发泡砌块在上料时会产生粉尘，评价要求在SH泡沫混凝土砌块操控主机上方设置集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒进行处理。由于集气罩集气效率为90%，仍有部分粉尘无法被收集，在车间呈无组织排放，排放量为2.08t/a，评价要求设置工业吸尘器对粉尘进行处理，处理效率为75%，经处理后排放量为0.52t/a。 ⑤运输车辆产生的扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2 扩建项目包括混凝土和免蒸发泡砌块生产两部分，合计需运输原料量为116.083万吨/a，混凝土年产50万m3/a，约为119万吨/a，水泥砌块年产8万立方米，约为5万吨/a，则项目运输总量为240.083万吨/a，平均每车运输量以40t计，则运送物料及成品每年需6万次，平均每天每车空车、重载各20次，空车重10t，重车重50t，汽车在厂内行驶速度以10km/h计，在厂内行驶距离约为100m（进出），在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表23。 表23车辆行驶扬尘量单位：kg/km·辆 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.10; 0.17; 0.23; 0.29; 0.34; 0.39. 重车; 0.40; 0.67; 0.91; 1.13; 1.34; 1.54. 合计; 0.50; 0.84; 1.14; 1.42; 1.68; 2.93. 由以上公式可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。评价要求项目对厂区运输道路进行适当硬化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为2.04t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行定期撒水、清扫，同时运输车辆加盖篷布，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘会减少至0.306t/a。 扩建项目废气产生、排放及治理情况详见表24。

表24扩建项目废气产生、排放及治理情况一览表

| 污染源 |  |  | 废气量 （m3/h） | 污染因子 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 |  | 防治措施 | 处理 效率 % | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 |  | 执行标准 | 达标 情况 | 运行 时间 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |
| 有组织 | 混凝土 | 1#水泥仓平衡口 | 3000 | 粉尘 | 6000 | 18 | 43.2 | 分别设置袋式除尘器+仓顶排气筒（仓高20m）排放 | 99.9 | 6 | 0.018 | 0.0432 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 达标 | 2400 |
|  |  | 2#水泥仓平衡口 |  |  |  | 18 | 43.2 |  | 99.9 | 6 | 0.018 | 0.0432 |  | 达标 | 2400 |
|  |  | 粉煤灰仓平衡口 |  |  |  | 18 | 43.2 |  | 99.9 | 6 | 0.018 | 0.0432 |  | 达标 | 2400 |
|  |  | 矿粉仓平衡口 |  |  |  | 18 | 43.2 |  | 99.9 | 6 | 0.018 | 0.0432 |  | 达标 | 2400 |
|  | 免蒸发泡砌块 | 水泥仓平衡口 | 2000 | 粉尘 | 4000 | 8 | 15.36 | 分别设置袋式除尘器+仓顶排气筒（仓高20m）排放 | 99.9 | 4 | 0.008 | 0.0154 |  | 达标 | 1920 |
|  |  | 石灰仓平衡口 |  |  |  | 8 | 15.36 |  | 99.9 | 4 | 0.008 | 0.0154 |  | 达标 | 1920 |
|  |  | 粉煤灰仓平衡口 |  |  |  | 8 | 15.36 |  | 99.9 | 4 | 0.008 | 0.0154 |  | 达标 | 1920 |
|  |  | 上料 | 5000 | 粉尘 | 731.3 | 3.6596 | 18.72 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 99 | 7.3 | 0.0366 | 0.1872 |  | 达标 | 5120 |
| 无组织 | 原料装卸 |  | - | 粉尘 | - | - | 2.07 | 设置专用密闭原料库，顶部设置喷淋设施，设置雾炮机，进出口安装卷拉门，原料库仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭 | 90 | - | - | 0.207 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 达标 | 2400 |
|  | 物料转运 |  | - | 粉尘 | - | - | 1.824 | 上料间设置喷淋设施，皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖，进出口设置喷淋设施 | 90 | - | - | 0.1824 |  | 达标 | 2400 |
|  | 搅拌工段 |  | - | 粉尘 | - | - | 0.04 | 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌机内排放 | - | - | - | 0.04 |  | 达标 | 2400 |
|  | 免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘 |  | - | 粉尘 | - | - | 2.08 | 工业吸尘器 | 75 | - | - | 0.52 |  | 达标 | 5120 |
|  | 运输车辆 |  | - | 扬尘 | - | - | 2.04 | 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 | 85 | - | - | 0.306 | - | 达标 | - |

2、废水污染源及治理措施 项目用水主要包括产品生产用水、道路洒水用水、原料库原料抑尘用水、搅拌机、成品运输车辆冲洗用水、搅拌桶冲洗用水、模具冲洗用水、养护房用水及生活用水。项目废水主要包括搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水和生活污水。 ①产品生产用水 项目混凝土及免蒸发泡砌块生产过程中需加入一定比例的水，根据建设单位提供的数据，扩建项目生产1m3混凝土需0.175m3水，生产1m3免蒸发泡砌块需0.15m3水，则项目生产用水量为99500m3/a（其中混凝土生产用水量为87500m3/a，免蒸发泡砌块生产用水量为12000m3/a）。 ②道路洒水用水 由于厂区内来往车辆较多，且运输物料部分为粉料，因此，需对厂区道路定时洒水，防止风起扬尘，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）规定“浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0L~3.0L/（m2·d）计算”，评价以2.0L/（m2·d）计，项目洒水面积约1500m2，洒水天数为320d/a，则洒水量约为3m3/d，即960m3/a，这部分用水自然蒸发，不外排。 ③原料抑尘用水 设置专用密闭原料库，顶部设置喷淋设施，皮带输送机原料进出口设置喷淋装置，喷淋设施洒水量为20L/min，每天开启时间为8h，则用水量为9.6m3/d（2880m3/a）。这部分用水全部蒸发耗散无废水产生。 ④搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水 - 搅拌机冲洗废水 项目主要生产设备为1台搅拌机，搅拌机在每天生产结束或设备检修时必须冲洗干净。按每台搅拌机每天清洗一次，每台冲洗用水3m3/d计，则搅拌机清洗用水量为900m3/a，废水产生系数为0.95，则废水产生量约为855m3/a，其主要水质污染因子为SS。 - 成品运输车辆冲洗废水 成品运输车辆每运送1次需清洗一次，扩建项目共有10辆成品运输车，每辆车每天需冲洗10次。车辆冲洗水按0.2m3/辆·次计，则每年车辆冲洗水约为6400m3/a，废水产生系数为0.95，废水产生量为6080m3/a，主要污染因子为SS。评价要求设置车辆冲洗池对车辆进行冲洗。 - 搅拌桶冲洗废水 项目免蒸发泡砌块进行生产时，SH泡沫混凝土砌块操控主机搅拌桶需每天冲洗一次，每次冲洗用水量为0.5m3，则扩建项目搅拌桶冲洗用水量为160m3/a，废水产生系数为0.95，废水产生量为152m3/a，主要污染因子为SS。 d、模具冲洗废水 项目模具需每天工作结束后进行冲洗，项目模具每次冲洗用水量为5m3（0.1m3/个，项目共50个模具），则扩建项目模具冲洗用水量为1600m3/a，废水产生系数为0.95，废水产生量为1520m3/a，主要污染因子为SS。 扩建项目将利用现有工程“沉淀池+搅拌池+清水池”对搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水进行沉淀处理，因清洗废水中含有石子，同时利用现有工程砂石分离器，清洗废水经砂石分离器去除石子后再进入沉淀处理，之后废水全部用于混凝土生产拌料，不外排。 ⑤养护房用水 项目免蒸发泡砌块生产车间建设两个养护房，养护房采用水暖方式保证恒温状态。养护房通过管道引新乡马氏皮业有限公司地热水作为水暖用水。项目养护房用水量为787.185m3/a。水温达不到生产要求后，会产生冷却废水，通过管道回流至新乡马氏皮业有限公司，用于皮质加工中泡皮工艺。根据新乡市马氏皮业有限公司取水证（详见附件七），其地热水允许开采量为15000m3/a，其自身使用量为7560m3/a，余量为7440m3/a，可以满足本项目使用。同时本项目冷却废水回用至新乡马氏皮业有限公司泡皮工艺，新乡马氏皮业有限公司泡皮工艺用水量为3000m3/a，本项目产生的冷却废水其可以完全利用。 ⑥生活污水 扩建项目劳动定员20人，其中混凝土生产线8人，免蒸发泡砌块生产线12人，均不在厂区食宿，项目租赁新乡马氏皮业有限公司宿舍作为项目员工临时休息场所，不设置住宿。用水量按照30L/人天计算，则项目生活用水量为187.2m3/a，生活污水产生比例为0.8，则项目生活污水产生量为149.76m3/a。主要污染物及浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L则主要污染物产生量为COD0.0449t/a、SS0.0374t/a、NH3-N0.0037t/a。扩建项目依托新乡马氏皮业有限公司化粪池对生活污水进行处理后，定期清运。 综上所述，项目产生的废水均能够合理处置，对地表水环境影响可以接受。 3、固体废物污染源及治理措施 项目固体废物主要包括沉淀池和砂石分离器产生的沉渣、筒仓袋式除尘器集尘、搅拌楼脉冲袋式除尘器、免蒸发泡砌块生产时搅拌桶脉冲袋式除尘器集尘以及免蒸发泡砌块生产过程中平切工序产生的废边角料，均为一般固废。 （1）沉渣及集尘 扩建工程沉淀池和砂石分离器产生的沉渣量为210t/a，集尘约为313.251t/a，均可直接作为原料回用于生产工段，不会对周围环境产生影响。 （2）废边角料 扩建项目免蒸发泡砌块在进行平切工序时，需将高出模具的物料进行切除，会产生废边角料，根据建设单位提供的数据，废边角料产生比例为产品重量的0.01%，项目产品产生量为52479.2466t/a，则扩建项目废边角料产生量为5.25t/a。由于废边角料为湿料，可直接回用至搅拌桶内进行拌料。 （3）废包装袋 扩建项目发泡剂为袋装（50kg/袋），根据扩建项目原料用量，发泡剂用量为0.048万t/a，即9600袋，因此会产生9600个废包装袋，每个包装袋重量约为0.1kg，则扩建项目废包装袋产生量为0.96t/a。评价要求扩建项目建设一般固废暂存间（10m2），废包装袋暂存在一般固废暂存间定期外售综合利用。 项目一般固废产排情况详见表25。 表25 扩建项目固废产排情况一览表 项目; 产污环节; 污染 因子; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放量 （t/a）; 标准; 是否达标. 一般固废; 沉淀池和砂石分离器; 沉渣; 210; 回用; 0; -; 是. 脉冲袋式除尘器; 集尘; 313.251; 0; -; 是. 平切; 废边 角料; 5.25; 0; -; 是. 原料包装; 废包 装袋; 0.96; 一般固废暂存间（10m2）; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》及2013年修改清单; 是. 4、噪声污染源及治理措施 项目噪声主要为搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理。项目噪声设备源强及防治措施效果详见表26。 表26主要设备噪声强度、防治措施及效果单位：dB(A) 项目; 噪声源; 噪声强度; 防治措施; 降噪量; 排放噪声. 机械噪声; 搅拌机; 85; 减振基础、室内布置; 25; 60. 装载机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. SH泡沫混凝土砌块操控主机; 85; 减振基础、室内布置; 25; 60. 平切机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. 切割机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. 空气动力性噪声; 空压机; 95; 减振基础、室内布置、隔声罩; 30; 65. 五、拟建工程完成后全厂污染物排放清单 表27扩建项目污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（t/a）; 237.6; 237.1938; 0.4062. 废水 （生活污水149.76m3/a）; COD（t/a）; 0.0449; 0.0449; 0. SS（t/a）; 0.0374; 0.0374; 0. NH3-N（t/a）; 0.0037; 0.0037; 0. 固体废物; 一般固废; 529.461; 529.461; 0. 表28全扩建完成后全厂污染物排放“三本帐” 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 扩建工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂最终 排放量; 排放 增减量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.1084; 0.4062; 0; 0.5146; +0.4062. 废水; COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. SS（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工过程 |  |  | 扬尘 | - | - |
|  | 废水 | 生活污水（504m3/a） |  |  | COD | 300mg/L，0.1512t/a | - |
|  |  |  |  |  | SS | 250mg/L，0.1260t/a | - |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0126t/a | - |
|  | 固废 | 施工过程 |  |  | 建筑垃圾 | - | - |
|  |  |  |  |  | 生活垃圾 | 6.3t/a | - |
|  | 噪声 | 施工机械 |  |  | 机械噪声 | - | - |
| 营 运 期 | 大气污染物 | 有组织 | 混凝土 | 1#水泥仓 | 粉尘 | 6000mg/m3,43.2t/a | 6mg/m3,0.0432t/a |
|  |  |  |  | 2#水泥仓 | 粉尘 | 6000mg/m3,43.2t/a | 6mg/m3,0.0432t/a |
|  |  |  |  | 粉煤灰仓 | 粉尘 | 6000mg/m3,43.2t/a | 6mg/m3,0.0432t/a |
|  |  |  |  | 矿粉仓 | 粉尘 | 6000mg/m3,43.2t/a | 6mg/m3,0.0432t/a |
|  |  |  | 免蒸发泡砌块 | 水泥仓平衡口 | 粉尘 | 4000mg/m3,15.36t/a | 4mg/m3,0.0154t/a |
|  |  |  |  | 石灰仓平衡口 | 粉尘 | 4000mg/m3,15.36t/a | 4mg/m3,0.0154t/a |
|  |  |  |  | 粉煤灰仓平衡口 | 粉尘 | 4000mg/m3,15.36t/a | 4mg/m3,0.0154t/a |
|  |  |  |  | 上料 | 粉尘 | 731.3mg/m3,18.72t/a | 7.3mg/m3,0.1872t/a |
|  |  | 无组织 | 原料装卸 |  | 粉尘 | 2.07t/a | 0.207t/a |
|  |  |  | 物料转运 |  | 粉尘 | 1.824t/a | 0.1824t/a |
|  |  |  | 搅拌工段 |  | 粉尘 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  |  |  | 免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘 |  | 粉尘 | 2.08t/a | 0.52t/a |
|  |  |  | 运输车辆 |  | 扬尘 | 2.04t/a | 0.306t/a |
|  | 水污染物 | 搅拌机冲洗 |  |  | 冲洗废水 | 855m3/a | 0 |
|  |  | 成品运输车辆 |  |  | 冲洗废水 | 11400m3/a | 0 |
|  |  | 搅拌桶冲洗 |  |  | 冲洗废水 | 152m3/a | 0 |
|  |  | 模具冲洗 |  |  | 冲洗废水 | 1520m3/a | 0 |
|  |  | 养护房 |  |  | 冷却废水 | 787.185m3/a | 0 |
|  |  | 生活污水 （149.76m3/a） |  |  | COD | 300mg/L，0.0449t/a | 0 |
|  |  |  |  |  | SS | 250mg/L，0.0374t/a | 0 |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0037t/a | 0 |
|  | 固体废物 | 沉淀池和砂石分离器 |  |  | 沉渣 | 210 t/a | 0 |
|  |  | 脉冲袋式除尘器 |  |  | 集尘 | 313.251 t/a | 0 |
|  |  | 平切 |  |  | 废边角料 | 5.25 t/a | 0 |
|  |  | 原料包装 |  |  | 废包装袋 | 0.96 t/a | 0 |
|  | 噪声 | 项目噪声主要为搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理后厂界处的噪声能够满足标准要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 扩建项目施工期六个月（180天），选址目前为新乡马氏皮业有限公司场地，场地上部分地面硬化，施工期仅需建设密闭原料库，无拆除施工。施工期工程主要为原料库、搅拌楼等的建设，工程在施工期间污染物对环境的影响主要表现为扬尘、施工废水及施工人员生活污水、固废和施工机械噪声。施工期结束后，这些影响将不再存在，评价要求建设单位在施工期间应采取积极措施减轻对周围环境的影响。 1、施工期废气环境影响分析 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘(TSP)，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，及来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动计划》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。 ③从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处设置定型化自动冲洗设施（包括冲洗水池和高压水枪），保证将出入车辆冲洗干净。 ④四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑤施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑥施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 另外，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》中相应的规定，施工过程中还应做到如下要求： 积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开放的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。 距离项目较近的敏感点为厂址南侧1m处的时寺村住户和项目厂址东侧28m处的时寺村，距离项目厂址较远，评价要求在施工场地南侧和东侧加强围挡等措施，减轻施工期扬尘对环境敏感点影响。 2、施工期废气环境影响分析 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目施工期施工人员为70人，施工期为180天/a，每人每天用水量按50L计算，项目施工期生活用水量为3.5m3/d，污水排放系数取0.8，则施工高峰期生活污水排放量为2.8m3/d，主要污染因子为COD、SS、NH3-N，其产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、25mg/L。依托新乡马氏皮业有限公司化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清运。 （2）建筑施工废水 施工期间的泥浆及冲洗车辆废水，外排对周围环境将产生一定影响，可能使泥沙流入下水道，致使雨水管道淤积泥沙，同时增加河道的悬浮物。施工产生的废水特点是悬浮物含量高，并含有一定的油污，评价要求采取隔油池+沉淀池的措施进行处理。因泥沙及冲洗车辆废水对水质要求较低，其经处理后能达到回用要求，为节约水资源，可将处理后的废水循环回用。 3、施工期固废环境影响分析 施工期固体废物主要包括土方工程产生的建筑垃圾以及施工工人的生活垃圾等。 施工期的建筑垃圾主要包括弃土、弃渣和废建材，评价要求建设单位应向环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，按规定的路线运输至指定的堆场。施工中土石方尽量做到挖填平衡，减少弃土、弃渣产生量，多余的弃土、弃渣要及时运到城建部门指定地点堆放，不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，按人均产生0.5kg/d垃圾计算，产生量约为35kg/d（6.3t/a）。为维护施工场地的环境，应主动与环卫部门结合及时拉走做无害化处理。 4、施工期噪声环境影响分析 施工现场的噪声主要为施工机械设备噪声，物料装缷、碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声屏障减少噪声污染。 （2）对基础施工过程中主要发声设备：空压机、气锤打桩机等，应采用消声、减振等措施或用低噪声设备进行代替，如空压机安装隔声装置或消声器，使用水力撞锤代替打桩机，可大大降低噪声源强。 （3）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并在围障敷以吸声材料，以便达到降噪效果，并尽量布设在远离敏感点的区域。 （4）夜间十时到次日六时之间禁止施工。 由于项目距离东南方向的敏感点（时寺村及时寺村住户）较近，评价认为施工尽量远离敏感点，同时加强项目施工场地围挡的建设，工程施工期影响属于短期影响，施工结束后影响随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声控制、扬尘防治、弃土及时外运处置等措施后，评价认为其环境影响可以接受。

营运期环境影响分析 一、营运期环境影响分析 1、大气环境 项目建成后，大气污染因子主要为颗粒物。 （1）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表29和表30。 表29 点源参数调查清单 生产单元; 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 浓度mg/Nm3; 排放流速kg/h; 排放源参数. 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 混凝土搅拌楼; 1#水泥仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 3000; 6000; 0.018; 20; 0.4; 20. 2#水泥仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 3000; 6000; 0.018; 20; 0.4; 20. 粉煤灰仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 3000; 6000; 0.018; 20; 0.4; 20. 矿粉仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 3000; 6000; 0.018; 20; 0.4; 20. 免蒸发泡砌块; 水泥仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 2000; 4000; 0.008; 20; 0.4; 20. 石灰仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 2000; 4000; 0.008; 20; 0.4; 20. 粉煤灰仓平衡口; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 2000; 4000; 0.008; 20; 0.4; 20. 下料; 脉冲袋式除尘器; 颗粒物; 5000; 731.3; 0.0366; 15; 0.4; 20. 表30面源参数调查清单 污染源位置; 污染物; 排放速率 kg/h; 处理措施; 排放特征. 长×宽×高m. 原料库（原料装卸及物料转运）; 颗粒物; 0.1623; 设置卫生防护距离; 60×50×9. 搅拌楼; 颗粒物; 0.0167; 15.8×6.4×15. 免蒸发泡砌块车间; 颗粒物; 0.1016; 100×30×9. （2）估算模式预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式进行计算，扩建项目完成后无组织废气排放浓度厂界贡献值预测结果见表31，根据现有工程验收监测数据，通过叠加计算扩建项目完成后全厂无组织废气排放浓度厂界贡献值，预测结果见表32，扩建项目及全厂无组织废气排放浓度敏感点贡献值预测结果见表33和表34。 表31 扩建项目无组织废气排放浓度厂界贡献值预测结果一览表 序 号; 污染因子; 厂界无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 标准 要求; 是否 达标. 东; 南; 西; 北. 1; 颗粒物; 0.054216; 0.038551; 0.043056; 0.002511; 0.5; 达标. 表32 全厂无组织废气排放浓度厂界贡献值预测结果一览表 序 号; 污染因子; 厂界无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 标准 要求; 是否 达标. 东; 南; 西; 北. 1; 颗粒物; 0.410216; 0.394551; 0.399056; 0.358511; 0.5; 达标. ### 由上表可知，扩建项目建好后全厂粉尘无组织排放源在厂界处落地浓度为0.358511-0.410216mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3的标准要求。 表33扩建项目无组织废气估算模式预测结果一览表 序 号; 污染因子; 时寺村住户; 时寺村. 敏感点无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）; 敏感点无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 颗粒物; 0.062748; 7.82; 0.075482; 8.54. 表34全厂无组织废气排放估算模式预测结果一览表 序 号; 污染因子; 时寺村住户; 时寺村. 敏感点无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）; 敏感点无组织排放浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 颗粒物; 0.285477; 8.21; 0.310542; 8.73. 由上表可知，扩建项目无组织排放颗粒物在敏感点时寺村住户、时寺村最大地面浓度占标率分别为7.82%、8.54%，全厂无组织排放颗粒物在敏感点时寺村住户、时寺村最大地面浓度占标率分别为8.21%、8.73%，占标率较小，同时污染因子在敏感点时寺村住户、时寺村最大落地浓度均不超标，因此项目废气对敏感点环境影响较小。 （3）大气环境防护距离确定 ①大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算，其参数和计算结果见表35。 表35大气环境防护距离计算参数及结果一览表 污染物; 无组织 源强 kg/h; 环境质量 标准 C（mg/m3）; 无组织源参数; 大气环境 防护距离 （m）. 长m; 宽m; 高m. 粉尘（原料装卸及物料转运）; 0.1623; 0.45; 60; 50; 9; 无超标点. 粉尘（搅拌工段）; 0.0167; 0.45; 15.8; 6.4; 15; 无超标点. 免蒸发泡砌块车间; 0.1016; 0.45; 100; 30; 9; 无超标点. 计算结果显示，无组织排放废气污染物粉尘无超标点。 （4）卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。按封丘县年平均风速2.4m/s计算，A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84。计算结果如下： 表36卫生防护距离计算表 无组织 排放源; 污染物; 无组织 源强 kg/h; 标准值 mg/m3; 源面积 m2; 计算系数; 计算 结果 m; 提级 m. A; B; C; D. 原料装卸及物料转运; 粉尘; 0.1623; 0.45; 3000; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 17; 50. 搅拌楼; 粉尘; 0.0167; 0.45; 101.12; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 8; 50. 免蒸发泡砌块车间; 粉尘; 0.1016; 0.45; 3000; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 10; 50. 根据上表计算结果，扩建工程原料库、搅拌楼和免蒸发泡砌块车间均需设置50m卫生防护距离，结合厂区及车间平面布置，综合确定本项目卫生防护区域为车间南侧外49m，西侧外45m，北侧外45m，东侧外5m，详见附图六，项目卫生防护区域内主要为新乡马氏皮业有限公司厂房，无环境敏感点。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、地表水环境 项目废水主要包括搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水和生活污水。 扩建工程搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水依托现有工程沉淀池+搅拌池+清水池进行沉淀处理，设置砂石分离器，清洗废水经砂石分离器去除石子后再进入沉淀池进行沉淀，沉淀后废水全部用于混凝土生产拌料。扩建项目生活污水依托新乡马氏皮业有限公司化粪池对生活污水进行处理后，定期清运用于周边农田施肥。 - 废水沉淀池+搅拌池+清水池处理系统依托可行性分析 扩建工程搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水依托现有工程沉淀池+搅拌池+清水池处理系统进行处理。现有工程进入沉淀池+搅拌池+清水池处理系统的废水量为16.15m3/d，现有工程沉淀池2个（合计105m3），搅拌池2个（合计73.5m3），清水池1个（102m3）），本项目进入处理系统的废水量为27.075m3/d，扩建工程建好后全厂进入沉淀池内的水量为43.225 m3/d，即（5.4m3/h，工作时间按8h/d，计算每小时最大废水产生量），废水停留时间为3h，则需17m3的池子，现有工程沉淀池+搅拌池+清水池处理系统可以满足本项目使用。评价认为扩建工程依托现有工程沉淀池+搅拌池+清水池处理系统可行。 - 化粪池依托可行性分析 根据现有工程环境保护验收监测报告，现有工程生活污水依托新乡马氏皮业有限公司化粪池进行处理后定期清运。扩建项目生活污水产生量为149.76m3/a（0.5 m3/d，按照300d/a计算）。扩建项目依托新乡马氏皮业有限公司化粪池对生活污水进行处理后，定期清运。新乡马氏皮业有限公司化粪池大小为40m3，根据调查，新乡马氏皮业有限公司现有员工60人，每天生活污水产生量约为1.4m3，现有工程有员工20人，每天生活污水产生量约为0.48m3，新乡马氏皮业有限公司化粪池可以存储其自身项目及本项目全厂生活污水16天，可以满足本项目使用。 综上所述，项目产生的废水均能够合理处置，对地表水环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 扩建项目固废主要包括沉淀池和砂石分离器产生的沉渣、圆筒滤芯除尘器及脉冲袋式除尘器集尘，均为一般固废。其中沉淀池和砂石分离器产生的沉渣及圆筒滤芯除尘器及脉冲袋式除尘器集尘均可直接作为原料回用于生产工段；扩建项目废边角料回用至生产工序；废包装袋经一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单相关规定执行，设置10m2一般固废暂存间1间。 综上，项目各类固废能得到合理利用，妥善处置，不擅自向环境排放，对周围环境影响可接受，因此本项目固废处置方案可行。 4、声环境影响分析 项目噪声主要为搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理。项目噪声设备源强及防治措施效果详见表37。 表37 主要设备噪声强度、防治措施及效果单位：dB(A) 项目; 噪声源; 噪声强度; 防治措施; 降噪量; 排放噪声. 机械噪声; 搅拌机; 85; 减振基础、室内布置; 25; 60. 装载机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. SH泡沫混凝土砌块操控主机; 85; 减振基础、室内布置; 25; 60. 平切机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. 切割机; 80; 减振基础、室内布置; 25; 55. 空气动力性噪声; 空压机; 95; 减振基础、室内布置、隔声罩; 30; 65. （2）预测计算 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加影响分析方法 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 （3）预测内容 根据本工程噪声源的分布，项目周边200m范围内存在敏感保护目标，因此，本次预测对项目厂界四周噪声排放值及敏感点噪声进行预测计算。其中昼间混凝土及免蒸发泡砌块均进行生产，夜间仅免蒸发泡砌块进行生产。 （4）预测结果及影响分析 根据现有工程验收监测数据（取监测最大值），及项目噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四个厂界的噪声贡献值，各厂界及时寺村住户及时寺村噪声影响情况预测结果见表38。 表38项目完成后声环境贡献结果统计及分析单位：dB（A） 项目 监测点位; 昼间; 夜间. 背景值; 扩建项目 贡献值; 叠加值; 标准; 达标 分析; 背景值; 扩建项目 贡献值; 叠加值; 标准; 达标 分析. 东厂界; 59.1; 34; 59.11; 60; 达标; 47.2; 31; 47.3; 50; 达标. 西厂界; 58.9; 51; 59.55; 60; 达标; 46.1; 32; 46.27; 50; 达标. 南厂界; 58.1; 43; 58.23; 60; 达标; 44.2; 42; 46.25; 50; 达标. 北厂界; 57.2; 53; 58.6; 60; 达标; 45.7; 30; 45.82; 50; 达标. 时寺村住户（距离项目厂界1m）; 50; 42; 50.64; 60; 达标; 32; 30; 34.12; 50; 达标. 时寺村（距离项目厂界28m）; 49; 30; 49.05; 60; 达标; 33; 28; 34.19; 50; 达标. 根据上表可知，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。时寺村住户及时寺村噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、产业政策相符性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不属于限制类第九条“建材”第8款中的“单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块”以及第9款中的“10万立方米/年以下的加气混凝土生产线”，因此项目不属于限制类和淘汰类,属于允许类项目。同时项目已经由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410727-30-03-054134。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家有关产业政策。 （2）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号相符性分析 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环（2014）149号），新乡市制定了《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》），本项目与《实施细则》对比情况详见表39。 表39 本项目与实施细则对比情况一览表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能 区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目选址位于新乡市封丘县陈桥镇时寺村，属于农产品主产区; 项目所在区域属于农产品主产区. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 项目属于水泥制品制造; 项目不属于豁免项目. 工业项目 分类; 非金属矿采选及制品制造：二类工业项目不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、 石墨、碳素制品；三类工业项目包括水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品; 项目属于水泥制品制造，不属于水泥制造; 项目属于二类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）、重金属污染防控单元（新乡县、凤泉区，铅隔污染防治区）; 项目选址位于新乡市封丘县; 项目属于大气污染防治重点单元（全新乡市）. 农产品主产区环境准入政策; 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目产品不在豁免名录内。本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目; 项目不属于农产品主产区不予审批项目，符合环境准入政策. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目属于水泥制品制造属于二类工业项目，不在严控重污染项目之列. 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目属于水泥制品制造，且无废水排放，不属于不予审批项目. 在《大气污染防治重点单元》的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 项目属于水泥制品制造，不属于不予审批的煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目. 综上所述，项目选址位于《管理意见》中的农产品主产区，项目建设符合农产品主产区准入政策要求。 （3）与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）相符性分析 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）对比情况详见表40。 表40 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）对比情况一览表 类别; （环大气（2018）100号文）相关规定; 对照情况; 结论/备注. 深化工业污染治理; 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值; 本项目已执行特别排放限值; 相符. 由上表可知，本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）要求。 （4）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》对比情况详见表41。 表41本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》 对比情况一览表 类别; 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）相关规定; 对照情况; 结论/备注. 扬尘污染治理工程; 易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存; 项目粉料存储在料仓内，同时原料库密闭; 符合. 由上表可知，项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》要求。 6、选址可行性分析 项目选址位于新乡市封丘县陈桥镇时寺村，根据封丘县陈桥镇土地利用总体规划图（2010-2020）（详见附图七），项目用地为建设用地，符合封丘县陈桥镇土地利用总体规划。根据项目公众参与调查，项目周边较近的居民（项目南侧一户，东侧六户）均同意本项目建设（调查问卷详见附件六）；项目附近未发现文物古迹、自然遗迹和风景名胜保护区；同时项目不在封丘县水厂饮用水水源地保护区范围内，不在封丘县边庄及封丘县南范庄饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对其产生影响。项目需设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 7、环保投资 项目总投资500万，其中环保投资35万元，占投资比例的2.19%，根据运营期环境影响分析结果，项目环保投资情况见表42。 表42 项目环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 数量; 投资 金额 （万元）. 污染类别; 产污环节; 污染物名称. 1; 施工期; 废气治理; 建筑施工; 扬尘; 施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输等; -; 8. 2; 废水治理; 施工期施工废水; COD、SS、石油类; 隔油池+沉淀池; -; 2. 施工期生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托新乡马氏皮业有限公司化粪池; -. 3; 固废; 施工过程; 建筑垃圾; 指定地点堆放等; -; 1. 生活垃圾; 环卫部门清运处理; -; -. 4; 噪声治理; 施工机械; 机械噪声; 合理布置施工时间，应尽可能选择低噪声设备等; -; 1. 5; 营运期; 废气治理; 有组织; 混凝土; 水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放; 4套; 4. 免蒸发泡砌块; 水泥仓、粉煤灰仓、石灰仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放; 3套; 3. 下料; 粉尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 1.5. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 设置专用密闭原料仓，顶部设置喷淋装置，设置雾炮机，进出口安装卷拉门，原料仓仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭; -; 2. 物料转运; 粉尘; 上料间设置喷淋设施，皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖; -; 1.5. 搅拌工段; 粉尘; 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌机内排放; -; 2. 免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘; 粉尘; 工业吸尘器1台; -; 0.2. 运输车辆; 扬尘; 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布; -; 1. 6; 废水治理; 搅拌机冲洗废水; SS; 泥沙分离器+沉淀池+搅拌池+清水池（依托现有工程）; 1套; -. 成品运输车辆冲洗废水. 搅拌桶冲洗废水. 模具冲洗废水. 养护室冷却废水; -; 回用至新乡马氏皮业有限公司; -; -. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池（依托）; -; 0.5. 固废治理; 沉淀池和砂石分离器; 沉渣; 回用; -; -. 脉冲袋式除尘器; 集尘; -; -. 7; 平切; 废边角料; -; -. 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存间（10m2）; 1间; 2. 8; 噪声治理; 搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等; 机械噪声; 室内布置、减振基础; -; 2. 空压机; 空气动力性噪声; 室内布置、减振基础、隔声罩; -. 9; 合计; 31.7. 10; 总投资; 500. 11; 环保投资占总投资比例; 6.34%. 8、污染防治措施及验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表43。 表43 项目环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 验收指标. 污染类别; 产污环节; 治理 内容. 1; 施工期; 废气治理; 建筑施工; 扬尘; 施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输等; -. 2; 废水治理; 施工期 施工废水; COD、SS、石油类; 隔油池+沉淀池; -. 施工期 生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托新乡马氏皮业有限公司化粪池; -. 3; 固废; 施工过程; 建筑 垃圾; 指定地点堆放等; -. 生活 垃圾; 环卫部门清运处理; -. 4; 噪声治理; 施工机械; 机械 噪声; 合理布置施工时间，应尽可能选择低噪声设备等; -. 5; 营运期; 废气治理; 有组织; 混 凝 土; 水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 免 蒸 发 泡 砌 块; 水泥仓、粉煤灰仓、石灰仓; 粉尘; 袋式除尘器+仓顶排放. 下料; 粉尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 设置专用密闭原料仓，顶部设置喷淋装置，设置雾炮机，进出口安装卷拉门，原料仓仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 物料转运; 粉尘; 上料间设置喷淋设施，皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖. 搅拌工段; 粉尘; 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌机内排放. 免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘; 粉尘; 工业吸尘器1台. 运输车辆; 扬尘; 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布. 6; 废水治理; 搅拌机冲洗废水; SS; 泥沙分离器+沉淀池+搅拌池+清水池（依托现有工程）; -. 成品运输车辆冲洗废水. 搅拌桶冲洗废水. 模具冲洗废水. 养护室冷却废水; -; 回用至新乡马氏皮业有限公司; -. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池（依托）; -. 固废治理; 沉淀池和砂石分离器; 沉渣; 回用; -. 脉冲袋式除尘器; 集尘; -. 7; 平切; 废边 角料; -. 原料包装; 废包 装袋; 一般固废暂存间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单. 8; 噪声治理; 搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等; 机械 噪声; 室内布置、减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 空压机; 空气动力性噪声; 室内布置、减振基础、隔声罩. 综上所述，在切实落实评价提出的污染防治措施后，工程各项污染物均可以达标排放，工程选址可行。评价认为工程的建设对周围环境的影响可以接受。 9、环境监测计划 9.1监控要求 （1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 （2）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 （3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 9.2运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监控内容及频率见表44。 表44 工程营运期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 废气; 混凝土; 1#水泥仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 2#水泥仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 粉煤灰仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 矿粉仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 免蒸发泡砌块; 水泥除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 石灰除尘器排气筒口; 颗粒物; 1次/半年. 粉煤灰仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 上料工序除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 固废; 定期核查，及时处理. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效声级; 1次/季度. 注：可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 混凝土 | 水泥仓、粉煤灰仓及矿粉仓 | 粉尘 | 袋式除尘器+仓顶排放 | 达标排放 |
|  |  | 免蒸发泡砌块 | 水泥仓、粉煤灰仓、石灰仓 | 粉尘 | 袋式除尘器+仓顶排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 下料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 原料装卸 |  | 粉尘 | 设置专用密闭原料仓，顶部设置喷淋装置，设置雾炮机，进出口安装卷拉门，原料仓仅在原料运输车辆进出时打开，在原料卸料及堆存过程中均为密闭 | 达标排放 |
|  |  | 物料转运 |  | 粉尘 | 上料间设置喷淋设施，皮带输送机采取钢瓦进行全密闭覆盖 | 达标排放 |
|  |  | 搅拌工段 |  | 粉尘 | 脉冲袋式除尘器+密闭搅拌机内排放 | 达标排放 |
|  |  | 免蒸发泡砌块上料时未被收集的粉尘 |  | 粉尘 | 工业吸尘器1台 | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆 |  | 扬尘 | 定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 搅拌机冲洗废水 |  |  | SS | 泥沙分离器+沉淀池+搅拌池+清水池（依托现有工程） | 循环回用 |
|  | 成品运输车辆冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌桶冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 模具冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 养护室冷却废水 |  |  | - | 回用至新乡马氏皮业有限公司 | 回用 |
|  | 生活污水 |  |  | COD、SS、NH3-N | 化粪池（依托） | 定期清运 |
| 固体 废物 | 沉淀池和砂石分离器 |  |  | 沉渣 | 回用 | 回用 |
|  | 脉冲袋式除尘器 |  |  | 集尘 |  | 回用 |
|  | 平切 |  |  | 废边角料 |  | 回用 |
|  | 原料包装 |  |  | 废包装袋 | 一般固废暂存间（10m2） | 综合利用 |
| 噪声 | 搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等 |  |  | 机械噪声 | 室内布置、减振基础 | 达标排放 |
|  | 空压机 |  |  | 空气动力性噪声 | 室内布置、减振基础、隔声罩 | 达标排放 |
| 其他 | 项目噪声主要为搅拌机、装载机、SH泡沫混凝土砌块操控主机、平切机、切割机等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目建设符合国家产业政策要求 项目不属于限制类第九条“建材”第8款中的“单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块”以及第9款中的“10万立方米/年以下的加气混凝土生产线”，因此项目不属于限制类和淘汰类,属于允许类项目。同时项目已经由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410727-30-03-054134。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家有关产业政策。 2、项目选址可行性 项目选址位于新乡市封丘县陈桥镇时寺村，项目用地为建设用地，符合封丘县陈桥镇土地利用总体规划。项目建设符合封丘县规划委员会要求。公众参与结果表明，项目周边居民同意本项目建设；项目附近未发现文物古迹、自然遗迹和风景名胜保护区；同时项目不在饮用水水源保护区范围内；项目需设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点；项目选址位于《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）中的农产品主产区，项目建设符合农产品主产区准入政策要求；项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号文）及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》相关要求。项目废气、废水、固废和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可以接受；项目水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 3、项目污染物防治措施可行性分析 （1）环境空气 营运期混凝土生产时水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘均经袋式除尘器处理后仓顶排放，免蒸发泡砌块生产时水泥仓、粉煤灰仓及石灰仓经袋式除尘器处理后仓顶排放，上料粉尘经集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒进行处理，各工段粉尘排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，搅拌工段废气经脉冲袋式除尘器处理后密闭搅拌楼搅拌机内排放，同时工程采取建设密闭原料仓等措施减少无组织排放，环境影响预测结果表明，项目无组织排放粉尘在厂界及敏感点处的落地浓度均不超标，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3要求，无组织排放粉尘对周围环境影响可接受。 （2）地表水 扩建工程搅拌机、成品运输车辆冲洗废水、搅拌桶冲洗废水、模具冲洗废水依托现有工程沉淀池+搅拌池+清水池进行沉淀处理，设置砂石分离器，清洗废水经砂石分离器去除石子后再进入沉淀池进行沉淀，沉淀后废水全部用于混凝土生产拌料。养护水冷却废水回用至新乡马氏皮业有限公司；扩建项目生活污水依托新乡马氏皮业有限公司化粪池对生活污水进行处理后，定期清运，项目对地表水环境影响可接受。 （3）固体废物 扩建项目固废主要包括沉淀池和砂石分离器产生的沉渣、圆筒滤芯除尘器及脉冲袋式除尘器集尘，均为一般固废。其中沉淀池和砂石分离器产生的沉渣及圆筒滤芯除尘器及脉冲袋式除尘器集尘均可直接作为原料回用于生产工段；扩建项目废边角料回用至生产工序；废包装袋经一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。项目固废对周围环境影响可接受。 （4）声环境 项目设备噪声经采取评价要求的室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施，经距离衰减后，四厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响可接受。 综上所述，项目营运期产生的废水、废气、固废、噪声采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响可接受。 4、卫生防护距离 项目均需设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。 5、总量控制 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，结合工程排污特点及当地环境质量状况，评价建议选取颗粒物作为总量控制因子，控制指标为颗粒物0.4062t/a。 6、环保投资 工程总投资500万元，其中环保投31.7万元，占总投资的6.34%，应在项目建设过程中认真落实。

二、评价建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强施工期环境管理，最大限度降低施工期对周围环境影响。 3、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 综上所述，封丘县金鑫建筑模块有限公司年产500000立方米混凝土及年产8万立方米免蒸发泡砌块扩建项目符合国家相关产业政策。项目建设符合封丘县陈桥镇土地利用规划，项目50m卫生防护距离内无环境敏感点，项目选址可行，项目产生的各项污染因素经治理后能达到排放要求，处置措施可行。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 审批意见： 公章 经办人：年月日

附件十

附件十一