建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万立方米商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市合众建筑材料销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨勇 |  |  | 联系人 | 杨勇 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县居厢镇农民创业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13462389888 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县居厢镇农民创业园 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2018-410727-30-03-068378 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 水泥制品制造（C3021） |  |
| 占地面积 (平方米) | 33334.7 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 500 |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 67.7 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.35% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |
| 项目由来 新乡市合众建筑材料销售有限公司成立于2015年，原厂址位于新乡市封丘县城关镇，主要生产商品混凝土，为响应大气污染防治工作，原厂区已停业并全部拆除。根据封丘县规划建设委员会会议纪要内容（[2018]6号，见附件5），受大气污染治理影响，封丘县现有混凝土企业普遍产能不足，为保障全县各建设项目顺利推进、平抑物价、保障民生，现同意增设5家临时混凝土搅拌站，其中城关镇拟通过新乡市合众建筑材料销售有限公司搬迁新建临时搅拌站。 据此，新乡市合众建筑材料销售有限公司迁建至新乡市封丘县居厢镇农民创业园，拟投资5000万元，建设年产80万立方米商品混凝土建设项目。项目建成后将有效缓解封丘县混凝土供应压力，具有良好的经济效益。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。封丘县发展和改革委员会于2018年11月6日通过了本项目的备案证明（项目代码：2018-410727-30-03-068378）。 本项目土地为新乡市合众建筑材料销售有限公司租赁居厢镇桑村村民居委会的土地，租赁协议见附件8。根据居厢乡土地利用总体规划图（2010-2020年）（见附图4）和封丘县居厢镇土地管理所出具的证明（见附件3），新乡市合众建筑材料销售有限公司年产80万立方米商品混凝土建设项目拟建于封丘县居厢镇农民创业园，占地50亩，项目建设用地符合居厢镇土地利用规划，属于建设用地。根据封丘县居厢镇人民政府出具的证明（附件4），该项目建设符合居厢镇土地利用及乡镇总体发展规划。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行，2018年4月28日修改），本项目类别为“十九、非金属矿物制品业”中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部编制环境影响报告表。 受新乡市合众建筑材料销售有限公司委托（见附件1），河南可人科技有限公司承担了该项目的环境影响报告表编写工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园，项目东临工业路，路东为农田，南临赵陈路，路南为农田，东南侧30m为空场院，东南侧110m为伟佳食品厂，西侧为在建厂房，北侧为农田。距离项目最近的敏感点为项目东南侧380m的桑村。项目地理位置图见附图1，周围环境示意图见附图2，周围环境概况简图见下图1。 农田 北 本项目位置 农田 在建 厂房 110m 伟佳食品厂 30m 农田 空场院 380m 桑村 图1 周围环境概况简图 2、建设规模及内容 本项目总投资5000万元，占地面积50亩（合33334.7平方米），建设年产80万立方米商品混凝土建设项目。项目设置2台混凝土搅拌机，每台搅拌机生产能力为180m3/h，每天生产8小时，则每天生产商品混凝土2880m3，年工作300天，则项目最大产能为864000 m3/a，能达到年生产80万立方米的产能要求。 项目建设有环保库房、主机楼、办公楼等，厂区地面除绿化外全部硬化。项目主要建设内容见下表1，项目平面布置图见附图3。 表1 主要建设内容一览表 序号; 名称; 建筑面积; 数量; 备注. 1; 环保库房; 10000m2; 1排; 6间相连，主要用于砂石原料堆存. 2; 主机楼; 800m2; 1座; 内设2台混凝土搅拌机，4个水泥仓、2个煤灰仓、2个矿粉仓. 3; 砂石分离室; 300m2; 1座; 主要用于砂石分离. 4; 办公楼; 800m2; 1座; 2层，用于办公. 5; 实验室; 500m2; 1座; 用于产品检验. 6; 调度室; 500m2; 1座; 用于电脑控制. 7; 宿舍; 500m2; 1座; 用于员工休息. 8; 餐厅; 500m2; 1座; 用于员工就餐. 9; 电子磅; 200m2; 2座; 用于车辆称重. 3、主要产品及用途 本项目产品为商用混凝土，年产量为80万m3，本项目产品方案见表2所示。 表2 项目产品方案一览表 商品名称; 产量; 用途. 商品混凝土; 80万m3/a; 合计207.3万t/a，用于建筑施工. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 粉料仓; 水泥仓; 300t; 4个; 位于主机楼内. 煤灰仓; 300t; 2个. 矿粉仓; 300t; 2个. 2; 外加剂储罐; 10t; 4个. 3; 混凝土搅拌机; HZS180; 2台. 4; 配料机; PLD4800; 2台. 5; 装载机; I50; 2台. 6; 砼运输车; /; 20辆; 车辆容量为12m3. 7; 汽车泵; /; 2台. 8; 砂石分离机; /; 1台. 5、原辅材料及其用量 本项目主要原辅材料及其用量见下表4。 表4 主要原辅材料用量及能耗一览表 产品; 名称; 单耗（kg/m3）; 用量（t/a）; 备注. 混凝土; 水泥; 375; 300000; 外购，由封闭罐车运输至厂区，储存在水泥仓中. 煤灰; 70; 56000; 外购，由封闭罐车运输至厂区，储存在煤灰仓中. 矿粉; 70; 56000; 外购，由封闭罐车运输至厂区，储存在矿粉仓中. 沙; 890; 712000; 外购，储存在环保库房中. 石子; 1021; 816800; 外购，储存在环保库房中. 外加剂; 5.8; 4640; 外购，储存在外加剂储罐内. 资（能）源; 水; /; 131910; 厂区自备水井. 电; /; 10000kW·h; 封丘县集中供电. 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员50人，年工作天数300天，每天工作8小时，职工在厂区内食宿。 7、公用设施 （1）供水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，由厂区自备水井供水，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、运输车辆储罐清洗废水和运输车辆车身冲洗废水，搅拌机清洗水和运输车辆储罐清洗水经砂石分离机+三级沉淀水池处理后，上清液回用于生产，运输车辆车身冲洗水经沉淀后回用；生活废水经化粪池处理后定期清掏。 （3）供电 本项目年用电量约为10000kW·h，由封丘县集中供电，主要用于设施设备运转、办公生活用电，可以满足项目要求。 四、政策相符性 1、与产业政策相符性 本项目为普通商品混凝土生产，与本项目相关的产业政策及本项目与其相符性见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别; 鼓励类; 限制类; 淘汰类. 内容; /; /; /. 本项目涉及内容; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 由上表5可知，本项目不在“淘汰类”和“限制类”之列，符合国家产业政策。 2、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表6。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园; 属于限制开发区的农产品主产区. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：黄河故道森林公园、沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井）; 一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域 二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域; 本项目位于封丘县居厢镇，距离二级保护区边界7000米; 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为商品混凝土生产项目; 本项目产品不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于封丘县居厢镇; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目： 非金属矿采选及制品制造：不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品; 本项目为商品混凝土生产，不属于水泥制造、不属于陶瓷、石墨、碳素制品; 本项目属于二类工业项目. 由上表6可知，本项目厂址位于封丘县居厢镇农民创业园，属于新乡市主体功能区的农产品主产区。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （三）农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园; 属于农产品主产区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为商品混凝土生产，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。 5、本项目为商品混凝土生产，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 3、备案相符性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表8。 表8 项目拟建内容与备案内容相符性一览表 序号; 内容; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 1; 建设地点; 新乡市封丘县居厢镇农民创业园; 新乡市封丘县居厢镇农民创业园; 一致. 2; 建设规模; 年产80万立方米商品混凝土; 年产80万立方米商品混凝土; 一致. 3; 主要建设内容; 新建办公室、宿舍、实验室、标准化料库; 新建办公室、宿舍、实验室、标准化料库; 一致. 4; 工艺流程; 外购原料（水泥、煤灰、矿粉、石子、大沙）—电脑控制自动计量—电脑控制上料—一次搅拌成型; 外购原料（水泥、煤灰、矿粉、石子、大沙）—电脑控制自动计量—电脑控制上料—一次搅拌成型; 一致. 5; 主要设备; 搅拌机、实验室设备、搅拌车、地磅、运输泵车、铲车、环保自动喷淋; 搅拌机、实验室设备、搅拌车、地磅、运输泵车、铲车、环保自动喷淋; 一致. 4、与集中式引用水源保护区划相符性分析 项目与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划分的通知》（豫政办 〔2013〕107号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相符性分析见表9。 表9 项目与集中式引用水源保护区划相符性分析 项目; 内容; 本项目情况; 相符性. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划分的通知》; 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 项目位于封丘县居厢镇，距离封丘县集中式饮用水源地最近距离约为7.5km; 不在封丘县集中式饮用水水源保护区范围内. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》; 封丘县乡镇集中式引用水水源保护区包括冯村乡、赵岗镇、黄陵镇、尹岗乡、李庄乡、曹岗乡、陈桥镇、鲁岗乡、潘店镇、黄德镇、陈固乡、应举镇、荆隆宫乡、荆乡、留光镇。; 本项目位于封丘县居厢镇; 不在封丘县乡镇集中式饮用水水源保护区内. 由上表9可知，本项目不在封丘县集中式饮用水水源保护区范围内。 5、与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 本项目为商品混凝土生产，项目与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（新政办（2018）22号）中相关环保要求相符性分析见下表10。 表10 项目与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目粉料拟采用密闭罐车运输；砂石原料拟采用封闭运输并运送至密闭库房储存，同时采取洒水、喷淋等措施进行抑尘；项目生产工艺产尘点拟采用密闭设置，并配备除尘器，车间保持密闭；皮带输送拟保持密闭，配备除尘设施；厂区地面硬化，出入口拟配备车轮和车身冲洗装置，定期洒水。; 相符. 2; 严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。; 本项目为新建项目，施工期场地周边拟设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输六个百分之百”。建筑工地不涉及搅拌混凝土、配置砂浆。; 相符. 由表10可知，本项目建设符合新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案。 6、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》的相符性分析 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》（以下简称《三年行动实施方案》）中相关要求相符性分析见下表11。 表11 与《三年行动实施方案》相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工(甲醇、合成氨)、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目除外)以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于商品混凝土生产，不属于禁止新建、扩建的项目。项目不涉及VOCs排放。项目不属于燃煤项目。; 相符. 2; 从2018年起，所有工业企业要在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。; 本项目不涉及废水排放。; 相符. 3; 按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用和治理示范工程建设与试点工作，解决全市数量大、分布广的固体废物资源综合利用和安全处理处置问题；完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度，建立健全全市动态管理信息库，构建全过程监管体系，合理规划集中处置设施布局，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。依法严厉打击危险废物破坏环境的行为，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。; 本项目不涉及危险废物，固体废物均得到合理处置。; 相符. 由表11可知，本项目建设符合新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)。 7、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相符性分析 项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬大气攻坚行动方案》）的相符性分析见下表12。 表12 项目与《秋冬大气攻坚行动方案》相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市封丘县居厢镇。; 相符. 2; 自2018年10月1日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。; 本项目为商品混凝土生产，执行水泥行业大气污染物特别排放限值。项目原料拟密闭储存、密闭输送、系统收集。; 相符. 3; 建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 建筑工地拟采取周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 相符. 由表12可知，本项目建设符合京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市合众建筑材料销售有限公司原厂址位于新乡市封丘县城关镇，主要生产商品混凝土，为响应大气污染防治工作，原厂区已停业并全部拆除，在此不再论述其原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部，新乡市东南隅，隶属于河南新乡。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。 本项目位于封丘县居厢镇农民创业园。项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文条件 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界处入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499 km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。 5、动植物资源 封丘县农业种植盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等，封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。 项目周边没有发现《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

相关规划情况 1、封丘县饮用水源地保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划分的通知》（豫政办 〔2013〕107号），封丘县集中式饮用水水源保护区划分情况如下： 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 本项目位于封丘县居厢镇，距离封丘县集中式饮用水源地较远，最近距离约为7.5km，不在饮用水源地保护区范围内。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），封丘县乡镇集中式引用水水源保护区包括冯村乡、赵岗镇、黄陵镇、尹岗乡、李庄乡、曹岗乡、陈桥镇、鲁岗乡、潘店镇、黄德镇、陈固乡、应举镇、荆隆宫乡、荆乡、留光镇，本项目位于封丘县居厢镇，不在河南省乡镇集中式饮用水水源保护区内。 2、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文（2015）33号） 项目选址位于封丘县居厢镇农民创业园，根据河南省主体功能分区，项目场址区属于限制开发区域（农产品主产区），该区域的分类准入政策为： 主体功能区划限制开发区域中的农产品主产区，要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。 1、 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 本项目为商品混凝土生产项目，为新建项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，不在农产品主产区的不予审批项目之列，因此，项目建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的封丘县空气质量数据，选用2018.10.15~2018.10.29发布数据进行评价，环境空气质量数据见表13。 表13 封丘县环境空气质量数据（2018.10.15~2018.10.29） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 26~204μg/m3; 150μg/m3; 超标. PM2.5; 18.2~96.6μg/m3; 75μg/m3. 由表9可知，PM10、PM2.5均有一定程度的超标，主要受秋冬沙尘天气及生物质燃烧的影响。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水为项目东南侧230m的文岩九支，该河属于文岩渠，根据水环境功能区域划分规定，其规划水体功能为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 根据新乡市环境保护局出具的新乡市地表水环境责任目标断面水质月报2018年6月监测数据，文岩渠封丘王堤断面COD、NH3-N浓度值分别为22mg/L、0.08mg/L，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场调查，现场调查结果见下表。 表14 噪声现状值一览表 单位：dB（A） 地点 噪声值; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 标准值. 昼间; 50.5; 52.1; 51.6; 50.2; 60. 夜间; 41.7; 42.2; 42.8; 41.8; 50. 从上表10调查结果表明，项目边界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目周边均为农田、企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表15。 表15 主要环境保护目标一览表 环 境; 环境保护目标; 距离 (m); 方位; 保护级别. 大气环境; 桑村; 380; 东南; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 项目厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 文岩九支; 230; 东南; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 24小时平均; 150μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表17。 表17 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。相关标准限值见表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N; 总磷. 标准值IV类; 30; 1.5; 0.3. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目营运期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值和表3无组织排放限值，详见下表。 表19 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准; 项目; 限值. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备粉尘; 10. 无组织粉尘; 0.5. 2、噪声 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）。 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后综合利用不外排。项目大气污染物主要为粉尘，不涉及SO2、NOX。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 一、生产工艺： 石子 沙 环保库房 一次搅拌成型 电脑控制上料 电脑控制自动计量 矿粉 煤灰 水泥 水泥仓 煤灰仓 矿粉仓 添加剂 水 水池 添加剂仓 成品运输 注：粉尘 噪声 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、外购原材料 项目外购石子与沙，采用车辆运输进厂，经电子磅称量后，堆存于密闭环保库房内，此过程会产生少量粉尘。项目密闭环保库房内设置水喷淋系统，定时对砂石原料进行洒水降尘，水喷淋系统中洒水喷头设置在库房顶部的供水支管上，运行时通过加压设备为主干管道供水，喷头在水压作用下工作。 外购水泥、煤灰、矿粉经运输罐车运送进厂，储存在主机楼的粉料仓内，运输罐车出料口同粉料仓进料口通过管道连接，进料时罐车配备的空压机启动，粉料经负压作用送入粉料仓内暂存，此过程会产生粉尘。 2、电脑控制自动计量 根据生产要求，先向配料控制仪输入配方。项目外购的石子与沙经装载机运送至地下下料仓内，下料仓出口安装有计量秤，根据配方设置的重量称量后，砂石经传送带输送至配料机称料斗；水泥、煤灰、矿粉筒仓下方蝶阀开启，由于重力作用粉料落入螺旋输送机，由螺旋输送机输送到配料机称料斗称量，称好的粉料配齐后，通过出料皮带运送至搅拌机料斗内。 3、电脑控制上料 根据输入的配方，各物料根据计量后，经电脑控制上料，落入搅拌机料斗内，搅拌过程中按照设置时间将水和添加剂投入搅拌机。 4、一次搅拌成型、成品运输 搅拌过程中需要添加水和外加剂，所需的配料水由水泵从水池中抽入称量箱称量；外加剂主要为减水剂（液体），桶装的外加剂直接倒入外加剂储罐内，进料时外加剂由水泵抽入称量箱称量，称好的外加剂由水泵抽至水的称量箱中混合。混合后的外加剂溶水液经喷水器喷入搅拌机内。 各物料、水、添加剂经搅拌机一次搅拌成型后，直接卸入等待的密闭罐车，运送至建筑工地。搅拌过程会产生粉尘和设备噪声，车辆运输会产生噪声。 5、废产品 本项目产品由密闭罐车运送至建筑工地，未用完的产品回至厂区废料回收处，经砂石分离机进行处理回收。 二、实验室工艺流程简介 本项目实验室主要实验内容为用混凝土强度测定仪测定产品的强度，该过程产生的废物主要为废弃混凝土，经收集后用于区域道路建设。

主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期存在的主要环境问题为施工期扬尘、废水、噪声及固废。 1、废气 施工期的大气污染主要为施工扬尘，产生扬尘的作业主要有建材运输、装卸、堆放等过程。 2、废水 项目施工期施工人员均不在厂区内居住，故施工期废水主要为施工机械设备运转的冷却水和洗涤水及暴雨前期的地表径流水。 3、噪声 施工期主要噪声源有装载机、挖掘机以及交通运输车辆的汽车噪声，声级在70-90dB(A)之间。 4、固废 施工期排放的固废主要为废弃建筑材料和少量职工生活垃圾。 二、运营期 本项目营运期主要污染物、污染环节及防治措施见表20。 表20 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 污染环节; 污染物; 防治措施. 废气; 粉料仓; 粉尘; 仓顶除尘器+高于仓顶3m（不低于15m）的排气筒. 搅拌过程; 粉尘; 脉冲式布袋除尘器+高于主机楼3m（不低于15m）的排气筒. 砂石堆放、卸料; 无组织粉尘; 环保库房密闭＋水喷淋设施洒水. 车辆运输; 无组织粉尘; 地面硬化、加强绿化. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器＋排风管排放. 废水; 清洗废水; SS; 砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 经化粪池处理后定期清掏. 噪声; 搅拌机、装载机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 除尘机收集粉尘; 粉尘; 直接回用于生产. 除尘器废滤料; 废滤料; 运送至垃圾填埋场. 实验用混凝土; 废混凝土; 用于区域道路建设. 沉淀池泥渣; 泥渣; 用于道路基层垫料. 化粪池污泥; 污泥; 清运肥田. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 隔油池废油; 废油; 委托有处理能力的单位定期清运. 项目营运期具体产物产污环节如下： （一）废气 本项目营运期废气主要为粉料仓上料粉尘、混凝土搅拌机落料、搅拌粉尘、砂石堆放、卸料扬尘、运输车辆产生的道路扬尘及食堂油烟。 1、有组织粉尘 （1）粉料仓上料粉尘 本项目外购粉料（水泥、煤灰、矿粉）由罐车运输进场，然后由罐车自带的空压机打入粉料仓内，筒仓内为了保持压力平衡在顶端设置有呼吸孔，随着进料层的不断提高，筒仓内气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸孔，故项目粉料仓上料过程会产生粉尘。 （2）混凝土搅拌机落料、搅拌粉尘 本项目设置2台混凝土搅拌机进行搅拌，各物料经称料斗称量后，由皮带输送至混凝土搅拌机料斗，各物料落料、搅拌时产生大量粉尘。 2、无组织粉尘 （1）砂石堆放、卸料扬尘 企业外购砂石原料堆存于项目环保库房内，物料在卸车过程中会产生大量扬尘，卸料扬尘经密闭环保库房沉降后，仅极少部分通过门窗空隙逸散到环保库房外。 （2）运输车辆产生的道路扬尘 项目外购原材料水泥、煤灰、矿粉、石子和沙均采用汽车运输进场，成品也采用车辆运输出厂区。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，故车辆运输过程中会产生道路扬尘。 3、食堂油烟 项目设置食堂，主要大气污染物为烹饪过程中产生的厨房油烟。 （二）废水 1、清洗废水 清洗废水主要包括搅拌机清洗废水、运输车辆储罐清洗废水和运输车辆车身车轮冲洗废水，主要污染因子为SS。 2、生活污水 项目设置食堂和水冲厕，职工生活产生生活污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N。 （三）噪声 项目噪声主要为搅拌机、运输车辆、装载机和风机运行时产生的噪声，其噪声源强在70dB(A)~90dB(A)之间。 （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要为粉料仓除尘器和搅拌机除尘器收集的粉尘、除尘器更换的废滤料、实验过程产生的废混凝土、沉淀池泥渣、化粪池清掏污泥、职工生活垃圾和隔油池废油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 粉料仓 | 有组织粉尘 | 800 mg/m3 | 41.2t/a | 8mg/m3 | 0.206t/a |
|  | 落料、搅拌粉尘 | 有组织粉尘 | 1430mg/m3 | 41.2t/a | 7.15mg/m3 | 0.206t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 4.69mg/m3 | 11.25kg/a | 0.469 mg/m3 | 1.125kg/a |
|  | 环保库房 | 无组织粉尘 | / | 7.02t/a | / | 0.702t/a |
|  | 运输车辆 | 无组织粉尘 | / | 4.88t/a | / | 0.98t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机清洗 | SS | 3500mg/L | 1.89t/a | 0（经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产） |  |
|  | 运输车辆储罐清洗 | SS | 3000mg/L | 8.1t/a |  |  |
|  | 运输车辆车身车轮清洗 | SS | 3000mg/L | 20.07 t/a | 0（经三级沉淀池处理后回用于生产） |  |
|  | 职工生活污水 | 水量 | 960m3/a |  | 0（化粪池处理定期清掏） |  |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.336t/a |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.288t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.024t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 除尘器收集的粉尘 | 81.782t/a |  | 0（直接回用于生产） |  |
|  |  | 除尘器废滤料 | 2t/3年 |  | 0（运送至垃圾填埋场） |  |
|  |  | 实验用混凝土 | 10t/a |  | 0（用于区域道路建设） |  |
|  |  | 沉淀池泥渣 | 50t/a |  | 0（综合利用） |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 5t/a |  | 0（清运肥田） |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 7.5t/a |  | 0（收集后交由环卫部门处理） |  |
|  |  | 隔油池废油 | 0.0375 t/a |  | 0（委托具有处理能力的单位定期清运） |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、运输车辆、风机、装载机等，经采取隔声、设置减振基础、合理安排工作时间等措施，各厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在施工过程中不可避免的会破坏厂区周围的地表植被，造成地表植被减少，因此，运营期间要加强厂界和厂区的绿化，对地面进行硬化，减少遇雨天可能会引起局部水土流失。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期存在的主要环境问题为施工期扬尘、噪声、废水及固废。 1、施工期大气环境影响分析 施工期的大气污染主要为施工扬尘，产生扬尘的作业主要有建材运输、装卸、堆放等过程，扬尘产生量约为5t。扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，起尘量随汽车速度和风速增大而呈增大或呈级数增大，扬尘的污染范围也相应扩大。施工扬尘会造成局地降尘量增多，同时施工过程中运送建筑材料和机械设备的车辆扬尘，可能对沿途居民、农作物带来一定的污染影响。这种污染也是局部的、短期的，工程完成之后，施工对大气的影响就会消失。根据《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《京津翼及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，施工期扬尘治理应满足以下要求： ①建筑施工禁止使用散装水泥；②建筑施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；③施工现场道路、作业区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；④施工中产生的物料堆应采取遮挡、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；⑤运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘；⑥企业应在厂区门口树立标识牌，对本项目采取的环保治理措施进行公示，接受公众监督。控制措施为：建议施工堆场设置防护网，定期洒水、及时清运，建材入库存放，减少扬尘影响；建筑垃圾保湿运送定点倾倒，建材运输车辆采取帆布压盖等措施，施工期扬尘对大气环境的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期施工人员均不在厂区内居住故施工期废水主要为施工机械设备运转的冷却水和洗涤水及暴雨前期的地表径流水。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类等污染物。评价建议在施工工地周界设置排水明沟和临时集水池，施工期产生的废水经沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。施工期产生的废水不会对周围环境产生较大影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期主要噪声源有装载机、挖掘机以及交通运输车辆的汽车噪声，声级在70-90dB(A)之间。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，对周围环境产生一定的影响。施工机械在不同距离处的噪声级见表21。 表21 距施工机械不同距离处的声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 限值. 源强; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜. 1; 装载机; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39; 75; 55. 2; 挖掘机; 90; 70; 64; 60; 55; 50; 44; 75; 55. 3; 载重汽车; 82; 62; 56; 52; 48; 42; 36; 65; 55. 由表21可知，单台施工机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段厂界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响更大。施工期间应严格控制施工期的噪声。另外，各种施工车辆运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）合理安排高噪声设备运行时间； （2）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 （3）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期排放的固废主要为废弃建筑材料和少量生活垃圾。建筑垃圾产量约为5t，评价要求废弃建筑材料要定点堆放，及时清运到指定的地点综合利用或填埋；建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾存放至垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。 5、施工期生态影响分析 项目在施工和道路硬化的过程中会破坏原有的农田植被，不可避免的面临一定的水土流失问题。评价要求对开挖裸露面及时恢复植被，进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，减少雨水冲刷。

营运期环境影响分析 （一）废气对环境的影响分析 本项目营运期废气主要为粉料仓上料粉尘、混凝土搅拌机落料、搅拌粉尘、食堂油烟、砂石堆放、卸料扬尘及运输车辆产生的道路扬尘。 1、有组织排放 （1）粉料仓上料粉尘 本项目外购粉料（水泥、煤灰、矿粉）由罐车运输进场，然后由罐车自带的空压机打入粉料仓内，筒仓内为了保持压力平衡在顶端设置有呼吸孔，随着进料层的不断提高，筒仓内气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸孔。 项目设置4个水泥仓、2个煤灰仓、2个矿粉仓，水泥用量为30万t/a，煤灰用量为5.6万t/a，矿粉用量为5.6万t/a；即每个水泥仓进料量为7.5万t/a，每个煤灰仓进料量为2.8万t/a，每个矿粉仓进料量为2.8万t/a。粉料通过密闭罐车运输进厂，每罐车运输量约为60t，每车粉料打入筒仓需1.5h，则每个水泥仓入仓时间约为1875h/a，每个煤灰仓、矿粉仓入仓时间为700h/a。 粉料仓粉尘产生量按照用量的0.1‰计算，则每个水泥仓进料时粉尘产生量为7.5t/a，每个煤灰仓进料时粉尘产生量为2.8t/a，每个矿粉仓进料时粉尘产生量为2.8t/a，则经核算，项目粉料仓仓顶粉尘产生量合计为41.2 t/a。项目设计使用仓顶除尘器对粉料仓粉尘进行处理，每个筒仓均设置1套仓顶除尘器加1根高于仓顶3m（不低于15m）的排气筒，每台除尘器风机风量为2500m3/h，除尘效率可达99.5%。则各类粉料上料粉尘产排情况见表22。 表22 项目各粉料入仓粉尘产排情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 输送时间（h/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 水泥仓; 7.5; 1600; 1875; 0.0375; 8. 煤灰仓; 2.8; 1600; 700; 0.014; 8. 矿粉仓; 2.8; 1600; 700; 0.014; 8. 经核算，项目粉料仓仓顶粉尘产生总量合计为41.2t/a，排放量为0.206t/a，各粉料仓粉尘经仓顶除尘器处理后，外排浓度为8mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度10 mg/m3），可实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 （2）混凝土搅拌机落料、搅拌粉尘 本项目设置2台混凝土搅拌机进行搅拌，各物料经称料斗称量后，由皮带输送至搅拌机料斗。密闭库房内砂石原料堆存设置有水喷淋设备，因此砂石原料含水量较大，故砂石配料过程中无粉尘产生，项目水泥、煤灰、矿粉经密闭螺旋输送机输送至搅拌机，此过程为密闭式，无粉尘外逸；各物料落料、搅拌时产生大量粉尘，粉尘产生量按物料投加量的0.1‰计，水泥用量为30万t/a，煤灰用量为5.6万t/a，矿粉用量为5.6万t/a，则2台搅拌机粉尘产生总量为41.2t/a，每台搅拌机粉尘产生量为20.6t/a。 本项目2台混凝土搅拌机分别设置1台脉冲式布袋除尘器，用于处理配料搅拌过程中产生的粉尘。粉尘经除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。每台风机设计风量为6000m3/h，除尘效率以99.5%计，粉尘产排情况见表23。 表23 落料、搅拌粉尘产排情况一览表 产污环节; 除尘措施; 数量（套）; 运行时间（h/a）; 风量m3/h; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 搅拌; 脉冲式布袋除尘器; 2; 2400; 6000; 20.6; 1430; 7.15; 0.103. 2400; 6000; 20.6; 1430; 7.15; 0.103. 由上表可知，项目落料、搅拌粉尘排放量合计为0.206t/a，排放浓度为7.15mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度10 mg/m3），可实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 2、无组织排放 （1）砂石堆放、卸料扬尘 企业生产外购砂石原料，进厂后堆存于项目环保库房内，物料在卸车过程中由于落差原因、砂石间的碰撞都会产生大量扬尘，项目环保库房为密闭车间，物料卸载瞬间产生的扬尘由于粒径较大，会在封闭车间内迅速沉降，只有少量微细颗粒粉尘在环保库房内漂浮，经一段时间静置后，绝大部分粉尘会降落至地面，仅极少部分通过门窗空隙逸散到环保库房外。 评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算砂石的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 封丘县年平均风速为2.4m/s，物料落差取2m，物料含水率为8%，经计算，项目装卸起尘速率为1.148g/s。装卸石子、沙以每车60t计，装卸次数为25480次，每车每次装卸时间以4分钟计，则物料起尘量为1.413×18500×4×60×10-6=7.02t/a。 同时，本项目拟在密闭环保库房内加装水喷淋设施，定时对砂石原料进行喷水保湿，对粉尘进行沉降，粉尘去除率可达90%，则粉尘排放量为0.702t/a。为进一步减小粉尘对周围环境产生的影响，对环保库房建设提出如下要求： ①环保库房密闭设置，库房内设置水喷淋系统，定时开启；砂石下料仓位于地下封闭，砂石输送过程保持密闭。 ②针对装卸粉尘，评价要求辅以局部洒水，以确保有效降尘，同时可保障工人作业环境清洁。具体局部洒水设施设置情况：在环保库房内设置6个移动式洒水喷头，下料斗处共设置6个旋转式喷淋装置，以最大限度地减少环保库房内粉尘的外溢对环境造成的污染。 ③装卸车辆在作业时，应尽量降低物料落差，并在洒水喷头下作业，以减少扬尘产生。 综上，环评要求做到环保库房密闭与砂石输送过程密闭，并在生产过程中对机械干扰部分引起的起尘进行洒水降尘，以降低砂石堆存粉尘对周围环境的影响。 （2）运输车辆产生的道路扬尘 本工程外购原材料水泥、煤灰、矿粉、石子和沙均采用汽车运输进场，成品也采用车辆运输出厂区。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表24。 表24 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 5; 30; 0.60; 0.49. 10; 30; 0.60; 0.98. 20; 30; 0.60; 1.96. 本项目的车流量：成品混凝土每天运输量为2667m3，单车每次运输量按12m3计算，每天运输车辆为223车次；砂石每天运输量为5096t，单车每次运输量按60t计算，每天运输车辆为85车次；水泥、粉煤灰、矿粉及外加剂每天运输量为1388.8t，单车每次运输量按60t计算，每天运输车辆为24车次；以上合计每天运输车辆为332车次。汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量约为4.88t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；砂石运输车辆要封闭遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落；对厂区进出车辆进行限速。采取以上措施后，可使粉尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.98t/a，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。 （3）无组织废气达标分析 根据以上分析可知，项目主要无组织排放源为砂石堆放、卸料及存储时产生的粉尘，经密闭环保库房和水喷淋对粉尘进行沉降后，项目无组织粉尘排放量为0.702 t/a（0.234kg/h）。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型对粉尘的无组织排放厂界浓度进行预测，本项目无组织废气排放情况见表25。 表25 本项目无组织废气排放情况表 污染源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放高度（m）; 污染源排放速率（kg/h）. 粉尘; 130; 80; 10; 0.234. 1、预测内容 ### 根据无组织排放源强及项目所在区域的气象特征，预测厂区无组织排放源对厂界及敏感点的贡献值及占标率见表26。 表26 厂区无组织污染源对厂界及敏感点的贡献值 预测点; 无组织源距厂界距离（m）; 预测值(mg/m3); 占标率（%）. 东厂界; 97; 0.02734; 3.04. 南厂界; 50; 0.0202; 2.24. 西厂界; 1; 0.01013; 1.13. 北厂界; 1; 0.01013; 1.13. 桑村; 380; 0.0367; 4.08. 周界外浓度最大值; 338; 0.03731; 4.15. 厂界浓度限值（mg/m3）; /; 0.5. 由上表可知，本项目环保库房粉尘无组织排放最大值出现在距面源中心338m处，最大值为0.03731mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度：颗粒物≤0.5mg/m3的标准要求。项目周围最近敏感点桑村的无组织粉尘预测浓度为0.0367 mg/m3，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（PM10的24小时平均浓度限制150μg/m3）的要求。因此项目环保库房粉尘无组织排放对周围大气环境影响较小。 2、大气环境防护距离 根据表20相关参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织源的大气环境防护距离，其计算结果显示无组织排放源周围无超标点，因此本项目不再设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，分别取470、0.021、1.85、0.84。 根据表15无组织废气相关计算参数，将其代入上述计算公式，经计算，本项目环保库房粉尘卫生防护距离计算结果为5.137m，根据卫生防护距离极差的相关规定，确定本项目环保库房的卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置图，项目各厂界设防距离见表27。卫生防护距离包络图见附图6。 表27 各厂界设防距离表 厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 设防距离（m）; 0; 50; 0; 50. 根据现场调查，本项目周围最近的环境敏感点为东南侧380m的桑村，其不在本项目50m卫生防护距离内，可满足本项目卫生防护距离要求。 3、食堂油烟 项目建设完成后，职工为50人，根据建设单位提供资料，职工分为2班，每班25人，实际就餐人数为每天25人，食堂采用液化石油气作为燃料，液化石油气属于清洁能源，主要大气污染物为烹饪过程中产生的厨房油烟。人均耗油量按50g/d计，经核算耗油量为1.25kg/d（0.375t/a）。根据类比调查，一般油烟的产生量占耗油量的2%~4%，本项目取平均值3%，经核算，本项目产生的油烟量为0.0375kg/d（11.25kg/a）。灶头排气量为4000m3/h，食堂烹饪时间为2h/d，则油烟产生浓度为4.69mg/m3，评价建议食堂油烟经烟罩收集后，经油烟净化器对油烟进行处理，油烟净化器的处理效率为90%，处理后油烟排放浓度为0.469 mg/m3，经处理后的油烟废气经排风管引至房顶排放，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型：允许排放浓度≤1.5mg/m3），可实现达标排放，对周围环境影响较小。 （二）废水对环境的影响分析 项目产生的废水主要为搅拌机、混凝土运输车清洗废水、职工生活污水。 1、原料混合用水 项目原料添加水为0.16t/ m3，本项目年产80万立方米产品，则用水量为128000 m3/a（426.67 m3/d），该部分用水进入产品，不外排。 2、水喷淋设备用水 项目环保库房内设置水喷淋设备进行降尘处理，喷头洒水流量一般取1m3/h，装卸物料时喷头开启，根据计算，水喷淋设备用水量为1680m3/a（5.6m3/d），此部分用水蒸发耗散，不外排。 3、清洗废水 （1）搅拌机清洗废水 本项目设置2台混凝土搅拌机，根据建设单位生产实际，搅拌机在停止生产时必须冲洗干净，每台搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水量为1.0m3/台·次计算，搅拌机清洗水量为600m3/a（2m3/d），废水损失率按10%计，经核算，废水排放量为540m3/a（1.8m3/d）。 项目拟在主机楼旁配备1台砂石分离机并设置1座容积为60m3（4m×5m×3m）的三级沉淀池，搅拌机清洗废水经砂石分离机和三级沉淀池进行处理后，上清液全部回用于生产，不外排。 （2）运输车辆储罐清洗废水 混凝土运输车辆在停运时，需要对运输车辆储罐进行清洗。本项目混凝土运输量平均为2667m3/d，单车运输量为12m3计算，每天运输约223车次，项目购置20辆混凝土运输车。根据建设单位提供资料，车辆每天运输结束后需要清洗一次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，用水量为3000m3/a（10m3/d），废水损失率按10%计，经核算，混凝土运输车辆储罐清洗废水排放量为2700m3/a（9m3/d）。 混凝土运输车辆储罐清洗废水经砂石分离机和三级沉淀池进行处理后，上清液全部回用于生产，不外排。 （3）运输车辆车身车轮冲洗废水 项目拟在厂区大门口设置1套冲洗装置，混凝土运输车辆进出厂区前对车身车轮进行冲洗。本项目混凝土运输量平均为2667m3/d，单车运输量为12m3，每天运输约223车次，单个运输车冲洗用水为0.1m3/辆·次，用水量为6690m3/a（22.3m3/d），废水损失率按10%计，经核算，混凝土运输车辆车身车轮清洗废水排放量为6021m3/a（20.07m3/d）。 运输车辆车身车轮清洗废水经排水渠引至三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀处理后上清液回用于生产，不外排。 综上所述，项目清洗废水排放量为9261m3/a（30.87m3/d），主要污染因子为SS，搅拌机清洗水和运输车辆储罐清洗水经砂石分离机+三级沉淀水池处理后，上清液回用于生产，运输车辆车身冲洗水经沉淀后回用，不外排，分离出的砂石用于生产。 4、生活污水 项目营运期劳动定员50人，年工作300天，每天工作8小时，根据建设单位提供资料，职工分为2班，每班25人，员工在厂区内食宿。生活用水量按每人每天80L计算，则生活用水量为1200m3/a（4m3/d），排放系数以0.8计，废水产生量约为960m3/a（3.2m3/d）。其中食堂废水经隔油池处理后同其它生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后定期清掏。 本项目水平衡图如下： 砂石分离机+三级沉淀池 定期清掏 原料混合用水 4 生活用水 0.8 3.2 化粪池 3.2 水喷淋设备用水 5.6 耗散 5.6 426.67 产品 395.8 运输车辆储罐清洗废水 运输车辆车身车轮冲洗废水 30.87 9 0.23 1.8 22.3 22.07 30.87 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 新鲜水439.7 2 10 0.2 搅拌机清洗用水 1 （三）噪声对环境的影响分析 1、噪声源强 项目噪声主要为搅拌机、运输车辆、装载机和风机运行时产生的噪声，其噪声源强在70dB(A)~90dB(A)之间。项目生产中搅拌机采用密闭作业；风机安装减振和消音器等措施处理；运输车辆以同时在厂区内停留4辆计，运输车辆和装载机通过减速慢行及加强厂内绿化等措施处理后，可有效减少噪声影响。 项目噪声污染源源强及治理措施见表28。 表28 项目噪声污染源源强及治理措施一览表 设备名称; 噪声声源[dB(A)]; 数量; 运行情况; 治理措施; 治理后源强[dB(A)]. 混凝土搅拌机; 80～90; 2台; 连续; 密闭隔声; 60～70. 风机; 70～80; 10台; 连续; 消声器; 50～60. 运输车辆; 75～80; 4台; 间歇; 减速慢行 绿化降噪; 55～60. 装载机; 70～80; 2台; 连续; 50～60. 2、预测方法 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式： ①点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) －△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 △L—遮挡引起的噪声衰减量。 ②噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； 3、预测结果及评价 本项目夜间不工作，不产生噪声。根据上述计算公式，本项目噪声昼间对各个厂界的噪声贡献值见表29。 表29 厂界噪声预测结果一览表 预测点; 设备; 数量; 距预测点距离（m）; 贡献值 dB(A); 昼间预测值dB(A); 昼间标准值dB(A). 东 厂 界; 混凝土搅拌机; 2台; 40; 40.97; 43.32; 60. 风机; 10台; 40; 37.96. 运输车辆; 4台; 40; 33.98. 装载机; 2台; 86; 24.32. 南 厂 界; 混凝土搅拌机; 2台; 110; 32.18; 34.81; 60. 风机; 10台; 110; 29.17. 运输车辆; 4台; 110; 25.19. 装载机; 2台; 100; 23.01. 西 厂 界; 混凝土搅拌机; 2台; 116; 31.72; 34.79; 60. 风机; 10台; 116; 28.71. 运输车辆; 4台; 116; 24.73. 装载机; 2台; 80; 24.95. 北 厂 界; 混凝土搅拌机; 2台; 60; 37.45; 39.81; 60. 风机; 10台; 60; 34.44. 运输车辆; 4台; 60; 30.46. 装载机; 2台; 90; 23.92. 经采取以上措施及距离衰减后，项目各厂界昼间噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求，项目建成后对周围声环境的影响小。 （四）固废对环境的影响分析 本项目产生的固体废物主要是除尘器收集的粉尘、除尘器废滤料、实验用混凝土、沉淀池泥渣、化粪池污泥、生活垃圾和隔油池废油。 1、除尘器收集的粉尘：粉料仓除尘器粉尘收集量为40.994/a，搅拌机除尘器收集粉尘40.994t/a，则项目除尘器收集的粉尘量为81.988 t/a，这部分粉尘直接回用于生产。 2、除尘器废滤料：项目除尘器过滤材料每3年更换一次，项目所有除尘器均需要更换，每台除尘器除尘滤料更换量为0.2t，则本项目除尘器废滤料产生量为2t/3年，废滤料主要成分为合成纤维和过滤产生的粉尘，属于一般固废，更换后运送至垃圾填埋场进行填埋处理。 3、实验用混凝土：在生产的过程中会有少量的实验混凝土产生。实验混凝土产生量较少，类比同类企业数据，该部分固废的产生量为10t/a，可用于区域道路建设。 4、沉淀池泥渣 搅拌机、运输车辆清洗废水经砂石分离机+三级沉淀水池处理，类比同类企业，本项目沉淀池泥渣量约为50t/a，经收集后用于区域内道路基层垫料等综合利用。 5、化粪池污泥 项目设置一座化粪池对生活污水进行处理。化粪池污泥产生量为5t/a，定期清掏，用于附近农田肥田，综合利用不外排。 6、生活垃圾：厂区劳动定员50人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则产生量为7.5t/a；厂内采用垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。 7、隔油池废油：项目设置食堂，食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，隔油池废油产生量约为用油量的10%，即隔油池废油产生量为0.0375t/a，委托具有处理能力的单位定期清运。 项目产生的固体废物均属于一般固体废物，评价要求项目设置1座10m2的一般固废暂存间，实验用混凝土及沉淀池泥渣经一般固废暂存间暂存后，定期合理处置。综合厂区布置及产污环节，项目拟在实验室1楼设置1座一般固废暂存间，方便运输处理，评价建议一般固废暂存间应做好硬化措施，并采取防雨、防渗、防流失等措施。 因此，本项目生产及生活产生的固体废物，采取相应的措施后均能够得到合理的处置，对周围环境影响较小。 （五）交通运输影响分析 项目营运期，运输原料及产品采用一些大型车辆，车辆在输送过程中，随着车速的加快，汽车扬尘随之增大，扬尘及噪声污染会对沿途道路两侧环境造成一定的影响。其中水泥、煤灰、矿粉用密封罐车运输，石子、沙子采用散装车辆加盖篷布运输。项目物料运输路线以001乡道为主，运输道路南侧桑村受到运输影响较大，为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价建议建设单位采取如下措施： （1）项目应对厂区进出口和厂区路面进行平整和硬化处理，以减少道路产生的扬尘污染以及可能引起的物料散落； （2）合理安排运输时间，尽量避免夜间运输，限制车辆鸣笛，车辆经过行人较多的地段要慢行，减少车辆噪声对道路沿线的影响； （3）对砂石和运输路面进行洒水，保证其表面有一定的含水率，减少起尘； （4）砂石运输车辆必须采取密闭运输达到无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，减少原料的散落。 （5）对出厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥出场，保持周边环境清洁。 通过采取以上措施，可有效减少运输车辆对运输道路沿线两侧环境的影响。 （六）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表30 表30 运营期监测计划一览表 类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 负责机构; 监督机构. 废气; 除尘器排气筒; 颗粒物; 每年两次，每次连续监测2天，除尘器的进、出口各设1个采样点; 建设单位; 封丘县环保局. 厂界上、下风向; 颗粒物; 每年两次，每次连续监测2天，厂界上、下风向分别设置2个监测点; 建设单位; 封丘县环保局. 噪声; 厂界; 等效连续 A声级; 每年两次，每次连续监测2天，昼夜各一次; 建设单位; 封丘县环保局. （七）选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园，占地面积50亩，土地性质为建设用地，根据封丘县居厢镇人民政府出具的证明，该项目建设符合居厢镇土地利用及乡镇总体发展规划。 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园，项目东临工业路，路东为农田，南临赵陈路，路南为空场院和伟佳食品厂，西侧为在建厂房，北侧为农田。距离项目最近的敏感点为项目东南侧380m的桑村。本项目建成后各个污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 因此，评价认为本项目选址可行。 （八）环保投资估算 本项目总投资为5000万元，其中环保投资为67.7万元，占总投资的1.35%。环保投资估算表见下表31。 表31 本项目环保投资估算一览表 序号; 项目内容; 主要环保设施; 数量; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 粉料仓粉尘; 仓顶除尘器＋排气筒; 8套; 46. 落料、搅拌粉尘; 脉冲式布袋除尘器＋排气筒; 2套. 砂石堆放、卸料; 水喷淋设备; /. 食堂油烟; 油烟净化器＋排风管排放; 1套; 0.5. 2; 废水处理; 生产废水; 砂石分离机＋三级沉淀池（60m3）; 1套; 11. 生活污水; 化粪池（10m3）; 1座. 隔油池（1m3）; 1座. 3; 噪声治理; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; /; 5. 4; 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.2. 生产固废; 固废暂存间（10m2）; 1座; 3. 5; 生态; 绿化; /; 2. 6; 合计; /; 67.7. （九）环保验收 本项目环保验收内容见表32。 表32 环保验收一览表 污染物类别; 污染物名称; 验收内容; 控制标准. 废气; 粉料仓; 粉尘; 每个粉料仓粉尘经管道收集，由一套仓顶除尘器处理后，经高于仓顶3m（不低于15m）的排气筒排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求. 搅拌机; 每台搅拌机粉尘经管道收集，由一套脉冲式布袋除尘器处理后，经高于主机楼3m（不低于15m）的排气筒排放. 砂石堆放、卸料; 环保库房设置水喷淋系统. 食堂油烟; 油烟; 油烟经烟罩收集，由1套油烟净化器处理后，经排风管引至房顶排放; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型：允许排放浓度≤1.5mg/m3）. 废水; 生产废水; SS; 1套砂石分离机＋三级沉淀池（60m3）; /. 生活污水; COD、BOD、SS、NH3-N; 1座1m3隔油池＋1座10m3化粪池; /. 噪声; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 生产固废; 一般固废; 1座10m2固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶若干.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉料仓 | 粉尘 | 仓顶除尘器+高于仓顶3m（不低于15m）的排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2相应标准 |
|  | 搅拌机 |  | 脉冲式布袋除尘器+高于主机楼3m（不低于15m）的排气筒 |  |
|  | 无组织排放 |  | 环保库房密闭＋水喷淋设施洒水+地面硬化 | 对周围环境影响较小 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器＋排风管排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N | 化粪池处理后定期清运 | 化粪池定期清运，不外排 |
|  | 清洗废水 | SS | 砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产 | 处理后回用于生产，不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 粉尘 | 全部回用于生产 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 废滤料 | 更换后运送至垃圾填埋场 |  |
|  | 实验用混凝土 |  | 用于区域道路建设 |  |
|  | 沉淀池 | 泥渣 | 用于道路基层垫料 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 清运肥田 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 隔油池 | 废油 | 委托具有处理能力的单位定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、运输车辆、风机、装载机等，噪声级在70～90dB(A)之间。经采取隔声、设置减振基础、合理安排工作时间，优化厂区平面布置等措施，各厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目的施工会造成一定的植被破坏及水土流失。因此评价要求开挖的土石方应及时回填，临时堆场予以覆盖，并设置围墙，做好防护工作；工地周围设置围栏；施工期结束后，建设单位及时对厂区进行绿化和硬化。本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡市合众建筑材料销售有限公司成立于2015年，原厂址位于新乡市封丘县城关镇，为响应大气污染防治工作，原厂区已停业并全部拆除。现新乡市合众建筑材料销售有限公司迁建至新乡市封丘县居厢镇农民创业园，拟投资5000万元，建设年产80万立方米商品混凝土建设项目，属于迁建项目。主要为外购砂石、水泥、煤灰、矿粉等原料，经计量、上料、搅拌工序，生产商品混凝土。项目劳动定员50人，年工作天数300天，每天工作8小时，职工在厂区内食宿。 2、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园，土地性质为建设用地，根据封丘县居厢镇人民政府出具的证明（附件4），该项目符合居厢镇土地利用及乡镇总体发展规划。 项目东临工业路，路东为农田，南临赵陈路，路南为空场院和伟佳食品厂，西侧为在建厂房，北侧为农田。距离项目最近的敏感点为项目东南侧380m的桑村。 本项目各污染物在采取相应的环保措施后能满足相关标准要求，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目选址可行。 3、工程可行性分析结论 （1）废气 本项目废气主要为粉料仓上料粉尘、搅拌粉尘、砂石堆放、卸料扬尘、运输车辆产生的道路扬尘和食堂油烟。 项目每个粉料仓粉尘经仓顶除尘器除尘后经高于仓顶3m（不低于15m）的排气筒排放，排放量为0.412t/a，排放浓度为8mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度10 mg/m3）； 项目2台混凝土搅拌机分别设置1台脉冲式布袋除尘器，粉尘经除尘器处理后，分别经1根高于主机楼3m（不低于15m）的排气筒。搅拌机落料、搅拌粉尘排放浓度为7.15mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度10 mg/m3）； 项目环保库房采取全密闭结构，砂石堆放、卸料扬尘经密闭库房和水喷淋设备洒水降尘后，粉尘排放量为0.702t/a，对周围环境影响较小； 本项目运输车辆产生的道路扬尘经采取地面洒水降尘、车辆密闭、车辆限速等措施后，汽车运输扬尘排放量约为0.98t/a，对周围环境影响较小； 本项目无组织粉尘最大落地距离为338m，最大落地浓度约为0.03731 mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度：颗粒物≤0.5mg/m3的标准要求；项目周围最近敏感点桑村的无组织粉尘预测浓度为0.0367 mg/m3，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（PM10的24小时平均浓度限制150μg/m3）的要求。 本项目无需设置大气环境防护距离；项目设置以无组织粉尘排放的环保库房边界外50米的卫生防护距离，其中东厂界、南厂界不设防护距离，西厂界和北厂界设防距离为50m，该范围内无环境敏感点。 项目食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放浓度为0.469 mg/m3，经处理后的油烟废气通过排风管引至房顶排放，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型：允许排放浓度≤1.5mg/m3）； （2）废水 本项目清洗废水包括搅拌机清洗水、运输车辆储罐清洗废水和运输车辆车身车轮冲洗废水，产生量为9261m3/a（30.87m3/d）。其中搅拌机清洗水和运输车辆储罐清洗水经砂石分离机+三级沉淀水池处理后，上清液回用于生产，运输车辆车身冲洗水经沉淀后回用；分离出的砂石回用于生产；本项目生活污水产生量为960m3/a（3.2m3/d），经化粪池处理后定期清掏。 经采取以上措施后，项目废水能做到综合利用不外排，对周围环境影响小。 （3）噪声 项目噪声主要为搅拌机、运输车辆、装载机和风机运行时产生的噪声，经基础减振、厂房隔声、减速慢行、绿化降噪等措施处理后，项目各厂界昼间噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求，项目建成后对周围声环境的影响小。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要是除尘器收集的粉尘、除尘器废滤料、实验用混凝土、沉淀池泥渣、化粪池污泥、生活垃圾和隔油池废油。除尘器收集的粉尘直接回用于生产；除尘器废滤料更换后运送至垃圾填埋场处理；实验用混凝土经收集后用于区域道路建设；沉淀池泥渣经收集后用于区域内道路基层垫料等综合利用；化粪池污泥定期清掏，用于附近农田肥田，综合利用不外排；职工生活垃圾经垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运；隔油池废油委托具有处理能力的单位定期清运。 本项目生产及职工生活产生的固体废物，采取相应的措施后均能够得到合理的处置，对周围环境影响较小。 4、建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应按照国家环境保护竣工验收的最近管理要求进行竣工验收，并报环境管理部门备案。 5、环评总结论 本项目为新乡市合众建筑材料销售有限公司年产80万立方米商品混凝土建设项目，符合国家产业政策，项目位于新乡市封丘县居厢镇农民创业园，占地属于建设用地，选址符合居厢镇土地利用及乡镇总体发展规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日