建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万立方米装配式建筑材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南众建装配式建筑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨辉 |  |  |  | 联系人 |  | 杨辉 |  |  |
| 身份证号 | 410727197806107656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县赵岗镇大辛庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18903712882 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县赵岗镇大辛庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410727-30-03-070032 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 砼结构构件制造C3022 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12100 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  | 48 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 2.4 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 1、项目由来 河南众建装配式建筑有限公司是一家专业生产装配式建筑材料的企业，为贯彻落实《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市大力发展装配式建筑的实施方案的通知》（新政办[2018]56号）和《新乡市人民政府关于加快推进建筑产业现代化的实施意见》（新政文[2016]178号）的精神，加快推进我县装配式建筑产业发展，结合我县实际，河南众建装配式建筑有限公司拟投资2000万元在新乡市封丘县赵岗镇大辛庄建设年产10万立方米装配式建筑材料项目，本项目只用装配式建筑材料生产，不得从事商品混凝土生产和销售。 - 该项目已于2019年12月通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码2019-410727-30-03-070032，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2019年修正本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），河南众建装配式建筑有限公司年产10万立方米装配式建筑材料项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，应为允许类。故本项目符合国家和地方产业政策要求。 本项目租赁个人闲置土地及厂房，租赁协议见附件3，由封丘县赵岗镇国土资源所证明（见附件4）和封丘县赵岗镇人民政府证明（见附件5）可知，项目用地属于工业建设用地，符合封丘县赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）的规定，本项目产品属于第50条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，“全部”编制报告表，因此本项目应编制环境影响报告表，具体内容见表1。 表1 建设项目环境影响评价分类管理名录本项目相关内容 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 十九、非金属矿物制品业. 50、砼结构构件制造、商品混凝土加工; /; 全部; /; 报告表. 受河南众建装配式建筑有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，供建设单位上报环保部门审批。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 本项目厂址位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄，项目地理位置见附图一。 经现场勘查，本项目东侧为耕地，西侧为乡道，南侧为空地（现状为草地），北侧为乡道，距离项目最近的敏感点是西北侧220m处的戚城乡，东北侧940m处的阎店村，南侧52m的大辛庄村；距离项目所在地最近的地表水体为厂界东侧309m的天然文岩渠。项目周边环境敏感点分布情况见附图二，项目现场照片见附图五。 （2）建设内容和规模 本项目基本情况见表2；项目建设内容见表3；厂区平面布置图见附图三。 表2 项目基本情况一览表 项 目; 概 况; 备 注. 项目名称; 年产10万立方米装配式建筑材料项目; /. 建设单位; 河南众建装配式建筑有限公司; /. 建设性质; 新建; /. 建设地点; 新乡市封丘县赵岗镇大辛庄; /. 占地面积; 12100m2; /. 建筑面积; 2850m2; /. 总投资; 2000万元; 企业自筹. 劳动定员; 20人; 厂区不提供食宿. 工作制度; 年工作时间300d，每天1班，每班8h; /. 表 3 项目建设内容一览表 工程组成; 建筑名称; 主要工程内容及功能用途. 主体工程; 1#车间; 建筑面积1560m2，1F，彩钢封闭结构，场地地面硬化，主要用于水泥制品和装配式建材的生产；利用现有. 2#车间; 建筑面积1290m2，1F，彩钢封闭结构，场地地面硬化，主要用于原材料存放、水泥罐和原材料搅拌；新建. 3#车间; 建筑面积1560m2，1F，彩钢封闭结构，场地地面硬化，主要用于成品仓库；新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积90m2，1F，砖混，员工办公；新建. 成品晾晒区; 位于厂区内北. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 雨污分流. 供电; 依托封丘县电网. 环保工程; 废气; 水泥仓; 水泥仓仓顶配备除尘器（1#），仓顶排放口超出生产车间顶3m以上，距地面15m（1#排气筒）. 粉煤灰仓; 粉煤灰仓仓顶配备除尘器（2#），仓顶排放口超出生产车间顶3m以上，距地面15m（2#排气筒）. 投料工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；. 搅拌工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；. 皮带输送工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；. 原料堆场; 堆场全密闭；设置高压喷雾，定时开启对堆场洒水；堆场设置抑尘网；. 车辆运输; 生产车间全密闭；车辆出入口和原料库入口设置1套车辆冲洗台；运输车辆封闭遮盖，控制载重；对厂区道路硬化，洒水抑尘；. 装卸过程; 石料堆场采用密闭车间，高压喷雾；. 其它; 厂区安装视频监控系统及粉尘检测仪，并与县环保部门联网. 废水; 生活污水; 1×15m3化粪池. 模具清洗; 1×3m3清洗池，经沉淀后回用. 运输车辆清洗废水; 厂区入口和储料库设置洗车装置，运输车辆清洗废水经厂区出入口沉淀池(2m3)处理后循环使用. 一般固废; 废钢筋边角料等; 设一般固废暂存区10m2，合理贮存，定期外售. 危险废物; 废机油及含油废物; 1个4m2危废暂存间，定期委托资质单位处置. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。. 噪声; 车间内布置、基础减振、车间隔声、设备隔声与消音. 3、项目产品方案 本项目产品主要为装配式建材，具体见表4。 表4 产品方案 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 装配式建材; 楼梯板; 立方/年; 1万; 规格根据客户订单进行生产. 2; 出檐板; 立方/年; 1万. 3; 井管; 立方/年; 1万. 4; 路沿石; 立方/年; 1万. 5; 外墙板; 立方/年; 1万. 6; 内墙板; 立方/年; 2万. 7; 叠合板; 立方/年; 3万. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 产品原材料; 砂; t/a; 4万; 外购成品. 2; 黄沙; t/a; 1万; 外购成品. 3; 石子; t/a; 8万; 外购成品. 4; 水泥; t/a; 3.0万; 外购成品. 5; 粉煤灰; t/a; 1.5万; 外购成品. 6; 钢筋; t/a; 50; 外购成品. 7; 水性脱模剂; t/a; 0.5; 外购成品. 8; 塑料布; 张; 2500; 外购成品. 9; 能源消耗; 水; m3/a; 15030; 厂区自备井. 10; 电; 万kwh/a; 5; 依托封丘县电网. 5、主要生产设备 本项目主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌机; JS-750型; 1; 台; 位于生产车间内. 2; 配料机; 3仓; 1; 台; 位于生产车间内. 3; 水泥筒仓; 100t; 1; 个; 均配有仓顶除尘器. 4; 粉煤灰仓; 100t; 1; 个; 均配有仓顶除尘器. 5; 装配流水线; /; 1; 套; 位于生产车间内. 6; 模具; /; 100; 套; /. 7; 地磅; 150T; 1; 座; /. 8; 铲车; /; 1; 辆; /. 9; 水泥罐车; /; 1; 辆; /. 10; 行车; /; 1; 台; /. 6、公用工程 (1) 给排水 ★给水 # ①生产用水 本项目生产用水主要为水泥制品和装配式建材生产过程时原料搅拌过程中生产添加用水、清洗用水、喷淋用水、预制构件养护用水和运输车辆清洗用水。 a、搅拌过程中生产添加用水 根据项目单位提供资料，项目年产10万立方米水泥制品及装配式建筑材料项目，由工程分析可知，搅拌时用水量占原材料总量（约10万m3）的10%。则项目生产用水量为1.0万m3/a（33.3m³/d），自然蒸发，无生产废水外排。 b、清洗用水 模具清洗用水：根据项目单位提供资料，模具清洗用水量约为2m3/d（600m3/a），厂区设置一个模具清洗沉淀池，该部分废水经沉淀后，全部用于生产。 c、喷淋设施用水 本项目粉状砂石原料存放于车间内原料堆场，主要是粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载过程中起尘。根据项目单位提供资料，砂石堆场堆喷洒用水量为3m3/d（900m3/a）。 d、养护用水 预制构件在场地成型后，需进行洒水养护，根据项目单位提供资料，养护用水用量为1000m3/a（10m3/d），该部分用水靠自然蒸发。 e、车辆清洗水 车辆清洗水：本项目在原料库及成品库出入口处建设自动车辆清洗装置对出厂车辆轮胎进行冲洗，项目营运期出入厂车辆约为10辆次/日，消耗量按每驶出一辆车100L水计，则本项目清洗池新鲜水补充量约为300m3/a（1m3/d）。由于厂区入口和出料库相距较近，建议在储料库处和厂区入口设置1套洗车装置，清洗水经配套的三级沉淀池（每个1m3）沉淀后循环使用，不外排。 ④生活用水：根据河南省《用水定额》(DB41/T385-2014)，项目营运期职工生活用水40L/d·人计，本项目员工20人，均不在厂内食宿，则营运期职工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 ★排水 本项目排水主要为职工生活污水，排污系数按80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。本项目生活污水经厂区内化粪池（1×15m3）处理后，定期清掏运于肥田，不外排。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 （单位：m3/d） （2）供电 用电量为5×104kwh/a，由封丘县电网提供。 7、工作制度和劳动定员 年工作300天，每天1班，每班8小时。总定员人数为20人，不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘察，现状为厂房和空地，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县处于黄河下游，河南省东北部，新乡市东部。南临黄河，与河南省开封市隔河相望，东临长垣，西靠延津县，北接安阳市滑县。地处东经114°14′—114°46′，北纬34°53′—35°14′之间，全境南北最大距离38.2km，东西最宽距离48.7km，总面积1220.5km2，大体呈三角形。县城西北距新乡市60km，西南距省会郑州100km。 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄，具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌、地质 2.1 地形地貌 封丘系黄河流域冲积平原的一部分。地处黄河故道，地貌复杂，沙岗平原洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65-72.5米。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 2.2 地质构造 地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化形成了境内地下矿藏资源，二十世纪六十年代以来根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田，一部分石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5°C-14.5°C之间，年降水量615.1毫米，无霜期214天。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文水系 4.1 地表水 封丘县属黄河流域天然文岩渠水系，封丘县主要河渠除黄河外，还有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。 黄河：中国的第二大河，黄河从县南和县东流过境内，流长56公里，最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。 天然文岩渠：境内天然渠由原阳县入境流经县境南部，文岩渠由延津县入境流经县境北部，天然渠文岩渠出县境于长垣县汇合称天然文岩渠东流至濮阳县境内注入黄河。 距离项目所在地最近的地表水体为厂界西侧309m的天然文岩渠。本项目无生产废水排放；本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏运于肥田。 4.2 地下水 封丘县地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4~5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1克/升，单位涌水量为10-20d/t·s。区域地下水流向为从南向北。 5、土壤 封丘县地处黄河流域冲积平原。境内主要有潮土河风沙两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐硷土、风沙土和灌溉土六个土壤。项目所在区域内土壤类属沙土和淤土之间，土壤疏松适中，保肥性能好，团粒结构较好，耐旱耐涝。 6、动植物资源 封丘县植被情况主要为人工栽培植被为主，缺乏天然植被，常见人工植被有泡桐、杨树、旱柳等以及常规的农作物小麦、大豆、玉米和棉花等。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、集中式饮用水水源保护区规划 按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338—2007）》，划定封丘县乡镇集中式饮用水水源保护区（第一批）。 7.1 封丘县饮用水水源保护区范围 （1）封丘县冯村乡蔡村水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西35米、南45米、北40米的区域。 （2）封丘县赵岗镇前盘丘水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南20米、北20米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 （3）封丘县黄陵镇黄陵村水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米区域。 （4）封丘县尹岗乡李堂村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。 （5）封丘县李庄乡李庄村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西40米、南10米、北30米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米区域。 （6）封丘县曹岗乡曹岗村水厂地下井（共1眼井） 一级保护去范围：水厂厂区及外围东10米、西50米、南20米、北50米区域。 （7）封丘县陈桥镇陈桥村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西48米、南35米、北44米区域。 （8）封丘县鲁岗乡鲁岗村水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围45米的区域。 （9）封丘县潘店镇潘店村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）封丘县黄德镇叶寨村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西15米、南30米、北45米的区域。 （11）封丘县陈固乡陈固村水厂地下井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米区域。 （12）封丘县应举镇应举村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西10米、南45米、北40米的区域。 （13）封丘县荆隆宫乡北孙庄村地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米区域。 二级保护区范围：一级保护区外围50米的区域。 （14）封丘县荆乡回族乡前荆乡村水站地下井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西35米、南40米、北30米的区域。 （15）封丘县留光镇留光村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米区域。 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄，距离本项目最近的饮用水源保护区为项目东南侧2.7km的封丘县赵岗镇前盘丘水厂地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南20米、北20米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。本项目不在其保护区范围内，因此本项目对封丘县赵岗镇前盘丘水厂地下水井群（共2眼井）影响很小。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表7 项目与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 赵岗镇农村饮用水源保护区以取水井为中心，周边50m范围内为一级保护区范围，未划定二级保护区。; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为砼结构构件制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产10万立方米装配式建筑材料项目，属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 9、项目与“河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案”的相符性分析 表8 与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第31条：开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全省工企业完成物料运输、生产工艺、对环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行清扫洒水，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 水泥、粉煤灰均采用密闭罐车运输，砂子采用密闭车厢、石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；砂子、石子储存在密闭堆场中，采取高压喷雾减少粉尘排放；投料、搅拌过程、皮带输送过程均配有独立集气罩和独立袋式除尘设备，水泥罐和粉煤灰罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，车辆出入口设置冲洗台。本项目需设置在线监测和视频监控；; 符合要求. 10、项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》附件中《水泥行业无组织排放治理标准》的相符性分析 表9 项目与《水泥行业无组织排放标准》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）料场密闭治理。 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。石灰石、页岩、泥岩、粉煤灰、煤矸石、原煤、水泥熟料、矿渣等所有原煤料均在全封闭式料场内存放。料场安装喷干逸尘设施2、密闭料场必须覆盖所有料场区（堆场区、工作区和主通道区）3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门等封闭性良好便于开关的硬质门，在无车辆进入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流4、所有地面完成硬化绿化，并保证物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用6、料场出口安装感应式车辆冲洗装置。保证车辆出场车轮车身干净，运行不起尘。; 严格执行水泥行业大气污染物特别排放限值，物料运输及料场实行密闭储存、地面硬化，密闭输送、系统收集，厂区入口处安装车辆冲洗装置，料场设自动喷淋装置。; 符合要求. - 物料输送环节治理 1、散状原燃料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、卸料点应设密闭罩，并配备除尘设备。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷干抑尘装置。2、皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭。转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。; 水泥和粉煤灰均采用密闭罐车运输，大沙采用密闭车厢运输，石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；大沙、石子储存在密闭堆场中，并采取高压喷雾减少粉尘排放；投料、搅拌过程、皮带输送过程均配有独立集气罩和独立袋式除尘设备，水泥罐和粉煤灰罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；; 符合要求. - 生产环节治理 1 水泥窑：上料、卸料环节设置集尘装置及配备除尘系统。2独立粉磨站斗提机、皮带上料、水泥搅拌库等产尘节点均须配套抽风收尘及除尘装置。熟料厂破碎机、给料、球磨机粉磨、烘干、回转窑窑头、窑尾等产尘节点均须配套抽风收尘及除尘装置。熟料厂、粉磨站立磨机或辊压机采用全封闭形式。3 包装、出料工序：水泥包装、出料的所有环节需在四面封闭的厂房内操作，并设有独立集尘罩和配备除尘系统。4 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 投料、搅拌过程、皮带输送过程均配有独立集气罩和独立袋式除尘设备，水泥罐和粉煤灰罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘，废气经除尘处理后经15米高排气筒排出；生产车间密闭；水泥料仓口设置仓顶除尘器。; 符合要求. - 厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。2 对厂区道路定期洒水清扫。3 企业出厂口和料场出口（粉磨站在出厂口）处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。4 厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。; 厂区道路硬化，定期洒水清扫，在企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用; 符合要求. - 建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 本项目设置在线监测和视频监控，并与县环保部门联网，保存并公开原有监测记录。; 符合要求. 11、项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第25条：强化工业料堆场扬尘整治。 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、; 渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目属于建材行业，水泥和粉煤灰均采用密闭罐车运输，大沙采用密闭车厢运输，石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；大沙、石子储存在密闭堆场中，并采取高压喷雾减少粉尘排放；投料、搅拌过程、皮带输送过程均配有独立集气罩和独立袋式除尘设备，水泥罐和粉煤灰罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，车辆出入口和原料库设置车辆冲洗台（由于车辆入口和原料库入口相距较近，共用1套车辆冲洗台）。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《新乡市2018年环境质量年报》，本项目所在区域环境质量达标情况见表11。 表11 新乡市环境空气质量现状评价表（年均值，单位：ug/m3，CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 0.5; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 0.43. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 32; 0. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 0. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 2.3; 4; 57.5; 0. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度; 202; 160; 126; 0.26. - 由表11可知，新乡市环境空气中的PM10、PM2.5、O3均出现超标，超标倍数分别为0.5，0.43，0.26，项目所在区域为环境空气质量不达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 2、地表水环境质量现状 距离项目所在地最近的地表水体为厂界西侧309m的天然文岩渠，为IV类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准。 本评价引用新乡市环境保护局发布的新乡市2018年环境质量年报对封丘陶北断面监测结果进行分析，监测结果见表12。 表12 2018年封丘陶北断面主要监测因子浓度均值 （单位：mg/L） 监测日期; 监测指标; IV类标准; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷. 2018年; 16.0; 0.248; 0.06; 30; 1.5; 0.3; 是; 是; 是. 由表12可知，新乡市2018年环境质量年报中封丘陶北断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，水环境质量现状良好。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将持续改善新乡市水环境质量。 - 3、声环境标准 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年12月28日~12月29日对项目厂界周边及敏感点设置监测点位进行监测。具体监测结果见表13： 表13 项目厂界声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 54.1~54.4; 45.1~45.6. 2; 厂界南侧; 55.0~55.6; 45.2~45.8. 3; 厂界西侧; 55.4~56.1; 45.8~46.4. 4; 厂界北侧; 56.7~56.9; 46.1~46.3. 5; 大辛庄村; 53.2~53.6; 43.1~43.3. GB3096-2008中1类标准; 55; 45. 由表13可以看出，项目厂界四周及附近敏感点环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准的要求，说明项目区域声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 企业委托河南鼎泰检测技术有限公司于2019年12月30日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测，见附件6，检测结果统计如下表所示。 表14 本项目厂址土壤监测及评价结果 检测因子; 单位; 检测结果; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》筛选值第二类用地. 1#厂区西北 （0~0.2m）; 2#厂区中部 （0~0.2m）; 3#厂区东南（0~0.2m）. 砷; mg/kg; 12.3; /; /; /. 镉; mg/kg; 0.22; /; /; /. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; /; /; /. 铜; mg/kg; 21; /; /; /. 铅; mg/kg; 31.6; /; /; /. 汞; mg/kg; 0.057; /; /; /. 镍; mg/kg; 29; /; /; /. 四氯化碳; mg/kg; ＜0.0013; /; /; /. 氯仿（三氯甲烷）; mg/kg; ＜0.0011; /; /; /. 氯甲烷; mg/kg; ＜0.0010; /; /; /. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ＜0.0013; /; /; /. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0010; /; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0013; /; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0014; /; /; /. 二氯甲烷; mg/kg; ＜0.0015; /; /; /. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ＜0.0011; /; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 四氯乙烯; mg/kg; ＜0.0014; /; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ＜0.0013; /; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 三氯乙烯; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 氯乙烯; mg/kg; ＜0.0010; /; /; /. 苯; mg/kg; ＜0.0019; /; /; /. 氯苯; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 1,2-二氯苯; mg/kg; ＜0.0015; /; /; /. 1,4-二氯苯; mg/kg; ＜0.0015; /; /; /. 乙苯; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 苯乙烯; mg/kg; ＜0.0011; /; /; /. 甲苯; mg/kg; ＜0.0013; /; /; /. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 邻二甲苯; mg/kg; ＜0.0012; /; /; /. 硝基苯; mg/kg; ＜0.09; /; /; /. 苯胺; mg/kg; ＜0.5; /; /; /. 2-氯酚; mg/kg; ＜0.06; /; /; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ＜0.2; /; /; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 䓛; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ＜0.1; /; /; /. 萘; mg/kg; ＜0.09; /; /; /. 石油烃; mg/kg; 106; 92; 98; /. 表15 土壤理化特性调查表 点号; 厂区内表层样监测点0~0.2m. 层次; 0~0.2m. 现场记录; 颜色; 棕色. 结构; 团粒. 质地; 轻壤土. 砂砾含量; 65. 其他异物; 枯枝、石子等. 实验室测定; pH值; 7.1. 土壤容重g/cm3; 1.22. 孔隙度%; 67. 氧化还原电位mV; 159. 阳离子交换量cmol（+）/kg; 15.32. 由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍等45项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。 5、生态环境质量现状 项目周围主要为农业生态系统，其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇大辛庄，项目周边500m评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地。同时，项目不在饮用水水源保护区范围内。主要环境保护目标：周边村庄。 表16 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 大气环境; 戚城乡; NW; 220; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 阎店村; NE; 940. 大辛庄村; S; 52. 地表水; 天然文岩渠; W; 309; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 大辛庄村; S; 52; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. 土壤环境; 厂界东侧; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地标准. 厂界内和厂界（北侧、南侧和西侧）; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表17 农用地土壤环境质量标准一览表 单位：mg/kg 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要标准要求. 参数; 浓度限值. 环境 空气; GB3095-2012; 环境空气 质量标准; 二类; SO2; 1小时平均浓度≤500µg/m3. 24小时平均浓度≤150µg/m3. NO2; 1小时平均浓度≤200µg/m3. 24小时平均浓度≤80µg/m 3. PM10; 24小时平均浓度≤150µg/m3. PM2.5; 24小时平均浓度≤75µg/m3. 声环境; GB3096-2008; 声环境 质量标准; 1类; 等效连续 A声级; 昼间≤55dB(A)， 夜间≤45dB(A). 地表水; GB3838-2002; 地表水 环境质量标准; IV类; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 土壤; GB15618-2018; 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准; 农用地; 具体见表17. GB36600-2018; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准; 第二类 用地; 具体见表18. 序号; 污染物项目①②; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬（六价）; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱作地，采用其中较严格的风险筛选值. 表18 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1，2，3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a， h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. 46; 石油烃; 4500; mg/kg. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求. 参数; 浓度限值. 废气; GB4915-2013; 《水泥工业大气污染物排放标准》; 表2; 颗粒物; 散装水泥包装站及水泥制品生产：10mg/m3. 表3; 颗粒物; 企业边界大气污染物浓度限值：0.5mg/m3. 噪声; GB12348- 2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 1类; 等效连续A声级; 昼间≤55dB(A)， 夜间≤45dB. 一般固体废物; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单; /; /; /. 危险废物; GB 18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单; /; /; /. |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOx排放，职工生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运，无废水外排，根据新乡市生态环境局文件要求，本项目需设置颗粒物的量为0.0886t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程分析 （1）施工期工艺流程分析 经现场勘查，本项目利用现有车间（1#车间）1560m2，新建2#车间1200m2和办公室90m2。施工期工艺流程及各阶段主要污染物排放情况见图2。 图2 施工期生产流程及产污流程图 # 整个施工期可以分为：现有场区平整、基础施工、工程施工和工程验收四个阶段。其中现有场区平整、基础施工和工程施工三个阶段都会产生扬尘、噪声和弃土，将会对该区域环境产生一定的影响。 - 运营期工艺流程分析 本项目预制构件主要为装配式建材，主要包括楼梯板、出檐板、井管、路沿石、外墙板、内墙板和叠合板，根据项目单位提供资料，产品工艺均相同，具体生产工艺见图3。 水泥、粉煤灰 图3 生产工艺流程及产污环节图 外购石子、砂、黄沙先用铲车将原料铲至配料斗中，水泥罐中的水泥和粉煤灰罐中的粉煤灰均直接由封闭的螺旋输送系统计量后送至搅拌机内，该过程会产生粉尘；配料斗中的原料由皮带输送装置输送至到搅拌机内，然后加水进行搅拌，该过程会产生粉尘和噪声；搅拌均匀后在出料口将搅拌均匀的浆料通过水泥罐车浇注到装配式建材流水线里面的模具中固定，浇注完全后通过震动平台震动成型，该过程会产生噪声；成型后的预制构件放置在露天成品区，并在自然条件下进行洒水养护，部分产品采用塑料布覆盖静置等措施以此来维持预制构件的湿度，让混凝土凝固，达到产品标准要求；在混凝土达到一定要求后由行车进行脱模，该过程会产生噪声；脱模后即为成品（路沿石产品生产过程中不需要钢筋）。本项目原料搅拌过程在2#车间内进行，模具成型工序在1#车间内进行，搅拌后的原料由水泥罐车输送至装配式建材生产车间（1#车间），因此1台搅拌机和1台配料机可以满足本项目生产过程所需。 二、主要污染工序 （一）、施工期 （1）废气：主要废气污染源是挖掘地基、土地平整、车辆运输等环节产生的扬尘等。 （2）废水：主要来自各类建筑施工废水和施工人员生活污水。 （3）噪声：来自土石方、打桩和结构等施工环节所产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 （4）固废：主要为弃土、施工建筑垃圾，施工人员生活垃圾等。 （二）、营运期 本项目营运期主要环境影响因素有废气、噪声及固体废物，其产污环节如下： 1、废水 本项目废水主要是员工的生活污水。产品添加、堆场喷淋全部自然蒸发，运输车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。 2、废气 本项目大气污染物主要为水泥和粉煤灰入仓过程中产生的粉尘，原料投料及搅拌系统产生的粉尘，原料堆场扬尘，运输车辆动力起尘、装卸扬尘。因此可能会对局部环境空气造成一定影响。 3、噪声 本项目营运期噪声主要是搅拌机、配料机、铲车等设备运行产生的噪声。据类比调查，高噪声源强在70～85dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表19。 表19 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 搅拌机; 1; 隔声、减振; 75; 55. 2; 配料机; 1; 隔声、减振; 70; 50. 3; 铲车; 1; 隔声、减振; 85; 65. 4、固体废物 ①一般固体废物 一般工业废物主要为废塑料布、除尘器收集的粉尘和废钢筋边角料，其中废塑料布产生量为0.8t/a，除尘器收集粉尘产生量约为57.2t/a，废钢筋边角料产生量为2t/a。厂区内设置一般固废暂存区，废塑料、废钢筋边角料布定期外售，除尘器收集粉尘回用于生产。 ②危险废物 本项目危险废物主要为废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 根据项目提供资料，本项目废机油及含油废物为0.05t/a，在厂区危废暂存间暂存后，定期交由具有资质的单位处理。 ③职工生活垃圾 本项目职工20人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为3.0t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 水泥仓粉尘（1#排气筒） |  | 粉尘 | 2370mg/m3，32.7t/a | 2.37mg/m3，0.033t/a |
|  |  | 粉煤灰仓粉尘（2#排气筒） |  | 粉尘 | 2370mg/m3，16.35t/a | 2.37mg/m3，0.016t/a |
|  |  | 投料粉尘 | （3#排气筒） | 粉尘 | 500mg/m3，2.25t/a | 7.4mg/m3，0.0396t/a |
|  |  | 搅拌粉尘 |  | 粉尘 | 610mg/m3，4.275t/a |  |
|  |  | 皮带输送粉尘 |  | 粉尘 | 380mg/m3，1.71t/a |  |
|  | 无组织 | 投料、搅拌、皮带输送 |  | 粉尘 | 0.041kg/h，0.0411t/a |  |
|  |  | 原料堆场扬尘 |  | 粉尘 | 0.0108t/a，0.009kg/h |  |
|  |  | 装卸扬尘 |  | 粉尘 | 0.05t/a，0.024kg/h |  |
|  |  | 运输动力起尘 |  | 粉尘 | 0.124t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 （192m3/a ） |  |  | COD | 300mg/l，0.0576t/a | 0 |
|  |  |  |  | SS | 200mg/l，0.0384t/a |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/l，0.0068t/a |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 50mg/l，0.0096t/a |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 5mg/l，0.001t/a |  |
| 固体 废物 | 废保湿材料 |  |  | 塑料布 | 0.8t/a | 定期外售 |
|  | 设备维修 |  |  | 废机油及含油废物 | 0.05t/a | 委托具有资质单位处理 |
|  | 环保设备 |  |  | 除尘器粉尘 | 57.2t/a | 回用于生产 |
|  | 生产过程 |  |  | 废钢筋边角料 | 2t/a | 定期外售 |
|  | 职工生活 |  |  | 生活垃圾 | 3.0t/a | 委托环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 项目主要是搅拌机、配料机、铲车等设备运行产生的噪声。据类比调查，高噪声源强在70～85dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期的大气污染物主要是施工扬尘。施工工地的扬尘主要来自堆料场的起风扬尘、装卸投料过程产生的作业扬尘、汽车行驶产生的道路扬尘等，存在于整个施工阶段（如土地平整、挖土、铺浇地面、材料运输、装卸等），尤其在晴天、有风时，扬尘污染更为严重。据调查，施工现场近地面的粉尘随地面风速、天气情况的变化而变化，一般影响范围在工地周围50-100米范围内。 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》(豫政办【2018】14号)、及《长垣市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（长政办【2018】12号）文件，评价建议建设单位在施工期间增加以下措施防尘： （1）坚持“易绿则绿，易平则平，易盖则盖”、“谁建设，谁主管”的原则，从源头上控制扬尘污染。 （2）施工现场应保持整洁，场区大门及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （3）安排员工定期对施工场面洒水以减少扬尘量。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加次数。 （4）禁止现场搅拌混凝土和配置砂浆。 （5）对运输建筑材料的车辆加盖篷布减少洒落，防止运送过程沿途抛撒。 （6）在施工过程中，易产生扬尘的作业点周围应采取围挡、围护以减少扬尘扩散。 （7）尽量避免在大风天气进行施工作业。 （8）在施工场地上设置专人负责建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 （9）施工工地开工前必须做到“六个到位”即“审批到位、报备到位、治理方案、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”。 （10）强化施工扬尘防治。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》（豫建设标[2016]48号），建筑施工（含拆迁、市政施工）工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平方米以上工地视频监控系统和扬尘监控设施100%安装），禁止搅拌石灰石。 # （11）保持主要出入和场内道路良好的交通条件，防止车辆频繁加减速产生更多的尾气排放。 # （12）进厂道路采取硬化处理，进出厂车辆经冲洗轮胎后方能上路行驶。 # 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水环境影响分析 主要为施工废水和施工人员的洗漱用水。 - 2.1施工机械冲洗废水 - 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2生活污水 本项目施工期为20天，施工人员约10人，施工人员均为周围村民，不设施工营地，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/人·d计算，用水量为0.3t/d，排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.24t/d。施工人员洗手废水经沉淀后用于洒水降尘，厂区设置旱厕，粪便入厕定期清掏用于周围肥田，不外排。 3.声环境影响分析 本项目施工期噪声主要是施工机械噪声。主要高噪声机械有挖掘机、搅拌机、装卸机、推土车、运输车等，其影响范围主要为施工场地周围的居民。 （1）施工机械噪声影响预测分析 ① 基准预测点噪声级叠加公式 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 ② 噪声源至某一预测点的计算公式 L2=L1−20lgr2r1 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离m。 （2）预测结果分析 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表20。 表20 噪声随距离的衰减关系表 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 声源名称; 源强; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 推土机; 85; 74.5; 60.6; 54.5; 51; 48.5; 46.6. 振捣棒; 87; 81; 67; 61; 57.5; 55; 53. 升降机; 78; 58; 44; 38; 34.5; 32; 30. 吊车; 72; 75.5; 61.5; 55.5; 52; 49.5; 47.6. 重型卡车; 80; 77.5; 63.5; 57.5; 54; 51.5; 49.5. 由上表可知，敏感点在距离施工现场较近的情况下，其受施工噪声影响较大。针对这一情况，为减小施工噪声对周围环境特别是噪声敏感点的影响，环评要求提出以下噪声防治措施： ●施工单位应合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。如必须夜间施工的，应提前向上级部门提出申请。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。 ●施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。 ●施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。在采取上述措施后，可将施工期的噪声影响减小到最低程度。 4、固体废物环境影响分析 主要为施工产生建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 本项目新建建筑面积为2850m2，经类比同类型房地产建筑施工情况，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，则本项目建筑垃圾产生量约为28.5t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2生活垃圾 本项目施工期为20天，施工人员约10人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，约0.1t。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 5、施工期运输车辆对城市交通的环境影响分析 5.1运输车辆对城市交通环境影响分析 本项目东邻为道路、隔路为林地，南邻、西邻均为耕地，北邻为大陆，其建筑垃圾、工程弃土、材料供应等运输车辆增多时对城市交通会产生一定的影响，主要为以下方面： ①道路交通畅通性的环境影响； ②泥土对道路环境卫生的影响； ③运输扬尘产生的环境影响。 为减轻运输车辆对城市交通环境产生的影响，建议建设单位在设计运输路线时，避开交通运输高峰期，合理安排运输路线，同时在工地出口处设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前要将车轮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地，运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量。 5.2运输车辆对道路沿线环境敏感点的环境影响 对道路沿线环境敏感点产生的环境影响主要为扬尘，在运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，同时在运输过程中建议运输车辆禁止鸣笛，设置专一交通管理人员，合理安排运输路线和运输时间，尽量避开夜间22：00～次日6：00时段内运输。 经采取以上措施，施工期运输车辆对城市交通和敏感点的环境影响很小。 6、生态环境、景观影响分析 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要有以下几个方面： （1）储罐仓顶粉尘 水泥和粉煤灰入仓过程中产生的粉尘，粉料储罐上呼吸口（要求储罐不能有其他呼吸孔）会产生少量粉尘，由于粉料自储料罐罐底由螺旋运输机运至配料仓，故粉料罐内上部分粉尘产生浓度极小，上仓顶呼吸口采用筒仓除尘器防止粉尘外泄，除尘效率达到99.9%以上。此处不设置风机、通过筒仓除尘的风量即为所耗粉料的体积，本项目共设有1个水泥储罐和1个粉煤灰储罐，环评建议粉料罐筒仓顶端安装一套脉冲除尘器，经仓顶处理后由仓顶排放（出气口高于仓顶3m以上，距地面15m高度，1#排气筒和2#排气筒）。 根据第一次全国污染源普查“水泥制品制造业”工业污染源产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量1.09kg/t粉料，物料的输送能力为20-30t/h，评价取30t/h。本项目水泥用量30000t/a、粉煤灰用量15000t/a，据此计算，项目每个粉料仓粉尘产排情况见表21。 表21 储料罐呼吸孔粉尘有组织产生及排放情况一览表 位置; 污染物; 废气量（m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#仓筒（水泥仓）; 粉尘; 1.38×107; 2370; 32.7; 脉冲除尘器（1#）+仓顶以上3m排气筒（1#排气筒）; 99.9; 0.033; 2.37; 0.033. 2#仓筒（粉煤灰仓）; 粉尘; 0.69×107; 2370; 16.35; 脉冲除尘器（2#）+仓顶以上3m排气筒（2#排气筒）; 99.9; 0.016; 2.37; 0.033. 由上表可知，粉尘排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 （2） 原料投料的粉尘 本项目黄沙、砂、石子提升采用铲车将原材料铲至配料斗中，车间内设有1台配料机，本环评要求在投料斗侧方安装1套集气罩，投料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口）。加料过程产生的粉尘经集气装置收集后进入1台独立袋式除尘器（3#），风机风量5000m3/h，处理后的废气通过1根15米高排气筒进行排放（3#排气筒）。 本项目砂用量为4万t/a，黄沙用量为1万t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（2010年修订）中排污系数，取投料过程物料损失为0.05kg/t原料，则本项目粉尘产生量为2.5t/a，投料年有效工作时间以900h/a计，本项目集气装置的收集效率为90%，袋式除尘器的处理效率99.5%。 本项目投料工序粉尘产排情况见表22。 表22 投料工序废气产生及排放情况一览表 位置; 废气种类; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 投料; 颗粒物; 粉尘; 2.25; 500; 2.5; 集气罩+袋式除尘器（3#）+1根15m高排气筒（3#排气筒）; 99.5; 0.011; 2.5; 0.0125. 由上表可知，本项目投料工序粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 由于粉尘受自身重力作用具有一定的沉降性，大部分未被集气罩等收集装置捕捉到的粉尘会回落于密闭的生产车间内，少量粉尘会飘出厂界外排至环境中，粉尘沉降率以95%计，则车间外逸散无组织粉尘排放量约为0.0125t/a，排放速率为0.014kg/h。 （3）搅拌粉尘 本项目配料斗中的原料经配套的皮带输送机输送至搅拌机中（输送通道全封闭），水泥以密闭式螺旋输送机输送至搅拌机中，本项目车间内设有1台搅拌机，本环评要求搅拌机开盖口上方安装1套集气装置，加料过程产生的粉尘经集气装置收集后进入1台袋式除尘器（4#），风机风量5000m3/h，处理后的废气通过1根15米高排气筒进行排放（3#排气筒，与投料工序共用1根排气筒）。 本项目粉状原料总使用量为9.5万t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（2010年修订）中排污系数，取投料过程物料损失为0.05kg/t原料，则本项目粉尘产生量为4.75t/a，搅拌年有效工作时间以1400h/a计，本项目集气装置的收集效率为90%，除尘器的处理效率99.5%。 本项目搅拌工序粉尘产排情况见表23。 表23 搅拌工序废气产生及排放情况一览表 位置; 废气种类; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 搅拌; 颗粒物; 粉尘; 4.275; 610; 3.05; 集气罩+袋式除尘器（4#）+1根15m高排气筒（3#排气筒）; 99.5; 0.02; 3.0; 0.015. 由上表可知，本项目搅拌工序粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 由于粉尘受自身重力作用具有一定的沉降性，大部分未被集气罩等收集装置捕捉到的粉尘会回落于密闭的生产车间内，少量粉尘会飘出厂界外排至环境中，粉尘沉降率以95%计，则无组织粉尘排放量约为0.024t/a，排放速率为0.017kg/h。 （4）传送带输送粉尘 本项目黄沙、砂、石提升过程均有配套的皮带输送机输送完成，水泥由运输散装物料的罐车利用压力向筒仓内输送，筒仓以螺旋输送机给搅拌机供料。砂、石子等骨料在皮带输送机上的运输，环评要求：皮带输送机受料点、中转点、卸料点设置密闭集气罩，并配备袋式除尘器（5#），风机风量5000m3/h，处理后的废气通过1根15米高排气筒进行排放（3#排气筒，与投料、搅拌工序共用1根排气筒），本项目传送带输送粉尘产生量按照该项目总原料量（95000t/a）的0.02‰计算，则粉尘产生量约为1.9t/a，皮带输送有效工作时间以900h/a计本项目集气装置的收集效率为90%，除尘器的处理效率99.5%。 本项目皮带输送粉尘产排情况见表24。 表24 皮带输送工序废气产生及排放情况一览表 位置; 废气种类; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 皮带输送; 颗粒物; 粉尘; 1.71; 380; 1.9; 集气罩+袋式除尘器（5#）+1根15m高排气筒（3#排气筒）; 99.5; 0.0086; 1.9; 0.0095. 由上表可知，本项目搅拌工序粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 由于粉尘受自身重力作用具有一定的沉降性，大部分未被集气罩等收集装置捕捉到的粉尘会回落于密闭的生产车间内，少量粉尘会飘出厂界外排至环境中，粉尘沉降率以95%计，则无组织粉尘排放量约为0.0095t/a，排放速率为0.01kg/h； 本项目原料的投料、搅拌、及粉状料皮带输送过程均在2#车间内进行，搅拌后的原料由水泥罐车输送至预制构件生产车间（1#车间）进行模具成型，因此投料、搅拌和皮带输送工序可以共用1根排气筒（3#排气筒），则汇入排气筒之后，废气排放情况见表25。 表25 本项目废气汇入排气筒后有组织排放情况一览表 工段; 污染物名称; 汇入排气筒前; 汇入排气筒后. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料; 颗粒物; 2.25; 2.5; 500; 3#袋式除尘器; 3#排气筒; 0.0396; 7.4; 0.037. 搅拌; 颗粒物; 4.275; 3.05; 610; 4#袋式除尘器. 皮带输送; 颗粒物; 1.71; 1.9; 380; 5#袋式除尘器. （5）车间原材料堆场扬尘 本项目设有1个原材料堆场，砂石堆场粉尘主要是粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载过程中起尘。本评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，预测砂石堆场扬尘无组织排放量，公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9·S 式中：Q—起尘量，mg/s； V—砂场年平均风速，m/s； S—砂场起尘面积，m2； 根据项目区域年平均风速约为2.3m/s，堆场面积约为1000m2。将有关参数代入上述起尘模式计算得，本项目砂石堆场起尘速率为0.09kg/h，按每天4h的起风时间计算，项目砂石堆场起尘量约为0.108t/a。 本项目建议将砂石堆场车间设在车间内部、砂石堆场地面硬化、定期洒水措施，确保有效降尘。经采取措施后，可降低粉尘量约90%，粉尘排放量为0.0108t/a，排放速率0.009kg/h，经采取措施后对周围环境影响很小。 （6）运输车辆动力起尘 运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时产生的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 表26 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况; V （km/h）; W（t）; P (kg/m2); 每辆汽车行驶扬 尘量kg/ (km.辆）. 道路扬尘起尘量; 15; 30; 0.1; 0.248. 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天建筑垃圾等原料运输车辆约为50 辆，则道路扬尘产生量为1.24t/a，要求建设单位采取厂区道路洒水，路面经常清扫，可将道路扬尘减少90%，则道路扬尘年排放量为0.124t/a，以无组织形式排放。 本环评建议对厂区运输道路进行适当硬化，运输车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对运输车辆在载重进行控制，不得超载；对厂区道路进行经常性打扫和冲水，减少道路扬尘量。 （7）装卸扬尘 石料在装卸过程中更易形成扬尘，其扬尘量与装卸高度H、砂含水量W、风速V等有关，该石料场装卸过程的主要环节是汽车装卸及石料输送。装卸最高高度为2米，堆料时与砂堆保持0.5米的落差。 石料装卸起尘量采用下式计算： Qy=0.03Vi1.6×H1.23×e-0.28W×Gi×fi×a 式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a H——沙装卸平均高度，m Gi——j种设备年卸沙量，t m——装卸设备种类 Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a G——沙场储沙量，t Vi——35m上空的风速，m/s W——沙含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算沙场装卸和沙堆起尘量，当含水率为20%时约为0.06t/a。当含水率为10%时约为0.3t/a。当含水率为8%时约为0.9t/a。当含水率为4%时约为3.6t/a。本项目用铲车装卸过程的石料经过喷淋处理后，含水率均在20%左右，本次计算以沙石含水率20％进行计算，则本项目装卸扬尘的排放量为0.05t/a，排放速率为0.024kg/h。 本项目要求石料堆放时采用密闭车间，堆场应设置喷淋装置，防止起风时粉尘到处飘扬，及时清扫厂区路面，并时常洒水抑尘，可有效降低扬尘的形成，有效降低粉尘量的产生，能够满足《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表 3 新污染源大气污染物排放限值要求（颗粒物无组织：0.5mg/m3）。 综上所述，本项目粉尘排放工段及相应污染防治措施汇总见表27。 表27 项目粉尘排放工段及相应污染防治措施一览表 产尘工序; 治理措施; 排放形式. 水泥入水泥仓; 水泥仓仓顶配备除尘器（1#），仓顶排放口超出生产车间顶3m以上（1#排气筒）; 有组织. 粉煤灰仓; 粉煤灰仓仓顶配备除尘器（2#），仓顶排放口超出生产车间顶3m以上（2#排气筒）; 有组织. 原料堆场; 堆场全密闭；设置高压喷雾，定时开启对堆场洒水；堆场设置抑尘网；; 无组织. 投料工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；; 有组织. 搅拌工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；; 有组织. 皮带输送工序; 1套集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15米高排气筒（3#排气筒）；传输设备密闭；; 有组织. 车辆运输; 生产车间全密闭；车辆出入口和原料库设置车辆冲洗台（由于车辆入口和原料库入口相距较近，共用1套车辆冲洗台）；运输车辆封闭遮盖，控制载重；对厂区道路硬化，洒水抑尘；; 无组织. 装卸过程; 石料堆场采用密闭车间，高压喷雾；; 无组织. 其它; 厂区安装视频监控系统及粉尘检测仪，并与县环保部门联网; 无组织. （8）项目废气预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落 地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表28 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度值的3倍. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP，具体见下表。 （9）参数选取 估算模型参数见表29，污染源参数见表30、表31，计算结果见表32。 表29 本项目点源估算模式参数表 编 号; 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海 拔高度/m; 排气 筒高 度/m; 排气 筒出 口内 径/m; 烟气 流量/ (m3/h); 烟气 温度 /℃; 年排 放小 时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 1; 1#排气筒; -26; -83; 62; 15; 0.3; 3000; 25; 1500; 正常; 0.033. 2; 2#排气筒; -23; -83; 62; 15; 0.3; 3000; 25; 1500; 正常; 0.033. 3; 3#排气筒; -28; -73; 62; 15; 0.4; 15000; 25; 1400; 正常; 0.037. 表30 本项目矩形面源参数表 表31 估算模型参数表 名称; 面源中心点坐标/m; 面源海拔高度(m); 面源 长度 m; 面源 宽度 m; 与正北向夹角 °; 面源有效排放高度 m; 年排放小时数 h; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 生产车间; -11; -57; 62; 20; 78; 3; 10; 1400; 正常; 0.041. 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 69°C. 最低环境温度; -23°C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④估算模式结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表32 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; 1#排气筒; 粉尘; 0.9; 0.001867; 0.25; /. 2#排气筒; 粉尘; 0.9; 0.001867; 0.25. 3#排气筒; 粉尘; 0.9; 0.001342; 0.15; /. 矩形面源; 生产车间; 粉尘; 0.9; 0.03501; 3.89; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为生产车间面源排放的颗粒物，Pmax值为3.89%，Cmax为0.03501mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表33 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 1#排气筒; 粉尘; 2.5; 0.033; 0.033. 2; 2#排气筒; 粉尘; 2.5; 0.033; 0.016. 3; 3#排气筒; 粉尘; 1.9; 0.037; 0.0396. 有组织排放总计; 粉尘; 0.0886. 表34 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 投料工序; 颗粒物; 车间阻隔; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013） 表3无组织排放浓度限值; 0.5; 0.0125. 2; 搅拌工序; 0.024. 3; 皮带输送工序; 0.0095. 4; 原料堆场; 0.0108. 5; 装卸扬尘; 0.05. 6; 运输动力起尘; 0.124. 合计; 0.2308. 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TSP（粉尘）; 0.3194. （10）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表36。 表36 卫生防护距离计算结果一览表 位置; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 面源参数; 环境标准值 mg/m3; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 长m; 宽m; 高度m. 生产车间; 粉尘; 0.041; 20; 78; 10; 0.9; 2.542; 50. 本项目参照卫生防护局距离计算结果设置50米的卫生防护距离，距离最近各厂界距离分别为东厂界50m，南厂界0m，西厂界0m，北厂界6m评价建议防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，项目卫生防护距离包络图见附图四。根据防护距离包络图可知，防护距离内主要为厂区道路和农田。故本项目防护距离范围内无居住、医疗、卫生、教育等敏感区域用地，满足防护距离要求。 2、水环境影响分析 # ①生产用水 本项目生产用水主要为预制构件原料搅拌过程中生产添加用水、清洗用水、喷淋用水、预制构件养护用水和运输车辆清洗用水。 a、搅拌过程中生产添加用水 根据项目单位提供资料，项目年产10万立方米水泥制品及装配式建筑材料项目，由工程分析可知，搅拌时用水量占原材料总量（约10万m3）的10%。则项目生产用水量为1.0万m3/a（33.3m³/d），自然蒸发，无生产废水外排。 b、清洗用水 模具清洗用水：根据项目单位提供资料，模具清洗用水量约为2m3/d（600m3/a），厂区设置一个模具清洗沉淀池，该部分废水经沉淀后，全部用于生产。 c、喷淋设施用水 本项目粉状砂石原料存放于车间内原料堆场，主要是粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载过程中起尘。根据项目单位提供资料，砂石堆场堆喷洒用水量为3m3/d（900m3/a）。 d、养护用水 预制构件在场地成型后，需进行洒水养护，根据项目单位提供资料，养护用水用量为9000m3/a（30m3/d），该部分用水靠自然蒸发。 e、车辆清洗水 车辆清洗水：本项目在原料库及成品库出入口处建设自动车辆清洗装置对出厂车辆轮胎进行冲洗，项目营运期出入厂车辆约为10辆次/日，消耗量按每驶出一辆车100L水计，则本项目清洗池新鲜水补充量约为300m3/a（1m3/d）。由于厂区入口和出料库相距较近，建议在储料库处和厂区入口设置1套洗车装置，清洗水经配套的三级沉淀池（每个1m3）沉淀后循环使用，不外排。 ④生活污水：本项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、总氮、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0576t/a，SS200mg/L、0.0384t/a，NH3-N35mg/L、0.0068t/a，总氮50mg/L、0.0096t/a，总磷5mg/L、0.001t/a，本项目生活废水经化粪池（1×15m3）处理后，由专人每月清掏一次用于周围农田。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“2类区标准”。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目噪声源主要搅拌机、配料机、铲车等设备运行产生的噪声。据类比调查，高噪声源强在70～85dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表37。 表37 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 产生源强 dB（A）; 基础减震、隔声 dB（A）. 1; 搅拌机; 1; 75; 55. 2; 配料机; 1; 70; 50. 3; 铲车; 1; 85; 65. （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目夜间不生产，仅对昼间进行预测，本项目运行后各厂界的噪声值预测结果见表38。 表38 项目运行后各厂界处的噪声值（dB(A)） 序号; 厂界; 位置; 设备名称; 源强; 距离（m）; 贡献值; 叠加值. 1; 东厂界; 车间内; 搅拌机; 55; 22; 28.15; 45.12. 配料机; 50; 20; 23.97. 铲车; 65; 10; 45. 2; 南厂界; 车间内; 搅拌机; 55; 72; 17.85; 35.55. 配料机; 50; 70; 13.09. 铲车; 65; 30; 35.45. 3; 西厂界; 车间内; 搅拌机; 55; 66; 18.60; 41.5. 配料机; 50; 68; 13.34. 铲车; 65; 15; 41.47. 4; 北厂界; 车间内; 搅拌机; 55; 60; 19.43; 31.39. 配料机; 50; 62; 14.15. 铲车; 65; 50; 31.02. 由表38可知，采取措施后项目各厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类相关标准要求，对周围环境影响较小。 本项目最近敏感点为项目南侧52m的大辛庄村，项目机械噪声对敏感点影响见下表39。 # 表39 项目运行后敏感点处的噪声值（dB(A)） 序号; 敏感点; 位置; 设备名称; 源强; 距离（m）; 贡献值; 叠加值; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）. 1; 大辛庄村; 车间内; 搅拌机; 55; 124; 13.26; 26.97; 53.6; 53.61. 2; 配料机; 50; 122; 8.27. 3; 铲车; 65; 82; 26.72. 注：本项目夜间不生产。 由表39可知，本项目对敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类相关标准，本项目噪声对敏感点影响很小。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 一般工业废物主要为废塑料布、除尘器收集的粉尘和钢筋边角料，其中废塑料布产生量为0.8t/a，除尘器收集粉尘产生量约为57.2t/a，钢筋边角料产生量为2t/a。厂区内设置一般固废暂存区，废塑料、废钢筋边角料定期外售至废旧物品回收公司，除尘器收集粉尘回用于生产。 （2）危险废物 本项目废机油及含油废物为0.05t/a，在厂区危废暂存间暂存后，定期交由具有资质的单位处理。本项目在1#生产车间东侧设置一间4m2的危险废物暂存间，危险废物暂存后定期交由有危废处理资质的单位进行处理。根据《国家危险废物名录》（2016年），废棉纱属于危险废物豁免清单，可与生活垃圾一起委托当地环卫部门处置。 ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、设施底部必须高于地下水最高水位； b、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域； c、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外； d、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目需要在危险废物暂存间内储存的主要为废机油，约需要4m2的储存空间，本项目拟建设4m2的危废暂存间，符合本项目危险废物暂存需要。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的危险废物为液体状，收集于暂存桶内，在正常状况下仅产生少量无组织废气，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表40。 表40 危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 1#车间东侧; 4m2; 桶装; 4m2; 一年. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单和《河南省环保厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求设置，评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a、地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b、不同废物分区堆放，并进行标示； c、设施内要有安全照明设施和观察窗口； d、贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a、对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b、危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a、按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单； b、产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； c、危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量为3.0t/a厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门处理处置。 本项目废物产生量及处理处置去向见表41。 表41 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 1.5t/a; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 废钢筋边角料; 生产工序; 2t/a; /; 定期外售. 废塑料布; 养护工序; 0.8t/a; /; 定期外售. 除尘器粉尘; 环保设备; 81.7t/a; /; 回用于生产. 危险废物; 废机油及含油废物; 设备维修; 0.05t/a; /; 危废间暂存后，定期交由资质单位处理. 5、土壤环境影响分析 5.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为“名录中十九、非金属矿物制品业50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为12100平方米，小于5hm2（50000m2），根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地，不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目东侧为耕地，西侧为乡道，南侧为空地（现状为草地），北侧为乡道；因此土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表42 污染影响性敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。 表43 污染影响型评价等级判定表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目的项目类别为III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 5.2土壤环境质量现状调查 （1）监测布点 根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，河南鼎泰检测技术有限公司于2019年12月30日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测。 （2）土壤环境现状监测结论 根据对检测结果表14的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为砼结构构件制造，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目营运过程涉及大气沉降的主要是生产过程中产生的各种粉尘。本项目水泥入仓粉尘经水泥仓仓顶除尘器（1#）+3m排气筒处理可达标排放（1#排气筒）；粉煤灰入仓粉尘经水泥仓仓顶除尘器（2#）+3m排气筒处理可达标排放（2#排气筒）；投料粉尘经集气罩和袋式除尘器（3#）处理后，最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；搅拌粉尘经集气罩和袋式除尘器（4#）处理后，最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；皮带输送粉尘经密闭输送带和独立袋式除尘器后（5#），最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；原材料堆场扬尘、运输动力起尘及装卸扬尘，通过密闭堆场车间，喷淋装置、及厂区地面硬化等措施后，对周围环境影响较小。生活污水经化粪池定期清运；一般固废暂存间地面按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为粉尘、生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目产生污染物种类为颗粒物，在密闭车间内进行生产，采用袋式除尘器进行治理；生活污水采用化粪池处理，定期清运。本项目固废为袋式除尘器粉尘及残次品等，均位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3 年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1 次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 6、选址可行性分析 本项目租赁个人闲置土地及厂房，租赁协议见附件3，由封丘县赵岗镇国土资源所证明（见附件4）和封丘县赵岗镇人民政府证明（见附件5）可知，项目用地属于工业建设用地，符合封丘县赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求。 项目建成后各废气污染物均做到达标排放，环境影响预测表示，项目厂址下风向最大落地浓度符合标准要求，未出现超标现象，厂界处无超标点，无需设置大气环境防护距离，本项目参照卫生防护距离计算结果设置50米的环境防护距离，距离最近各厂界距离分别为东厂界50m，南厂界0m，西厂界0m，北厂界6m，防护距离范围内现状不存在环境敏感点。评价提出卫生防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，因此，本项目选址可行。 7、环保投资估算 本项目总投资为2000万元，环保投资为48万元，环保投资占项目总投资的2.4%。环保措施及投资见表44。 表44 环保设施及投资估算一览表 污染物治理; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 封闭式的砂石堆场; 1座; 5.0. 砂石堆场喷淋设施; 1套; 1.0. 水泥仓储存粉尘; 仓顶除尘器（1#）+仓顶以上3m排气筒（1#排气筒），1套; 1套; 1.0. 粉煤灰仓储存粉尘; 仓顶除尘器（2#）+仓顶以上3m排气筒（2#排气筒），1套; 1套; 1.0. 投料粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15m排气筒（3#排气筒），1套; 1套; 3.0. 搅拌粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和皮带输送过程共用1根排气筒），1套; 1套; 3.0. 皮带输送粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和搅拌共用1根排气筒），1套; 1套; 2.0. 废水治理; 模具清洗; 3m3清洗沉淀池; 1座; 0.5. 运输车辆清洗; 由于厂区入口和出料库相距较近，建议在储料库处和厂区入口设置1套洗车装置，清洗水经配套的三级沉淀池（每个1m3）沉淀后循环使用; 1套; 1.5. 生活废水经化粪池处理; 1座; 1.0. 噪声治理; 厂房隔音、距离衰减; /; 10. 固废治理; 车间内固废暂存区1×10m2; 1个; 0.5. 设一般危废暂存间4m2，合理贮存，定期委托资质单位处理; 1个; 1.3. 垃圾箱; 5个; 0.2. 其他; 安装车辆管控门禁和视频监控系统，用电量监控，并安装TSP检测仪; 17. 合计(万元); 48.

8、环保竣工验收 表45 环保设施竣工验收一览表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 水泥仓储存粉尘; 颗粒物; 仓顶除尘器（1#）+仓顶以上3m排气筒（1#排气筒），1套; 仓顶除尘器（1#）+仓顶以上3m排气筒（1#排气筒），1套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区有组织特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3，. 粉煤灰仓储存粉尘; 仓顶除尘器（2#）+仓顶以上3m排气筒（2#排气筒），1套; 仓顶除尘器（2#）+仓顶以上3m排气筒（2#排气筒），1套. 投料粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15m排气筒（3#排气筒），1套; 1个集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15m排气筒（3#排气筒），1套. 搅拌粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和皮带输送过程共用1根排气筒），1套; 1个集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和皮带输送过程共用1根排气筒），1套. 皮带输送粉尘; 1个集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和搅拌共用1根排气筒），1套; 1个集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15m排气筒（3#排气筒，与投料和搅拌共用1根排气筒），1套. 原材料堆场扬尘; 堆场车间全封闭，设置喷淋装置、堆场地面硬化，厂区裸露地面硬化; 堆场车间全封闭，设置喷淋装置、堆场地面硬化，厂区裸露地面硬化; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》重点行业无组织排放治理标准. 运输动力起尘; 由于厂区入口和出料库相距较近，建议在储料库处和厂区入口设置1套洗车装置，清洗水经配套的三级沉淀池（每个1m3）沉淀后循环使用; 在储料库处和厂区入口设置1套洗车装置，清洗水经配套的三级沉淀池（每个1m3）沉淀后循环使用. 装卸扬尘; 堆放时采用密闭车间，洒水抑尘; 堆放时采用密闭车间，洒水抑尘. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、总磷、总氮; 厂区设1个15m3化粪池; 厂区设1个15m3化粪池; 不外排. 模具清洗; SS; 1×3m3清洗沉淀池，清洗后回用; 1×3m3清洗沉淀池，清洗后回用; 不外排. 车辆清洗废水; SS; 在储料库和厂区入口处均设置1套洗车装置，清洗水经沉淀池（2个2m3）沉淀后循环使用; 在储料库和厂区入口处均设置1套洗车装置，清洗水经沉淀池（2个2m3）沉淀后循环使用; 不外排. 固体 废物; 一般 固体废物; 废塑料布、残次品、除尘器粉尘; 设一般固废暂存区10m2，合理贮存，边角料、残次品定期外售，除尘器粉尘回用于生产; 设一般固废暂存区10m2，合理贮存，边角料、残次品定期外售，除尘器粉尘回用于生产; 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单（环保部公告2013年第36号）. 危险废物; 废机油及含机油废物; 设一般危废暂存间10m2，合理贮存，定期委托资质单位处理; 设一般危废暂存间10m2，合理贮存，定期委托资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 职工; 生活垃圾; 设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。; 设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; /. 噪声; 产噪设备; 噪声; 基础减振、设备消声; 减振垫、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要. 其他; /; /; 安装车辆管控门禁和视频监控系统，用电量监控，并安装TSP检测仪; 安装车辆管控门禁和视频监控系统，用电量监控，并安装TSP检测仪; 新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | - 水泥仓 | - 颗粒物 | 仓顶除尘器（1#）+仓顶以上3m排气筒（1#排气筒） |  | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3 |
|  | - 粉煤灰仓 | - 颗粒物 | 仓顶除尘器（2#）+仓顶以上3m排气筒（2#排气筒） |  |  |
|  | - 投料粉尘 | - 颗粒物 | 1个集气装置+1套袋式除尘器（3#）+1根15m排气筒 | （3#排气筒） |  |
|  | - 搅拌粉尘 | - 颗粒物 | 1个集气装置+1套袋式除尘器（4#）+1根15m排气筒 |  |  |
|  | - 皮带输送粉尘 | - 颗粒物 | 1个集气装置+1套袋式除尘器（5#）+1根15m排气筒 |  |  |
|  | 原材料堆场扬尘 | - 颗粒物 | 堆场车间全封闭，设置喷淋装置、堆场地面硬化，厂区裸露地面硬化 |  | - 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》重点行业无组织排放治理标准 |
|  | 运输动力起尘 | - 颗粒物 | 厂区道路硬化，定期洒水。在储料库和厂区入口处均设置1套洗车装置，废水经沉淀池沉淀 |  |  |
|  | 装卸扬尘 | - 颗粒物 | - 堆放时采用密闭车间，洒水抑尘 |  |  |
| 水 污染物 | - 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | - 化粪池处理后，人工清掏施肥农田 |  | - 合理处置 |
|  | - 模具清洗 | SS | 设置沉淀池收集沉淀后循环使用 |  | 合理处置 |
|  | - 运输车辆清洗废水 | SS | 设置沉淀池收集沉淀后循环使用 |  | 合理处置 |
| 固体 废物 | - 一般 固体废物 | - 废钢筋、废塑料布 | - 废塑料布、残次品定期外售 |  | - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | - 危险废物 | - 废机油及含机油废物 | - 交由有资质单位安全处置 |  | - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | - 生活垃圾 | - 生活垃圾 | - 城乡环卫部门统一清运 |  | - 得到合理处置 |
| 噪声 | - 项目主要噪声源为设备产生的机械噪声。经选用低噪设备、隔声、减振及距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 无 |  |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，应为允许类，故本项目符合国家产业政策的要求。根据封丘县发展改革委出具的证明，本项目符合产业政策要求。 1.2 选址合理性 由封丘县赵岗镇国土资源所证明和封丘县赵岗镇人民政府证明可知，项目用地属于工业建设用地，符合封丘县赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求。项目建成后各废气污染物均做到达标排放，环境影响预测表示，项目厂址下风向最大落地浓度符合标准要求，未出现超标现象，厂界处无超标点，无需设置大气环境防护距离，本项目参照卫生防护距离计算结果设置50米的环境防护距离，距离最近各厂界距离分别为东厂界50m，南厂界0m，西厂界0m，北厂界6m，防护距离范围内现状不存在环境敏感点。评价提出卫生防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，因此，本项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目水泥入仓粉尘经水泥仓仓顶除尘器（1#）+3m排气筒处理可达标排放（1#排气筒）；粉煤灰入仓粉尘经粉煤灰仓仓顶除尘器（2#）+3m排气筒处理可达标排放（2#排气筒）；投料粉尘经集气罩和袋式除尘器（3#）处理后，最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；搅拌粉尘经集气罩和袋式除尘器（4#）处理后，最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；皮带输送粉尘经密闭输送带和独立袋式除尘器后（5#），最终由1根15m高排气筒高空排放（3#排气筒）；本项目粉尘可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3要求；原材料堆场扬尘、运输动力起尘及装卸扬尘，通过密闭堆场车间，喷淋装置、及厂区地面硬化等措施后，对周围环境影响较小。 （2）废水：项目生产用水进入产品及自然蒸发，不外排；车辆及设备清洗废水经沉淀池处理后循环使用；项目生活污水经化粪池处理后人工清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。因此本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、经减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。 （4）固体废物：本项目设置一般固废暂存区及危废间，废钢筋边角料、废塑料布在厂区固废区暂存后定期外售，除尘器粉尘定期清理回用于生产，生活垃圾经收集后由当地环卫部门处置，废机油及含机油废物交由有资质单位安全处置。 1.4 防护距离 本项目参照卫生防护距离计算结果设置50米的环境防护距离，距离最近各厂界距离分别为东厂界50m，南厂界0m，西厂界0m，北厂界6m，评价提出环境防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。根据现场勘查，本项目环境防护距离内均为厂房和道路，无环境敏感点。 1.5 环保投资 本项目环保投资为48万元，占总投资的2.4%。 2、对策建议 （1）定期检查废气处理设施，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 河南众建装配式建筑有限公司年产10万立方米装配式建筑材料项目符合国家产业政策，项目选址符合土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案证明 附件3 租赁证明 附件4 土地证明文件 附件5 赵岗镇人民政府出具的证明文件 附件6 土壤监测报告 附件7 营业执照 附件8 法人身份证 附件9 水利局批复 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 厂区平面布置图 附图四 项目卫生防护距离包络图 附图五 项目周边环境及建设现状照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。