- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5.5万吨魔芋食品项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县宋源魔芋食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴永南430522196608225615 |  |  | 联系人 | 吴永南 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县陈桥镇东张八寨村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13014550208 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410727-14-03-021304 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C149其他食品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10亩 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 88.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 44.25% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 封丘县宋源魔芋食品有限公司拟投资200万元建设年产5.5万吨魔芋食品项目，项目位于新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），占地面积为10亩，项目已通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410727-14-03-021304（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修正）的规定，项目属于“三、食品制造业”、第16项“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”，应编制环境影响报告表。 受封丘县宋源魔芋食品有限公司委托（见附件1），江西曼霖环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场勘察、资料分析和环境监测的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、产业政策及规划相符性 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产设备、原料、成品均不在“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”项目，其建设符合国家产业政策。 本项目建设情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 项目与产业政策一致性分析 名称; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 经查无相关条款; 本项目产品为魔芋食品，主要工艺为搅拌—加热—成型—打花—包装—成品; 不属于. 限制类; /; 经查无相关条款; 不属于. 淘汰类（落后 生产工艺装备）; /; 经查无相关条款; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 经查无相关条款; 不属于. （2）项目建设内容与发改委备案相符性分析 项目建设情况与备案相符性见表2： 表2 与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目基本情况; 相符性. 产品; 魔芋食品; 魔芋食品; 相符. 主要设备; 搅拌罐、精炼机、成型槽、和面机、打花机、天然气锅炉等; 搅拌罐、精炼机、成型槽、和面机、打花机、天然气锅炉等; 相符. 建设 地点; 新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东）; 新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东）; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 工艺; 搅拌—加热—成型—打花—包装—成品—入库; 搅拌—加热—成型—打花—包装—成品—入库; 相符. 生产规模; 5.5万吨/年; 5.5万吨/年; 相符. 占地面积; 10亩; 10亩; 相符. 由上表可知，本项目建设与备案内容一致。 3、项目选址及规划相符性 本项目选址位于河南省新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），根据陈桥镇土地管理所出具的证明（见附件4）及陈桥镇政府出具的证明（见附件3），该项目选址土地性质为建设用地，符合留光镇乡镇土地利用规划及总体规划。 4、厂区四周环境及周围敏感目标 本项目选址位于河南省新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），项目厂区东侧为农田，西侧为东张八寨村，南侧为农田，北侧为生产路，隔路为农田；距厂区较近敏感点为厂区西侧20m处东张八寨村，距项目较近的地表水体为项目西侧770m处的七支二斗和项目南侧1.6km处的红旗干渠。项目地理位置见附图1，项目周围环境概况见附图2。 5、工程内容及规模 （1）项目概况 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产5.5万吨魔芋食品项目. 2; 建设单位; 封丘县宋源魔芋食品有限公司. 3; 产品方案; 年产魔芋食品5.5万吨. 4; 项目地址; 新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东）. 5; 占地面积; 10亩. 6; 总投资; 200万元. 7; 定员与工作制度; 项目劳动定员100人，年工作时间300天，每天10小时. - （2）项目组成及建设情况 本项目工程组成具体见表4。 表4 工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模. 主体工程; 车间; 1栋，占地面积2600m2. 仓库; 1栋，占地面积3000m2（含200m2办公区）. 生活设施; 宿舍; 100m2. 食堂; 100m2. 公用工程; 供电工程; 由陈桥镇供电所供应. 供水工程; 厂区自备井. 环保工程; 废气治理; 投料粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 锅炉废气; 低氮燃烧器＋8m高排气筒排放. 食堂油烟; 集气罩+油烟净化器+8m高排气筒. 废水治理; 20m3化粪池1座，处理能力200m3/d污水处理站一座. 噪声治理; 基础减振、厂房隔音、厂区绿化. 固废治理; 安装垃圾收集箱2个，一般固废堆场10m2. 监控系统; 安装视频监控系统、用电量监控. - （3）原材料及能源消耗 项目所用原材料及能源见表5。 表5 原材料及能源一览表 类别; 名称; 单位; 年使用量; 储存量; 备注. 原辅 材料; 魔芋粉; t/a; 1200; 30; 袋装. 玉米淀粉; t/a; 1000; 30; 袋装. 木薯淀粉; t/a; 200; 20; 袋装. 氢氧化钙; t/a; 2; 0.5; 袋装. 柠檬酸; t/a; 8; 1; 桶装. 调味料; t/a; 5; 1; 袋装. 辣椒油; t/a; 20; 3; 桶装. 资源 能源; 电; 万kwh/a; 5; /; 市政供电. 水; 万m3/a; 6.2; /; 自备井. 天然气; 万m3/a; 4.8; /; 管道输送. - 氢氧化钙：一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)2，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙是二元强碱，但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。广泛用于食品加工助剂、固化剂、缓冲剂和中和剂及医药、食品添加剂的合成，高技术生物材料HA的合成，饲料添加剂VC磷酸脂的合成，魔芋食品、素食品、啤酒、钙剂合成有环烷酸钙、乳酸钼、柠檬酸钙的添加剂，对制备食用肉类半制品，魔芋制品，饮料制品，医药灌肠剂等酸度调节剂和钙源提供帮助。 - 柠檬酸：又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。柠檬酸的盐类如柠檬酸钙和柠檬酸铁是某些食品中需要添加钙离子和铁离子的强化剂。柠檬酸的酯类如柠檬酸三乙酯可作无毒增塑剂，制造食品包装用塑料薄膜，是饮料和食品行业的酸味剂和防腐剂。 - （4）生产设备 项目主要生产设备见表6。 表6 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（个）; 备注. 1; 膨化罐; /; 10; 膨化. 2; 搅拌罐; /; 4; 搅拌. 3; 和面罐; /; 1; 和面. 4; 夹层锅; /; 3; 蒸煮. 5; 成型槽; /; 1; 成型. 6; 蒸箱; /; 3; 蒸煮. 7; 打花机; /; 4; 打花. 8; 切丝机; /; 5; 切丝. 9; 脱水机; /; 4; 脱水. 10; 封盖机; /; 3; 封盖. 11; 封口机; /; 8; 封口. 12; 全自动封口机; /; 4; 封口. 13; 自动灭菌槽; /; 2; 灭菌. 14; 2t天然气锅炉; /; 1; 供蒸汽. 15; 浸泡池; 1.3m×2.3m×0.8m; 20; 浸泡中和. - （5）产品方案 表7 产品方案一览表 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 魔芋食品; t/a; 5.5万; 5%的调味产品，95%的原味产品. 6、公用工程及辅助系统 （1）给排水工程 ★给水 本项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水 ①配料用水 本项目配料过程中魔芋粉需要加水混合，根据建设单位提供原料配比情况，原料与新鲜水比例值为1：20，项目原料为2400t，则项目生产用水为48000m3/a（160m3/d）。 ②浸泡用水 项目共设浸泡池20个，每个池子容积约为2.4m3，每个池子注水量约为2.0m3，浸泡池均每天更换一次，则项目浸泡用水为40m3/d（12000m3/a）。 ③车间清洗用水 本项目生产车间采用拖把进行清洁，清洁面积约为2600m2，车间每日清洗一次，用水量按0.6L/m2计，则地面清洗用水量为1.56m3/d（468m3/a）。 ④设备清洗用水 本项目设备使用后要进行清洗。根据建设单位提供的数据，清洗水使用量为1m3/次，每天清洗一次，故设备清洗水使用量为1m3/d（300m3/a）。 生活用水 本项目劳动定员100人，其中10人为管理人员，其余均为车间工人，车间工人多数为附近居民，不在厂区食宿，管理人员10人为三餐住宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），公共管理和社会组织机构用水定额（中小城市）为40 L/人•d，非经营食堂按用水量按13L/（次•人），则营运期职工办公生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a），食堂用水为0.39m3/d（117m3/a），生活用水量合计为4.39m3/d（1317m3/a）。 ★排水 本项目排水采取雨污分流制。项目排水主要为生产废水和生活废水。 生产废水 ①浸泡废水 项目浸泡用水量为40m3，产污系数按0.8计，则浸泡废水量为32m3/d，产品带走水量为8m3/d，其中5%的产品须进行脱水调味，则产品脱水产生的废水量为0.4m3/d。 ②车间清洗废水 项目车间清洗用水量为1.56m3/d（468m3/a），产污系数以0.5计，车间清洗废水产生量为0.78m3/d（234m3/a）。 ③设备清洗废水 项目设备清洗用水量为1m3/d（300m3/a），废水产污系数按0.8计，则清洗废水量为0.8m3/d（240m3/a）。 项目生产废水经厂区污水处理站处理后，通过污水管网停排入封丘县陈桥镇污水处理厂。 生活污水 项目生活用水量为4.39m3/d（1317m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水量为3.512m3/d（1053.6m3/a），生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3d （2）供电系统 本项目用电由市政提供，从当地电网引线。年用电5万度。 7、劳动定员 项目劳动定员100人，年工作时间为300天，每天工作10小时。 8、与准入政策相符性分析 （1）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号文件相符性分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》新环[2015]342号相符性分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东）; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域。; 本项目位于封丘县水厂东南12.2km处; 项目选址不在水源保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 项目产品为魔芋食品; 非豁免类. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东）; 不属于. 大气 污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：轻工（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）。; 本项目为其他食品制造，不含发酵工艺; 属于一类工业项目. （2）与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 表9 农产品主产区准入政策分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表; 不属于. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于一类工业项目，不涉及重金属和持久性有机污染排放等影响粮食生产安全问题; 不属于. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不涉及屠宰、酿造、含发酵工艺废水，项目清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后进入污水处理厂; 不属于. 由表8、表9分析本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （3）项目与新乡市大气污染物防治攻坚战实施方案的相符性分析 表10 与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 文件; 相关条文; 对比结果. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22号; （1）加快调整能源消费结构：加快清洁取暖体系建设，持续削减煤炭消费总量，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，加强天然气和外电保障，促进我市能源消费结构日趋科学合理。; 本项目所用能源为天然气. （2）着力优化区域产业结构：逐步优化冶金、建材等重污染企业产业布局，持续强化“散乱污”企业管控，切实减少结构性污染对大气环境质量的影响。; 本项目属于其他食品制造，属于食品类企业. （3）逐步改善交通运输结构：大力提高火车运输和多式联运比例，全面完成车用油品质量升级，加快老旧车淘汰，加强在用机动车监控监管，实施重型车辆油品质量抽检抽测，大力推广电动汽车，优化重型车辆绕城行驶，大幅减少机动车污染排放。; 本项目原料运输车辆绕城行驶. （4）加快推动工业企业绿色发展：完成化工等行业特别排放限值改造，鼓励试点开展重点工业企业超低排放改造，加快重点企业无组织排放治理，深入开展工业VOCs治理，实施重点行业清洁生产，推广绿色示范工厂建设和工业领域“以电代煤”，全面建成工业污染物在线监控体系，逐步推动工业企业绿色发展转型。; 本项目不涉及VOCs. （5）强化扬尘污染综合整治：组建扬尘污染防治统一组织协调机构，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，制定具体工作标准，建立各项工作制度，推动城市扬尘污染防治常态化、规范化、标准化，巩固扬尘污染防治成效。; 采用篷布遮盖运输，采用封闭式仓库储存；采用密闭搅拌，投料过程均配备袋式除尘器。. # （4）项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 2019年4月，河南省生态环境厅印发了《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）。其中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》与《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关要求如下： 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中规定，严格无组织排放治理标准：各企业对照《无组织排放治理标准》和“一企一策”治理清单，认真开展无组织排放治理工作，对无组织排放污染进行提标改造，确保2019年10月底前全部完成“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。对逾期治理不到位的企业，依法实行停产整治。对治理无望的企业，实施关停或重组。本项目属于重点行业无组织排放治理标准中“第十六项、其他行业无组织排放治理标准”，对比分析如下。 表11 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案对比分析一览表 环节; 相关条文; 本项目情况; 对比结果. 料场密闭治理; （1）所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 （2）密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 （3）车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 （4）所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 （5）每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 （6）厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 （7）厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 项目所有物料均置于车间内，无露天堆放现象。; 符合要求. 物料输送环节治理; （1）散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 （2）皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 （3）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低3于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 （4）除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目无散装物料输送; 符合要求. 生产环节治理; （1）上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 （2）产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 （3）其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 投料口安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒。; 符合要求. 河南省2019年度锅炉综合整治方案主要目标：按照属地负责、分类指导、奖补激励的原则，强力推进燃煤、燃气、燃油、生物质锅炉和工业燃煤设施整治改造，持续推进35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，实施燃气锅炉和燃油锅炉低氮改造，开展生物质锅炉深度治理，完成城市建成区工业燃煤设施拆改，进一步提高各类锅炉排放标准，减少大气污染物排放量，提高清洁化水平。本项目为新建天燃气锅炉。对比分析如下： 表12 河南省 2019 年度锅炉综合整治方案对比分析一览表 环节; 相关条文; 本项目情况; 对比结果. 主要任务; （二）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 项目新建锅炉并同步按照低氮燃烧器和废气在线监测设施。; 符合要求. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染物污染问题。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部新乡市东南隅，地处北纬34º53′-35º14′、东经114º14′-114º46′之间。黄河流经南界和东界。隔河与开封市、开封县、兰考县相望，北和东北与滑县、长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤。东西宽48.7km，南北长38.2km，总面积1221km2。 2、地形地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m。 3、地质 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 4、气候特征 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 5、地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499 km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。 6、地下水 （1）该区内含水层属第四条松散岩类孔隙含水层。根据含水层的埋藏条件、组合规律和水动力特征。可划分为浅层、深层两个含水层： 浅层含水层组，顶板埋深为25-55m、底板埋深为90-100m，含水介质时代Q4、Q32，岩性属组砂、沙子层、厚度为30-55m。 深层含水层：顶板埋深为110-130m，底板埋深为230-280m，含水介质Q32-Q2，岩性属细砂、3粉砂层，厚度为40-90m。 （2）该区受中部、北部井灌区影响及该区深水井密集人工开采，高水位期多出现在10-12月份，低水位期出现于5-6月份，一般水位埋深为6-10m。年变幅为2-5m，年际变化主要受人工开采影响，随着井灌的发展，该区深水井密集，浅水水位量有下降趋势。 （3）深层水运动规律 1、该区补给给项单一，仅有西南部的侧向径流补给； 2、该区径流深层水总体流向为西南—东北，水利坡度为4/3300左右； 3、该区排泄方式有两种：一是城区工业深井开采，二是东北部以径流排泄出境。 （四）该区深层水化学特征 根据该区一带深层水质分析资料，深层水化学类型为HCO3•Na型，矿化度为0.66-0.69/L，F-含量为1.52-2.23mg/L。 7、土壤植被 封丘县植被在中国植被区划上属暖温带落叶阔叶林区的黄辽平原栽培的落叶阔叶林和侧柏疏林的人工植被。目前所看到的绝大部分为栽培的草本农业植被，仅在沙荒、盐碱地上可看到天然和半天然植被。 根据现场调查，项目周边500m范围暂未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价引用新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境空气统计结果》，空气质量现状数据如下表所示。 表13 项目所在地环境空气质量状况一览表 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目最近水体为项目西侧770m处的七支二斗，属于天然渠支流。根据新乡市地面水环境功能区划分，天然渠应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据新乡市环境监测站对天然渠陶北责任断面的监测2019年8月~2019年9月份周报数据见下表。 表14 天然渠陶北责任断面8-9月份监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 11～15; 0.06～0.28; 0.030. 质量标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，天然渠的COD、NH3-N和TP浓度能够满足IV类断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将继续改善新乡市水环境质量。 - 3、声环境质量现状 根根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准要求，区域声环境质量较好。对本项目四周厂界声环境的现场实测，项目厂界的声环境现状数据见下表15。 表15 项目厂界声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间：60 夜间：50. 监测日期; 4月2日; 4月3日; 4月2日; 4月3日. 1; 厂界东侧; 51.2; 52.4; 45.5; 46.3. 2; 厂界西侧; 51.6; 50.1; 45.1; 44.4. 3; 厂界南侧; 50.8; 51.7; 44.6; 46.2. 4; 厂界北侧; 51.8; 52.3; 43.5; 43.4. 5; 东张八寨村; 52.3; 52.5; 44.2; 45.1. 由上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，最近敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 - 4、土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目委托河南恒信环保检测有限公司于2020年04月8日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm。检测报告见附件7，土壤环境质量检测结果见表16。 表16 土壤环境质量监测结果一览表 检 测 项 目; 检 测 结 果. 厂区东北侧（水泥筒仓）（0~0.2m）; 厂区中间（0~0.2m）; 厂区西侧（生产车间）（0~0.2m）. 四氯化碳（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 顺-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，1，2-四氯乙（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，2，2-四氯乙（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，1-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，2-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2，3-三氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，4-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 间+对二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]芘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 䓛（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并[a，h]蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并[1，2，3-cd]（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 萘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 砷（mg/kg）; 8.53; 6.65; 9.38. 镉（mg/kg）; 0.24; 0.28; 0.24. 铜（mg/kg）; 30; 24; 31. 铅（mg/kg）; 85.5; 74.1; 69.9. 汞（mg/kg）; 0.128; 0.102; 0.116. 六价铬（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 镍（mg/kg）; 52; 47; 63. pH; 8.17; 7.97; 7.98. - 5、生态环境 根据现场勘查，本项目所在区域无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于封丘县陈桥镇东八张寨村东，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标见表17。 表17 主要环境保护目标 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 空气; 东张八寨村; 西; 20m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 辛庄驿村; 北; 840m. 凤凰台村; 东; 670m. 噪声; 东张八寨村; 西; 20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 七支二斗; 西; 770m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 土壤环境; 农田; 东; 20m; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 农田; 南; 0m. 农田; 北; 20m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。相关标准值见下表。 表18 环境空气质量标准 单位：μg/m3（CO为mg/m3） 标准名称及类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 8 h平均; 160. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。相关标准限值见下表。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称及类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 65; 55. 3、地表水环境 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），卫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。相关标准限值见下表。 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准名称及类别; pH; COD; NH3-N; TP. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 4、土壤环境 表21 土壤环境质量标准 - 标准名称及类别; 参数名称; 标准限值. 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） 筛选值2类; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1，1，1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1，2-二氯苯; 560mg/kg. 1，4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a， h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1，2，3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目废水执行标准见下表。 表22 废水排放执行标准 单位：mg/L 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准； 封丘县陈桥镇污水处理厂收水标准; COD; 450. SS; 350. NH3-N; 35. TP; 4.0. 2、废气 项目废气执行标准见下表。 表23 废气排放执行标准 单位mg/m3 标准来源及级别; 污染物; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）；无组织1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 食堂油烟; 1.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3; 颗粒物; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 1500mg/m3. 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2019〕74号; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 3、噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源及级别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 4、固废 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成并投入使用后主要污染物新增总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.0265t/a、SO2：0.0099t/a、NOX：0.0296t/a；废水污染物：COD：0.5624t/a、NH3-N：0.0562t/a、TP：0.0056t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 一、施工期 本项目需建设一座2600m2的生产车间，施工主要包括场地平整、土方开挖、桩基灌梁、房屋建设、装修五大部分，项目建设施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图2 施工期工艺流程和排污节点示意图 项目施工期预计1个月，施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活废水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃方等，但其对环境的影响是短暂的，随施工期结束而消失。 - 二、运营期 - 项目主要生产工艺流程及产排污情况如下： 图3 生产工艺流程及产排污示意图 工艺流程简介： - （1）搅拌 - 项目魔芋粉、玉米淀粉、木薯粉与水按1：20的比例进行混合，混合后的原料在膨化罐内进行搅拌，在70-75℃温度下膨化1小时左右。将膨化后的物料在精炼机中精炼，加入配置好的氢氧化钙溶液。该过程中魔芋粉投料过程中会产生粉尘，搅拌过程会产生噪声。 - （2）加热 - 将精炼后的物料放入蒸箱或夹层锅中，通入蒸汽进行高温熟化，熟化温度在85-90℃。 - （3）成型 - 将熟化后的物料送到成型槽中，使魔芋胶体冷却成型。 - （4）打花 - 将成型后魔芋凝胶体送入打花机和切丝机，切成特定的形状。将切好的半成品放入浸泡池，加入柠檬酸中和过剩的碱性物质，然后再放入盛有清水的浸泡池中涮洗。根据市场需要，5%产品须进行拌料调味，将需要调味的产品送入脱水机中进行脱水，脱水后按照拌料配方加入食用盐、味精、白砂糖辣椒油等进行调味。该过程中切丝和打花会产生魔芋胶体边角料和噪声，魔芋胶体边角料回用于生产；浸泡和脱水过程会产生废水。 - 包装 - 按照内控标准进行称料包装，把包好的袋装产品经过灭菌槽进行灭菌处理，杀菌后的产品经封口机进行封口，然后进行包装，包装完成入库待售。封口过程会产生噪声，包装过程会产生废包装材料。 主要污染工序 一、施工期 项目施工期产生的主要污染包括建筑垃圾、建筑材料运输产生的扬尘、土石方、施工机械噪声、施工废水等。 1、废水 施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。生活污水主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。 本项目施工人员约5人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为0.1m3/d，共3m3；排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.08m3/d，共计2.4m3。 2、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，主要影响为施工扬尘。 施工扬尘来自车辆来往行驶、挖掘、回填、场地平整、土方转运和临时堆场等，大部分是由运输车辆行驶产生的二次扬尘。其排放量与施工场地面积、施工活动频率、土壤泥沙颗粒含量成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，浓度约为0.5～0.7mg/m3。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，噪声源强为80～100dB（A），各种设备具体的噪声源强见表25。 表25 主要施工机械设备的噪声级 施工机械; 噪声强度dB（A）; 施工期声源性质; 施工阶段. 挖掘机; 90～95; 间歇性; 土石方. 静压式打桩机; 80～85; 间歇性; 打桩. 混凝土振捣器; 85～100; 间歇性; 结构. 运输车辆; 90～95; 间歇性; 原料运输. 施工机械露天施工，对周边居民有一定的的影响。本评价建议，施工单位应严格按照环境噪声污染防治办法中规定的施工时间进行施工，严禁在夜间和中午居民休息时段施工，同时建设单位要监督施工单位施工作业时间，合理安排施工进度，避免发生噪声扰民事件。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：本项目在施工过程中产生的建筑垃圾约1t。 废弃土方：项目地基按照浅基计算开挖深度约2m，开挖面积约200m2，土方量约为400m3，回填量按照90%计，则回填土方量约为360m3，弃方约40m3。 生活垃圾：施工人员按5人计，施工期1个月，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期将产生生活垃圾0.075t。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾等按照市政部门要求清运至指点地点堆放，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 二、营运期 1、废气 本项目运营期废气主要为投料工段产生的粉尘、锅炉废气和食堂油烟废气。 - ①投料粉尘 参考同类项目，粉尘产生量约为物料的0.1‰。项目淀粉用量共计2400t/a，则投料粉尘产生量为0.24t/a。 ②食堂油烟 项目设食堂一座，早、中、晚用餐人数均为10人。食用油用量平均按10g/人·次计，日耗油量为0.3kg/d，年耗油量为0.09t/a。油烟的平均挥发量按总耗油量的2%计，则本项目油烟产生量0.0018t/a。 ③锅炉废气 本项目蒸汽锅炉采用天然气作为燃料供热。燃气锅炉每年使用1200h。评价要求企业按照环保部门的相关要求进行低氮燃烧改造，采用“低氮燃烧器+烟气循环系统”工艺，该项技术大大降低了氮氧化物的排放。 参考根据其他企业现有低氮改造后的天然气锅炉的检测报告，检测结果见下表。 表26 有组织废气检测分析结果 参考; 颗粒物排放浓度; SO2排放浓度; NOX排放浓度. 新乡新奥清洁能源有限公司; 4.1mg/m3; 6mg/m3; 24mg/m3. 新乡市美多多食品厂; 4.8mg/m3; 4mg/m3; 29mg/m3. 新乡市正元电子材料有限公司; 4.2mg/m3; /; 26mg/m3. 由上表可以看出，锅炉尾气通过低氮燃烧器+烟气循环系统后可以满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，基准烟气量为： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Qnet为气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目使用的天然气低位发热量为34.886MJ/m3。 经计算，本项目基准烟气量为10.29Nm3/Nm3，天然气锅炉天然气用气量为9.6万m3/a，则该锅炉年基准烟气量为98.784万m3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目燃料为气体燃料，则年许可排放量为： E年许可=(Ci×Vi×Ri×10−5) 式中：Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/m3； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉年平均燃料使用量，吨或万m3。 即本项目天然气锅炉燃烧废气排放情况如下。 表27 锅炉废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 烟气量987840Nm3/a; 烟尘; 0.0049; 5. SO2; 0.0099; 10. NOX; 0.0296; 30. 由表27可知，本项目天然气锅炉燃烧废气经不低于8m高排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度都可以满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。 2、废水 项目营运期废水主要为浸泡废水、车间清洗废水、设备清洗废水和生活污水。①浸泡废水 项目共设浸泡池20个，每个池子容积约为2.4m3，每个池子注水量约为2.0m3，浸泡池均每天更换一次，则项目浸泡用水为40m3。项目浸泡用水产污系数按0.8计，则浸泡废水量为32m3/d，产品带走水量为8m3/d，其中5%的产品须进行脱水调味，则产品脱水产生的废水量为0.4m3/d。 ②车间清洗废水 项目生产车间采用拖把进行清洁，清洁面积约为2600m2，车间每日清洗一次，用水量按0.6L/m2计，则地面清洗用水量为1.56m3/d（468m3/a），产污系数以0.5计，车间清洗废水产生量为0.78m3/d（234m3/a）。 ③设备清洗废水 根据建设单位提供的数据，清洗水使用量为1m3/天，故设备清洗水使用量为1m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，清洗废水的产生量为0.8m3/d（240m3/a）。 ④生活污水 项目劳动定员为100人，其中10为管理人员在厂区内三餐住宿，其余人员为附近居民，均不在厂区内食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），公共管理和社会组织机构用水定额（中小城市）为40 L/人•d，非经营食堂按用水量按13L/（次•人），则营运期职工办公生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a），食堂用水为0.39m3/d（117m3/a），生活用水量合计为4.39m3/d（1317m3/a）。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为3.512m3/d（1053.6m3/a）。 本项目浸泡废水、车间清洗废水、设备清洗废水和生活污水的水质和项目混合后废水的水质情况汇总详见下表： 表28 项目综合废水水质情况一览表 项目综合废水各污染物排放量详见下表： 类别; 排放量（m3/d）; 污染因子（mg/L）; 处置方法. COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 动植物油. 浸泡废水; 32.4; 1000; 150; 200; 20; 1; 0; 经厂区污水处理站处理后，通过污水管网排入封丘县陈桥镇污水处理厂. 车间清洗废水; 0.78; 300; 200; 400; 15; 1; 0. 设备清洗废水; 0.8; 400; 200; 150; 30; 1; 150. 生活污水; 3.512; 250; 100; 150; 30; 4; 100. 综合废水; 37.492; 902.4; 147.4; 198.4; 21.05; 1.28; 12.57. 表29 项目综合废水产生情况一览表 废水类别; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 综合废水（11247.6m3/a）; COD; 902.4; 10.1498. BOD5; 147.4; 1.6579. NH3-N; 21.05; 0.2368. SS; 198.4; 2.2315. TP; 1.28; 0.0144. 动植物油; 12.57; 0.1414. - 3、噪声 本项目的主要噪声是由膨化罐、打花机和切丝机等设备运行所产生的噪声。据类比调查，项目噪声源强在70-80dB（A）。本项目各噪声源排放情况见表30。 表30 各噪声源排放情况一览表 序号; 噪声源; 数量; 源强; 减噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 膨化罐; 10; 75; 基础减振、厂房隔声及距离衰减; 20~25. 2; 搅拌机; 4; 80; 20~25. 3; 打花机; 4; 75; 20~25. 4; 切丝机; 5; 75; 20~25. 5; 脱水机; 4; 75; 20~25. 6; 封盖机; 3; 70; 20~25. 7; 封口机; 8; 70; 20~25. 8; 全自动封口机; 4; 70; 20~25. 4、固体废弃物 - 本项目固废主要为生活垃圾和一般工业固体废物等。 - 生活垃圾 - 项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人• d计，生活垃圾产生量为15t/a。项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 - 一般工业固体废物 - 污水处理站产生的污泥大约为20t/a，定期送垃圾填埋厂处理。 除尘器收集的粉尘约为0.2t/a，定期外售。 - 废包装材料约为3t/a，定期外售。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量 及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料工段 | 颗粒物 | 0.2160t/a，72mg/m³ | 0.0216t/a，7.2mg/m³ |
|  |  |  | 无组织排放量0.024t/a、排放速率0.04kg/h |  |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物 | / | 5mg/m3，0.0049t/a |
|  |  | SO2 | / | 10mg/m3，0.0099t/a |
|  |  | NOX | / | 30mg/m3，0.0296t/a |
|  | 食堂炉灶 | 食堂油烟 | 0.0018t/a，1.5mg/m3 | 0.0002t/a，0.15mg/m3 |
| 废水 | 综合废水（11247.6m3/a） | COD | 902.4mg/L，10.1498t/a | 50mg/L，0.5624t/a |
|  |  | NH3-N | 21.05mg/L，0.2368t/a | 5mg/L，0.0562t/a |
|  |  | BOD5 | 147.4mg/L，1.6579t/a | 10mg/L，0.1128t/a |
|  |  | SS | 198.4mg/L，2.2315t/a | 10mg/L，0.1128t/a |
|  |  | TP | 1.28mg/L，0.0144t/a | 0.5mg/L，0.0056t/a |
|  |  | 动植物油 | 12.57mg/L，0.1414t/a | 1mg/L，0.0105t/a |
| 固废 | 除尘器收尘 | 收集粉尘 | 0.2t/a | 外售 |
|  | 包装工段 | 废包装材料 | 3.0t/a |  |
|  | 污水处理站污泥 | 污泥 | 20t/a | 垃圾处理厂填埋 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为膨化罐、打花机和切丝机等设备产生的机械噪声，噪声源强为70~80dB（A），经厂房隔声、基础减震及距离衰减后东、南、北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 本项目周边多为农田。生态系统主要为人工生态系统，主要植被为农作物和人工植被，本项目建设不改变其生态性质，因此项目的建设对区域动物、植物以及相应的生态系统不会造成影响。 |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要污染包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，建筑材料运输产生的扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，土石方、施工机械噪声、施工废水等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期结束而消失。 1、废水 施工阶段废水主要为建筑废水和施工人员生活废水。其中工程施工废水包括洗涤用水、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水处理设施，将施工废水进行处理后回用于施工场地洒水。 环评建议先期按照规划位置修建化粪池，生活污水排入经化粪池处理后定期清运。 综上所述，本项目施工期对地表水环境基本不会造成影响。 2、废气 施工扬尘主要来自施工过程中产生的扬尘、堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及物料运输、装卸过程产生的扬尘，对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度小幅度增高，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》中的相关规定，施工工地扬尘防治要实现“六个百分之百”和“两个禁止”的相关要求，在项目施工期应采取如下措施： （1）施工现场要100%设立围挡； （2）施工现场所有物料堆放要100%覆盖； （3）施工现场裸露地面是道路的要100%绿化； （4）进出施工现场的车辆要100%喷淋； （5）拆除和土方作业时要100%喷淋； （6）渣土运输车辆要100%封闭； （7）禁止现场搅拌混凝土； （8）禁止现场配制砂浆。 通过采取上述措施后，施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响可得到有效的控制，不会对周边造成大的影响。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80～100dB（A）。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表31。 表31 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB（A） 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90～95; 58; 52; 48; 46. 静压式打桩机; 80～85; 54; 48; 44; 42. 混凝土振捣器; 85～100; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 90～95; 58; 52; 48; 46. 为减少项目施工对周边环境的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形板制成的隔声围墙内；尽量避免夜间施工。另外，土石方及建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保厂界声环境质量达标。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方等按照市政部门要求运至指点地点堆放；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。对于废渣，建设单位需做到以下三个方面： （1）项目工程设立一个临时堆渣场，作为未及时回填的临时存放，由原地面向上堆弃，堆弃高度为2m左右，弃土结束后，进行拦挡、覆盖措施和坡脚处理，禁止露天堆放。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途撒漏，建议采用密封式箱车。 （3）运渣车合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途遇有居民居住时禁止鸣笛。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 - 本项目运营期废气主要包括：投料粉尘、锅炉废气、食堂油烟等。 （1）大气污染因素及源强分析 - ①投料粉尘 项目投料粉尘产生量为0.24t/a。投料工序每天有效工作时间为2h，评价提出，投料口上方分别设置集气罩（收集效率不低于90%），用于收集投料粉尘；废气经集气罩收集后分别采用1套风量为5000m3/h的引风机，经袋式除尘器（处理效率90%）处理后经1根15m高排气筒排放。工艺粉尘产排情况见下表： 投料粉尘产排情况见表32。 表32 投料粉尘产排情况一览表 污染工段; 污染因子; 产生量 （t/a）; 收集效率（%）; 收集量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 治理 措施; 处理效率（%）; 有组织排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料工段; 颗粒物; 0.24; 90; 0.216; 72; 0.36; 集气罩+袋式除尘器; 90; 0.0216; 7.2; 0.036. - 项目投料过程粉尘有组织排放量为0.0216t/a，排放速率为0.036kg/h，无组织排放量为0.024t/a，排放速率0.04kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h（15m排气筒）、无组织1.0mg/m3）。 ②食堂油烟 本项目油烟产生量0.0018t/a。项目设1个基准灶头，灶头的排风量为2000m3/h，按每天产生油烟2h计，则高峰期的油烟产生速率为0.003kg/h，产生浓度为1.5mg/m3。环评要求建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化器，油烟经净化器处理后通过8m高排气筒排放，净化处理后油烟排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.15mg/m3，可以达到河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放浓度低于1.5mg/m3的要求。 ③锅炉废气 本项目锅炉废气中颗粒物排放量为0.0049t/a、排放浓度为5mg/m3，二氧化硫排放量为0.0099t/a、排放浓度为10mg/m3，氮氧化物排放量为0.0296t/a、排放浓度为30mg/m3，可以满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。 （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 表33 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 表34 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 小时均值; 450; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. SO2; 500. NOx; 200. 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价标准取1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本次评价取PM10日均值150μg/m3的3倍。 - ③参数选取 - 估算模型参数见表35，污染源参数见表36、表37，计算结果见表38。 表35 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 42.7°C. 最低环境温度; -21.3°C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表36 本项目点源参数一览表 染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流量 （m3/h）. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 投料粉尘; 0; 0; 66.2; 15; 0.3; 25; 5000; 0.036; /; /. 锅炉废气; 3.2; 6.5; 66.2; 8; 0.3; 300; 652; 0.0032; 0.0066; 0.0197. 表37 矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 污染物排放速率/ （kg/h）. 颗粒物. 车间无组织粉尘; 66.2; 80; 32.5; 15; 12; 0.04. 本项目废气污染物估算结果见下表： 表38 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; D10% （m）. 点源; 投料粉尘; PM10; 450; 0.8658; 0.19; /. 锅炉废气; PM10; 450; 0.00; 0.14; /. SO2; 500; 0.7053; 0.14; /. NOx; 200; 2.1052; 1.05; /. 矩形面源; 车间无组织粉尘; PM10; 450; 28.618; 6.36; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为有组织排放的颗粒物，Pmax值为6.36%，Cmax为28.618μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 经计算，项目各厂界无组织排放的颗粒物满足均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值的要求。项目厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。 ④项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表39 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 投料工段废气排放口; 颗粒物; 7.2; 0.036; 0.0216. 2; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 5; 0.0033; 0.0049. 二氧化硫; 10; 0.0066; 0.0099. 氮氧化物; 30; 0.0197; 0.0296. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0265. 二氧化硫; 0.0099. 氮氧化物; 0.0296. 表40 本项目废气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 投料工段; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.024. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.024. 表41 项目废气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0505. 2; 二氧化硫; 0.0099. 3; 氮氧化物; 0.0296. 2、废水对环境的影响分析 - （1）污染源强分析 本项目营运期废水产生环节主要为生产废水和生活废水。生产废水主要为浸泡废水、车间清洗废水和设备清洗废水。生活废水主要为厂区员工办公生活废水。本项目废水产生量共37.492m3/d（11247.6m3/a） 生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，生产废水经污水处理站进行处理；废水经污水处理站处理后通过污水管网排入封丘县陈桥镇污水处理厂。 - 污水处理站分析 ①污水处理站处理工艺 图4 污水处理站处理工艺流程 污水处理站的处理工艺介绍： 项目综合废水经人工格栅截留大块漂浮物后，进入隔油池，去除上浮油渍，自流进入调节池，调节废水的水质和水量；调节池出水用泵提升至混凝沉淀池，在混凝沉淀池投加碱、絮凝剂和助凝剂，调节污水的PH值至中性，同时去除污水中的小颗粒悬浮物；混凝沉淀池出水自流进入到中间水池，起到一定的缓冲作用；中间水池出水用泵提升至水解酸化池，水解酸化池中废水在厌氧微生物的作用下，将废水中的大分子有机物分解为小分子有机物，提高污水的可生化性，通过缺氧池的反硝化作用，去除污水中的硝态氮，将硝态氮转化为氮气；在好氧微生物的作用下将废水中的有机物分解为水和CO2，更进一步去除废水中的有机物等其他污染物，同时通过好氧菌种的硝化作用，去除废水中的氨氮，使其以硝酸根或亚硝酸菌的形式存在；出水自流进入二沉池，通过重力作用进行泥水分离外排至厂区外管网。 二沉池污泥一部分回流至生化池补给污泥，保持生化池中的污泥活性，一部分外排至污泥浓缩池进行处理。絮凝沉淀池及气浮池浮渣也排入污泥浓缩池。 污泥浓缩池污泥定期用压滤机进行脱水处理，压滤液与污泥浓缩池上清液回流至调节池。脱水后的泥饼与人工格栅的栅渣定期外运处理。 ③污水处理站处理效果 表32 本项目污水处理设施处理效果及出水水质情况一览表 污染物; pH; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; TP（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 进口浓度; 4-6; 1000; 50; 300; 500; 10; 100. 处理效率; /; 0.9; 0.9; 0.9; 0.8; 0.75; 0.9. 出口浓度; 6-9; 100; 5; 30; 100; 2.5; 10. ④污水处理站排水情况 本项目浸泡废水、车间清洗废水、设备清洗废水和生活污水经污水处理站处理后，通过污水管网进入封丘县陈桥镇污水处理厂进一步处理。封丘县陈桥镇污水处理厂设计规模为6000m3/d。项目废水经厂区污水处理站处理后，废水水质满足封丘县陈桥镇污水处理厂收水标准（COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤4.0mg/L）。因此，项目生活污水排入封丘县陈桥镇污水处理厂是可行的。 本项目水污染物总量控制指标按封丘县陈桥镇污水处理厂出水浓度计算，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L），项目废水量为11247.6m3/a，故项目建议总量控制指标为：COD 0.5624t/a、NH3-N 0.0562t/a、TP 0.0056t/a。 - 评价工作等级判定 - ①评价工作等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ/T2.3-2018），水污染性建设项目评价等级判定判据见表33。 表33 水污染影响型建设项目评价等级判定依据一览表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经厂区污水处理站处理后，通过污水管网进入封丘县陈桥镇污水处理厂。根据判定依据，项目地表水环境影响评价等级为三级B。 3、土壤环境影响分析 - （1）评价工作等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”，根据导则6.2.2.3，土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，详见表34。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地10亩＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为农用地，敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，按照本评价提出的治理措施进行治理后，均能满足相关标准的要求。 一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄漏入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中投料工段设有除尘装置；化粪池、污水处理站进行硬化、防渗处理，一般固废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，项目建成运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 4、噪声对环境的影响分析 本项目噪声主要来源于设备噪声，根据类比调查，其声压级为70-80dB（A）。 表35 噪声源强及减噪措施一览表 序号; 噪声源; 数量; 源强; 减噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 膨化罐; 10; 75; 基础减振、厂房隔声及距离衰减; 20~25. 2; 搅拌机; 4; 80; 20~25. 3; 打花机; 4; 75; 20~25. 4; 切丝机; 5; 75; 20~25. 5; 脱水机; 4; 75; 20~25. 6; 封盖机; 3; 70; 20~25. 7; 封口机; 8; 70; 20~25. 8; 全自动封口机; 4; 70; 20~25. 本评价主要通过预测噪声源经过减振、隔声、距离衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式： L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式： 式中，r1、r2——距声源的距离（m）； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB（A）]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB（A）]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB（A）]。 本项目运行后各厂界的噪声值预测结果见表36。 表36 厂界噪声预测结果一览表 项目监测点位; 厂界距离（m）; 贡献值; 标准dB（A）. 昼间. 东厂界; 25; 43.1; 昼间60. 南厂界; 80; 33.0. 西厂界; 45; 38.0. 北厂界; 50; 37.1. 东张八寨村; 贡献值; 34.9; 背景值; 52.3; 叠加值; 52.38. 根据上述预测结果，本项目各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，厂界噪声可以达标排放。因此项目营运期噪声对周边声环境影响很小。 5、固体废物对环境的影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、除尘器粉尘、废包装材料和污水处理站污泥等。 - 生活垃圾 - 项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人• d计，生活垃圾产生量为15t/a。项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 - 一般工业固体废物 - 污水处理站产生的污泥大约为20t/a，定期送垃圾填埋厂处理。 除尘器收集的粉尘约为0.2t/a，定期外售。 - 废包装材料约为3t/a，定期外售。 - 评价建议在厂区设置一般固废堆场一座，建筑面积为10m2，通过对一般固废采取以上措施，可满足《一般固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对周边环境影响较小。 通过采取以上防治措施，项目产生的固体废物不会对周边环境造成影响。 6、选址可行性分析 本项目选址位于河南省新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），根据陈桥镇土地管理所出具的证明及陈桥镇人民政府出具的证明，该项目建设符合陈桥镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 本项目位于河南省新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），项目厂区东侧为农田，西侧为东张八寨村，南侧为农田，北侧为生产路，隔路为农田；距厂区较近敏感点为厂区西侧20m处东张八寨村，距项目较近的地表水体为项目西侧770m处的七支二斗和项目南侧1.6km处的红旗干渠本项目在运营期间废气、废水、噪声与固废处置措施可行，排放可达到相关标准要求，对周围环境影响较小。 7、总量控制指标 本项目有1台天然气锅炉（2吨），天然气用量为9.6万m3/a，天然气燃烧产生颗粒物、SO2、NOX，锅炉废气经低氮燃烧器+8m高排气筒排放。废气排放量中颗粒物：0.0049t/a、SO2：0.0099t/a、NOX：0.0296t/a；项目投料粉尘经袋式除尘器处理后+15m高排气筒排放，废气中颗粒物排放量为：0.0216t/a。 本项目运营期浸泡废水、车间清洗废水和设备清洗废水由厂区污水处理站处理；员工生活污水经化粪池处理后，进入厂区污水处理站与生产废水一同进行处理，处理后经污水管网排入封丘县陈桥镇污水处理厂。本项目废水排放总量为11247.6m3/a，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L），故项目建议总量控制指标为：COD 0.5624t/a、NH3-N 0.0562t/a、TP 0.0056t/a。 本着清洁生产、污染控制及达标排放的原则，建议本项目建成并投入使用后主要污染物新增总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.0265t/a、SO2：0.0099t/a、NOX：0.0296t/a；废水污染物：COD：0.5624t/a、NH3-N：0.0562t/a、TP：0.0056t/a。 8、环保投资及“三同时”验收 本项目投资200万元，环保投资约88.5万元，占总投资的44.25%。主要用于营运期废气处理、废水处理、隔声降噪、固废收集储存等。环保投资估算详见表37，“三同时”竣工验收详见表38。 表37 环保设施及投资估算一览表 污染物治理; 名称; 数量; 投资估算（万元）. 废气治理; 投料粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 1.5. 食堂油烟; 油烟净化器+8m高排气筒; 1套; 0.5. 锅炉废气; 低氮燃烧器+8m高排气筒; 1套; 1.0. 废水治理; 生活废水; 20m3化粪池; 1套; 1.0. 生产废水; 污水处理站; 1套; 80. 噪声治理; 隔声、减振及距离衰减; /; 1.0. 固废治理; 一般固废堆场10m2; 1处; 1.0. 垃圾收集箱; 多个; 0.5. 监控系统; 安装视频监控系统和用电量监控; 1套; 2.0. 合计（万元）; 88.5. 表38 本项目“三同时”竣工验收一览表 类别; 治理内容; 验收内容; 执行标准. 废气处理; 投料粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 食堂油烟; 油烟净化器+8m高排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 锅炉废气; 经低氮燃烧器处理后由8m高排气筒排放; 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）. 废水; 浸泡废水; 经厂区污水处理站处理后，排入封丘县陈桥镇污水处理厂; 满足封丘县陈桥镇污水处理厂收水标准. 车间清洗废水. 设备清洗废水. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，排入污水处理站. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱多个; 《一般固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 一般固废堆场; 一般固废堆场10m2. 监控系统; 安装视频监控系统、用电量监控和锅炉废气自动在线监测设施; /. # 9、环境监控计划 - 本项目生产过程中的生产废水由厂区污水处理站处理，项目生活污水经厂区化粪池处理后进入厂区污水处理站处理，污水处理站处理后通过污水管网进入封丘县陈桥镇污水处理厂；项目产生的废气经治理设施处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。根据本项目噪声污染源的产、排情况，同时按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见表39。 - 表39 环境监测计划表 - 监控类别; - 监测因子; - 监测点位; - 监测频率. - 废水; - COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油; - 污水处理站总排口; 每年2次，连续监测2天，每天监测4次. - 废气; - 有组织排放 - 颗粒物; - 袋式除尘器排气筒; - 每年2次，连续监测2天，每天监测3次. - 无组织排放 - 颗粒物; - 上风向一个点位，下风向3个点位. - 食堂油烟; - 油烟净化器排气筒. - 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; - 锅炉废气排气筒. - 噪声; - 连续等效 - A 声级; - 厂界; - 每年2次，每次2天，每天昼、夜各一次. 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案》《封丘县环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案》等文件相关要求，强化涉水、涉气企业污染治理，提高企业精细化管理程度，有效减少污染物排放。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+8m高排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+烟气循环系统+8m高排气筒 | 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2019〕74号 |
| 废水 | 综合废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油 | 20m3化粪池及200m3/d污水处理站 | 满足封丘县陈桥镇污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 一般 固废 | 废气治理设施 | 收集的粉尘 | 外售 | 《一般固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 外售 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 垃圾填埋厂填埋 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目周边多为农田。生态系统主要为人工生态系统，主要植被为农作物和人工植被，本项目建设不改变其生态性质，因此项目的建设对区域动物、植物以及相应的生态系统不会造成影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、评价结论 ## 1.1、项目符合国家产业政策 ## 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在产业结构调整指导目录鼓励类、限制类和淘汰类中，属允许类，符合国家产业政策。 ## 1.2、项目选址合理 本项目选址位于河南省新乡市封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建特色创业园（东张八寨村东），根据陈桥镇土地管理所出具的证明及陈桥镇人民政府出具的证明，该项目建设符合陈桥镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。因此，本项目选址可行。 1.3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目位于新乡市封丘县，属环境空气质量二类功能区，根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域内PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，该区域为不达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的目标要求。 - （2）地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为东侧约1000m处的林庄排，最终汇入文岩渠。新乡市生态环境局发布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》2019年1月—9月，文岩渠封丘王堤断面累计达标率为77.8%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）等一系列措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 - （3）声环境质量现状 本项目所在地主要以工业生产为主要功能。根据监测结果可知，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目区域声环境质量现状较好。 - （4）生态环境质量现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，周边多为工业企业，主要植被为人工栽培的树木。评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。 1.4、环境影响评价结论 （1）废水：本项目生产废水主要为浸泡废水、车间清洗废水和设备清洗废水，生产废水由污水处理站处理；项目生活污水经厂区化粪池处理后，排入污水处理站与生产废水一同进行处理；厂区废水经污水处理站处理后通过污水管网进入封丘县陈桥镇污水处理厂。故项目废水对周边环境影响较小。 （2）废气：本项目废气主要为投料粉尘、食堂油烟和锅炉废气。投料粉尘设集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；食堂油烟设置集气罩+油烟净化器+8m排气筒；锅炉废气设置低氮燃烧器+8m排气筒。项目投料粉尘经治理措施处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；食堂油烟满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2019〕74号的要求。 （3）噪声：项目运营后，本项目噪声主要来源于设备噪声。根据类比调查，其声压级为70-80dB（A）。通过设置基础减振、厂房隔声及距离衰减等措施，项目各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，厂界噪声均可以达标排放。 （4）固废：本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、除尘器收尘、废包装材料和污泥。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；除尘器收尘和废包装材料在厂区暂存后定期外售；污水处理站污泥定期送至垃圾填埋厂进行填埋处理。项目固废经相应措施后均满足《一般固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求，对周边环境影响较小。 1.5、总量控制指标 废气污染物：颗粒物：0.0265t/a、SO2：0.0099t/a 、NOX：0.0296t/a；废水污染物：COD：0.5624t/a、NH3-N：0.0562t/a、TP：0.0056t/a。 2、环评建议 1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环 保规章制度，严格执行“三同时”制度。 2）落实环评提出的各项污染防治措施，完善各项环境保护管理制度，切实保障 各种环保措施的正常实施。 3、环评总结论 综上所述，封丘县宋源魔芋食品有限公司年产5.5万吨魔芋食品项目项目选址合理，符合国家产业政策。在保证污染防治措施有效实施的基础上，对周围环境的污染影响较小。因此，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 江西曼霖环保科技有限公司 2020.年4月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 封丘县陈桥镇规划许可证明 附件4 土地证明 附件5 租赁协议 附件6 土壤检测报告 附件7 营业执照 附件8 法人身份证 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。