| 项目名称 | 年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市彩垚机电设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张尚振（41072719880409591X） |  |  | 联系人 | 张尚振 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13524696626 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410727-41-03-021456 |  |
| 建设性质 | R新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3489其他通用零部件制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 800 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保 投资(万元) |  | 18 | 环保投资占总投资比例 | 37% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  | 2018年6月 |  |  |
| 1、项目由来 新乡市彩垚机电设备有限公司成立于2018年6月，位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内）。企业投资50万元建设年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目。本项目已于2020年3月16日通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410727-41-03-021456（见附件2）。 经现场勘察，本项目已建成运营，属于未批先建项目。企业根据相关规定已缴纳罚款，罚款票据见附件6。 通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策。 根据封丘县潘店镇国土资源局证明（见附件3），本项目符合封丘县潘店镇总体规划和土地利用规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价。同时根据《建设项目分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定，本项目属于第“二十三、通用设备制造业”类中的“70、通用设备制造和维修”，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响评价报告书，“其他（仅组装除外）”应编制环境影响评价报告表，“仅组装的”应编制环境影响评价登记表，本项目属于“其他（仅组装除外）”，应当编制环境影响报告表。受建设单位委托，江西曼霖环保科技有限公司单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环评技术导则要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 本项目位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内），租赁现有厂房，厂区西南侧350m为李寨村，南侧为起重大道，隔路780m处为巨岗村，东、北两侧为均空地，东北侧800m为油坊乡，西侧紧邻新乡市星月起重电器厂，项目周边最近的地表水体为厂界东侧约1280m处的八支渠。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 2、项目内容及规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 表1 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目. 项目性质; 新建. 建设地点; 新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内）. 占地面积; 800m2. 投资总额; 50万元. 产品规模; 年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备. 工作制度; 年工作300天，每天8小时. 劳动定员; 劳动定员5人，不在厂区内食宿. 表2 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体项目; 生产车间; 1座，钢结构，800m2; 租赁原有. 公用项目; 供水项目; 市政供水; /. 供电项目; 市政电网供给; /. 排水; 化粪池、定期清运; 新建. 环保项目; 废水; 厂区化粪池3m3，1座. 废气; 焊接、切割废气：袋式除尘器+15m高排气筒. 危险废物; 生产车间设置5m2危废暂存间1座。. 一般固废; 生产车间设置5m2一般固废暂存区1座。. 生活垃圾; 垃圾箱若干; /. 3、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 表3 产品种类、产量一览表 产品类别; 生产规模（台（套）/年）. 电缆卷筒; 10. 电磁吸盘; 20. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 起重机; /; 台; 2; 外购. 2; 数控切割; /; 台; 1; 外购. 3; 电焊机; ZXF-630; 台; 1; 外购. 二保焊; NB-500g; 台; 1; 外购. FM-500; 台; 1. WSE-250; 台; 1. 4; 卷板机; W11JB40×700; 台; 1; 外购. 5; 绕线机; /; 台; 1; 外购. 6; 加热炉; /; 台; 1; 电加热. 7; 万能铣床; XL6325A; 台; 2; 外购. 8; 钻床; /; 台; 2; 外购. 9; 锯床; GB4028; 台; 1; 外购. 10; 滚齿机; /; 台; 1; 外购. 11; 插齿机; /; 台; 1; 外购. 12; 线切割; /; 台; 1; 外购. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 电磁吸盘钢板; 20.5; 外购. 2; 电缆卷筒毛坯件; 10.2; 外购. 3; 铝线; 10; 外购. 4; 焊条; 0.5; 外购. 5; 润滑油; 0.3; 外购. 6; 切削液; 0.8; 外购. 7; 五金件; 30（套）; 外购. 7; 水; 60m3/a; 市政供水. 8; 电; 30000KW·h/a; 市政供电. 7、公用项目 （1）供水 本项目营运期用水主要为生活用水，项目职工人数5人，均为附近村民，不在厂内食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），公共管理和社会组织机构用水定额（中小城市）为40 L/人·d，则本项目职工生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水的产生量按用水量的80%计，为48m3/a。本项目生活废水经过厂区化粪池处理后，定期清运，不外排。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 7、与产业政策的相符性分析 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》其相符性见下表。 表6 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》其相符性分析一览表 名称; 内容; 项目情况; 产业政策相符性. 鼓励类; 十四、机械：33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件; 本项目产品为电磁吸盘及电缆卷筒设备。属于其他通用零部件制造; 不属于. 限制类; 无相关条款; /; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺设备（十、机械）; 无相关条款; /; 不属于. 无相关条款; /. 落后产品; 无相关条款; /. 由上表可知，本项目的产品属于“允许类”，生产工艺、生产设备及规模均不在“淘汰类”、“限制类”和“鼓励类”之列，故项目建设符合国家产业政策 8、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表7。 表7 项目备案一致性分析 名称; 项目情况; 备案情况; 相符性. 项目名称; 年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目; 年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目; 一致. 建设地点; 新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内）; 新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内）; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 投资; 50万; 50万; 一致. 主要 建设 内容; 主要生产设备; 起重机、数控切割机、卷板机、绕线机、加热炉、车床、钻床、电焊机; 起重机、数控切割、电焊机、二保焊、卷板机、绕线机、加热炉、万能铣床、钻床、锯床、滚齿机、插齿机、线切割; 基本一致. 主要生产工艺; 钢板切割—焊接—卷压—绕线—加热—装配—成品—销售; 钢板切割—焊接—卷压—绕线—加热—装配—成品—销售; 一致. 经对比，本项目实际情况与备案一致。 9、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 不属于. 集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井); 一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域; 封丘县水厂厂区地下水井群一级保护区边界约18.2km; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 一类工业项目，机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电炉等）; 本项目属于其他通用零部件制造，不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 属于一类工业项目. 由表8可知，本项目厂址位于农产品主产区，与农产品主产区准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区准入政策要求相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区准入政策; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 项目为C3489其他通用零部件制造，不属于不予审批的项目; 不属于. 在属于《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运。; 不属于. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 项目为C3489其他通用零部件制造，不属于简化审批项目; 不属于. 由上表可知，本项目符合农产品主产区准入政策。 # 10、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目大气污染物涉及颗粒物与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对比分析见下表。 表10 与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》对比分析一览表 专项名称; 方案中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; 其它行业无组织排放治理标准; /; /. （一）料场封闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区） 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 本项目原料为钢板，无料场; 符合. （二）物料输送环节 1、散状物料采用封闭输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配套除尘系统 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗内应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 不项目不涉及散状物料输送；切割、焊接废气经除尘器处理后，由15m高排气筒排放。; 符合. （三）生产环节治理： 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目不涉及上料、破碎、筛分等工序，不涉及散装原料，生产过程中无VOCS产生。. 由上表可知，本项目符合《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求。 11、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析 与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表。 表11 本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 本项目原料、产品储存及运输过程不产尘，生产过程中各产尘节点均配备废气收集及除尘设施。; 符合. 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目生产过程中不产生VOCs。. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 12、与国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）对照分析 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）（以下简称《行动计划》）对照分析见下表。 表12 本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中有关规定; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳，三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。; 本项目位于新乡市封丘县; 本项目位于重点区域范围. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; (五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法：新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目属于通用零部件制造，不属于“两高”行业; 本项目不属于“两高”行业. 由上表可知，本项目位于《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）实施范围内，但不属于“两高”行业，不属《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中不允许建设项目，符合相关要求。 13、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（以下简称《方案》）对照分析见下表。 表13 本项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 产业结构优化工程; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目为通用零部件制造，不属于重点行业。; 不属于禁止类项目. 扬尘污染治理工程; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 根据《产业结构调整指导目录》，本项目为允许类，符合产业政策。不属于重点行业; 相符. 精细化管理提升工程; 依法严厉打击危险废物破坏环境的行为，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。加强医疗废物环境监管，扩大医疗废物集中处置设施服务范围，因地制宜推进乡镇、农村和偏远地区医疗废物安全处置。; 本项目新建一座5m2一般固废间，收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；新建一座5m2危废暂存间收集危废后，定期交于有危废资质的单位处理; 相符. 由上表可知，本项目不属于《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中禁止建设的项目，符合相关要求。 14、项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表14 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 序号; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见棵露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目焊接工序与切割工序会产生少量颗粒物，经袋式除尘处理后，由15m高排气筒排放。; /. 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前,全省石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业。全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存,排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施。对产生的含VOCs废气进行净化处理,达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前,全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR(泄漏检测与修复); 项目不属于石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，生产过程不产生VOCs。; /. 由上表可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相关要求。 |
| 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂房为租用现有厂房，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县，位于河南省东北部，新乡市东南隅，隶属于河南新乡。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。辖8镇11乡（其中1个回族乡），607个行政村。封丘县是国家级贫困开发重点县（2020年取消）、河南省定农业综合开发重点县。 本项目位于新乡市于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 封丘县地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化，形成了境内地下矿藏资源。二十世纪六十年代以来，根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田一部分，石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5°C-14.5°C之间，年降水量615.1毫米，无霜期214天。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文水系 黄河从县南和县东流过，境内流长56公里。最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。过境渠有天然渠、天然渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。天然渠在封丘境内有众多支流，主要有文岩九支、文岩十支、文岩故道等。 天然渠该渠发源地为焦作市武陟县张菜园村，分南北两支，南支为天然渠，北支为天然渠，流径新乡市境内的原阳县、延津县、封丘县至长垣县大车集汇合后称为天然天然渠，全长96公里，有支流10条，流域面积739平方公里，除涝水深2.6米，河底宽16米，河底纵坡1/6000，主河槽内边坡1:3，堤顶宽4米，边坡1:3。天然天然渠下游傍依黄河大堤，水面清澈广阔，翠柳依依是黄河生态旅游的靓点。 距离厂址所在地最近的地表水体为八支渠，位于项目厂界东侧1280m处。 5、土壤 封丘县为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米，埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6、动植物资源 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔协调发展。 封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。陈桥镇东湖湿地是中原地区非常稀少的湿地，栖息着很多国家级一、二类珍稀鸟类。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2等均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为东侧约1280m处的八支渠，最终汇入天然渠。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），天然渠规划水体类型为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。评价引用新乡市生态环境局发布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对天然渠封丘王堤断面的例行监测数据，数据见下表。 表16 天然渠封丘陶北断面监测数据（2019年9月份月报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP; 1-9月累计 达标率（%）. 监测数据; 15.0; 0.06; 0.030; 66.7%. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2019年9月份天然渠封丘陶北断面水质达标，2019年1-9月，天然渠封丘陶北断面累计达标率为66.7%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水质量的影响较小。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目属于2类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2020年4月1日、2日对项目厂界进行实地监测。具体监测结果见表17。 表17 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2020年4月1日; 昼间dB（A）; 40.8; 46.5; 41.0; 43.8. 夜间dB（A）; 39.6; 42.1; 39.8; 41.2. 2020年4月2日; 昼间dB（A）; 41.2; 44.6; 41.7; 43.6. 夜间dB（A）; 40.4; 41.5; 40.2; 40.2. GB3096-2008中2类标准; 昼间≤60、夜间≤50. 达标情况; 达标. 由表17可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为工业企业等，生态系统以人工生态系统为主，地表植被主要为当地人工绿化植物，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内），评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标为项目周边村庄。 表18 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位及距离; 保 护 级 别. 大气环境; 李寨村; 西南侧350m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 巨岗村; 南测790m. 油坊乡; 东北侧800m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 八支渠; 东侧1280m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。特征污染物非甲烷总烃参照执行国家环境保护局科技标准司制订的《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 表19 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 参照标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 地表水 本项目东1280m处的八支渠，最终汇入天然渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表20 地表水环境质量标准 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类标准; pH值; 6-9; 无量纲. COD; ≤40; mg/L. NH3-N; ≤2.0; mg/L. T-P; ≤0.4; mg/L. - 声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表21 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 项目; 限值; 单位. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; 等效连续A声级; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 本项目运营期大气污染物为焊接工序和切割工序产生的颗粒物，执行标准见表22。 表22 大气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 有组织; 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 120mg/m3 3.5kg/h（15m排气筒）; 1.0mg/m3. - 废水 本项目运营期外排废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）噪声 项目厂界噪声执行标准见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准来源及级别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. （4）固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定；危险固废贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目需申请总量指标为颗粒物0.003213t/a。 |

建设项目项目分析

工艺流程简述 - 1、施工期 本项目为租赁厂房，不进行基础建设。因此，本项目工艺流程只分析营运期，不对施工期进行描述。 - 2、营运期 本项目产品为电缆卷筒和电磁吸盘项目。 生产工艺流程如下图所示： 图2 生产工艺及产污环节示意图 主要生产工艺： - 钢板切割 - 本项目对进厂原料钢板依据生产的产品进行合理的切割，本项目采用数控切割机，切割过程中会产生少量的切割粉尘、边角料和噪声。 - 焊接 - 将切割好的钢板，送至焊接区，进行焊机处理，本项目采用的是电焊机和二保焊，焊接材料均为焊条，故焊接过程会产生焊接烟尘。 - 卷压、绕线 - 将焊接好钢板经卷板机和绕线机进行进一步卷压、绕线加工，本项目使用铝线进行绕线，使其成为半成品。该过程无污染物的产生。 - （4）加热 - 将半成品放置加热炉中加热，以提高钢板和线圈的韧性。项目加热炉使用电能加热，且原料钢板与铝线表面干净，无含油物质附着，故不会产生污染物。 - （5）装配 - 将加热好的半成品经过与经过铣床、锯床、钻床，插齿机、滚齿机等加工的零部件进行装配，成为成品，本项目零部件加工过程中均采用湿式加工，使用切削液进行加工，故该工段会产生危险废物。 - 本项目两种产品电缆卷筒和电磁吸盘的生产工艺大致相同，其中电缆卷筒不需进行绕线加工。 主要污染工序 （1）废气 ①焊接烟尘 本项目焊接过程中会产生少量的焊接烟尘。焊接工序使用的主要设备为二保焊，焊接材料为焊条。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献。二氧化碳保护焊焊接材料的发尘量为7～10g/kg，评价按10g/kg焊条计；本项目焊条使用量为0.5t/a，则焊烟产生量为0.005t/a。 ②切割粉尘 本项目切割过程会产生少量切割粉尘，参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，切割粉尘产尘系数为原材料用量的1‰；原料钢板使用量30.7t/a，则粉尘产生量为0.0307t/a。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，项目职工为5人，其产生量为48m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD 240mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 200mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于铣床、锯床、钻床和切割机等设备运转时产生的噪声，噪声源强值在70~80dB（A）之间。项目生产车间拟采用全密封厂房、围护结构及门窗，经采取减振、隔声、距离衰减等措施后，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表24： 表24 本项目设备噪声产排情况一览表 污染源; 数量（台）; 声源值[dB(A)]; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产车间; 锯床; 1; 80; 60; 减振、隔声. 切割机; 1; 75; 55. 铣床; 2; 70; 50. 钻床; 2; 78; 58. 插齿机; 1; 76; 56. 滚齿机; 1; 74; 54. （4）固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般固废包括机加工产生的边角料，袋式除尘器收集的粉尘。边角按产品的5‰计；则边角料的产生量为0.15t/a。袋式除尘器收集粉尘的量按核算量计，则产生量为0.029t/a。 ②危险废物 本项目产生的危险废物包括插齿机、滚齿机等机械加工设备定期更换的废润滑油；铣床、钻床和锯床产生的废切削液。 a、废润滑油 本项目在营运期间锯床、铣床、钻床、插齿机、滚齿机等设备运行过程中会用到润滑油，由于机器设备长时间运转，设备内润滑油等均会变质，需要更换，每6个月更换一次，根据企业提供相关资料，类比计算出本项目产生的废润滑油为0.1t/a，属于危险废物，危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）”废润滑油暂存于危废暂存区，定期交由有相应资质的单位处置。 b、废切削液 本项目在营运期间铣床、钻床和锯床等设备运行过程中会用到切削液，由于机器设备长时间运转，设备内切削液等均会变质，需要更换，每6个月更换一次，根据企业提供相关资料，类比计算出本项目产生的废切削液为0.4t/a，属于危险废物，危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）”废切削液暂存于危废暂存区，定期交由有相应资质的单位处置。 ③职工生活垃圾 本项目营运期新增职工人数为5人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量0.75t/a。生活垃圾属于一般固废，经收集后交由城市垃圾处理厂进行处理。 表25 本项目固废产排情况一览表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 一般固体废物; 袋式除尘器收尘; 袋式除尘器; 0.029; /; 经收集后与生活垃圾一同处理. 机加工; 边角料; 0.15; /; 经收集后外售. 危险废物; 废润滑油; 机械设备维护; 0.1; HW08; 暂存于危废暂存间，定期交由资质单位合理处置. 废切削液; 锯床、铣床、钻床等; 0.4; HW08. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 0.75; /; 集中收集交由环卫部门处理处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污染物 | 焊接、切割粉尘 |  | 颗粒物 | 有组织 | 47.6mg/m3，0.03213t/a | 4.284mg/m3，0.003213t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0238kg/h，0.00357t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水48m3/a |  | COD |  | 240mg/l，0.01152t/a | 定期清运 |
|  |  |  | SS |  | 200mg/l，0.0096t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25mg/l，0.0012t/a |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 5mg/l，0.00024t/a |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 50mg/l，0.0024t/a |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 一般固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  | 0.029t/a | 经收集后外售 |
|  |  |  | 废边角料 |  | 0.15t/a |  |
|  |  | 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.1t/a | 交由资质单位回收 |
|  |  |  | 废切削液 |  | 0.4t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 职工生活 |  | 0.75t/a | 经收集后由环卫部门收集处理 |
| 噪 声 | 噪声源主要为铣床、锯床、钻床和切割机等生产设备，通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于农田生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目厂区建筑物均利用原有建筑，因此，本项目环境影响分析只分析营运期，不考虑施工期。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据前述项目分析可知，本项目的废气来源主要为焊接过程中和切割加工产生的颗粒物，产生量为0.0357t/a。评价建议焊接工段采用固定位焊接，项目中4台焊接工作面积为10m2，在每个焊接位上端均安装集气罩，数控切割机上安装单独集气罩，经集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后经15m排气筒排放。焊接工序和切割工序均为间歇工作，工作时间每年150h计，集气罩收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，袋式除尘器除尘率按90%计，则本项目有组织收尘量为0.03213t/a（0.2142kg/h），产生浓度为47.6mg/m3，产生速率为0.238kg/h，无组织粉尘排放量为0.00357t/a，排放速率0.0238kg/h，有组织废气颗粒物排放量为0.003213t/a，排放速率为0.02142kg/h，排放浓度为4.284mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （1）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目项目分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 表26 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 表27 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 时均值; 450.0; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）. - ③参数选取 - 估算模型参数见表28，污染源参数见表29、表30，计算结果见表31。 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 69℃. 最低环境温度; -23.0℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表29 本项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 颗粒物. 切割、焊接废气; 0; 0; 64; 15; 0.3; 25; 4.914; 0.02142. 表30 矩形面源参数表 名称; 面源 海拔 高度 /m; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 污染物排放速率（kg/h). 颗粒物. 切割、焊接废气; 64; 40; 20; 0; 8; 0.0238. 本项目废气污染物估算结果见下表： 表31 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; PM10; 450.0; 1.3334; 0.3; /. 矩形面源; PM10; 450.0; 31.976; 7.11; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的PM10，Pmax值为7.11%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。经计算，项目各厂界无组织排放的PM10满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。项目厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。 ④项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表32 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 排气筒1; 颗粒物; 4.284; 0.02142; 0.003213. 表33 本项目废气污染物无组织排放量核算表 序号; 面源; 污染物; 主要污染防治理措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产区; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 1.0; 0.00357. 表34 本项目废气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.006783. 2、地表水环境影响分析 （1）地表水环境影响评价 本项目营运期产生的废水主要为生活污水。 根据项目分析，生活污水的产生量为48m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD 240mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 200mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运，不外排。故本项目不需要进行地表水等级评定 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于铣床、锯床、钻床和切割机等设备运转时产生的噪声，噪声源强值在70~80dB（A）之间，采取减振、隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本评价主要通过预测噪声源经过采取减振、隔声、距离衰减等措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）、本项目为新建项目，边界噪声应为工程噪声贡献值见表35。 表35 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 距离（m）; 预测值（昼间））; 标准值（昼间）. 1#; 北厂界; 10; 48.6; 昼间≤60. 2#; 西厂界; 15; 45. 3#; 东厂界; 25; 40.6. 4#; 南厂界; 10; 48.6. 注：本项目夜间不生产。 由上表可知，本项目在采取减振、隔声、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、土壤环境影响分析 - （1）评价工作等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”，根据导则6.2.2.3，土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，详见表36。 表36 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地1.3亩＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为空地和在建厂房及工业企业，属于较敏感程度，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。 5、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 一般固废包括下料边角料，袋式除尘器收集的粉尘。 ①边角料 本项目在生产过程中会产生少量的边角料，产生量约为0.15t/a，经收集后外售。 ②袋式除尘器收集的粉尘 根据项目分析，袋式除尘器收集的粉尘量约0.029t/a，则经收集后与边角料一起外售。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为废润滑油和废切削液。 危险废物均在厂区危废暂存间内临时储存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，企业在车间内设置危险废物暂存间。 表37 本项目危险废物产生量及其特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1t; 机械设备维护; 液态; 矿物质油; 有机污染物; 6个月; T，I; 暂存后定期由资质单位处置. 2; 废切削液; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.4t; 钻床、铣床、锯床加工过程等; 液态; 矿物质油; 有机污染物; 6个月; T，I. ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目需要在危险废物暂存处内储存的主要为废润滑油和废切削液，约需要5m2的储存空间。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的废润滑油和废切削液，分类收集于桶内，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表38。 表38 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 生产车间东南部; 5m2; 桶装; 2t; 1年. 废切削液; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本项目危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理 b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目职工5人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.75t/a。 本项目废物产生量及处理处置去向见表39。 表39 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 一般固体废物; 除尘器收集粉尘; 袋式除尘器收集; 0.029; /; 经收集后外售. 废边角料; 边角料; 0.15; /. 危险废物; 废润滑油; 机械设备维护; 0.1; HW08; 暂存于危废暂存间，定期交由资质单位合理处置. 废切削液; 机械设备维护; 0.4; HW08. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 0.75; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，项目固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 6、选址可行性分析 根据封丘县潘店镇人民政府证明（见附件3），本项目符合封丘县潘店镇总体规划和土地利用规划。 本项目位于新乡市封丘县213省道与起重大道交叉口路北（新乡市星月起重电器厂内），租赁现有厂房，厂区西南侧350m为李寨村，南侧为起重大道，隔路780m处为巨岗村，东、北俩侧为空地，东北侧800m为油坊乡，西侧10m为新乡市星月起重电器厂，周项目周边最近的地表水体为厂界东侧约1280m处的八支渠。 经现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点。厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 7、环保投资 本项目总投资50万元，环保总投资为18.5万元，环保投资占项目总投资37％。环保措施及投资见表40。 表40 项目项目环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 切割、焊接废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 5. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、T-N、T-P; 化粪池; 2. 噪声; 机械噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 生产过程; 边角料; 一般固废暂存区1座（5m2）; 1. 废润滑油等; 危废储存间1座（5m2）; 3. 风险设施; 厂区视频监控; 5. 用电监控. 合计; 18.5. 8、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表41。 表41 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 设备数量及规模; 验收标准. 废气; 切割、焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒））. 废水; 生活污水; 化粪池; 3m3; 定期清运. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 合理处置. 除尘器收尘、废包装袋; 一般固废暂存区; 5m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定. 废润滑油、废切削液; 危险废物暂存间; 5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 噪声; 产噪设备; 减振、隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 风险设施; 视频监控; /. 用电监控.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、T-N、T-P | 化粪池 | 定期清运 |
| 废气 | 切割、焊接废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）） |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 得到合理处置 |
|  | 生产过程 | 一般固废 | 一般固废暂存区暂存后外售 |  |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 噪声源主要来源于铣床、锯床、钻床和切割机等设备运转时产生的噪声，通过采取减振、隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂房已建成，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺、设备及产品均不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属于国家允许类建设项目，符合国家产业政策。 1.2 规划相符性 根据封丘县潘店镇国土资源局证明（见附件3），本项目符合封丘县潘店镇总体规划和土地利用规划。 1.3环境质量现状分析 （1）环境空气质量现状 本项目位于新乡市封丘县，属环境空气质量二类功能区，根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域内PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，该区域为不达标区。 随着《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施计划和工作方案的实施后，新乡市大气环境质量可以达到目标要求。 - （2）地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为北侧约1280m处的八支渠，最终汇入天然渠。新乡市生态环境局发布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》2019年1月—9月，天然渠封丘王堤断面累计达标率为66.7%。随着《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）等一些列计划和工作方案的实施，新乡市水环境质量将逐步改善。 - （3）声环境质量现状 本项目所在地主要以工业生产为主要功能。根据监测结果可知，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目区域声环境质量现状较好。 - （4）生态环境质量现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，周边多为工业企业，主要植被为人工栽培的树木。评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。 1.4 环境影响分析 （1）废气 本项目的废气包括焊接和切割产生的颗粒物，通过集气罩收集后，经袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放，排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要。对周围环境空气影响较小。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为生活污水，其产生量为48m3/a。废水经过化粪池收集后，定期清运，不外排，对周边环境影响较小。 - （3）噪声 - 本项目营运期噪声主要来源于铣床、锯床、钻床和切割机等设备，噪声源强为70-80dB（A）。经采取墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 一般固废：本项目在生产过程中会产生少量的边角料和除尘器收集的粉尘，厂区新建一座5m2的一般固废间，经收集后外售； 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 危险废物主要为机械加工设备定期更换的废润滑油；锯床、铣床、钻床等产生的废切削液。厂区新建一座5m2的危废暂存间；收集后定期交由有资质单位进行处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 1.5 环保投资 本项目环保投资总计18.5万元，占项目总投资的37%。 1.6 总量控制 本项目无SO2和NOx排放，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目需申请总量指标颗粒物0.003213t/a。 2、评价建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述，新乡市彩垚机电设备有限公司年产30套电磁吸盘及电缆卷筒设备项目符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 江西曼霖环保科技有限公司 2020年4月