封丘县消防专项规划

（2017-2030）

文本

新乡市规划设计研究院

封丘县公安消防大队

2017年11月

目  录

第一章  规划总则	1

第二章　规划目标及策略	2

第三章  消防安全布局规划	3

第四章  消防站布局规划	6

第五章  消防基础设施规划	7

第六章  社会义务消防规划	8

第七章  消防与人防、抗震衔接规划	11

第八章  县域消防规划	12

第九章  近期消防规划	13

第十章  实施措施与建议	14

第十一章 附则	15

附表：	16

# 第一章  规划总则

第一条 为进一步增强城乡预防和抗御火灾的综合能力，建立封丘县城乡消防安全体系，确保消防安全设施建设与城乡发展同步进行，促进城乡公共安全，创造良好的消防安全环境，提高城乡预防和抵御火灾的整体能力，本着“立足当前、着眼长远”的原则和“高起点、高标准”的要求，特编制《封丘县消防专项规划（2017-2030）》（以下称本规划）。

### 第二条 本规划是《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》的重要组成部分，是建立完善、有效的城市消防安全体系的重要依据。

### 第三条 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）；

2、《中华人民共和国消防法》（2008）；

3、《城市规划编制办法》（2006）；

4、《城市消防规划建设管理规定》（1990）；

5、《河南省消防管理条例细则》（2010年修订）；

6、《河南省“十三五”消防事业发展规划》；

7、《城市消防规划编制要点》（1998）；

8、《城市消防规划规范》（GB 51080-2015）；

9、《城市消防站建设标准》（建标152-2011）；

10、《乡镇消防队标准》(GAT-998-2012)；

11、《封丘县城乡总体规划》（2012-2030）；

12、《封丘县黄德镇总体规划》（2012-2030）；

13、《封丘县黄陵镇总体规划》（2012-2030）；

14、相关部门提供的相关资料；

15、国家、河南省其他相关法律、法规和规定等。

### 第四条 规划期限

规划期限：2017-2030年。

近期：2017—2020年；

远期：2021—2030年。

### 第五条 规划范围

与《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》规划范围一致，包括中心城区和县域（黄德镇、黄陵镇两个重点镇和其他一般乡镇）。

### 第六条 规划原则

1、防治相结合原则

2、从实际出发原则

3、消防社会化原则

4、可操作性原则

### 第七条 指导思想

消防专项规划是对城市总体消防安全布局和消防站、消防给水、消防通信、消防车通道等公共消防设施和消防装备进行统筹规划并提出实施意见和措施，为消防安全布局和公共消防设施、消防装备的建设提供科学合理的依据。

### 第八条 本规划成果由规划文本、规划图纸和规划说明书、基础资料汇编四部分构成，其中规划文本和规划图纸具有法律效力。

### 第九条 本规划由封丘县人民政府组织实施，封丘县住房和城乡建设局依法按照本规划进行规划管理，封丘县公安消防大队依法按照本规划进行消防建设和监督。凡在本规划范围内进行与城乡消防安全有关的各项规划编制、规划管理和建设活动，均应依照本规划。

# 第二章　规划目标及策略

### 第十条 规划目标

### （一）近期目标

近期以达到《消防改革与发展纲要》和有关消防规范要求为目标，逐步建立消防法制健全、宣传教育普及、监督制度有效、基础设施完善、技术装备良好、体制合理、队伍精良、训练有素、保障有力、适应封丘县经济发展和城镇建设特点的城镇消防安全体系。

### （二）远期目标

远期将建成适应封丘县作为现代化城镇发展目标，具有全国先进水平的城镇消防安全体系，并为建成接近世界发达国家水平的高标准城镇消防安全体系创造条件。

### 第十一条 规划策略

1、结合封丘县城市空间形态、功能分区和用地布局的要求，对工业仓储用地、居住社区、商业娱乐设施、易燃易爆危险品设施、高层建筑等进行合理的消防安全布局。

2、结合供电专项规划，全面改造供电系统，拆除老化供电线路，加快室内外电气线路的更新。

3、结合封丘县的实际情况和经济发展需要，建设充足的消防站、消火栓等消防设施，完善高标准的配套设施，建立封丘县消防安全体系。

4、加强消防法制建设，加强消防专业培训和科普教育，提高全社会消防法制观念和消防意识。

# 第三章  消防安全布局规划

### 第十二条 布局原则

1、城市功能分区安全布局原则

2、危险品站库安全布局原则

3、危险品转运设施安全布局原则

4、城市建筑消防安全布局原则

5、物资和人员集散中心安全布局原则

### 第十三条 城市工业区消防安全布局规划

### （一）布局规划

- 根据封丘县城乡总体规划，将现状老城区内及沿路工业用地搬迁至工业园区内，将工业用地集中布局在中心城区的西北部工业园区内。另外，工业用地根据相关规范要求进行建设时，应按照工业用地污染程度、产品的可燃性，进行绿化隔离带建设。

### （二）消防安全布局要求

- 1、对易燃易爆危险品企业，严格执行《危险化学品安全管理条例》（国务院[2002]第344令），开辟消防通道，利用道路、绿化、围墙与周围地区进行分隔，设置防火安全距离，四周应不再开发居住区建设。企业内部提高消防安全意识，完善消防装备，划分防火责任区，杜绝火灾的发生。

- 2、工厂、仓库区内应设置消防车道。甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000平方米，或乙、丙类仓库的占地面积超过1500平方米，应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑物的两个长边设置消防车道。

- 3、甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于25米，距重要的公共建筑不宜小于50米。

- 4、丙、丁类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于10—18米。

- 5、戍类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于6—12米。

- 6、散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点的防火间距不应小于30米，与厂外过境道路（中心线）的防火间距不应小于30米，与厂外道路（边线）的防火间距不应小于15米。

### 第十四条 城市仓储区消防安全布局规划

### （一）布局规划

- 根据总体规划的用地布局，在中心城区东北部和工业园区内集中布置城市大型仓储用地，结合城市产业及空间结构的布局，逐步建设大型物流集散中心，将中心城区内现状零散的仓储用地集中布置在工业园区内的仓储用地内，对危险品仓储区和燃料堆场相关规划进行建设，布置在中心城区外围，工业园区西部的仓储用地内，并做好防火措施。

### （二）消防安全布局要求

- 1、易燃、可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，应设消防车道。

- 2、各类物品库房与建筑物的防火间距应严格按照《建筑设计防火规范》要求进行设置。

### 第十五条 城市加油加气站消防安全布局规划

### （一）布局规划

根据总体规划和加油加气站的服务半径，在中心城区内共设置22个加油加气站，主要分布在主要干道两侧。（详见附表1）

### （二）消防安全布局要求

1、加油加气站与道路、建筑物、构筑物、绿带、明火及易燃易爆危险品等的安全距离需参照《汽车加油气站设计与施工规范（GB50156-2002）》、《建筑设计防火规范（GB50016-2006）》、《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220—95）的有关规定控制。

2、城市加油站必须加强消防监督，消除火灾隐患，对现有或新增加油站点均应完备手续，取消违章站点。

3、加油站油罐必须采用地下卧式油罐并宜直接埋设，严禁设在室内或地下室内。应推广密闭卸油装置。

4、液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统。

5、液化石油气加气站内不应种植树木和易造成可燃气体积聚的其它植物。

### 第十六条 城市燃气消防安全布局规划

### （一）布局规划

根据总体规划，封丘县气源采用西气东输天然气为主要气源，液化石油气为辅助气源。在中心城区北部小马寨村建设一处天然门气站，采用中低压二级输配系统，输干管管网尽量靠近负荷中心，逐步沿道路成环状布置；结合在中心城区用地布局和燃气负荷中心预测，布局46个燃气调压站。

### （二）消防安全布局要求

输配管网的建设、调压站的设置都应符合封丘县城乡总体规划和《城镇燃气设计规范》相关要求，并与居民区、商业区或其他人员集中地区，保持规定的防火间距，同时应征得城市规划部门和消防监督、环保等部门同意或批准。

### 第十七条 公共服务设施消防安全布局规划

### （一）布局规划

根据总体规划，中心城区的公共服务设施布局主要呈现沿街线状布置和组团状布置：沿街线状主要是沿世界大道、黄池路等道路布置；组团状主要是在中心城区形成北部文体教育中心，中部老城商业中心，南部行政文化中心；另外，根据公共服务设施的规模等级和服务半径，在中心城区分散布置。

### （二）消防安全布局要求

- 1、对于现状不符合或不能满足消防安全需要的各类公共服务设施必须限期改造。

- 2、对于工业区内的商业、学校、医院等公共设施，做好防火隔离带的建设。

- 3、展览馆、会展中心、体育馆、影剧院、大型商场、游乐场、车站等人员密集的建筑，应设置集散广场或场地，广场或场地宜与主要干道有良好的联系，便于平时人流和车流的集散和火灾时人员及物资的安全疏散。

- 4、新建、改建、扩建的各类商业设施、金融、文化娱乐设施设计和施工必须严格执行国家有关消防技术规范要求，控制三级耐火等级建筑，严格限制四级耐火等级建筑，并同步建设消防设施。

- 5、商业区要加强绿地、停车场建设（可作为防火隔离带和紧急避难场所）杜绝占道停车，保证消防通道的通畅，完善消防水池、消火栓建设，确保消防用水。

- 6、新建、改建、扩建各类公共服务设施，建筑间距必须要满足消防规范要求。

### 第十八条 居住用地消防安全布局规划

居住用地的消防安全布局规划为：根据总规居住社区布局，将居住用地划分为王村社区、庙岗社区、西关社区、小东关社区、南范庄社区、边庄社区、石庄社区、三里辛社区、湖西社区和产业安置区10个社区（详见附表2），做出不同的消防安全措施。

- 王村社区：以城中村改造为主，应留出足够的城市发展空间和消防通道注重区内西部与工业用地相邻居住用地的消防安全，保证必要的防火间距，加强生态隔离带的建设。

- 庙岗社区：完善居住区级道路和消防通道、消防设施的建设；保证各类建筑之间的防火间距，加强与区内大型的仓储物流用地之间生态隔离带的建设。

- 西关社区：依托区内滨河绿地水系及湿地公园的建设，加快沿主要道路两侧工业用地的搬迁和城中村拆迁，保障北部绿地隔离带建设，建设城市消防避难疏散场地。

- 小东关社区和南范庄社区：加快旧城改造更新，重点组织商业中心的用地空间，加快核心区内绿地、湖泊的建设，留足开敞空间，建设高标准的消防设施及消防通道。

- 边庄社区：结合滨河绿地的建设，加快城中村的拆迁改造，改善环境，加强消防设施建设，留出足够的开敞空间和消防通道。

- 石庄社区和三里辛社区：加快村庄建设用地的整合、改造，加快滨河绿地建设，加强居住配套设施建设，留出足够的开敞空间和消防通道。

- 湖西社区：重视保护原有历史建筑生态环境，留出足够的城市发展空间和消防通道，保证必要的防火间距。

- 产业安置区：注重区内工业用地与相邻居住用地及其他配套设施用地的消防安全，保证必要的防火间距，加强生态隔离带的建设。

### 第十九条 高层建筑消防安全布局规划

- 1、严格控制高层建筑的高度和密度，做到疏密有序，合理布局。

- 2、严格执行高层建筑规划审批制度，加强消防监督指导，着重提高自防自救能力；

- 3、加强现状高层建筑密集区的消防环境整治；

- 4、高层建筑周围应设环形消防车道。

- 5、确保高层建筑室外消火栓数量和消防水池的有效容量。

### 第二十条 文物保护单位消防安全布局规划

### （一）布局规划

根据总体规划，在中心城区主要保护的文保单位是使君祠和城隍庙，并进行了严格的紫线划定和用地控制，其他文保单位根据规模进行用地控制。

### （二）消防安全布局要求

- 1、遵循“从严管理、防范未然”的消防管理工作原则。严格各级文物保护单位、近代优秀建筑的消防安全管理，消除火灾隐患。

- 2、完善文物单位的消防设施。各级文物保护单位、近代优秀建筑应按有关规定，配齐消防设施，备好消防水源，保持防火间距，疏通消防通道。重点文物保护单位应根据有关规定，配备特殊的消防安全设施。文物单位的重要部位，博物馆、纪念馆收藏和陈列珍贵文物的要害部位，应安装火灾自动报警系统和自动灭火装置，并定期测试，保持完好。

- 3、加强文物单位消防管理。各级文物保护单位、近代优秀建筑的使用性质必须符合有关法规，严格控制其保护范围和控制建设地带，禁止堆放易燃易爆和可燃物品，现有危及保护建筑安全的易燃易爆设施、违章建筑应限期拆除和搬迁。开放宗教活动的文物保护单位，应严格其火源管理，专人负责。

- 4、凡与古建筑保护相连的其他房屋，应有防火分隔墙和开辟防火通道。古建筑保护区的通道、出入口必须保持畅通，不得堵塞和侵占。

### 第二十一条 城市防火避难场地消防安全布局规划

### （一）布局规划

城市的防火避难场地主要包括城市公园绿地、大型广场、教育设施用地中的操场等场所。

规划至2030年，中心城区绿地与广场用地面积590.64公顷，人均用地16.41平方米，其中，公园绿地面积360.44公顷，人均公园绿地面积10.01平方米；规划广场用地面积15.78公顷，人均用地0.44平方米。

至规划期末新建、扩建公园绿地16处，沿外环路两侧设置不小于50米的防护绿带，沿工业园区周边设置不小于50米的防护绿带；保留现状城北广场，规划新建文岩、大功、城南3个广场。（详见附表3）

### （二）消防安全布局要求

- 1、城市防灾避难疏散场地的服务半径宜为：0.5—1.0km。

- 2、城市道路和面积大于10000㎡以上的广场、运动场、公园、绿地等各类公共开敞空间，除满足其自身功能需要外，还应按照城市综合防灾减灾及消防安全的要求，兼作防火隔离带、避难疏散场地及通道。

- 3、避难疏散场所与周围易燃建筑等一般地震次生火灾源之间应设置不小于30m的防火安全带。

- 4、避难疏散场所距易燃易爆工厂仓库、供气厂、储气站等重大次生火灾或爆炸危险源距离应不小于1000m。

- 5、避震疏散场所内应划分避难区块，区块之间应设防火安全带。避震疏散场所应设防火设施、防火器材、消防通道、安全通道。

- 6、本次规划近期要求结合连片发展区，建设滨水绿带、社区公园、行政广场和产业区绿化隔离带，同时加强消防措施，以符合消防安全抢险救灾疏散的要求。

- 7、远期完善总体规划中城市道路、绿地、广场、体育场的设置，结合消防指挥中心、消防站、电信局所、急救医院等相关部门的信息收集、传递、指挥、急救等职能，形成中心城区防火疏散体系。

### 第二十二条 城市重点消防地区规划

### （一）城市用地消防分类

根据总体规划的用地性质和布局结构，按照火灾危险性和消防重点保护单位的需要，分为A、B、C三类重点消防地区。

A类重点消防地区：以工业用地、仓储用地为主；

B类重点消防地区：以公共设施用地、居住用地为主；

C类重点消防地区：以地下空间和对外交通用地、市政公用设施用地为主。

### （二）消防重点单位规划

规划范围内的消防重点保护单位主要有：

1、火灾危险性大，火灾后造成经济损失大的单位。

2、发生火灾后人员集中且伤亡大的单位。

3、火灾发生后经济损失大的单位。

4、发生火灾后政治影响大的单位。

5、发生火灾后，易造成大面积火灾，需要消防用水量大的单位。

6、封丘县城隍庙、使君祠等历史文物保护单位。

7、部分高层建筑。

- 第四章  消防站布局规划

### 第二十三条 消防站设置要求及布局原则

### （一）消防站规划设置要求

- 1、城市规划建成区内应设置一级普通消防站。消防站不应设在综合性建筑物中；特殊情况下，设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区；

- 2、中等及以上规模的城市、地级及以上城市、经济较发达的县级城市和经济发达且有特勤任务需要的城镇应设置特勤消防站。特勤消防站的特勤任务服务人口不宜超过50万人/站；

- 3、根据封丘县经济发展和中心城区的建设规模，在此次规划中，设置普通消防站和特勤消防站。

### （二）消防站建设用地要求

- 1、消防站建设用地应包括房屋建筑用地、室外训练场、道路、绿地等。战勤保障消防基地还包括自装卸模块堆放场。

- 2、各类消防站建设用地面积应符合下列规定：

一级普通消防站 3900-5600平方米；

二级普通消防站 2300-3800平方米；

特勤消防站 5600-7200平方米。

- 3、封丘县建设、规划、土地、消防监督等主管部门，应严格按照本规划进行消防站用地和建设管理。任何单位和个人不得占用消防站用地进行其它建设活动，不得将消防站用地与其它用地进行商业、开发性质的土地置换，对于城市重大市政工程、公益事业建设项目确需调整置换消防站用地，应另行选择新的、合理的消防站用地后，才能调整置换消防站用地。

### （三）布局原则

- 1、接到指令后5分钟内到达辖区边缘。

- 2、普通消防站辖区面积一般不大于7k㎡，设在近郊区的普通消防站不应大于15k㎡。

- 3、不跨越河流、城市快速路、铁路干线和高速公路，并兼顾消防队伍建制、防火管理分区。

- 4、结合重点消防地区分布，采用均衡与重点保护相结合的布局结构

- 5、火灾风险高的地区加强消防设施的配置。

### 第二十四条 消防站布局和责任分区规划

### （一）消防站布局及责任分区规划

规划保留现状一级普通消防站和在建特勤消防站，规划新建4座一级普通消防站。

现状保留的消防站为一级普通消防站，位于封丘县中心城区东郊王村乡前马台村路南，占地面积11亩（约7300平方米），责任分区划分为封丘县中心城区东部石庄、三里辛社区及近郊区，不再担任全县消防安全责任分区，责任分区面积不超过15平方公里。

在建特勤消防站兼有辖区消防任务，布置在工业园区中，位于北环路与大功路交叉口西北，占地面积20亩（13333平方米），主要保障工业园区内的消防安全以及处理整个县域的特殊消防安全事故。同时，在此区域内布置消防指挥中心、消防训练培训基地和消防战勤保障基地，满足城市消防报警、接警、处警、通信及信息管理等功能和消防技能训练、培训的要求以及消防汽训、汽修、医疗等后勤保障功能。

中心城区东北部新建1座一级普通消防站，位于建国路、东风路交叉口东北角，占地面积5765平方米，主要保障世纪大道以北的王村、庙岗社区的消防安全。

中心城区西部规划新建1座一级普通消防站，位于振兴路、发展路交叉口东南角，占地面积3931平方米，主要保障中心城区西部西关、边庄社区的消防安全。

中心城区中东部规划新建1座一级普通消防站，位于幸福路、北干道交叉口西南，占地面积5828平方米，主要保障中心城区中部商业中心和小东关、南范庄社区的消防安全。

中心城区南部规划新建1座一级普通消防站，位于封黄路、规划横二路交叉口东南角，占地面积5653平方米，主要保障湖西社区及行政商务中心的消防安全。（详见附表4、图纸12--中心城区消防建设规划图）。

### （二）消防站控制规划

本规划将消防站规划延伸至控规层面，从黄线划定、容积率、建筑密度等方面对新建的4座一级普通消防站进行控制规划。（详见图纸22--消防站控制图则）

### 第二十五条 消防装备及人员规划

### （一）消防装备

普通消防站装备的配备应适应扑救自身责任区内一般火灾和抢险救援的需要；特勤消防站的装备配备，应适应扑救与处置特种火灾和灾害事故的需要。消防装备的配备分为消防车辆装备、消防站灭火器材装备、消防站抢险救援器材装备、消防站消防人员防护器材装备等，所有消防装备配设均参照《城镇消防站建设标准》的规定和消防站责任区内消防任务特点进行配备（详见附表5、6、7、8、9）。

### （二）消防人员配备

根据《城市消防站建设标准》（建标152-2011）中的消防人员配备标准（详见附表10），规划封丘县特勤消防站消防人员配备45-60人，普通一级消防站配备30-45人。

- 第五章  消防基础设施规划

### 第二十六 消防通道规划

### （一）消防通道规划设计要求

1、居住区、商业步行街等人口密集区域内消防通道必须符合设计要求，应达到消防车通道的宽度、间距和转弯半径等要求，根据具体情况设置消防车通道或环形消防车道；

2、街区内供消防车通行的道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时，宜设置穿过建筑物的消防车通道；

3、消防车通道净宽度和净空高度不应低于4m，与建筑外墙宜大于5m；石油化工区的生产工艺装置、储罐区等处的消防车通道宽度不应小于6m，路面上净空高度不应低于5m，路面内缘转弯半径不宜小于12m；

4、消防车通道的坡度不应影响消防车的安全行驶、停靠、作业等，举高消防车停留作业场地的坡度不宜大于3%；

5、消防车通道的回车场地面积不应小于15m×15m，供大型消防车使用的回车场地面积不宜小于18m×18m；

6、消防车通道下的管道和暗沟等应能承受大型消防车辆的荷载，具体荷载指标应满足能承受规划区域内配置的最大型消防车辆的重量。

### （二）中心城区消防通道规划

根据封丘县城乡总体规划，将中心城区主干道、次干道和支路规划为消防主通道、消防次通道和消防支通路。（详见附表11）

### （三）居住区消防通道规划

对于居住区，应以周边城市道路为基础，合理规划和调整区内道路网络，在道路间距、道路宽度、转弯半径等方面严格按照国家有关规范进行建设。

新建小区应按照新标准一户一车位的要求设置停车位，以保障消防通道的畅通。小区总平面图审批前应通过消防部门审核把关，以防止消防车道被堵塞或未按规范标准设置消防车道等问题发生。

### （四）大型设施及场所的消防车通道及消防车扑救面规划

高层建筑、大型民用、工业建筑和工业区、仓库区、大型市场等场所，建筑面积大且相对集中，结构复杂，人员、物资相对集中，在规划、设计和建设中，严格按消防规范规定，保证其内部消防设施和外部环形消防通道的建设；另外，高层建筑还必须保证设置消防车扑救面，并将其作为审批方案时的必须条件之一。

### （五）自然水体取水点通道规划

利用中心城区内规划的大功渠、天然渠等河道和大功湖等湖泊，在适当位置规划修建不影响周边环境、景观的消防固定取水点，同时修建供消防车通行的取水通道，其宽度不应小于5米。取水消防通道应结合道路建设同步进行。

### （六）危险品运输线路规划

为保障城市消防安全，解决危险品运输与城市消防安全的矛盾，在规划中采取规定危险品运输路线的方法。

1、危险品通行路线：以西环路、南环路、北二环等外部环路为主，担负爆炸品、巨毒品和过境危险品绕城运输任务，可快速疏散危险品，避免运输穿越城市建成区。

2、危险品有限通行路线：以城市主干道、次干道为主，主要担负危险性相对较低的油、燃气等城市居民生产、生活必需品的运输，尽可能避开政府机关、城市商业、办公繁华带、城市居住人口稠密地带等重点消防保护地区。

### 第二十七条 消防供水

### （一）消防供水的原则

1、消防供水以城市给水管网、天然水源或消防水池供给为主；

2、消防给水设施应保证消防供水的水量、水压，满足消防的需要；

3、消防供水设施的数量和设置能够满足及时扑救火灾、控制火灾情况的需要。

### （二）消防水源规划

1、主要消防水源

根据封丘县城乡总体规划，规划中心城区消防水源主要为第二水厂和第三水厂。第二水厂位于世纪大道与工业路交叉口东北角，供水规模为2.5万吨/日；第三水厂位于大功水库西侧，供水规模11万吨/日。

2、天然消防水源

中心城区应充分利用天然水源，确定文岩十支渠、大功一干渠、天然渠、大功渠、大功湖等主要水面为天然消防水源。

### （三）消防用水量

2020年封丘县中心城区呈逐年人口将达22万人，同一时间内的火灾次数为2次，一次灭火用水量为25升／秒。2030年规划封丘县中心城区城镇人口为36万人，同一时间内的火灾次数为3次，一次灭火用水量为100升／秒。

### （四）消防给水管网规划

1、至规划期末，中心城区供水管网呈环状布置，在合理确定各水厂的供水区域外还应充分考虑各区域之间的联系，以便于紧急状态下的应急。实行分区、分压供水，沿城市干道敷设相应的供水干管，对现状管网进行改造完善，对管径偏小、管网连接薄弱地段进行改造，加强环状联系，以形成高效的供水系统。

2、市政消火栓配水管口径应根据可能同时使用的消火栓数量确定。市政消火栓的配水管最小公称直径不应小于150毫米，最小供水圧力不应低于0.15MPa。单个消火栓的供水流量不应小于15升／秒，商业区宜在20升／秒以上。消防水鹤的配水管最小公称直径不应小于200毫米，最小供水圧力不应低于0.15MPa。

### （五）消火栓规划

1、消火栓应沿街、道路靠近十字路口设置，当道路宽度超过60m时，宜在道路两侧设置消火栓，且距路边不应超过2m、距建（构）筑物外墙不宜小于5m。

2、市政或室外消火栓的间距不应超过120米，对于城市主要道路、城市重点消防地区应适当增加消火栓密度以满足消防要求。

3、市政消火栓规划建设时，应统一规格型号，一般为地上式室外消火栓。消防给水管径不应小于100mm，市政消火栓的用水量应按不小于15升／秒计算。

4、至规划期末，封丘县中心城区共需设置市政消火栓 2600个。现状有145个 ，规划新增2455个。市政消火栓由封丘县供水总公司负责统一管理，消防大队负责监督，任何单位或个人不得擅自动用市政消火栓。绿化、环卫用水动用消火栓需征得供水和消防部门批准后方可动用。拆除或移动市政消火栓时，必须征得消防大队批准和县供水公司同意。市政消火栓建设和维修由县供水公司负责施工，消防大队负责验收。

5、在城市主次干道交叉口可以设置20个消防水鹤，以满足消防车快速给水的需要。

### （六）消防水池

规划按照《城市消防规划规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，在工厂、大型仓库等设施新建、扩建、改建中，设置消防水池；在居住小区、大型商业、公共建筑等设施的新建、扩建、改建中，应设置高位水箱。

### 第二十七 消防供电

### （一）变电站规划

规划中心城区110kV变电站共6个。（详见附表12）

### （二）消防供电规划要求

- 1、电力供应关系到国家民生，供用电的安全对城市消防安全影响较大，电力部门应加强城市电网建设，加大对电力建设资金的投入，改善城市供用电质量，确保城市消防电源的可靠性。

- 2、结合电力工程规划和消防站布置，进一步完善封丘县内各级消防站供电系统，并保证消防指挥中心、各消防中队应设两路供电电源，以确保各消防站电源供电安全。

- 3、在设计、施工、运行、管理中严格执行“用电负荷等级分类”的有关规定，确保建筑消防供电的可靠性，确保建筑内部消防和疏散设备在火灾时能正常启用。

- 4、安装、使用电气设备必须符合防火规定，临时增加电气设备，必须采取相应措施，保证安全；对易燃、易爆等场所，必须分别采用密闭型和防爆型电器，导线应埋地穿管敷设。特别场所，要采取防静电火灾的措施。

- 5、根据国家有关规范，应确保建筑物、电力设备做好相应的防雷措施。气象部门应加强防雷检测工作，对防雷措施不足的建筑物、电力设备，要求限期整改。

- 6、严格按照《电力法》、“电力线路防护规程”和城市规划有关规定来控制现状和规划电力线路走廊和变电站。例如，架空电力线路与加油站、油库、液化石油气储罐、天然气门站等设施的防火间距一般不小于1.5倍杆（塔）高度，35KV以上架空高压线路与液化石油气储罐、油库间距分别不得小于40米和30米。在现有高压线路保护区内的违章建筑物、构筑物应限期拆除，对位于高压走廊内的易燃易爆设施，也应立即拆除或搬迁，以彻底消除安全隐患。

### 第二十八 消防通讯系统

消防通信指挥系统包括火警受理子系统、消防有线（无线）通信子系统、火场指挥子系统、消防信息综合管理子系统、训练模拟子系统5个子系统，本次规划的重点是消防有线（无线）通信子系统，其他四个子系统通过配备相应的通信装备和软件来达到系统要求。

### （一）消防有线通信系统

- 1、规划以有线通信系统为主要消防通信方式，在消防指挥中心设综合火警受理台，实行集中受理城市火灾报警。

- 2、119火警报警线，经电信分局汇接，采用数字或用户中继方式传输数据，其受理线应为不小于2M的数据专线，且最少保证4对119报警线至综合火警受理台。

- 3、消防指挥中心到各消防站的火警调度专线不应小于2M（语音、数据同步），或者设置不少于一对语音和一对数据线路，并且直达路由，以保证119火警调度专线通畅。

- 4、消防指挥中心与消防安全重点单位之间，各设1对报警专线（或专用电话）。

- 5、消防指挥中心与主管部门领导、有关单位（供水、供电、供气、医疗救护、交通管理、环保、气象、地震）及企业专职消防队之间各设1对电话专线，以便统一调度和协同作战。

### （二）消防无线通信系统

- 1、在现有通信网络的基础上，进一步提高无线通信的覆盖范围，使其覆盖面不小于城市消防作战地理面积的80%。

- 2、建立火场指挥中心（由通信指挥车、计算机、传真机、无线电台等组成），利用无线通信保持与消防指挥中心之间的联络。

### （三）火灾自动报警远程监控系统

- 对于消防安全重点单位应设置建筑自动消防设施，同时逐步建立城市火灾自动报警远程监控系统，实现消防自动报警、监控。已建工程应逐步改造完善此项功能，力争近期完成50%进入远程监控系统，远期100%进入远程监控系统。按规范需设建筑自动消防设施新建设的工程项目，工程竣工投入使用时，应同步实现进入远程监控系统。

### （四）119通信指挥系统

消防指挥中心应结合现代通信、计算机技术，并兼顾未来科技的发展，建成一个以计算机技术为核心，集火灾报警、火灾受理、消防通信、火场指挥、训练模拟系统和消防信息综合管理系统等为一体的信息、控制、通信和指挥综合系统。

- 第六章  社会义务消防规划

### 第二十九 企业专职消防

### （一）企业专职消防队建设原则

1、企业专职消防队应按照《企业事业单位专职消防队组织条例》进行建设，符合条例规定的新建企、事业单位应同时建设相应的专职消防队。企业专职消防队应接受消防机构的业务指导、技术培训，并服从消防队的调动与安排。企业专职消防队的建立与撤销，须报经县公安消防部门批准。

2、下列单位应当建立专职消防队：

（1）具有较大火灾危险的大型批发市场；

（2）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

（3）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（4）火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；

（5） 距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位；

（6）县级以上人民政府认为需要建立专职消防队的其他单位。

除此之外的大型商场、公共娱乐场所应当建立适合自身需要的专职消防组织，承担本单位的火灾预防和扑救工作。

3、企业专职消防队可以由一个单位建立，也可以由几个单位联合建立。专职消防队的人员和车辆配备数量，应参照《城市消防站建设标准》（建标152-2011），由建队单位和当地消防监督部门商定，企业专职与兼职消防人员和易燃易爆等特定岗位人员，必须经过消防专项培训掌握相应的防火灭火知识，经考试合格取得证书后方可上岗。

### （二）企业专职消防队建设规划

按照“从高从严管理、超常措施防范”的原则，督促封丘县中心城区已建、在建、将在建设的所有超大型商场市场、大型公共娱乐场所、大型易燃易爆单位建立“防消联勤”专职消防队、设立消防应急执勤点。

### （三）企业专职消防队建设标准

1、专职消防队消防车辆的配备（详见附表13）

2、专职消防队执勤人员配备应符合下列标准：

配备1辆消防车的执勤人员不得少于9人；配备2辆消防车执勤人员可按所配消防车每辆8人确定；配备3辆及以上消防车的执勤人员可按所配消防车每辆7人确定；轻便（吉普）消防车执勤人员不得少于5人；特种消防车的执勤人员按车型配备。

专职消防队的执勤人员由执勤队长、战斗班长、战斗员、驾驶员、通信员和接警员等组成。执勤队长由队长、指导员轮流担任。

### 第三十条 社会消防宣传

1、通过媒体（新闻、出版、广播、电视），经常进行消防安全的宣传教育，以提高居民的消防意识。

2、结合教育、劳动部门的岗前培训、下岗再就业培训等，把消防安全知识纳入教学和培训的内容之中。

3、结合消防宣传五进（进企业、进社区、进学校、进农村、进景区）工作，全面提高居民的消防安全意识。结合每年的“119消防安全日”活动，多方位、多形式地进行消防安全的宣传教育。

4、对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的单位和个人，给予一定的奖励，并大张旗鼓地宣传他们的事迹，调动居民参与社会消防工作的积极性。

5、公安消防机构要抓好消防法规确定的专门人员进行消防安全培训。

6、大力发展社会技术中介服务，提供消防技术服务及社会消防培训。

- 第七章  消防与人防、抗震衔接规划

### 第三十一条 人防、抗震设施消防规划

中心城区抗震、人防和消防共同组成中心城区综合防灾体系，是保障中心城区内人民生命、财产的有力保证。

封丘县地处地震烈度七度区，人防二类城镇，消防指挥机构、消防培训中心和消防站应选择在对抗震和人防有利的地段，规划提出如下消防规划防护措施：

      - 提高中心城区生命力工程、重要建筑和设施的抗震、人防能力；

      - 规划疏散空间和火灾隔离能力，防止火灾蔓延；

      - 完善灾害避难中心城区规划布局，建立完善的避难体系；

      - 中心城区消防力量的保存和消防保障功能的建设；

      - 加强宣传力度。

- 第八章  县域消防规划

### 第三十二条 重点乡镇消防规划

### （一）黄德镇消防规划

- 规划在镇政府设置消防指挥中心，统一安排全镇的消防安全工作。

- 镇区中东部设置一级普通消防站，占地6000平方米。

- 全镇设置完善的消防通信系统，各个村庄、重点保护单位、人员密集区设置独立的消防通信设施，发现火情，及时通报。

- 在镇区的逐步更新建设中，严格完善消防供水、消防供电、消防通道等消防配套设施的建设。

- 根据乡镇消防队标准(GAT-998-2012)，规划黄德镇消防站应至少配备5辆消防车，包括水罐消防车或压缩空气泡沫消防车2辆、消防摩托车2 辆，抢险救援车1 辆（共5辆）；建设一个乡镇专职消防队和一个乡镇志愿消防队。

- 近期至2020年，黄德镇建设一个普通消防站，占地6000平方米，配备5辆消防车，设置消防指挥中心，完善消防通信设备，整治镇区及全镇主要的道路消防通道（包括封黄路及镇区内的省道、县道和乡道），使其保持畅通。

### （二）黄陵镇消防规划

- 规划在镇政府设置消防指挥中心，统一安排全镇的消防安全工作。

- 镇区中东北部设置一级普通消防站，占地6000平方米；近期消防站设置于镇政府西院。

- 全镇设置完善的消防通信系统，各个村庄、重点保护单位、人员密集区设置独立的消防通信设施，发现火情，及时通报。

- 在镇区的逐步更新建设中，严格完善消防供水、消防供电、消防通道等消防配套设施的建设。

- 根据乡镇消防队标准(GAT-998-2012)，规划黄陵镇消防站应至少配备5辆消防车，包括水罐消防车或压缩空气泡沫消防车2辆、消防摩托车2 辆，抢险救援车1 辆（共5辆）；建设一个乡镇专职消防队和一个乡镇志愿消防队。

- 近期至2020年，根据黄陵镇建设实际情况，完善现状消防站具体设施的建设，配备5辆消防车，设置消防指挥中心，完善消防通信设备，整治镇区及全镇主要的道路消防通道（包括镇区内的省道、县道和乡道），使其保持畅通。远期在镇区规划的消防站位置，建设独立的消防站。

### 第三十三条 一般乡镇消防规划

- 根据《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》和乡镇消防队标准(GAT-998-2012)，规划在应举镇、陈桥镇、赵岗镇、潘店镇、荆隆宫乡、留光镇、李庄镇七个乡镇分别设置1个二级消防站，成立二级专职消防队伍，配备水罐消防车或压缩空气泡沫消防车1辆、消防摩托车1 辆；

- 规划在鲁岗镇、陈固镇、居厢镇、荆乡回族乡、王村乡、曹岗乡、尹岗乡、冯村乡分别设置小型站，成立乡村志愿消防队，配备水罐消防车或压缩空气泡沫消防车1辆、消防摩托车1 辆。

- 各乡镇设置消防指挥办公室和专线消防通信设备，发现火情时，及时安排消防队进驻现场，同时上报县消防指挥中心，做到快速反应、及时处理、统一安排。

- 定期排查乡镇重点消防单位，发现问题，限期整顿处理。

- 整治乡镇主要干道，清除商户、摊贩占道经营，保持消防通道畅通。

- 督促易燃易爆危险品生产、储存、运输企业成立企业义务消防队，日常巡查，预防险情发生。

- 县域消防站规划详见附表14.

### 第三十四条 县域消防通道规划引导

县域消防通道的建设，是根据封丘县城乡总体规划，将省道、县道作为主要消防通道连接中心城区与各个乡镇，以乡道作为辅助消防通道，形成完善的、环状的消防通道。其中，省道作为消防主通道，县道作为消防次通道，乡道作为消防支通道。通过各条消防通道的链接，将中心城区消防与各个乡镇消防连接一起，形成完整的县域消防安全体系。

- 第九章  近期消防规划

### 第三十五条 规划期限及范围

规划期限：2017-2020年。

规划范围：与《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》确定的近期范围一致，城市建设用地面积25.3平方公里。

### 第三十六条 近期建设规划目标为

消完善消防站等设施的建设，显著提升消防工作社会化水平，全面落实消防安全责任制，进一步健全消防事业保障机制，完善覆盖城乡的灭火应急救援体系，保持火灾形势持续平稳，有效遏制较大、重特大尤其是群死群伤火灾事故的发生，将火灾事故发生次数和损失保持在全市乃至全省较低水平。

### 第三十七条 消防基础设施建设

### （一）消防站建设

规划近期保留现状以及普通消防站1个，在建消防站1个（包括消防指挥中心、消防训练培训基地和消防战勤保障地基）。新建2个一级普通消防站（详见附表15）。

近期县域消防站建设应根据县域各乡镇建设发展情况，建设相应数量消防站。其中黄德镇近期新建1座一级普通消防站，黄陵镇完善现状消防站。

### （二）消防车辆装备设施

根据封丘县的实际情况，将各个规划新建的消防站车辆装备按照下表配备，配备各种消防执勤车共24辆，若有需要可适量增加（详见附表16）。

### （三）器材、装备设施

1、要求一级普通消防站器材装备配置达标；

2、要求特勤消防站器材装备配置达标；

消防站水带、灭火剂、空气呼吸器备用钢瓶、消防战斗服等消耗器材，应按照不低于1：1的比例保持备用量；

3、要求个人防护器材配备达标；

4、训练器材的配置

消防站都应设置单双杠、独木桥、板障、软梯及室内综合训练器等技能、体能训练器材。

### （四）消防模拟训练基地设施

消防模拟训练基地主要设施有：烟热模拟训练设施、陆上多功能组合训练塔、化工事故处置模拟训练设施、交通事故抢险模拟训练设施、带电装置模拟训练设施、水上模拟训练设施。

### 第三十八条 投资估算

估算总投资：近期建设估算总投资为10500万元（详见附表17）。

- 第十章  实施措施与建议

### 第三十九条 切实加强消防重点单位的管理

认真贯彻落实《消防法》和《河南省消防管理条例》所赋予的消防安全十项职责，按照公安部《消防监督检查规定》要求对消防重点单位的监督抽查每半年组织一次，并做好《消防监督检查记录表》，对发现的火灾隐患及时下发《责令当场改正通知书》、《责令限期改正通知书》、《重点火灾隐患限期改正通知书》等消防法律文书，组织力量对重点单位考评，进一步落实法人代表消防安全职责，建立健全各项消防安全制度，防止全县消防安全重点单位重特大火灾事故的发生。

### 第四十条 加强消防法制建设

加强消防法制建设，依法治火、依法管火，在全社会广泛开展宣传教育，增强全民消防意识，积极开展在学校、企事业单位、社区、农村的消防知识讲座，组织消防演练，提高全社会消防素质。

### 第四十一条 拓宽经费渠道、增加资金投入

按照《河南省消防管理条例》确定的渠道和原则，多方面增加对消防事业的投入，增加消防经费的标准和基数，财政部门应根据消防工作的实际需要，尤其是近期消防规划中确定的项目，实施规划所需资金纳入每年财政预算，做到专款专用。积极争取、吸纳企事业单位和社会资金对城市消防发展的投入，规划期内争取通过人大立法收取建设项目消防装备专项基金来拓宽经费渠道、增加资金投入。

### 第四十二条 明确职责分工

在政府统一领导下，各有关部门要明确职责分工，协同配合，公安消防部门要当好政府的参谋，并负责公安消防队（站）的使用和维护。发改委、建设、电信等部门应增加对公安消防站建设和消防装备购置更换的投入，并负责消防供水、消防通道、消防通信以及其它公共消防设施和建设与维护。

### 第四十三条 加强消防力量建设，大力发展多种形式消防队伍

加强和强化公安消防队的建设，进一步提高消防队伍的政治、思想、文化和业务素质，训练出一支装备良好、训练有素、战斗力强、保障有力的消防队伍。按照“现役为主、多种力量，多策并举、综合治理”的发展思路和建设资源节约型和谐社会的客观需要，努力构建以公安消防队为主体，政府专职消防队、企业事业单位专职消防队、群众义务消防队和志愿消防队等多种形式消防队伍。

### 第四十四条 常设监督协调机构

城市消防安全事关重大、影响面广。为此，建议政府成立由消防、建设、发改委、财政、规划、土地、电信、供电等单位组成的协调机构，负责消防规划的具体落实工作和协调工作，定期召开消防设施建设协调会，推广运用消防科技新成果，依靠科技发展消防事业，努力实现消防队伍装备现代化和城市建筑消防设备的现代化，提高城市火灾预防和扑救能力。

### 第四十五条 居民社区火灾预防管理

贯彻消防工作三级管理的原则，充分发挥公安派出所消防监督管理职能，切实加强对三级单位和居民社区的消防监督管理。公安派出所定期对辖区内三级单位和居民社区开展消防监督检查，发挥街道居民社区消防管理作用。定期组织消防安全教育和检查，及时消除火灾隐患，结合住宅区改造，逐步解决小区停车占道问题。

### 第四十六条 加大消防监督力度

任何单位和个人都必须自觉遵守国家和地方颁布的消防法规、技术规范和标准，消防监督机构依法实施监督。加强对建筑设计的消防审核和竣工验收工作。加强建筑的室内外固定消防设施设备的维护和质量监督，施工的资质审查。加强对公共场所和重点单位的消防监督，督促和帮助其限期整改。

### 第四十七条 加强消防安全设施的验收

规划、建设、土地等部门在进行城市建设时，必须将消防设施的用地严格控制，同步建设消防设施，否则不能批准开工。供水、供电、电信、燃气等部门在进行市政基础设施建设时，必须同步建设、维护、改造公共消防设施并由公安消防部门验收使用。

- 第十一章 附则

### 第四十八条 本规划自批准之日起生效。

### 第四十九条 本规划如需调整、修改，必须根据《中华人民共和国城乡规划法》和《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》及有关消防法规、规范等进行。

### 第五十条 对违反本规划而自行建设的一切单位和个人由封丘县公安消防大队遵循《中华人民共和国消防法》有关规定进行处罚。

### 第五十一条 本规划各项内容的具体运用问题，由封丘县住房和城乡建设局负责解释。涉及到的消防法规、规范和技术标准，由封丘县公安消防大队负责解释。

- 附表：

附表1 中心城区加油加气站规划一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封丘县第一加油站 | 北干道西段 | 现状 |
| 2 | 封丘县城西燃气有限责任公司加气站 | 封丘县封曹路北段路西147号 | 现状 |
| 3 | 金亿达加气站 | 封曹路北段路西 | 现状 |
| 4 | 中国石化封丘第八十三加油加气站 | 封丘县城关镇北干道西段路北 | 现状 |
| 5 | 中国石化第165加油站 | 封丘县世纪大道与封黄路交叉口向西200米路北 | 现状 |
| 6 | 中国石化封丘第八十二加油站 | 封丘县城关镇文化路与封曹路交叉口东北角 | 现状 |
| 7 | 中国石化封丘第八十七加油站 | 封丘县城关镇北干道与文化路交叉口西南角 | 现状 |
| 8 | 中国石化封丘第八十一加油站 | 封丘县城关镇黄池路与封曹路交叉口东南角 | 现状 |
| 9 | 中国石油公司封丘第二加油站 | 封丘县黄池路南头 | 现状 |
| 10 | 中国石油封丘第五加油站 | 封丘县幸福路南头路南 | 现状 |
| 11 | 加油（加气）站 | 西二环西段 | 规划新建 |
| 12 | 加油（加气）站 | 西二环与封黄路交叉口西南 | 规划新建 |
| 13 | 加油（加气）站 | 大功路与兴华路交叉口东南 | 规划新建 |
| 14 | 加油（加气）站 | 封黄路与兴华路交叉口东南 | 规划新建 |
| 15 | 加油（加气）站 | 世纪大道与西环路交叉口西北 | 规划新建 |
| 16 | 加油（加气）站 | 世纪大道与文化路交叉口西南 | 规划新建 |
| 17 | 加油（加气）站 | 世纪大道与东环路交叉口西南 | 规划新建 |
| 18 | 加油（加气）站 | 振兴路与建国路交叉口东北 | 规划新建 |
| 19 | 加油（加气）站 | 封曹路与大功路交叉口西北 | 规划新建 |
| 20 | 加油（加气）站 | 封曹路与东环路交叉口西北 | 规划新建 |
| 21 | 加油（加气）站 | 大功路南段 | 规划新建 |
| 22 | 加油（加气）站 | 封黄路南段 | 规划新建 |

附表2 居住社区规划一览表

| 序号 | 社区名称 | 居住用地面积（公顷） | 居住人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王村社区 | 145.39 | 3.4 |
| 2 | 庙岗社区 | 171.56 | 4.0 |
| 3 | 西关社区 | 172.62 | 4.0 |
| 4 | 边庄社区 | 182.23 | 4.2 |
| 5 | 小东关社区 | 128.34 | 3.0 |
| 6 | 南范庄社区 | 180.02 | 4.2 |
| 7 | 石庄社区 | 151.78 | 3.5 |
| 8 | 三里辛社区 | 271.78 | 6.3 |
| 9 | 湖西社区 | 121.50 | 2.8 |
| 10 | 产业安置区 | 27.10 | 0.6 |

附表3 中心城区公园、广场规划一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 类别 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民公园 | 世纪大道路北 | 11.4 | 综合公园 | 现状保留 |
| 2 | 黄池公园 | 黄池路西 | 11.51 | 综合公园 | 现状改造 |
| 3 | 文岩公园 | 北干道路北 | 14.82 | 综合公园 | 规划新建 |
| 4 | 世纪公园 | 北干道东端 | 30.64 | 综合公园 | 规划新建 |
| 5 | 双花公园 | 行政中心北 | 39.77 | 综合公园 | 规划新建 |
| 6 | 天然渠滨河公园 | 天然渠两侧 | 26.49 | 综合公园 | 规划新建 |
| 7 | 湖西公园 | 大功湖西社区 | 7.88 | 综合公园 | 规划新建 |
| 8 | 边庄公园 | 振兴路南 | 7.04 | 综合公园 | 规划新建 |
| 9 | 南苑公园 | 曹北路路北 | 3.22 | 综合公园 | 规划新建 |
| 10 | 和谐公园 | 南干道路南 | 10.12 | 综合公园 | 规划新建 |
| 11 | 城南公园 | 湖西社区 | 12.7 | 综合公园 | 规划新建 |
| 12 | 东风公园 | 东风路北 | 7 | 综合公园 | 规划新建 |
| 13 | 青堆公园 | 黄池路西 | 7.35 | 专类公园 | 规划新建 |
| 14 | 翟母公园 | 北大街路西 | 9.44 | 专类公园 | 规划新建 |
| 15 | 封父公园 | 振兴路南 | 6.05 | 专类公园 | 规划新建 |
| 16 | 使君公园 | 使君祠周边 | 16.14 | 专类公园 | 规划新建 |
| 17 | 城北广场 | 行政路北、黄池路东 | 6.38 | ---- | 现状，兼做停车场 |
| 18 | 文岩广场 | 北干道南、文岩十支渠西 | 1.66 | ---- | 规划新建 |
| 19 | 大功广场 | 大功路东、工业二路南 | 0.51 | ---- | 规划新建 |
| 20 | 城南广场 | 封黄路南段路东 | 7.23 | ---- | 规划新建，兼做停车场 |

附表4 消防站布局规划一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 位置 | 服务范围(km²) | 占地（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防指挥中心 | 特勤站 | 北环路与大功路交叉口西北角 | 10.41 | 13333 | 6600-8000 |
| 2 | 消防站 | 一级标准 | 王村乡前马台村路南 | 6.22 | 7333 | 3600-4400 |
| 3 | 消防站 | 一级标准 | 建国路、东风路交叉口东北角 | 5.94 | 5765 | 2800-3500 |
| 4 | 消防站 | 一级标准 | 振兴路、发展路交叉口东南角 | 7.38 | 3931 | 2000-2400 |
| 5 | 消防站 | 一级标准 | 幸福路、北干道交叉口西南 | 7.42 | 5828 | 2900--3500 |
| 6 | 消防站 | 一级标准 | 封黄路、规划横二路交叉口东南角 | 6.33 | 5653 | 2800--3400 |

附表5 消防站战斗车辆配置标准表

| 消防站类型 消防车品种 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型普通消防站 | 小型普通消防站 |  |
| 水罐消防车 | 1 | 1 | 1 |
| 水罐或泵浦消防车 | 1 | 1 | 1 |
| 水罐或泡沫、干粉消防车 | 1 |  | 1 |
| 举高消防车 | 1 |  | 1 |
| 抢险救援消防车 | 1 |  | 1 |
| 排烟消防车 |  |  | 1 |
| 照明消防车 |  |  | 1 |
| 器材消防车或供水消防 |  |  | 1 |

附表6 消防站后勤保障车辆配置标准

| 消防站类型 消防车品种 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型普通消防站 | 标准型普通消防站 |  |
| 消防指挥车 | 1 | 1 | 1 |
| 工作用车 | 2 | 1 | 2 |
| 生活用车 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 4 | 3 | 4 |

附表7 消防站的灭火器材装备配置标准表

| 消防站类型 消防车品种 | 普诵消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型普诵消防站 | 小型普诵消防站 |  |
| 机动消防泵(含浮泵) | 2台 | 1台 | 3台 |
| 移动式水带卷盘或水槽 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 移动式消防炮 | 1个 |  | 2个 |
| A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪 | 2套 | 1套 | 2套 |
| 消火栓扳手、水枪、水带、分水器、接口、包布、护桥等常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备 |  |  |

附表8 消防站抢险救援器材配置标准表

| 消防站类型 消防车品种 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型普通消防站 | 小型普通消防站 |  |
| 化学侦检器材 |  |  | 1套 |
| 洗消处理器材 |  |  | 1套 |
| 液压破拆组合器材 | 1小组套 | 1大组套 | 1中组套 |
| 机动切割器具 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 无火花工具 | 1套 |  | 1套 |
| 起重气垫 | 1套 |  | 1套 |
| 堵漏、抽吸器材 | 1套 |  | 1套 |
| 消防热像仪 | 1台 |  | 2台 |
| 消防排烟机 | 1台 |  | 2台 |
| 照明灯具 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 强光手电 | 每班2只 | 每班2只 | 每班2只 |
| 漏泄通信救生安全绳 | 每班2根 | 每班2根 | 每班2根 |
| 缓降器 | 2个 | 1个 |  |
| 挂钩梯、两节梯、三节 梯、软梯等登高工具 | 3套 | 1套 | 4套 |
| 平斧、铁铤等一般破用具 | 3套 | 1套 | 4套 |

附表9 消防站人员防护器树配置标准表

| 消防站类型 消防车品种 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型普通消防 | 小型普通消防站 |  |
| 消防战斗服 | 每人1套 | 每人1套 | 每人1套 |
| 消防手套 | 每人2双 | 每人2双 | 每人2双 |
| 消防战斗靴 | 每人2双 | 每人2双 | 每人2双 |
| 消防防化服 | 4套 |  | 4套 |
| 消防隔热服 | 每班4套 | 每班4套 | 每班4套 |
| 消防避火服 | 2套 |  | 每班2套 |
| 面罩外(内)置式消防头盔 | 每人1顶 | 每人1顶 | 每人1顶 |
| 安全带、钩、膊斧、导向绳等 | 每人1套 | 每人1套 | 每人1套 |
| 防毒面具(含呼吸过滤等) | 每人1个 | 每人1个 | 每人1个 |
| 正压式申气呼吸器 | 每班4 具 | 每班4具 | 每班4具 |
| 空气呼吸器元气机和校验仪 |  |  | 各1套 |
| 消防员紧急呼救器 | 每班4个 | 每班4个 | 每班4个 |
| 绝缘手套和绝缘胶靴 | 每班2套 | 每班1套 | 每班3套 |

附表10 消防中队人员配备表

| 普通中队 53人 （按二班制为84人，按三班制定员为116人） | 战斗员 | 后勤保障人员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按五台消防车计算,每台消防车配六名消防员。每一值班需消防员30人。另加5%的休假探亲等机动人员共需消防战斗员32人 | 中队领导 |  | 4人 |
|  |  | 文秘档案 |  | 1人 |
|  |  | 指挥车司机 |  | 1人 |
|  |  | 财务室 | 会计 | 1人 |
|  |  |  | 出纳 | 1人 |
|  |  | 通讯值班室三班制，加一人机动 |  | 4人 |
|  |  | 防火分队 |  | 7人 |
|  |  | 食堂炊事员 |  | 2人 |
|  |  | 21 |  |  |
|  | 消防战斗员按一班制（24小时）执勤，共需定员53人 |  |  |  |
|  | 若消防战斗员按现有二班制计算应定员63人。后勤保障人员21人。合计共需定员84人 |  |  |  |
|  | 若消防战斗员按三班制计算应定员95人。加后勤保障人员21人。合计共需定员116人 |  |  |  |
| 特勤中队72人（技二班制定员应为122人，按三班制定员应为172人） | 特勤中队配八台车。比普通中队增加三台车。每班需值班消防战斗员48人，另加5%的休假探亲等机动人员。定员50人。 |  | 后勤保障人员与普通中队基本相同。但需增加一名炊事员。其配制二人。 |  |
|  | 消防战斗员按一班制门（24小时）执勤，共需定员53人。 |  |  |  |
|  | 若按二班制计算，消防战斗员应定员63人。加后勤保障人员21人。共需定员84人。 |  |  |  |
|  | 若按三班制应定员95人，后勤保障人员21人。共需定员116人。 |  |  |  |

附表11 中心城区消防通道一览表

| 序号 | 类别 | 数量（条） | 主要道路名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车主通道 | 16 | 西环路、东环路、北二环、南环路、兴华路、世纪大道、振兴路、封曹路、规划横二路、环湖路、大功路、工业路、封黄路、文化路、建国路 |
| 2 | 消防车次通道 | 14 | 北环路、前进路、工业三路、工业二路、东风路、行政路、北干道、南干道、东干道 、幸福路、健康路、黄池南路、开发路、裕达路 |
| 3 | 消防车支通道 |  | 泰康路、曹北路、发展路、工业一路、商业路、民主路等 |

附表12 封丘县中心城区110kV变电站规划一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封丘变 | 现状保留 | 封黄路与东风路交叉口东北角 |
| 2 | 封西变 | 现状扩建 | 北干道与发展路东南角 |
| 3 | 工业变 | 新建 | 工业三路与西环路交叉口西北角 |
| 4 | 城南变 | 新建 | 封黄路与规划二横路交叉口东北角 |
| 5 | 东南变 | 新建 | 北干道与东干道交叉口东北角 |
| 6 | 城东变 | 新建 | 兴华路和东环路交叉口西南角 |

附表13 企事业单位消防车辆配置表

| 单位类型 |  | 配置消防车数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不少于1辆（注1） | 不少于2辆 | 不少于3辆 | 不少于4辆 | 不少于 5辆 |
| 民用机场 |  | — | — | — | √ | √ |
| 城市轨道交通市域快线 综合维修基地 |  | √ | — | — | — | — |
| 发电厂 （机组总容量：兆瓦） |  | <600 | 600～1200 | 1200～1800 | 1800～2400 | >2400 |
| 储备可燃的重要物资的仓库、基地（仓储面积：公顷）（注②） |  | 5～25 | 25～75 | 75～125 | 125～175 | >175 |
| 其他（注②、③、④） | 生产、储存易燃易爆危险物品的企业（占地面积：公顷） | 2～10 | 10～50 | 50～100 | 100～150 | >150 |
|  | 生产、储存可燃物品的企业（占地面积：公顷） | 10～50 | 50～150 | 150～250 | 250～350 | >350 |
|  | 大型商场、市场（建筑面积：万平方米） |  |  |  |  |  |

注：① 该类企业、单位是指最近的公安消防救援力量在5分钟内不能到达的企业、单位（除城市轨道交通市域快线综合维修基地）。

② 企业、单位的建筑物内设有自动灭火设施时，需配置消防车辆的生产企业和储存企业的占地面积、仓储面积标准可按本表的规定增加1倍执行；局部设自动灭火设施时，可按上表规定面积加上该局部面积来执行。

③ 同时有甲、乙、丙、丁、戊类生产、储存的企业单位，当火灾危险性大的生产、储存单元占地面积大于基地内所有单元总占地面积50％时，按火灾危险性大的企业单位指标执行；甲、乙、丙、丁、戊类生产、储存单元之间占地面积可按如下比例进行折算：甲类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的5倍算，乙类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的3倍算，丁、戊类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的1/5倍算。

④ 以生产、储存易燃易爆危险物品为主的企业，其每天每公顷平均物料产品吞吐量不超过10吨的，可按本表中相应生产、储存易燃易爆危险物品的企业标准的3倍执行。

⑤ 符合下列条件之一的企业，其建设模式可采用自建专职消防队、企业联合建设专职消防队两种模式：

满足表中配置1辆消防车指标的企业单位；

占地面积10～30公顷生产、储存易燃易爆危险物品（甲、乙类生产、储存）的企业单位；

占地面积50～100公顷生产、储存可燃物品（丙类生产、储存）的企业单位。

⑥ 联合建设专职消防队的企业必须毗连，企业之间生产、储存的性质和火灾类别应相近，联合专职消防队应布置于适中位置，专职消防队的规模应根据联合企业的总占地面积符合本表的要求。

⑦ 行业标准高于该配备标准，按行业标准执行，未达到按该标准执行。

附表14 县域消防站规划一览表

| 序号 | 类别 | 位置 | 数量（个） | 主要服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特勤消防站 | 北环路与大功路交叉口西北角 |  | 全县域 |
| 2 | 一级普通消防站 | 中心城区 | 5 | 中心城区 |
| 3 | 一级普通消防站 | 黄德镇、黄陵镇 | 各1个 | 全镇域 |
| 4 | 二级普通消防站 | 应举镇、陈桥镇、赵岗镇、潘店镇、荆隆宫乡、留光镇、李庄镇 | 各1个 | 全（乡）镇域 |
| 5 | 小型站 | 鲁岗镇、陈固镇、居厢镇、荆乡回族乡、王村乡、曹岗乡、尹岗乡、冯村乡 | 各1个 | 全（乡）镇域 |

附表15 城市消防站近期建设一览表

| 名 称 | 类 型 | 占地面积（m2） | 位 置 | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中队 | 一级普通消防站 | 7300 | 封丘县中心城区东郊王村乡前马台村路南 | 现状保留 |  |
| 消防指挥中心 | 特勤消防站 | 13333 | 北环路与大功路交叉口西北角 | 在建 | 设置消防指挥中心、训练培训基地和战勤保障地基；兼有辖区任务 |
| 中队 | 一级普通消防站 | 5765 | 建国路、东风路交叉口东北角 | 近期新建 | 与总规一致 |
| 中队 | 一级普通消防站 | 5828 | 幸福路、北干道交叉口西南 | 近期新建 | 与总规一致 |

附表16 各消防站消防车配

| 消防站名称 | 消防站等级 | 消防车配备 |
| --- | --- | --- |
| 消防指挥中心 | 特勤消防站 | 水罐消防车3辆、压缩空气泡沫消防车2辆、登高平台消防车1辆，抢险救援车1辆、化学事故抢险救援1辆、通讯消防指挥车1辆（共9辆） |
| 消防站 | 普通一级消防站 | 水罐消防车2辆、压缩空气泡沫消防车1辆、登高平台消防车1 辆，抢险救援车1 辆（共5辆） |
| 消防站 | 普通一级消防站 | 水罐消防车2辆、压缩空气泡沫消防车1辆、登高平台消防车1 辆，抢险救援车1 辆（共5辆） |
| 消防站 | 普通一级消防站 | 水罐消防车2辆、压缩空气泡沫消防车1辆、登高平台消防车1 辆，抢险救援车1 辆（共5辆） |

附表17 近期建设估算投资一览表

| 建 设 项 目 |  | 消防指挥中心（兼特勤消防站） | 一级消防站 | 消火栓 | 消防水鹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1 | 2 | 1464 | 11 |
| 占地面积（M2） |  | 13333 | 11593 | -- | -- |
| 建筑面积（M2） |  | 6500 | 5500 |  |  |
| 投资估算（万元） | 建设工程费 | 1850 | 1800 |  |  |
|  | 车辆费+器材费 | 3300 | 3200 |  |  |
|  | 投资合计 | 5150 | 5000 | 300 | 5 |
| 备 注 |  | 特勤消防站按1.5个普通消防站的建设规模估算 |  |  |  |
| 投资总计（万元） |  | 10500(不含土地费用） |  |  |  |